建设项目环境影响报告表

项目名称 ：  付家营建材厂建筑废料再生利用生产线项目

建设单位(盖章) ：    安康市汉滨区恒口镇付家营建材厂

编制日期：2020年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别──按国标填写。

4、总投资──指项目投资总额。

5、主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	18

环境质量状况	20

评价适用标准	23

建设项目工程分析	25

项目主要污染物产生及预计排放情况	35

环境影响分析	35

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	49

结论与建议	50

附图：

附图1：建设项目地理位置图；

附图2：建设项目四至范围图；

附图3：本期扩建项目平面布置图；

附图4：本期扩建项目监测点位图。

附件：

附件1：委托书；

附件2：备案通知书；

附件3：土地文件；

附件4：《安康市汉滨区环境保护局关于安康市汉滨区恒口镇付家营建材厂年产4000万块页岩砖项目现状环境影响评估报告备案意见》（汉区环函【2018】160号）

附件5：《安康市恒口示范区（试验区）生态环境局关于安康市汉滨区恒口镇付家营建材厂砖瓦用页岩矿开采建设项目环境影响报告表》的批复（安恒环函【2019】24号；

附件:6：建设项目环境质量现状监测报告；

附表7：建设项目大气环境影响评价自查表；

附件8：建设项目地表水环境影响评价自查表；

附表：建设项目环评审批基础信息表。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 付家营建材厂建筑废料再生利用生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安康市汉滨区恒口镇付家营建材厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 付功江 |  |  |  | 联系人 |  | 付功江 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省安康市汉滨区恒口镇付家营村二组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13629150599 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 725000 |  |
| 建设地点 | 陕西省安康市汉滨区恒口镇付家营村二组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 恒口示范区（试验区）经济发展与招商局 |  |  | 批准文号 |  | 2020-610962-10-03-013093 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建¨ 改扩建þ 技改¨ |  |  | 行业代码 |  | 其他非金属矿物制品制造C3099 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 13333.4 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 26.2 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  | 2.54 |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  | 2020年12月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 概述 - 项目由来 安康市汉滨区恒口镇付家营建材厂位于安康市汉滨区恒口镇付家营村二组，建设有一条页岩砖生产线，年产页岩砖4000万块，于2016年12月委托安康市环境工程设计有限公司编制了《年产4000万块页岩砖项目现状环境影响评估报告表》，并于2016年10月9日取得《安康市恒口示范区（试验区）生态环境局关于付家营建材厂建筑废料再生利用生产线项目现状环境影响评估报告表》的批复（汉区环函【2018】160号）（详见附件4）。并于2019年建设付家营村砖瓦用页岩矿开采项目，矿区面积为0.151km2，矿山设计露天开采，开采能力为1.4万m3/a，矿山服务年限为10.5年，于2019年6月委托安康市环境工程设计有限公司编制了《付家营村砖瓦用页岩矿开采项目环境影响报告表》，并于2019年7月22日取得了《安康市恒口示范区（试验区）生态环境局关于安康市汉滨区恒口镇付家营建材厂砖瓦用页岩矿开采建设项目环境影响报告表》的批复（安恒环函【2019】24号（见附件5）。 根据2016年安康市环境工程设计有限公司编制的《年产4000万块页岩砖项目现状环境影响评估报告表》，砖厂内废水、废气、噪声、固废达标排放；矿区目前处于试运营阶段，未进行验收。 由于页岩矿山在开采过程中，其矿山表面有6~8m厚的硬石，无法作为页岩烧砖使用，故在砖厂南侧投资500万建设付家营建材厂建筑废料再生利用生产线项目，利用页岩矿表面的硬石和经过处理的建筑废料生产砂子和石子，建成后年产10万吨砂石，根据现场踏勘，项目目前还未施工。 ## 2、环境影响评价工作过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（部令第1号）的相关规定，本次扩建项目属于“十九、非金属矿物制品业，56、石墨及其他非金属制品加工”，本次扩建项目应编制环境影响报告表。受安康市汉滨区恒口镇付家营建材厂委托，我单位承担了本次扩建项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。 接受委托后，我单位组织有关技术人员实地踏勘项目现场，收集了项目所在区域自然环境资料，根据建设单位提供的项目技术资料，按照国家产业政策、地方相关规划和环境影响评价相关技术导则要求，在工程污染因素分析、环境现状和影响评价及污染防治措施与环境可行性论证基础上，编制完成了本次扩建项目环境影响评价报告表。 - 分析判定过程 （1）产业政策相符性 本次扩建项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》陕发改产业〔2007〕97号中限制投资类产业，项目已取得汉滨区发展和改革局审核通过的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2020-610962-10-03-013093）（见附件2）。 （2）与相关环保政策的符合性分析 本次扩建项目与相关环保政策的符合性分析如下所示。 表1-1 本次扩建项目与相关环保政策的符合性分析 内容; 相关要求; 本次扩建项目情况; 符合性. 陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018—2020年)(修订版); (三十六)加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 项目产品为砂子和石子，碎石加工及输送过程采取封闭式皮带输送机，因碎石加工过程为湿式作业，碎石产品含水率较高，因此碎石原料及产品堆场产生的无组织粉尘量较少，且原料及产品堆场均在封闭车间内存储，厂房顶棚及各产尘点均设置水喷淋装置，在采取定期洒水抑尘的措施后对外环境影响较小。; 符合. (四十二)夯实应急减排措施。制订完善重污染天气应急预案，明确应急减排清单，提高应急预案中污染物减排比例，黄色、橙色、红色级别减排比例原则上分别不低于10%、20%、30%。细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节，实施“一厂一策”清单化管理。在黄色及以上重污染天气预警期间，对钢铁、建材、焦化、有色、化工、矿山等涉及大宗物料运输的重点用车企业，实施应急运输响应。; 公司已开始制定重污染天气应急预案; 符合. 安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018—2020年); 优化产业结构，严禁新建、扩建、改建石油化工、煤化工、高污染、高排放行业企业落户; 本项目属于其他非金属矿物制品制造，不属于新建、扩建、改建石油化工、煤化工、高污染、高排放行业企业; 符合. 加强物料堆场扬尘防治。严格落实煤炭、商品混凝土、沙石、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 项目产品为砂子和石子，碎石加工及输送过程采取封闭式皮带输送机，因碎石加工过程为湿式作业，碎石产品含水率较高，因此碎石原料及产品堆场产生的无组织粉尘量较少，且原料及产品堆场均在封闭车间内存储，厂房顶棚及各产尘点均设置水喷淋装置，在采取定期洒水抑尘的措施后对外环境影响较小。; 符合. 深化工业污染源监管。将所有固定污染源纳入环境监管，对重点工业污染源全面安装烟气在线监控设施。; 本项目不属于重点工业; 符合. 陕西省蓝天保卫战2020年工作方案; 严格城市建筑施工扬尘监管。建立施工工地动态管理清单，构建过程全覆盖、管理全方位、责任全链条的建筑施工扬尘防治体系。城市施工工地要严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。5000平方米以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控设施，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。渣土车完成密闭化改装改造，达到运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒要求，未达到改造升级要求的渣土车辆不得从事渣土运输活动; 本项目施工期间工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，且土石方小于5000平方米; 符合. 加强物料堆场扬尘监管。城区、城乡接合部等各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业; 本项目料堆均全封闭，并进行喷淋降尘，以减少堆料过程中产生的粉尘; 符合. （3）“三线一单”符合性分析 表1-2 本次扩建项目“三线一单”符合性分析表 “三线一单”; 符合性. 生态保护红线; 本次扩建项目所在地位于汉滨区恒口镇付家营村，用地性质属于建设用地，项目地周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，不涉及生态保护红线。. 环境质量底线; 项目建成后，生产工序产生的废气经处理后达标排放；本次扩建项目新增废水主要为职工生活污水和生产废水。生产废水经新建三级沉淀池+压滤机处理后回用于洗砂和洗车不外排；生活污水经化粪池收集后定期清掏不外排；生活垃圾经统一收集后委托环卫部门定期清运。沉淀池泥砂统一收集后，晾干后外售。因此，项目的建设未触及环境质量底线要求。. 资源利用上线; 本次扩建项目主要能源消耗为电，项目耗电量相对整个区域来说较小。. 负面清单; 本次扩建项目不属于限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策的要求，且已取得汉滨区发展和改革局备案文件，项目未列入环境准入负面清单中。. （4）选址合理性分析 本次扩建项目位于陕西省安康市汉滨区恒口镇付家营村二组，在现有厂区南侧空地上扩建砂子和石子生产厂房，不新增用地。项目所有生产设施均设置于封闭厂房内，碎石生产过程中皮带输送全封闭，破碎、振动筛分工序为湿法作业，碎石原料及产品均在封闭车间内存储，厂房顶棚均设有水喷淋装置，生产过程中产生的粉尘可得到有效控制。项目设有洒水装置，通过定期洒水减少物料车辆扬尘的产生，且场内运输道路全部硬化、物料运输车辆进出场均需经洗车台冲洗，能够大大降低无组织粉尘排放量。车辆及生产废水经三级沉淀池+压滤机沉淀后回用，生活污水经化粪池收集后定期由周边农户清掏；生活垃圾由环卫工人清运处置，沉淀池沉渣晾干后外售综合利用，废机油和废油污棉纱分类收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 采取以上措施后，项目“三废”可达标排放或得到合理处置。经调查评价区周边无重点保护物种，无文物古迹和风景名胜等景点，不存在特殊敏感目标对本项目的制约。 综上所述，从环保角度分析，本项目选址合理。 - 建设项目特点及主要环境问题 - 建设项目特点 项目主要进行物料筛选、破碎等生产工艺。 （2）主要关注的环境问题 ①项目生产过程中会产生破碎、输送、装卸等粉尘，会对周围环境产生一定影响。 ②项目生产过程中产生的生产废水经三级沉淀池+压滤机处理后，回用于生产；生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。 ③项目设备运营产生的噪声会对周围环境产生影响。 ④项目生产过程中产生的沉淀池泥砂、生活垃圾、危险废物等固废会对环境产生影响。 - 环境影响评价的结论 本次扩建项目建设符合国家产业政策，选址合理。本项目对废水、废气、固体废弃物和噪声均进行了治理，各项污染治理措施经济技术可行，废水、废气和噪声均能达标排放，固体废弃物进行了有效处置。在严格落实环境影响报告表和项目设计提出的环保对策基础上，不会对周围环境造成明显的影响。因此从环保角度分析项目项目建设可行。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行； （3）《建设项目环境保护管理条例（修订）》，2017年7月16日修订并实施； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行； （5）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订），2018年1月1日执行； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日施行； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日施行； （8）《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（部令第1号），2018年4月28日施行； （9）《国家危险废物名录》，2016年8月1日施行； （10）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发改委令第29号令； 2、地方政策、规章 （1）《陕西省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》，2018.5.31； （2）《陕西省大气污染防治条例》（2019年修正版），2019.11.6； （3）《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2019修订），2019年11月6日； （4）《陕西省地下水条列》，2016年4月1日起施行； （5）《陕西省人民政府关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（陕政发【2017】47号），2017年10月10日； （6）《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）》（修订版）（2018.9.22）； 3、技术导则与规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ964-2018） （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。 三、现有项目概况 1、地理位置及四至范围 现有项目位于汉滨区恒口镇付家营村二组，东经：108.785006E，北纬：32.752705N，东侧和西侧为坡地、北侧为页岩矿山、南侧为恒叶路。具体地理位置详见附图1，四至范围见附图2。 2、主要建设内容 砖厂总占地4720m2，主要建设内容包括28门轮窑1座、生产车间1座，办公用房及员工宿舍等，配套建设堆砖厂、变配电室，设计年产页岩砖4000万块。项目主要建设内容及环保设施现状见下表。 表1-3 现有项目组成一览表 工程名称; 现有建设内容. 主体工程; 轮窑; 1座，28门，轮窑尺寸为23m×10m×3m. 生产车间; 1300m2，钢架结构，布置有原料破碎、筛分、砖坯成型等车间，车间四周未进行围挡. 页岩矿山; 占地8亩，位于厂区北侧，采取挖掘机直接露天开采. 辅助工程; 堆砖场; 占地1000m2，位于厂区南侧，露天堆放. 堆料棚; 占地800m2，钢架结构，轻钢瓦屋顶，设防风抑尘网. 配套工程; 办公用房; 300m2，1栋，二层砖混结构. 员工宿舍; 600m2，2栋，二层砖混房屋. 公用工程; 给水; 由自来水供给，供制砖原料拌合用水. 配电室; 变配电室面积为30m2，电源由农网引入10KV线缆至厂区，厂内设置400KVA干式变电器. 环保工程; 废水; 厂区设1座冲水厕所，化粪池容积为10m3，粪便定期清掏用于附近农田菜地施肥，员工的盥洗废水用于场地浇洒. 废气; ①焙烧废气经脱硫塔处理达标后排放. ②破碎、筛分粉尘无组织排放. ③原料堆放区粉尘无组织排放. 噪声; 选用低噪声设备，厂房内设置，加装减震基垫、厂房隔声等降噪措施. 固废; ①炉渣和不合格砖破碎后回用于制砖. ②脱硫废渣当做原料外售. ③生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理. 3、产品方案 现有项目产品方案见下表。 表1-4 现有项目产品方案一览表 产品名称; 年设计生产能力; 运行时间. 页岩砖; 4000万块; 250天. 4、原辅材料及设备 现有项目生产所需原辅材料及能源消耗见下表1-5，主要设备间表1-6。 表1-5 现有项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 用量; 来源. 1; 黄陵煤; 10000t/a; 外购. 2; 页岩; 1800t/a. 3; 石灰; 80t/a. 4; 烧碱; 8.0t/a. 5; 水; 14000m3/a; 依托原有水井. 6; 电; 40万KWh; 乡镇电网供给. 表1-6 现有项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 28门轮窑; 回风窑; 1座. 2; 破碎机; PC100; 2台. 3; 滚筒筛; CTS型; 1台. 4; 双轴搅拌机; SJ4000; 3台. 5; 制砖机; 35型; 1台. 6; 切条机; QTL-1; 1台. 7; 切坯机; CPL-A-2; 1台. 8; 顶车机; 90T; 1台. 9; 鼓风机; 140; 2台. 10; 挖掘机; CAT 360; 1台. 11; 脱硫除尘器; 恒之升; 1座. 13; 变压器; 400KVA; 1台. 四、本次扩建项目概况 1、主要建设内容 本次扩建项目新扩建生产车间600m2，办公区域200m2，堆场（成品库和原料库）4000m2，砂子和石子料运输专用通道100m2，建设年产10万吨砂子和石子、建筑废料再生利用生产线1条，购置相关设备12台。 ## 表1-7 本次扩建项目组成一览表 工程名称; 本次扩建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 占地面积600m2，建设1条砂子和石子、建筑废料废料再生利用生产线，建成后可达到年产砂子和石子10万吨; 新建. 主要设备有捞料机、破碎机、洗砂机等，车间内设置输送带全封闭; 新建. 辅助工程; 办公楼+宿舍; 占地面积200m2，用于厂区人员办公和短时间休息; 新建. 厨房; 占地面积50m2，2个灶头，燃料为煤气; 新建. 储运工程; 成品库; 占地面积1500m2，用于厂区成品的存储，封闭车间内存储; 新建. 原料库; 占地面积2500m2，用于厂区原料的存储，封闭车间内存储; 新建. 运输; 砂子和石子料运输专用通道100m2，原料及成品运输均依托社会车辆，碎石均采用建筑材料专用运输车辆密闭运输；; 新建，依托社会建筑材料专用密闭运输车辆. 公用工程; 供电; 供电由市政电网供给，厂区内设一间变配电室; 依托现有项目. 给水; 用水由当地供水系统供水; 依托现有项目. 采暖与制冷; 生产区无采暖及制冷措施，办公楼采用分体式空调采暖与制冷; 新建. 排水; 生产废水经三级沉淀池+压滤机沉淀（120.0m3）后循环使用；餐饮废水经油水分离器处理后，同生活污水经化粪池（10.0m3）收集后定期由周边农户清掏，拉运施肥; 新建. 通风; 采用自然通风与机械式通风相结合; 新建. 环保工程; 废水; 生产废水; 洗砂废水和洗车废水经1#三级沉淀池+压滤机（120.0m3）沉淀处理后，回用于洗砂和洗车. 生活污水; 餐饮废水经油水分离器处理后，同生活污水一起再经化粪池（10.0m3），收集后定期由当地农民清掏，拉运施肥。. 废气; 输送粉尘; 物料输送、提升过程均采取密闭措施，产生极少量粉尘无组织排放. 破碎粉尘; 所有生产设施均设置于封闭厂房内，破碎、振动筛分工序为湿法作业，无组织排放. 装卸投料粉尘; 装卸和投料过程中喷淋装置洒水降尘，无组织排放. 存储粉尘; 碎石原料及产品均在封闭车间内存储，并洒水喷淋降尘，无组织排放. 车辆扬尘; 厂区设置一座洗车台，对进出场车辆进行冲洗，降低因汽车运输产生的扬尘，并定期洒水，用于降低车辆车辆扬尘的产生. 食堂油烟; 食堂油烟经油烟净化装置处理后，高于屋顶排放. 噪声; 选用低噪声设备，厂房内设置，加装减振基垫、厂房隔声等降噪措施。. 固废; ①生活垃圾定点收集，环卫清运； ②沉淀池沉淀泥砂统一收集，晾干后外售； ③车间收集粉尘定期收集外售给周边石材厂； ④废机油和废油污棉纱采用专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存区，定期送有资质单位集中收集处理、处置。. 2、产品方案 本次扩建项目年产砂子和石子10万t/a，具体方案详见表1-8。 表1-8 本次扩建项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位（万t/a）; 备注. 1; 细砂子; 5.0; 0.5mm. 2; 石子; 0.8; 0.8mm. 2.0; 1.2mm. 2.0; 1.3mm. 0.2; >1.3mm. 3、原辅材料及能源消耗 根据企业提供资料，项目原料主要为付家营村页岩矿表面硬石和部分经处理过的建筑废料，原辅材料如下： 表1-9 本次扩建项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 年消耗量; 来源. 1; 矿山表面硬石; t/a; 100030.0281; 外购. 2; 建筑废料（砖石）; t/a. 3; 絮凝剂; t/a; 0.8; 外购. 4; 电; 万kwh; 10; 村镇. 5; 水; t/a; 2274.0; 村镇. 注：原料主要来源为页岩矿山表面有厚度6~8m的硬石和经过处理挑拣过得的建筑废料，主要为砖石，进厂原料不含钢筋水泥等其他建筑废料。 4、主要生产设备 本次扩建项目主要生产设备见下表，设备均位于生产车间内，具体情况见下表。 表1-10 本次扩建项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 磨破机; 69; 台; 1. 2; 粉碎机; 110; 台; 1. 3; 振动筛; 1.8m*6m; 台; 1. 4; 球磨机; 8m*1.8m; 台; 1. 5; 捞料机; /; 台; 2. 6; 提砂机; /; 台; 1. 7; 输送带; /; 条; 5. 8; 压滤机; /; 台; 1. 5、公用工程 （1）给水 本次扩建项目用水由当地供水系统供水，项目用水主要为员工办公生活用水、洗砂废水、喷淋降尘用水及车辆冲洗用水。 ①生活用水 本次扩建项目员工12人，不提供住宿，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T 943-2020），生活用水量按40L/人·d计，年工作260d，则本项目生活用水最大用水量为0.48m3/d，124.8m3/a。 餐饮废水：餐饮用水参照《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2020）“非营业食堂，陕南地区”中的用水定额，按18L/（人·次）计，每日提供一餐，则餐饮用水量为0.22m3/d（57.2m3/a）。 ②洗砂用水 根据建设单位提供资料，每生产1t砂石用水0.2m3，项目年产5.0万吨砂子，年运营260d，则洗砂用水量为38.5m3/d，1.0万m3/a。在洗砂的过程中损耗水量约占总用水量的10%，则损耗水量约3.85m3/d，1000m3/a，则洗砂工段所需补充新鲜水量为3.85m3/d，1000m3/a。循环水量为34.65m3，经三级沉淀池+压滤机沉淀处理后，循环用于生产，不外排。 ③喷淋降尘用水 根据企业提供资料，项目原料、成品储存库和碎石加工间均封闭车间内存储，并配以洒水降尘，根据类比同规模企业及建设单位提供资料，项目喷淋降尘用水量为4.0m3/d，1040m3/a，所有用水为新鲜水源。喷淋降尘用水蒸发至大气中，全部损耗。 ④车辆冲洗用水 为保持运输车辆清洁，减少道路扬尘产生，环评要求厂区运输车辆出厂进行冲洗车辆，产生的废水引至三级沉淀池+压滤机进行沉淀，沉淀废水回用于洗车。根据建设单位提供资料，车辆冲洗用水量为0.25m3/次，项目运输车辆每天按8辆计，则项目运输车辆清洗用水量为2.0m3/d，520.0m3/a，损耗水量约为10%，则新鲜用水量为0.2m3/d，52.0m3/a，循环水回用量1.8m3。 综上所述，建设项目新鲜水量约为8.75m3/d，2274.0m3/a。 （2）排水 ①生活污水 生活污水产污系数取0.8，则生活污水产生量为0.38m3/d、98.8m3/a，餐饮废水产生量为0.18m3/d、45.8m3/a，餐饮废水经油水分离器处理后，同生活污水一起经化粪池收集后用作农肥，定期清掏，不外排。化粪池总容积10.0m³，完全可容纳项目生活污水量。 ②洗砂废水 本项目洗砂废水的产生量约为洗砂用水的90%，即产生量为34.65m3，经三级沉淀池+压滤机（1#）沉淀处理后，回用于洗砂，剩余10%全部损耗。 ③喷淋降尘废水 本项目喷淋降尘部分进入原料和成品中，剩余部分全部自然蒸发损耗，不外排。 ④车辆冲洗废水 本项目洗车废水的产生量约为车用水的90%，即产生量为1.8m3，经三级沉淀池+压滤机（1#）处理后，回用于洗车，剩余10%全部损耗。 综上所述，本次扩建项目用水量见表1-11，项目水平衡情况见图1-1。 表1-11 本次扩建项目用水一览表（m3/d） 序号; 名称; 用水量; 损耗量; 排放量. 总用水量; 新鲜水用量; 回用水量. 1; 生活用水; 0.48; 0.48; 0; 0.1; 0.38. 2; 餐饮用水; 0.22; 0.22; 0; 0.04; 0.18. 3; 洗砂用水; 38.5; 3.85; 34.65; 3.85; 0. 4; 喷淋降尘用水; 4.0; 4.0; 0; 4.0; 0. 5; 车辆冲洗水; 2.0; 0.2; 1.8; 0.2; 0. 总计; 45.2; 8.75; 36.45; 8.19; 0.56. 水平衡图如下： 图1-1 本次扩建建设项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本次扩建项目所在地供水、供电、排水和道路等基础设施基本完善，项目用水、用电均可依托现有项目厂区内基础设施。 6、可依托性分析 本次扩建项目用水用电等设施主要依托安康市汉滨区恒口镇付家营建材厂现有项目。 7、平面布置合理性分析 根据项目产品方案及生产规模、场地现状，本着工艺合理流畅的原理，厂房呈矩形，在整体功能上分为生产区、石材堆放区和办公区等，分区功能明确。项目平面布置图详见附图3。 8、劳动定员及工作制度 本次扩建项目新增劳动定员12人，年工作260天，不提供住宿，工作制度为两班制（夜间不生产），每班工作时间为8h。 9、进度安排 本次扩建项目建设周期为5个月，预计2020年12月建成。 |
| 与本次扩建项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目污染物排放及达标情况 （1）工艺流程及产污环节 现有项目主要生产页岩砖，年产4000万块，具体工艺流程如下所述： 图1-2 现有项目工艺流程图 工艺流程简述： 页岩砖生产主要原料是页岩，其次为煤、粘土。页岩开采采用机械开挖，不用炸药。该项目生产过程为人工装、出窑，不加任何有毒有害化学试剂，主要靠砖内混合煤燃烧。生产工艺简述如下： ①页岩开采：页岩矿山位于场区北侧50m处，占地8亩，矿山采用露天开采方式，分台阶从下而上分层开来，先开采第个台阶，再开采第二个台阶，以此类推。页岩可直接用单斗挖掘机和装载机等设备开采。页岩经自卸汽车运输到原料堆放区，准备处理。 ②原料处理：原料需要粉碎才能制砖，一般以二级粉碎为好。将页岩与粘土、煤按定的比例投入破碎机加工成细粉。页岩粉碎后的粒度可以根据产品不同提出不 同的要求，一般情况下，生产普通页岩最大颗粒控制在2mm以下：生产多孔砖最 大颗粒控制在2mm以下。粉碎、筛分设备目前为开放式作业，产生一定量的粉尘， 粉碎噪声在75～85dB(A）左右。 ③搅拌：将配好的页岩粉料加上适量水（约为页岩粉量10%），经级搅拌和二级搅拌成泥，然后放入陈化库进行陈华，以便制成砖坯。此过程主要环境污染是搅拌噪声，在75dB(A）左右。 ④制坯：将和好的页岩泥坯采用全钢双级真空挤出机挤压，经自动切条机、自动切坯机切割成所要求尺寸的砖坯，由运坯皮带机运至码车位，用人工码至窑车。 此过程对环境的影响较小。废砖坯及漏出的泥坯可重新制坯，因此无废泥坯外排。 ⑤烘干：砖坯含水率较高，直接烧结，会造成砖坯开裂。老式制砖，砖坯是靠自然阴干，占地面积大，且阴干时间很长，现己淘汰。现代制砖：改用烧结窑烟气烘干，可充分利用烟气中的余热。本项目砖厂为轮窑，建有28门轮窑l座，由于烘干窑截面积大，烟速低，烟气在窑内环绕而行，因此在烘干窑内可截获大量烟尘。此 工艺不但使烟气余热得到充分利用，还能有效地减轻烟气中烟尘的产生量。在烘干房先预热约Sh、温度在80℃左右，然后再在300℃烘干览。 ⑥焙烧：焙烧是生产的关键工序，项目设有28门轮窑，首先将制好的砖坯在轮窑中的预热带进行预热烘干，然后再将干燥好的砖坯送入轮窑烧成带进行烽 烧。轮窑熔烧温度约为950℃~1005℃，焰烧时间约10h，然后在600℃下保温缸，整个烧成周期为24小时，最后经冷却去除，焙烧燃料，部分是在页岩粉碎时加的煤粉，另外在窑内还要加一定量的煤直接燃烧，以提高炉温，促使砖座内的碳能顺利燃烧．在此过程中主要污染物为熔烧废气。 ⑦出窑：烧制好的烧结砖，经冷却后由人工从窑内装卸到板车上，同时对砖的质量进行检查，然后运往成品堆场待售。由于砖的表面附有烟尘等，因此在出窑、装车过程中因振动，可产生少量粉尘，影响范围较小。 （2）污染物排放及达标情况 ①废水 现有项目废水主要为生产用水、烟气除尘脱硫用水、生活用水和绿化用水。生产用水全部进入产品，无废水产生；除尘废水经三级沉淀处理后循环利用不外排；生活污水经化粪池收集后定期清掏，不外排；绿化用水全部挥发。 ②废气 现有项目废气主要包括为燃烧烟气和工业粉尘。 焙烧废气经脱硫除尘装置（安装在线监测设备）处理后，经15m烟囱排放；原料破碎车间全封闭，破碎和筛分粉尘无组织排放；原料堆放区四周设置防风抑尘网，将所有原料放至棚内，洒水降尘，无组织排放。根据汉中宏安环保科技有限公司关于《付家营建材厂建筑废料再生利用生产线项目检测报告》（宏安检字（2020）第355号）及企业脱硫在线监测数据，现有项目有组织和无组织废气监测结果见下表。 表1-12 废气污染物排放一览表 污染源; 污染物; 排放浓度; 排放速率; 执行标准. 炉窑脱硫塔废气; 颗粒物; 23.92mg/m3; 1.031kg/h; 30mg/m3. 二氧化硫; 60.72mg/m3; 1.031kg/h; 300mg/m3. 氮氧化物; 32.90mg/m3; 1.031kg/h; 200mg/m3. 表1-13 无组织废气监测结果 监测点位; 污染物; 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#; 标准限值. 监控点与参照点位1h差值; 颗粒物; 0.282mg/m3; 0.336mg/m3; 0.355mg/m3; 0.932mg/m3; 1.0mg/m3. 二氧化硫; 0.102mg/m3; 0.182mg/m3; 0.186mg/m3; 0.201mg/m3; 0.5mg/m3. 氟化物; 2.7ug/m3; 3.3ug/m3; 3.6ug/m3; 3.6ug/m3; 0.02mg/m3. 氮氧化物; 0.056mg/m3; 0.067mg/m3; 0.075mg/m3; 0.072mg/m3; /. 由上表可知，正常生产期间，炉窑脱硫塔废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氟化物均达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2相关标准的要求；无组织废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）监测结果符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3企业边界大气污染物浓度限值。 ③噪声 现有项目噪声源主要为生产过程中的机械设备噪声，根据汉中宏安环保科技有限公司关于《付家营建材厂建筑废料再生利用生产线项目检测报告》（宏安检字（2020）第355号），噪声监测结果见下表。 表1-14 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 2020.5.15; 2020.5.16; 执行标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东1厂界; 54; 43; 52; 42; 60; 50. 6#东2厂界; 54; 43; 54; 40. 2#南厂界; 52; 40; 51; 41. 3#西1厂界; 51; 42; 50; 41. 4#西2厂界; 53; 43; 52; 42. 5#北厂界; 51; 43; 51; 44. 由上表可知，现有项目厂界噪声值均满足运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类。 ④固废 现有项目固体废物产生和处理情况见表1-15。 表1-15 项目固体废物产生及处置情况一览表 名称; 性质; 产生量; 处置方法. 不合格砖; 一般固废; 2000t/a; 部分出售，部分回用于制砖. 炉渣; 22t/a; 回用于制砖. 脱硫废渣; 215t/a; 当做原料外售. 生活垃圾; 生活垃圾; 10t/a; 交由怀伟部门清运. - 现有项目竣工环境保护验收要求落实情况 （1）环保要求落实情况 安康市汉滨区恒口镇付家营建材厂设安环部统一负责全厂环境管理，领导和协调各部门的环保工作。安环部主要负责厂内的安全生产及环保设施运行状况的监测、监督管理工作。李文豪为安环部负责人，分管本单位日常环保工作及危废暂存间的日常管理。 安环部日常职责： ①贯彻执行各项环境保护政策、法规及标准； ②建立健全公司的环境管理制度，并实施检查和监督； ③拟定环保工作计划，配合公司领导完成环境保护责任目标； ④领导并组织公司环境监测工作，检查环保设施的运行状况，建立监控档案； ⑤开展环保教育和专业培训，提高公司员工的环保素质； ⑥组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术； ⑦负责厂区绿化和日常环境保护管理等工作。 环境管理制度：结合工程运行特点，安康市汉滨区恒口镇付家营建材厂建立健全符合公司实际的环境保护管理规章制度，强化环境管理行为。企业环保管理制度主要内容见表 1-16，环保设施与设备管理规程见表1-17。 表1-16 环境保护管理制度表 实施部门; 主要内容. 安环部; 内部环境保护审核、例会制度. 环境质量管理目标与指标考核制度. 环境风险管理制度. 清洁生产管理、环境保护宣传教育与环境保护岗位职责奖惩制度. 内部环境管理监督与检查制度. 环保设施与设备定期检查、保养和维护管理制度. 环境保护定期、不定期监测制度. 环境保护档案管理与环境污染事故管理规定. 危险废物管理与转移联单制度. 表1-17 环保设施与设备管理规程 实施部门; 主要管理内容. 安环部; 环保设备操作规程及管理规章. 环保设施维护、保养管理规程. 重点环保设施污染控制点巡回检查制度. 危险废物的收集、贮存与处理处置规程. 2、现有项目存在的环保问题及整改措施 现有项目工艺主要为页岩砖加工，根据现场实际踏勘结果及验收监测数据可知，现有项目各类污染物均采取了环境保护措施，污染物可以实现达标排放。根据现场踏勘，页岩砖加工生产破碎、筛分过程中产生的粉尘，目前无组织排放，本次环评要求破碎、筛分过程中产生的粉尘应由集气罩收集，经袋式除尘器处理后，15m排气筒排放。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 汉滨区位于陕川渝鄂交界强烈切割的山岳地带，全县为大巴山余脉盘距。地形总体南高北低，海拔高程一般在400m～1500m，相对高差一般在200m～500m，河流自南向北流淌。近代新构造运动在本区主要表现为地壳上升与河流下切，形成了今日所见的群峰屹立、山势雄伟，沟谷幽深、水流湍急的低中山～中低山剥蚀、侵蚀地貌景观。地貌以中高山和浅山谷为主，小浅山河谷占 40%，高、中山各占 30%。 本次扩建项目位于汉滨区恒口镇付家营村二组，东经：108.786052E，北纬：32.752344N，东侧和西侧为未利用地、北侧为页岩砖厂、南侧为恒叶路。具体地理位置详见附图1，四至范围见附图2。 2、地形、地貌、地质 场区地质结构位于北大巴山加里东褶皱带皱阳—佐龙复背的南翼，岩层作倒转产状，倾向北东，轴面倾斜角约55°左右。基底为中元古界酸－基性火山岩建造，上覆寒武系、志留系，泥盆系一套深海—浅海及潮坪相的硅质岩、细碎屑岩及碳酸盐岩地层。区内岩浆活动频繁，不同时期的酸—中性岩脉、岩株分布广泛；地层普遍遭受了多期次不同程度的变形变质作用，褶皱强烈，片理发育。本区新构造运动总体上继承了燕山期后的活动特征大面积缓慢隆升为主。区域地质构造稳定，结构简单。区域地形地貌属中山丘陵地带，地势南高北低，坡度较缓。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016修正）规范附录A，汉滨区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第二组，设计特征周期值为0.35s。 本项目所在地地势平坦。 3、气候气象 汉滨区为北亚热带大陆性季风气候，并具有亚热带向暖温带过渡的气候特征，温暖湿润，雨量充沛，四季分明。气温南高北低，多年平均气温15.4℃，一月份平均气温 3.4℃，七月份平均气温 26.7℃，极端最高气温41.9℃，极端最低气温-9.7℃，≧10℃的积温4664℃。全年平均日照1599小时，日照百分率36%，无霜期240天左右。全县多年平均降水量为1006.8mm，最多年份降水量为1450.3mm（1983年），最少年份降水量为640.2mm（1996年）。多年平均降雨日为140.3 天。一般5月上旬进入雨季，10月上旬止，此阶段降水量约占全年降水量的70%，暴雨多出现在该时期。全年以东北风较多，其次是西北风，频率约 10％。风速一般春季大，秋季小。多年平均风速为 1.2m/s，瞬时最大风速为17.0m/s。 4、水文 安康市属于北亚热带大陆湿润性季风气候区。气候温和，雨量充沛，四季分明，无霜期长。年平均气温15.7℃，年均降水量799.3mm，60%集中在7、8、9月，最低值540.3mm（1966年） ，最大值为1109.2mm（1983年） 相差568.9mm；无霜期263天，年日照时数1811.5小时，年≥10℃积温为4000℃-4400℃，历时220天；年太阳总辐射量107.53千卡/cm2。 汉滨区过境河容水总量为213.33亿立方米，自产水13.061亿立方米。其中地表水 10.654亿立方米，地下水3.001亿立方米， 人均拥有水资源量为1420立方米。境内河流纵横，沟溪密布，汉江（长江一级支流） ，境内流长工110.2公里，流域面积在100平方公里以上的河流有17条，5平方公里以上区的河沟有210条。汇入区境汉江段的二级支流有月河、蒿坪河、流水河、神滩河、岚河、吉河、黄洋河；汇入的较大三级支流有恒河、付家河，多年平均径流深为355mm，年均径流总量为13.06亿立方米。 本项目位于恒河西侧700m。 5、植被与生物多样性 汉滨区处于我国南北植物区系的交汇过渡区，森林植被属常绿阔叶林、落叶阔，北亚热带绿阔叶、落叶阔叶混交亚热地带，又属巴山北坡含常绿阔叶树的松栎混高林带，植物垂直带普遍较为明显。植被种类丰富、生长良好；森林覆盖率 80%。项目区植被主要以松、栎、槐等乔灌木为主，草类主要为蒿、蕨等为主。 项目范围内，无国家和地方重点保护的植物，无珍稀、濒危的野生动植物，生物多样性不显著。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 为了调查了解拟建项目周围环境空气质量现状，本次评价中基本因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3根据陕西省环境环保厅办公室发布的《2019年12月及1~12月全省环境质量状况》中“附表6—2018年1~12月陕南地区32个县（区）空气质量状况统计表”中的汉滨区的统计数据进行评价。 （1）基本因子 根据陕西省环境环保厅办公室发布的《2019年12月及1~12月全省环境质量状况》，项目所在区域环境空气质量情况统计数据如下所示。 表3-1 汉滨区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m³）; 标准值/（(μg/m³）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20%; 达标. NO2; 24; 40; 60%; 达标. PM10; 65; 70; 92.9%; 达标. PM2.5; 39; 35; 111.4%; 不达标. CO; 1400; 4000; 35%; 达标. O3; 122; 160; 76.3%; 达标. 根据上述统计结果可知：汉滨区基本因子中SO2和CO、NO2、 O3、PM10 的年平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准， PM2.5的年平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定项目所在区域为不达标区。 （2）其他污染物 其他污染物现状评价依据汉中宏安环保科技有限公司关于《付家营建材厂建筑废料再生利用生产线项目检测报告》（宏安检字（2020）第355号），监测报告见附件5，监测点位于项目所在地，详见附图3，监测时间为2020年5月15日~2020年5月21日，监测结果见表3-2，具体如下所述。 表3-2 环境空气质量现状监测结果 单位：μg/m3 监测点位; 监测点位坐标/度; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m³）; 监测浓度范围/（μg/m³）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 经度; 纬度. 项目 所在地; 108.786074; 32.752452; TSP; 24h; 300; 204~241; 80.3; 0; 达标. 根据监测结果可知，TSP的24小时均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、环境噪声质量现状 本次声环境影响评价依据汉中宏安环保科技有限公司编制的《付家营建材厂建筑废料再生利用生产线项目检测报告》（宏安检字（2020）第355号），监测报告见附件5，具体如下所述。 （1）监测点位置：在项目四周外1m处，共布设6个环境噪声监测点（1#～6#），及周边敏感点（7#～8#）具体测点位置见附图3。 （2）监测项目：连续等效A声级。 （3）监测时间及频次：2020.05.15至2020.05.16连续2天，昼夜各监测1次。 （4）声环境现状监测结果：监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量监测结果 单位：LeqdB（A） 测点 编号; 监测点位; 5月15日; 5月16日. 昼间（LAeq,T）; 夜间（LAeq,T）; 昼间（LAeq,T）; 夜间（LAeq,T）. 1#; 东1厂界; 54; 43; 52; 42. 2#; 南厂界; 54; 43; 54; 40. 3#; 西1厂界; 52; 40; 51; 41. 4#; 西2厂界; 51; 42; 50; 41. 5#; 北厂界; 53; 43; 52; 42. 6#; 东2厂界; 51; 43; 51; 44. 7#; 南侧敏感点; 51; 40; 52; 41. 8#; 西侧敏感点; 50; 40; 52; 40. 标准值; 昼间：60dB(A) 夜间50dB(A). （5）噪声环境质量现状评价 根据监测结果，项目东、南、西、北厂界和敏感点声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求，项目所在地声环境质量状况良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘的情况，考虑到本次扩建项目的排污特点与周围的环境特征，项目周边环境关系及环境保护目标见下表。 表3-4 主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气 环境; 292183.33; 3626205.37; 付家营村; 800人; 二类区; S; 30. 292223.09; 3625221.90; 雷河村; 600人; S; 1000. 291164.18; 3625026.81; 陈家营村; 1000人; SW; 1400. 290471.85; 3624640.63; 恒口镇; 8000人; SW; 2000. 289238.70; 3624922.55; 王山边; 600人; SW; 3100. 288168.45; 3624889.57; 高堰村; 500人; SW; 4300. 289420.59; 3625535.09; 曾家湾村; 300人; SW; 2900. 288864.98; 3625883.12; 金坊村; 800人; SW; 3400. 288103.91; 3626011.70; 白鱼河村; 1200人; SW; 4100. 291744.80; 3625647.57; 李家坝村; 300人; SW; 650. 292342.81; 3625555.74; 雷家河畔; 1200人; SW; 700. 291677.80; 3626677.40; 窑沟村; 600人; NW; 700. 291200.44; 3626370.82; 程家院子; 500人; NW; 927. 291125.75; 3626072.18; 涧沟口; 400人; NW; 1000. 290208.80; 3626287.02; 曾家湾; 400人; W; 1900. 289147.48; 3627069.68; 果林村; 300人; NW; 3000. 290282.02; 3627470.02; 赖家院子; 200人; NW; 2200. 289665.69; 3627614.93; 青龙村; 100人; NW; 2900. 292565.44; 3626575.89; 杜家院子; 800人; NE; 230. 292766.77; 3627348.28; 杨家营村; 750人; NE; 1200. 292659.16; 3628366.66; 沟里头; 500人; NE; 2100. 293431.68; 3627175.43; 史家院子; 400人; NE; 1600. 293867.74; 3627615.28; 何家院子; 300人; NE; 2200. 293384.80; 3628020.58; 垱王庙; 500人; NE; 2200. 296399.03; 3626495.91; 老湾村; 300人; E; 4200. 293462.29; 3625934.33; 史家庄; 1000人; E; 1300. 294521.90; 3626522.59; 大皂角树村; 200人; E; 2300. 292801.61; 3625154.60; 胡家院子; 1500人; SE; 1000. 294091.26; 3625570.24; 云峰村; 600人; SE; 2000. 293047.15; 3624565.51; 东坝村; 300人; SE; 1800. 293318.22; 3624039.97; 魏家台; 500人; SE; 2600. 292316.67; 3623530.93; 新村街; 1500人; SE; 2800. 294910.10; 3622288.69; 李家院子; 400人; SE; 5000. 294340.73; 3623604.34; 老鹳窝; 800人; SE; 3400. 295377.85; 3623472.98; 王家台; 600人; SE; 4200. 295825.65; 3623688.90; 龙泉村; 700人; SE; 4500. 296228.84; 3624482.03; 新丰村; 400人; SE; 4300. 声环境; 292183.33; 3626205.37; 付家营村; 800人; 2类; S; 30.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气中SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 标准名称; 执行标准; 项目; 标准值. 类别; 限值; 单位. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; PM2.5; 年平均; 35; μg/m3. PM10; 年平均; 70. SO2; 年平均; 60. NO2; 年平均; 40. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. TSP; 24小时均值; 300. （2）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准。 标准名称; 执行标准; 执行范围; 项目; 标准值; 单位. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 2类; 厂界; 等效 声级Leq; 昼间; 60; dB（A）. 夜间; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）运营期大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准。 类 别; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准值. 废 气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 污染物排放环节; 排放限值; 监控位置. 无组织; 1.0mg/m3; 无组织排放监控浓度限制. （2）运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 标准名称; 执行标准; 执行范围; 项目; 标准值; 单位. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 边界; 等效 声级Leq; 昼间; 60; dB（A）. 夜间; 50. （3）生产废水经三级沉淀池+压滤机沉淀后全部回用，生活污水进入化粪池收集后由附近农民定期清掏，用于农田施肥，不外排。 - 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。结合本次扩建项目污染物排放特征，废气中不含VOCs、SO2、NOx，项目生活污水经化粪池收集后，定期清掏施肥利用，生产废水经三级沉淀池+压滤机处理后，回用于生产，不外排，因此本次扩建项目不设置总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期工艺流程及产污环节 本次扩建项目施工期污染影响主要为项目生产车间、原料仓库等钢结构建筑施工时产生的废气、噪声、固废等。 噪声、扬尘、施工废水、固废 场地平整 基础工程 建筑施工 设备安装 运行 图5-1 施工期流程和产污环节图 二、运营期工艺流程和产污分析 项目产品主要为砂子和石子，具体工艺流程及主要产污环节见图5-2。 图5-2 本次扩建项目生产工艺流程及产污环节图 （1）主要生产工艺流程简述 ①喂料：本项目利用铲车将原料运输至喂料机进料口，喂料机出口与颚式破碎机相连接，在喂料过程中加入水进行抑尘，此过程会产生投料粉尘、设备噪声。 ②一破：原料通过喂料机进入球磨机进行粗碎，在破碎过程中进行喷淋降尘，粗破后物料进入磨破机进一步破碎，车间内设置固定式喷淋装置进行降尘，此过程会产生破碎粉尘、设备噪声。 ③二破：一破的物料经输送带送至粉碎机进行再次破碎，粉碎机设置在封闭车间内，车间内设置固定式喷淋装置进行降尘，破碎物料通过封闭输送带输送至筛分车间，此过程会产生破碎粉尘、设备噪声。 ④筛分：破碎机后用筛分机进行筛分，粒径>5mm的石料作为石子成品放至成品堆放区，此过程会产生筛分粉尘、设备噪声； ⑤洗砂：粒径<5mm的石料半成品砂需要加水进行冲洗，在水流作用下去除砂子和石子表面附着的石粉。冲洗后的砂自然晾干，冲洗后的废水进入三级沉淀池+压滤机进行沉淀，后循环利用。此过程会产生洗砂废水和设备噪声。 （3）项目物料平衡 项目物料衡算见表5-1。 表5-1 项目物料平衡表 单位：t/a 投入项; 产出项. 物料名称; 数量t/a; 物料名称; 数量t/a. 矿山表面硬石; 100030.0281; 砂子和石子; 100000. 损耗; 粉尘; 无组织; 0.400946. 固废; 生产车间收集粉尘; 19.627154. 建筑废料. 沉淀池泥渣; 10.0. 合计; 100030.0281; 合计; 100030.0281. 项目物料平衡图如下： 图5-3 项目物料平衡图 主要污染工序 一、施工期 本次扩建项目包括土建工程和设备安装，其主要污染如下： ①施工噪声：主要源自建筑施工噪声，如颚式破碎机、建筑垃圾破碎机、车辆运输等设备安装、运输产生的噪声。 ②施工扬尘：主要有设备装卸产生的扬尘、施工、车辆进出工地的扬尘等。 ③废水：施工期废水主要有施工人员生活污水等。 ④固体废物：主要为施工过程产生的土方和各类建筑垃圾等。 二、运营期 1、废气 原料运输物料输送、提升过程均采取密闭输送带，故产生运输粉尘量较小，故本次扩建项目废气主要来源于生产过程产生的粉尘主要来源为运输粉尘、原料装卸、投料粉尘、堆场起尘、破碎筛分粉尘车辆扬尘等过程中产生的粉尘、食堂油烟。 （1）装卸、投料粉尘 原料在装卸、投料过程中起尘量与物料的装卸落差H、含水率W，气象平均风速U等有关。本项目砂子和石子的装卸起尘量以装卸起尘量公式计算，具体公式如下： Q = 1133.33×U1.6×H1.23×e(-0.28w) 式中：H——物料落差，m； U——气象平均风速，m/s； W——物料含水率，%； Q——物料起尘量，mg/s； 因项目产品砂子和石子料湿度较大，装卸过程中基本不会产生扬尘，本环评仅分析原料装卸及投料扬尘。 本项目卸原料、投料时落差均约为0.5m；原料在封闭车间内存储，装卸和投料均在封闭车间内进行，故本次气象平均风速取静风风速0.5m/s；物料的含水率平均取5%，则计算得物料的卸载、投料过程起尘量Q为157.17mg/s。每辆车卸料约需1min，投料一次约需10s，根据企业提资料，项目年卸车2000次，投料5000次，则在装卸、投料过程中起尘量为0.027t/a。要求企业在卸原料、投料时采用喷淋法抑制扬尘，可以削减起尘量的80%，则起尘量为0.0054t/a，由于原料库和投料过程中均在全封闭车间内进行，大部分在车间内沉降，根据建设单位提供资料和类比同类项目，车间外逸散粉尘量约为粉尘产生量的10%，排放量为0.00054t/a，无组织排放。 本环评要求：①建设全封闭原料库，防止露天堆放、装卸产生扬尘，在原料装卸过程设移动式雾炮机；②装卸时尽量降低作业高度，减少落差。 （2）破碎筛分粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》相关内容，确定本项磨破机、粉碎机、球磨机、振动筛产生的粉尘量，计算结果见下表5-2。 表5-2 项目生产工段产尘一览表 序号; 产尘工段; 产尘系数（kg/t）; 物料加工量（t）; 粉尘量（t）; 措施; 采取措施后粉尘产生量（t）. 1; 破碎; 0.05; 100030.0281; 5.0; 各产尘点工段处定点固定喷雾洒水降尘约80%; 1.0. 2; 筛分; 0.15; 100030.0281; 15.0; 3.0. 合计; 20.0; 4.0. 本环评要求生产车间采用封闭厂房，分别在破碎机、振动筛上方安装喷淋设施。由于生产车间采用全封闭车间，根据建设单位提供资料和类比同类项目，车间外逸散粉尘量约为粉尘产生量的10%，排放量为0.4t/a。 本环评要求：①生产车间封闭，不得露天操作；②车间设置喷淋装置，抑尘率达到80%。 （3）堆场起尘 项目成品含水量较高，产尘量较小，主要为原料堆场扬尘，根据有关调研资料分析，砂、石类堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的颗粒、灰渣在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。计算砂子和石子堆风力起尘源强采用清华大学在霍州电厂现场实验的模式计算。 Q=11.7U2.45S0.345e-0.5W 式中：Q——堆场起尘强度，mg/s U——地面平均风速，取0.5m/s（静风风速） S——原料堆场表面积，取5000m2 W——原料含水量，取5% 经计算，在正常情况下本项目堆场起尘速率为39.44mg/s，则起尘量为0.0003t/a。本次环评要求原料堆场和石料堆放区，采用可以有效防止扬尘的逸散，由于封闭式堆棚设置有透气窗，还是会有无组织扬尘逸散到空气中。定期洒水抑尘约80%的量，则堆场粉尘产生量为0.00006t/a，原料在封闭车间内存储，根据建设单位提供资料和类比同类项目，车间外扬尘无组织排放量约占降尘后的10%，则堆场无组织排放量为0.006kg/a。 （4）运输车辆起尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： E=0.000501×V×0.823×U×0.139×（T/4） 式中：E—单辆车引起的道路起尘量散发因子，kg/km； V—车辆驶过的平均车速，km/h；本项目车辆行驶速度约为10km/h U—起尘风速，一般取5m/s； T—每辆车的平均轮胎数，一般取6。 由以上参数计算每辆运输车行驶扬尘量为0.0043kg/km。每辆车在厂区平均运距约50m，每辆卡车载重50t，则运输车辆共4002辆，则运输车辆引起的无组织粉尘量约为0.0008t/a，定期对厂区内道路洒水降尘、打扫，进出车辆清洗，降尘量约为50%，排放量为0.0004t/a。 为了减少物料运输产生的粉尘，建设单位要采取以下措施： a、对厂区及进厂道路进行硬化，减少运输车辆扬尘对外环境的影响。 b、运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬。 c、配备专人对厂区及入场道路定期清扫，防止积尘，加强道路洒水降尘，以降低扬尘污染。 d、为了减轻扬尘对运输路线的污染，依托项目现有项目厂区门口已设置洗车台，原料和产品运输车辆出厂前必须进行车辆清洁，保持车身和轮胎清洁；在通过村庄时应减速慢行，减少运输扬尘，最大限度的减轻对运输道路沿线居民的影响。 通过对运输过程采取以上控制措施后，可有效控制汽车扬尘的产生量，对环境的影响较小。 项目运营期粉尘产排污情况如下表所示： 表5-3 项目粉尘污染物产、排情况表 污染源; 污染物; 年产生量 （t/a）; 污染防治措施; 排放速率（kg/h）; 排放浓度(mg/m3); 年排放量 （t/a）. 无组织; 原料装卸及投料扬尘; TSP; 0.027; 封闭车间，装卸和投料期间洒水降尘; 0.00013; /; 0.00054. 破碎粉尘; TSP; 20.0; 湿式作业，生产厂房全封闭，产污点设水喷淋装置; 0.096; /; 0.4. 堆场起尘; TSP; 0.0003; 原料、成品车间封闭，设有水喷淋装置; 0.0000007; /; 0.000006. 车辆扬尘; TSP; 0.0008; 道路硬化，车辆密闭运输、运输车辆进出厂区均需经洗车台清洗车身，同时对厂区内道路进行定期清扫和洒水，车辆限速行驶，不能超载; 0.0001; /; 0.0004. 合计; 20.0281; /; 0.0962307; /; 0.400946. （5）食堂油烟 根据企业提供的资料，食堂燃料使用罐装煤气，项目员工食堂设基准灶头2个，属于小型食堂。职工用餐总人数为12人，每人消耗动植物油量以0.03kg/d• 人计，消耗动植物油量为0.36kg/d，0.09t/a。动植物油的挥发量以2.83%计，则项目油烟产生量为0.01kg/d，0.0025t/a，食堂每日工作2个小时，则油烟产生浓度为1.67mg/m3。食堂油烟经油烟净化器处理后于食堂楼顶排放，项目单个灶头基准排风量为3000m3/h，油烟净化器最低处理效率为60%，则油烟排放浓度为0.67mg/m3。 表5-4 项目食堂油烟产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 执行 标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 油烟净化器排气口; 油烟; 1.67; 0.005; 0.0025; 油烟净化器; 0.67; 0.002; 0.001; 2.0mg/m3. 2、废水 本次扩建项目产生的废水主要为员工办公生活污水、餐饮废水、洗砂废水、喷淋降尘用水及车辆冲洗用水。 ①生活污水 本项目生活污水产生量为0.38m3/d、98.8m3/a，餐饮废水产生量为0.18m3/d、46.8m3/a，餐饮废水经油水分离器处理后，同生活污水一起经化粪池收集后用作农肥，定期清掏，不外排。 ②洗砂废水 本项目洗砂废水的产生量为34.65m3，经三级沉淀池+压滤机（1#）处理后，回用于洗砂，不外排。 ③喷淋降尘废水 本项目喷淋降尘部分进入原料和成品中，剩余部分全部自然蒸发损耗，不外排。 ④车辆冲洗废水 本项目洗车废水的产生量约为1.8m3，经三级沉淀池+压滤机（1#）处理后，回用于洗车，不外排。 全厂用水如下: 表5-5 全厂（现有项目与本次扩建项目）用水一览表（m3/d） 序号; 名称; 用水量; 损耗量; 排放量. 总用水量; 新鲜水用量; 回用水量. 1; 生活用水; 2.84; 2.84; 0; 0.86; 1.98. 2; 餐饮用水; 0.22; 0.22; 0; 0.04; 0.18. 3; 洗砂用水; 38.5; 3.85; 34.65; 3.85; 0. 4; 喷淋降尘用水; 4.0; 4.0; 0; 4.0; 0. 5; 车辆冲洗水; 2.0; 0.2; 1.8; 0.2; 0. 6; 除尘脱硫用水; 24; 1.2; 22.8; 1.2; 0. 7; 页岩砖生产用水; 56; 56; 0; 56; 0. 8; 绿化用水; 0.59; 0.59; 0; 0.59; 0. 总计; 128.15; 68.9; 59.25; 66.74; 2.16. 图5-4 全厂（现有项目与本次扩建项目）水平衡图 单位：m3/d 3、噪声 本次扩建项目的噪声主要来磨破机、粉碎机和振动筛等设备运行时产生的设备运行噪声，项目仅在昼间生产，夜间不生产。类比同类设备的噪声级数据，项目生产设备运行时的噪声值约为75~95dB（A）。具体的设备噪声源强见下表。 表5-6 主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 数量; 设备所在位置; 噪声源强; 治理措施; 排放特征. 1; 磨破机; 1; 碎石生产车间; 85; 基础减振，封闭室内; 间歇性. 2; 粉碎机; 1; 95; 基础减振，封闭室内; 间歇性. 3; 振动筛; 1; 95; 基础减振，封闭室内; 间歇性. 4; 球磨机; 1; 90; 基础减振，封闭室内; 间歇性. 5; 捞料机; 2; 80; 基础减振，封闭室内; 间歇性. 6; 提砂机; 1; 85; 基础减振，封闭室内; 间歇性. 7; 原料输送带; 5; 75; 基础减振，封闭室内; 间歇性. 8; 压滤机; 1; 沉淀池; 85; 基础减振，封闭室内; 间歇性. 本环评要求：①车辆装卸、破碎等设施及操作均在封闭的车间内进行，原料场只开设车辆出入口；②使用低噪声的输送机具，并将物料输送带全封闭。 4、固体废物 （1）沉淀池泥砂 沉淀池收集的搅拌机及车辆冲洗废水等含有大量的泥砂，根据建设单位提供资料，经沉淀压滤后泥砂最大产生量为10.0t/a，所有泥砂收集后外售给周边砖厂，综合利用。 （2）生活垃圾 项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目劳动定员12人，年工作日为260天，则生活垃圾产生量为0.006t/d，1.56t/a。 （3）车间收集粉尘 根据工程分析，车间沉降粉尘为19.627154t/a，定期收集外售给周边石材厂。 （4）废机油 项目设备运营和检修过程产生少量废机油，根据建设单位提供资料，废机油产生量为0.01t/a，废机油属于危险废物（类别为HW08废矿物油，代码为900-249-08），按照危险废物的储存、处置要求，采用专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存区，定期送有资质单位集中收集处理、处置。 - （5）废油污棉纱 项目工件表面清理会产生废油污棉纱，产生量约为0.002t/a，废油污棉纱属于危险废物（类别为类别为HW49，900-041-49），按照危险废物的储存、处置要求，采用专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存区，定期送有资质单位集中收集处理、处置。 5、本次扩建项目与现有项目污染物排放情况对比 本项目扩建完成后厂区各污染物排放情况变化见下表。 表5-7 本次扩建项目与现有项目污染物排放情况对比分析表 类别; 污染物名称; 现有项目 排放量; 本项目 排放量; 以新代老消减量; 总体项目 排放量; 排放增 减量(t/a). 废气; 颗粒物; 2.062t/a; 0.400946t/a; 0; 2.462946t/a; +0.400946t/a. 二氧化硫; 2.062t/a; 0; 0; 2.062t/a; 0. 氮氧化物; 2.062t/a; 0; 0; 2.062t/a; 0. 固废（产生量）; 沉淀池泥砂; 0; 10.0/a; 0; 10.0t/a; +10.0t/a. 生活垃圾; 5.0t/a; 1.56t/a; 0; 6.56t/a; +1.56t/a. 沉降粉尘; 0; 19.627154t/a; 0; 19.627154t/a; +19.627154t/a. 废机油; 0; 0.01t/a; 0; 0.01t/a; +0.01t/a. 废油污棉纱; 0; 0.002t/a; 0; 0.002t/a; +0.002t/a. 不合格砖; 2000t/a; 0; 0; /; 0. 炉渣; 22t/a; 0; 0; /; 0. 脱硫废渣; 80t/a; 0; 0; /; 0.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 装卸投料粉尘 | TSP | 0.027t/a | 0.00054t/a |
|  | 破碎粉尘 | TSP | 20.0t/a | 0.4t/a |
|  | 堆场起尘 | TSP | 0.0003t/a | 0.000006t/a |
|  | 车辆扬尘 | TSP | 0.0008t/a | 0.0004t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 1.67mg/m3，0.0025t/a | 0.67mg/m3，0.001t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 产生量 | 144.6m3/a | 144.6m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L，0.05t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.026t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/L，0.029t/a | 0 |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.004t/a | 0 |
|  |  | 动植物油 | 63mg/L，0.009t/a | 0 |
|  | 生产废水 | SS | 36.45t/a | 0 |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活 垃圾 | 1.56t/a | 环卫部门统一 清运处理 |
|  | 车间收集粉尘 | 粉尘 | 19.627154t/a | 收集后外售，综合利用 |
|  | 沉淀池 | 沉淀池 沉渣 | 10.0t/a | 晾干后外售综合利用 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 0.01t/a | 分类收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 |
|  |  | 废油污棉纱 | 0.002t/a |  |
| 噪声 | 项目噪声源为磨破机、振动筛、球磨机等运行过程产生的噪声，声级75~ 95dB（A）。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目不改变土地原有利用性质，不会加重区域生态环境影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本次扩建项目施工内容包括土建工程和设备安装，施工期对环境影响因素主要为噪声、扬尘和废水等，具体如下所述。 1、环境空气影响分析 施工期大气环境影响因子主要为扬尘，来自施工、车辆运输等。 施工扬尘的污染程度与施工现场的条件、管理水平、机械化强度、施工季节、风速、粉尘粒径、粉尘含水量等因素有关，其中风速影响最大。施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，根据类似工程的实测数据表明，大气污染影响范围可达厂址外150m左右，工地内部的粉尘污染最大，厂址外的影响程度随距离的增加而减少。 为控制扬尘对周边环境的影响，建设单位应按照《大气污染防治行动计划》（国发【2013】7号）、《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）修订稿》、《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》、《陕西省人民政府关于印发<陕西省建筑施工扬尘治理行动方案>的通知》、《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）的相关要求，加强施工扬尘的防控，采取的具体措施如下： a、对施工现场实行合理化管理、做到文明施工，保持施工场地清洁，减少搬运环节； b、在靠近周边敏感点的一侧设置临时挡护，设专人负责保洁工作，及时洒水清扫，减少扬尘； c、在开挖时对干燥断面应洒水喷湿，使作业面保持一定湿度；对施工场地范围内由于植被破坏而使表土松散干涸的场地，也应洒水喷湿防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止回填作业时产生粉尘扬起；施工期要制定土方表面压实、定期喷湿的措施，防止扬尘对环境的影响； d、在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对易产生扬尘的部位采取洒水或密目网覆盖等抑尘措施。根据有关资料，如果施工阶段对施工场地勤洒水，可以使扬尘产生量减少70%左右，起到很好的降尘效果； e、开挖的泥土要及时运走，以便长期堆放表面干燥而起尘。施工完毕后，施工场地及时采取工程及植物措施防护； f、限制施工车辆车速，防止运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒； g、保持路面清洁，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，并洒水压尘。建设一体化洗车平台，车辆驶离施工现场时必须进行冲洗，不得带泥上路，不得沿途泄漏、遗撒； h、对施工车辆的运行路线和时间应做好计划，以减轻对运行线路沿线居民的影响； i、落实 “6个100%”：确保施工现场100%围蔽，工地砂土100%覆盖，工地路面100%硬地化，拆除工程100%洒水抑尘，出工地车辆100%冲净车轮、车身，暂不开发的场地100%绿化； j、严格执行“禁土令”，在冬防期间一律停止出土、拆迁、倒土等土石方作业。并且积极配合生态环境主管部门的“应急预案”。 k、土石方堆场采取覆盖防尘布、防尘网，防止风蚀起尘及水蚀迁移；施工过程中使用水泥、石灰、砂子和石子、辅装材料等容易产生扬尘的建筑材料应采取封闭储存或采取严格的防风抑尘措施。 L、施工期优先使用新能源或清洁能源机动车和非道路移动机械，禁止使用高排放机动车和非机动道路移动机械，机动车和非机动道路移动机械应排放检验合格，车辆上贴有环保信息标签。 采取以上措施后扬尘无组织排放浓度低于0.7mg/m3，场界扬尘浓度可满足《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求。 2、施工期水环境影响分析 项目施工期废水主要为建筑施工人员生活废水和施工生产废水。施工生产废水为建筑养护排水、设备清洗及进出车辆冲洗水等，主要污染物是COD、SS，经三级沉淀池处理后，全部回用于现场洒水抑尘，不外排。项目施工期依托现有项目卫生间，粪便及时清运，作为周围农田有机肥，盥洗水用于场内洒水抑尘，不外排，项目施工期废水对周围环境影响较小。 3、施工期声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械噪声以及物料运输车辆噪声。 ①预测模式 施工机械的噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下 式中：Lp：距声源rm处的施工噪声预测值，dB(A)； Lp0：距声源r0m处的噪声参考值，dB(A)； ②预测结果 根据预测模式，下表列出了距施工机械不同距离处的噪声值。 表7-1 主要施工机械不同距离处的噪声值 施工机械; 距噪声源不同距离噪声值：dB(A). 5m; 10m; 30m; 50m; 80m; 90m; 100m; 150m; 200m; 280m. 起重机; 90; 84; 74.4; 70; 65.9; 64.9; 64; 60.5; 58; 54. 平地机; 90; 84; 74.4; 70; 65.9; 64.9; 64; 60.5; 58; 54. 轮式装载机; 90; 84; 74.4; 70; 65.9; 64.9; 64; 60.5; 58; 54. 推土机; 86; 80; 70.4; 66; 61.9; 60.9; 60; 56.5; 54; 50. 挖掘机; 84; 78; 68.4; 64; 59.9; 58.9; 58; 54.5; 52; 48. 自卸车; 87; 81; 71.4; 67; 63.9; 61.9; 61; 57.5; 55; 51. 卡车; 90; 84; 74.4; 70; 65.9; 64.9; 64; 60.5; 58; 54. 针对施工噪声的特点，在施工场界处噪声一般难以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声限值，因此要做好施工的管理和临时降噪措施。结合营运期的噪声预测结果，本报告提出噪声防治措施如下： a、严禁高噪声设备在地方规定的作息时间中午或夜间作业； b、尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，如工地用的空压机要采取减震、隔声和消声处理； c、施工方合理安排好施工时间和施工场所，并对设备定期保养，严格操作规范，在靠近敏感点朱张村一侧采取临时的隔声围护结构；土方工程则应尽量采取多台设备同时作业，以缩短影响时间； d、项目原料运输车辆需穿过居住区时，环评要求建设单位应采取减速缓行、禁止鸣笛等措施； e、因施工必要，必须连续施工，需事先申报当地生态环境主管部门，经批准方可使用，并公告附近居民。 f、为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关控制措施外还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专人负责，落实各项施工噪声控制措施和有关主管部门的要求。 采取以上防护措施后，可有效减轻项目建设产生的噪声对周围敏感点的影响。 4、施工期固体废弃物影响分析 施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，施工人员按20人计，施工期生活垃圾产生量为0.01t/d，生活垃圾交由环卫部门处置，严紧乱堆乱放。项目施工阶段产生的废弃水泥块、砖块等集中堆存，用于日后生产，不可利用的运往当地建筑垃圾场处置。 为将施工期的固体废弃物影响缩减到尽可能低的程度，建议采取如下措施： ①施工单位应当配备施工现场建筑垃圾和工程渣土排放管理人员，监督施工现场建筑垃圾和工程渣土的规范装运，明确运输车辆重新干净后驶离。 ②承运单位或个人应将工程弃土和建筑垃圾卸在指定的受纳场所，并取得受纳场地管理单位签发的回执，交托运单位或渣土管理处查验。 在对固体废物采取以上处理措施后，对周围环境影响较小。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）废气排放达标分析及治理措施可行性分析 项目生产破碎、储存和运输过程中均在封闭车间内进行，装卸、投料粉尘设置洒水抑尘装置，降低其过程中产生的粉尘，降尘后无组织排放；车间内在破碎机、振动筛上方安装喷淋设施，降低其生产过程中产生的粉尘，降尘后无组织排放；堆场为全封闭厂房，车间内设置洒水抑尘装置，降尘后无组织排放；进行道路洒水，车辆冲洗等措施抑制运输粉尘产生。 （2）影响预测及评价等级判定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，综上所述，本项目大气污染物面源参数表见表7-2。 表7-2 面源参数表 名称; 面源起点 坐标（/m）; 面源海拔高度/m; 面源 长度(m); 面源宽度(m); 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 排放速率（kg/h）. X; Y; TSP. 生产车间; 108.786074; 32.752452; 504; 150; 50; /; 9; 4160; 正常; 0.0962307. （3）评价等级确定 本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN对大气环境影响进行预测。估算模型参数表见表7-3，Pmax和D10%预测和计算结果一览表见表7-4。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 41.9°C. 最低环境温度; -9.7°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. 表7-4 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 生产车间; TSP; 900.0; 38.6540; 4.2949; /. 综合以上分析，Pmax最大值出现为生产车间排放的TSP，Pmax值为4.2949%，Cmax为38.6540μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，大气环境影响评价自查表见附表。 （4）污染物排放量核算 ①无组织排放量核算 本项目无组织排放的污染物主要为颗粒物，主要来自生产车间，污染物的无组织核算详见下表。 表7-5 大气污染物无组织排放量核算表 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值 μg/m3. 车间破碎筛分等; 颗粒物; 通风换气、喷淋; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1000; 0.400946. 合计; 颗粒物; 0.400946. ②年排放量核算 综上所述，项目大气污染物年排放量统计见下表。 表7-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.400946. 综上所述，本项目有组织和无组织废气排放均满足相应的标准限值，对环境影响较小。 （5）食堂油烟 食堂油烟经油烟净化器处理后，高于屋顶排放，经处理后油烟排放浓度为0.67 mg/m3，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中小型食堂要求。 2、水环境影响分析 评价等级判定 本项目生产废水均不外排，生活污水排入市政管网，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染型建设项目评价等级判定中规定：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境，按三级B评价，且生活污水间接排放。 故本次评价等级为三级B，因此本次评价仅对其依托废水处理设施的环境可行性进行分析即可。 本次扩建项目产生的废水主要为洗砂废水、车辆冲洗废水和生活污水。洗砂废水和车辆冲洗废水经新建三级沉淀池+压滤机（1#）沉淀后，回用于洗砂和洗车，生活污水产生量为0.38m3/d、98.8m3/a，餐饮废水产生量为0.18m3/d、46.8m3/a，餐饮废水经油水分离器处理后，同生活污水一起经化粪池收集后用作农肥，定期清掏，不外排。 综上所述，因此本次扩建项目废水经处理后，对项目周边水环境产生的影响较小，采取上述废水防治措施是可行的。 3、噪声环境影响分析 （1）对厂界噪声的影响 本次扩建项目的噪声主要来磨破机、粉碎机和振动筛等设备运行时产生的设备运行噪声，项目生产设备运行时的噪声值约为75~95dB（A）。针对主要噪声源，工程拟选用低噪声设备，同时对不同设备采取隔声、减振等处理措施。加强设备维护和保养，避免因设备运转不正常时噪声增高的情况；项目产生噪声的设备均设置于生产车间厂房内，并对做减振处理，尤其针对设备工作噪声较大的破碎机等设备重点采取底部橡胶减振垫等减振措施，减少噪声影响。本项目设备采取室内隔声、基础减振等措施后，可有效降低项目设备噪声对周围环境的影响，噪声源噪声强度见下表。 表7-7 项目运营期主要噪声及源声级强度 序号; 噪声类别; 噪声源; 数量; 声源源强dB（A）; 治理措施. 1; 机械设备噪声; 磨破机; 1; 85; 基础减振，封闭室内. 2; 粉碎机; 1; 95; 基础减振，封闭室内. 3; 振动筛; 1; 95; 基础减振，封闭室内. 4; 球磨机; 1; 90; 基础减振，封闭室内. 5; 捞料机; 2; 80; 基础减振，封闭室内. 6; 提砂机; 1; 85; 基础减振，封闭室内. 7; 原料输送带; 5; 75; 基础减振，封闭室内. 8; 压滤机; 1; 85; 基础减振，封闭室内. （2）预测工况 所有产噪设备均处于正常运行工况。 （3）预测模式 ①室内声源转化为室外声源及噪声衰减模式： ## Lp（r）=LP0−20Lgrro−TL+10Lg1-αα 式中：Lp0—室内声源距离“声源中心”1m处的声压级，dB(A)； TL—房间围护结构(墙、窗)的平均隔声量，dB(A)；一般车间墙、窗组合结构取TL=25dB（A），如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB（A）；为保守考虑，本项目取TL=20dB（A）； α—为房间的平均吸声系数；对一般机械车间，取0.15； r—设备点距预测点的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，m。 ②合成声压级公式为： 式中：Lp—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lni—第i个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 （4）预测结果 根据项目平面布置，本次声环境质量影响预测在四周厂界各布设1个预测点（中点），然后对项目噪声对厂界的影响进行预测，本项目夜间不生产，因此仅对昼间噪声贡献值进行预测，预测结果见表7-8。 表7-8 声环境质量影响预测结果一览表 预测点位 预测类别; 1#东1侧厂界; 2#南侧厂界; 3#西1侧厂界; 3#西2侧厂界; 5#北侧厂界; 6#东2侧厂界; 南侧敏感点; 西侧敏感点. 贡献值; 昼间; 42; 49; 38; 32; 46; 42; 28; 35. 背景值; 昼间; /; /; /; /; /; /; 52; 52. 预测值; 昼间; 42; 48; 38; 32; 46; 41; 52; 53. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 昼间≤60dB(A). 由7-8可以看出，项目东、南、西、北厂界敏感点昼间预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值要求，敏感点昼间预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值要求，因此项目正常生产噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营过程中产生的固体废物主要是加工过程中产生的沉淀池泥砂、车间收集粉尘，以及员工生活垃圾。 （1）一般工业固废废物 本项目一般工业固体废物为沉淀池泥砂和车间收集粉尘，项目一般工业固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关规定，在车间西北侧设置1处10m2的一般工业固废暂存间，并由专人负责管理。 （2）危险废物 本项目危险废物主要为设备运行和维修产生的废机油，工件油污清理产生的废油污棉纱，固化废气处理产生的活性炭，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定，在生产车间东北侧建设1间10m2的封闭式危险废物暂存间，并且在存放点张贴明显的危废标识牌。危险废物分类存放，集中收集后，定期由有资质单位回收处理。 危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行，危险废物贮存间的要求如下： ①各危险废物应分别单独收集贮存。 ②贮存场所地面与裙脚要用坚固、防渗的材料，建筑材料必须与危险废物兼容。 ③贮存场所基础必须防渗，防渗层至少 1m厚黏土层，渗透系数≤10-7，人工材料渗透系数≤10-10。 ④贮存场所必须有泄漏液体收集装置，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝。 ⑤危险废物堆场应防风、防雨、防晒、防渗。 ⑥不兼容的危险废物不能堆放在一起。 ⑦贮存场所内要有安全照明设施和观察窗口，设置明显的标志。 企业要加强对固体废物的日常管理，配备专职管理人员，明确岗位职责，健全物管理制度和管理台帐；定期对废物收集、贮存、利用、转移、处置等环节的安全防范措施进行检查，遏制散、洒、滴、漏等现象发生。严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求，执行危险废物转移联单制度。 （3）生活垃圾 本项目生活垃圾量为1.56t/a。设置垃圾收集桶，统一由环卫部门清运处置，做到日产日清，对外环境影响较小。 产生及处置情况详见下表。 ## 表7-9 固体废物产生及处置情况一览表 名称; 性质; 形态; 产生量 （t/a）; 处理处置方法. 沉淀池泥砂; 一般固废; 固态; 10; 泥砂收集后外售给周边砖厂，综合利用. 收集粉尘; 固态; 19.627154; 收集外售给周边石材厂. 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; 1.56; 收集后由环卫部门清运. 废机油; 危险废物; 固态; 0.01; 分类收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理. 废油污棉纱; 固态; 0.002. 综上所述，固体废弃物均得到妥善处理，对环境产生的影响较小。 三、环境管理与监测计划 1、环境管理 本次扩建项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 ④应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ⑤定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 2、环境监测计划 由于本项目属于扩建项目，项目污染源与环境监测计划与现有项目合并。运营期应对污染源按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。项目污染源与环境监测计划表见表7-10。 表7-10 环境监测计划一览表 类别; 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 无组织; 项目最大落地浓度范围内上风向1个点、下风向3个点; 颗粒物、二氧化硫、氟化物; 每半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值和《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3企业边界大气污染物浓度限值. 有组织; 脱硫塔; 二氧化硫、氟化物、颗粒物; 在线监测; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2相关标准的要求. 噪声; 项目厂界四周各1个点; Leq（A）; 每季度 一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 四、环保投资及污染物排放清单 1、环保投资 本次扩建项目总投资500万元，其中环保投资26.2万元，约占总投资的5.24%，主要用于项目废气处理、固废处置及噪声治理等。环保措施及投资清单见表7-11。 表7-11 环保投资一览表 类别; 污染防治设施; 数量; 环保投资（万元）. 废气; 生产车间; 所有生产车间全部为密闭的彩钢结构、洒水装置; 喷淋设施一套; 4.0. 输送皮带; 所有输送带全段密闭; /; 2.0. 原料堆场、投料口、卸料口; 封闭车间、洒水装置; 喷淋设施一套; 2.5. 成品堆放区; 封闭车间、洒水装置; 喷淋设施一套; 2.5. 项目区; 洒水设备; 1台; 2.0. 车辆扬尘; 道路硬化、定期洒水; /; 2.5. 废水; 餐饮废水+生活污水; 油水分离器+化粪池; 1座; 1.0. 生产废水; 三级沉淀池; 1座; 3.5. 压滤机; 1台; 2.0. 絮凝剂; 0.8t/a; 1.2. 噪声; 等效声级; 基础减振，隔声降噪; 若干; /. 固体废物; 生产固废; 晾干池; 1座; 0.5. 一般固废暂存间; 1座; 0.5. 危险废物暂存间; 1座; 1.5. 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.5. 总计; 26.2. 2、项目竣工环保验收管理 项目竣工后，建设单位应当依照建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告（表）和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告，组织实施竣工验收。项目环保设施验收清单见表7-12。 表7-12 项目环保设施验收一览表 污染要素; 污染源; 污染物; 治理措施、运行参数; 执行标准. 环保设施; 数量. 废气; 原料装卸及投料扬尘; 颗粒物; 封闭车间，装卸和投料期间洒水降尘; 全封闭原材料堆放区一座，内配备一套喷淋洒水装置; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值. 破碎粉尘; 颗粒物; 湿式作业，生产厂房全封闭，产污点设水喷淋装置; 全封闭生产车间一座，内设一套喷淋洒水装置，输送带全封闭. 车辆扬尘; 颗粒物; 道路硬化，车辆密闭运输、运输车辆进出厂区均需经洗车台清洗车身，同时对厂区内道路进行定期清扫和洒水，车辆限速行驶，不能超载; 设洗车台一座. 堆场起尘; 颗粒物; 原料、成品车间封闭，设有水喷淋装置; 全封闭原材料堆放区和成品堆放区各一座，内各配备一套喷淋洒水装置. 废水; 办公 生活; COD BOD5 SS 氨氮; 化粪池; 1座（10m3）; 定期清掏，用于农田施肥，不外排. 生产 废水; SS; 三级沉淀池; 1座（120m3）; 循环利用，不外排. 压滤机; 1台. 噪声; 高 设备; 设备噪声; 减振、隔声措施; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 办公室; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》其修改单要求. 车间; 收集尘; 固废暂存处; 1间. 三级沉淀池; 沉淀泥砂; 晾干池; 1座. 运行和维修设备; 废机油; 危废暂存间; 1座; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. 废油污棉纱. 3、污染源排放清单 污染源排放清单见表7-13。 表7-13 污染源排放清单 类别; 污染源; 污染物名称; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）; 总量指标（t/a）; 环保 措施; 标准. 废气; 原料装卸及投料扬尘; 颗粒物TSP; —; 0.00054; —; 封闭车间，装卸和投料期间洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准. 破碎粉尘; 颗粒物TSP; —; 0.4; —; 湿式作业，生产厂房全封闭，产污点设水喷淋装置. 车辆扬尘; 颗粒物TSP; —; 0.0004; —; 道路硬化，车辆密闭运输、运输车辆进出厂区均需经洗车台清洗车身，同时对厂区内道路进行定期清扫和洒水，车辆限速行驶，不能超载. 堆场起尘; 颗粒物TSP; —; 0.000006; —; 原料、成品车间封闭，设有水喷淋装置. 废水; 办公生活; COD、BOD5、SS 、氨氮、动植物油; —; 化粪池; 定期清掏. 生产 废水; SS; —; —; —; 三级沉淀池+压滤机; 循环使用，不外排. 固体废物; 三级沉淀池+压滤机; 沉淀泥砂; —; 0; —; 外售综合利用; 《一般固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单相关规定. 生产车间; 收集尘; —; 0; —; 外售综合利用. 办公 生活; 生活 垃圾; —; 0; —; 交由环卫部门; 资源化、减量化、无害化. 运行和维修设备; 废机油; —; 0; —; 分类收集，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. 废油污棉纱; —; 0; —. 噪声; 设备运行; 设备噪声; —; —; —; 隔声、减振; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料装卸及投料扬尘 | 颗粒物TSP | 原料库和投料过程封闭，装卸和投料期间洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准 |
|  | 破碎粉尘 | 颗粒物TSP | 湿式作业，生产厂房全封闭，产污点设水喷淋装置 |  |
|  | 车辆扬尘 | 颗粒物TSP | 道路硬化，车辆密闭运输、运输车辆进出厂区均需经洗车台清洗车身，同时对厂区内道路进行定期清扫和洒水，车辆限速行驶，不能超载 |  |
|  | 堆场起尘 | 颗粒物TSP | 原料、成品车间封闭，设有水喷淋装置 |  |
| 水污染物 | 餐饮废水+生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 油水分离器+化粪池 | 农田施肥，不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 三级沉淀池+压滤机 | 综合利用，不外排 |
| 固体 废物 | 三级沉淀池+压滤机 | 沉淀泥砂 | 晾干后外售给周边砖厂，综合利用 | 处置率100％ |
|  | 车间 | 收集粉尘 | 收集后外售给周边建材公司，综合利用 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门 |  |
|  | 运行和维修设备 | 废机油 | 分类收集，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 |  |
|  |  | 废油污棉纱 |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声源为磨破机、振动筛、球磨机等运行过程产生的噪声，声级75~95dB（A）。在选取低噪声设备、车间密闭、隔声减振等措施，经距离衰减后，对外界声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 根据现场踏勘，项目还未建设，在落实本次环评提出的环保措施后，施工期对周边环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 安康市汉滨区恒口镇付家营建材厂在现有厂区空地扩建建筑废料再生利用生产线，购置粉碎机、磨破机、球磨机等设备。本次扩建项目总投资500万元，环保投资26.2万元，约占总投资的5.24%。 2、项目产业政策符合性 本次扩建项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》陕发改产业〔2007〕97号中限制投资类产业，项目已取得汉滨区发展和改革局审核通过的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2020-610962-10-03-013093）（见附件2）。 3、环境质量状况 （1）空气环境质量现状 汉滨区基本因子中SO2和CO、NO2、 O3、PM10 的年平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准， PM2.5的年平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定项目所在区域为不达标区。 依据汉中宏安环保科技有限公司关于《付家营建材厂建筑废料再生利用生产线项目检测报告》（宏安检字（2020）第355号），TSP的24小时均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）声环境质量现状 根据监测结果，项目东、南、西、北厂界和敏感点声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求，项目所在地声环境质量状况良好，说明该区域声环境质量状况良好。 4、运营期环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析 本次扩建项目装卸、投料粉尘经洒水沉降后，无组织排放量0.00054t/a；破碎过程在全封闭车间内进行，在破碎机、振动筛上方安装喷淋设施，无组织排放量0.4t/a；堆场采用封闭式堆棚，采取喷淋抑尘后，无组织排放量为0.000006t/a；定期对厂区内道路洒水降尘、打扫，进出车辆清洗，车辆起尘量为0.0004t/a；根据预测，本次扩建项目产生的无组织粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织相关标准要求，Pmax最大值出现为生产车间排放的TSP，Pmax值为4.2949%，Cmax为38.6540μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （2）水环境影响分析 本次扩建项目产生的废水主要为洗砂废水、车辆冲洗废水和生活污水。洗砂废水和车辆冲洗废水经新建三级沉淀池+压滤机（1#）沉淀后，回用于洗砂和洗车，生活污水产生量为0.38m3/d、98.8m3/a，餐饮废水产生量为0.18m3/d、46.8m3/a，餐饮废水经油水分离器处理后，同生活污水一起经化粪池收集后用作农肥，定期清掏，不外排，对地表水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 本次扩建项目的噪声主要来磨破机、粉碎机和振动筛等设备运行时产生的设备运行噪声，选用低噪声设备，在厂房内合理布置设备，设备均安装基础减振。经预测各厂界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值要求，敏感点预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准。因此项目正常生产噪声对周围声环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析 本次扩建项目运营过程中产生的固体废物主要是加工过程中产生的沉淀池泥砂、车间收集粉尘，以及员工生活垃圾。沉淀池泥砂在晾干后，外售给周边砖厂，综合利用；收集粉尘收集外售给周边石材厂；生活垃圾分类收集，定期交由环卫部门清运；废机油和废油污棉纱分类收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。采取以上措施后，固体废物对周围的环境影响较小。 5、总结论 综上所述，项目符合国家相关产业政策和规划要求，所在地环境质量较好，各项污染物能够达标排放。项目运行后拟采取环评中各项污染防治措施经济技术可行，项目污染物排放对周围环境的影响较小，从环境影响角度分析，建设项目可行。 二、建议 （1）项目实施过程中，应合理布置设备布局，保证生产线流转顺畅，制定设备标准、作业标准、管理标准，规范车间建设，加强员工环保意识，产生的各类固废应及时清理，规范收集不得随意堆放。 （2）加强环境管理工作，建立一套完善的环保管理制度，制定专门的环境管理规章制度。落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。同时加强环境保护宣传教育，增强全体职工的环保意识。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |