建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项  目  名  称：清洁能源加注站项目

建设单位（盖章）：安康汉江源车用甲醇燃料销售有限公司

编制日期：2020年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

现场照片

| 站区 | 道路 |
| --- | --- |
| 消防设施 | 加注机 |

目录

建设项目基本情况	- 1 -

建设项目所在地自然环境简况	- 16 -

环境质量状况	- 18 -

评价适用标准	- 24 -

建设项目工程分析	- 27 -

项目主要污染物产生及预计排放情况	- 32 -

环境影响分析	- 34 -

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	44

结论与建议	45

附件：

附件1：委托书

附件2-1：原项目备案文件

附件2-2：扩建项目备案文件

附件3：营业执照

附件4：危险化学品经营许可证

附件5：规划选址的批复

附件6：安全设施设计专篇的批复

附件7：现状监测报告

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目监测点位图

附图3：项目周边环境关系及敏感点图

附图4：撬装站四邻关系及总平面布置图

附图5：民用甲醇燃料加注站四邻关系图

附图6：民用甲醇燃料加注站总平面布置图

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 清洁能源加注站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安康汉江源车用甲醇燃料销售有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘奋勇 |  |  | 联系人 |  |  |  | 刘奋勇 |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省安康市汉滨区恒口镇316国道曾家湾村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18091536664 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  |  | 725021 |  |
| 建设地点 | 陕西省安康市汉滨区恒口镇316国道曾家湾村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 安康市恒口示范区经济发展招商局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 安恒经发[2017]27号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 机动车燃料零售 F5264 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 400m2 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 1100 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 49 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 4.5% |
| 评价经费 （万元） | / |  |  |  |  | 投产日期 |  |  | 2017年12月 |  |  |
| - 项目背景 甲醇燃料是一种新型清洁燃料，是新能源的重要组成部分。煤制甲醇燃料是“以煤代油”的重要途径，可以作为汽柴油的替代物，从而实现对原油的部分替代。环保型方面，甲醇燃料较汽油排放的污染物量也减少很多；经济性方面，车用甲醇燃料也能节省燃料费用；从能源角度来说，随着我国煤化工行业的发展，甲醇出现了一定程度的产能过剩，以甲醇的过剩弥补石油的不足，非常有利于能源安全。 本项目位于陕西省安康市汉滨区恒口镇316国道曾家湾村，2017年新建甲醇加注站一座，加注站设置阻隔防爆撬装式甲醇加注装置一套，撬装设备装置20m3甲醇储罐1台，设2枪加注机2台，甲醇总储量为20m3。项目已于2017年4月27日取得安康市恒口示范区经济发展招商局对本项目的备案，备案文号为安恒经发[2017]27号，具体见附件2-1。 2019年在原项目基础上扩建甲醇民用清洁燃料储存销售项目，占地面积590.35m2，加注罩棚占地面积58.88m2，站房和北侧撬装站共用，储罐区占地面积115.83m2，围堰占地面积10.28m2。设置4台30m3钢制单层埋地甲醇储罐，配备1台甲醇双枪加注机。已取得恒口示范区（试验区）经济发展与招商局《关于安康汉江源车用甲醇燃料销售有限公司甲醇民用清洁燃料储存扩建项目备案的通知》（安恒经发[2019]60号），具体见附件2-2。 根据现场调查，项目已建成运营。由于未及时办理环评手续，现补充环境影响评价手续。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，本项目属于“四十、社会事业与服务业，124、加油、加气站”中的“新建、扩建”，应编制环境影响报告表。安康汉江源车用甲醇燃料销售有限公司于2020年6月委托我公司（西安君润环保科技工程有限公司）承担本项目环境影响报告表的编制工作（附件1）。 经初步判定后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成《清洁能源加注站建设项目环境影响报告表》。 - 编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日，修订）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正，2018年1月1日施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日，修订）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日施行）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日施行； （8）《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月）； （9）中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及修改单（2018年4月28日实施）； （10）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令第29号，2020年1月1日实施）； （11）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令 4号，2019年1月1日起实施）。 （12）陕西省人民政府《陕西省水污染防治工作方案》（陕政发〔2015〕60号，2015年12月30日实施）； （13）陕西省人民代表大会《陕西省大气污染防治条例》，（2019年7月31日修订）； （14）陕西省人民代表大会《陕西省固体废物污染环境防治条例》，（2019年7月31日修订）； （15）陕西省环境保护厅《陕西省建设项目主要污染物排放总量指标管理暂行办法》（陕环发〔2012〕40号），2012.4.23； （16）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； （17）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）； （18）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）； （19）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （20）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； （21）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （22）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （23）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。 三、分析判定相关情况 1、产业政策及相关政策符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属“F5265机动车燃料零售业”，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”规定内容的范围，属于允许建设类，符合国家产业政策；且本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号文）中的限制类项目，项目建设符合陕西省现行的有关产业政策。 （2）项目建设与相关政策符合性分析 表1 项目建设与相关政策相符性分析一览表 相关政策; 规范内容; 本项目情况; 符合性 分析. 《挥发性有机物污染防治技术政策》（公告2013年第31号 2013-05-24实施）; 在油品（溶剂）的储存、运输和销售过程，应满足以下规定：1、储油库、加油站和油罐车应配备相应的油气回收系统。2、油品（溶剂）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，应采用密闭排气系统将VOCs蒸气输送至回收设备。3、油品（溶剂）运载工具（油罐汽车、火车和轮船）在装载过程中排放的VOCs应密闭收集输送至回收设备，或通过蒸气连通系统返回储罐。; 本项目为阻隔防爆撬装式甲醇加注装置，集储罐、加注机等为一体，设二次甲醇回收系统，回收卸料、加注过程中产生的甲醇气体。; 符合. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）; 加强汽油储运销油气排放控制。减少油品周转次数。严格按照排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，重点地区全面推进行政区域内所有加油站油气回收治理。; 项目设二次甲醇回收装置，包括卸料气相回收系统、加注气相回收系统，严格控制甲醇储运销气体排放。; 符合. 建设油气回收自动监测系统平台，储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。; 本项目甲醇年销售量为150吨，加注系统可不安装甲醇回收自动监测设备。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; 油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等 VOCs 排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。; 项目设二次甲醇回收系统，包括卸料气相回收系统、加注气相回收系统。; 符合. 深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作。; 符合. 埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。; 本项目为阻隔防爆撬装式甲醇加注装置，所有工艺设备集成安装，设置有高液位报警功能的液位计、自动灭火器、紧急泄压装置、防溢流装置、高温自动断液保护装置、内部燃烧抑制装置等。; 符合. 加油站地下水污染防治技术指南（试行）; 为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐全部选用双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的要求。埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。; 本项目为阻隔防爆撬装式甲醇加注装置，采用钢制双层储罐； 项目重点防渗区为罐区、化粪池，采用高密度聚乙烯膜防渗层；一般防渗区为罩棚、卸料区，简单防渗区为站房及其他区域，均采用地面硬化处理。; 符合. - （3）与《车用甲醇燃料加油站建设规范》（工信厅节[2015]129号）和《采用撬装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SH/T3134-2002）要求相符性分析 项目总平面布置按照有关要求布置，站场平面布置合理性分析见下表2。 表2 站场平面布置原则 序号; 规范要求; 本项目; 符合性. 1; 除甲醇燃料橇装式加油装置外，甲醇燃料加注站可与汽车加油站、液化石油气（LPG）加气站、压缩天然气（CNG）加气站和液化天然气（LNG）加气站联合建站，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）规定。; 本项目为单独建设的撬装式甲醇加注站。; 符合. 2; 甲醇燃料加油站应设卸料气相回收系统和加油气相回收系统，气相回收系统设计应当符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第6.3条规定要求。; 项目设计有卸料气相回收系统、加注气相回收系统和甲醇排放回收系统。; 符合. 3; 甲醇燃料加油站的设备、设施（包括储罐、加油机、管道、密封材料等）应选择适用甲醇燃料的材质。; 项目甲醇通气管道、卸甲醇管道、甲醇加注管道及甲醇回收管道管材均符合要求。; 符合. 4; 站址选择; 甲醇燃料加油站站址选择应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、通风良好的地方。; 项目位于汉滨区恒口镇316国道曾家湾村，已取得安康市恒口示范区规划建设和住房管理局对于项目规划选址的复函。项目区域基础设施完善，交通便利。; 符合. 在城市建成区内不应建设一级甲醇燃料加油站。; 本项目为二级站。; 符合. 5; 甲醇燃料橇装式加油装置甲醇储罐内应安装防爆装置。防爆装置采用阻隔防爆装置时，阻隔防爆装置的选用和安装，应按《阻隔防爆橇装式汽车加注（气）装置技术要求》AQ3002的有关规定执行。; 本项目为阻隔防爆撬装式甲醇加注装置，按照《阻隔防爆橇装式汽车加注（气）装置技术要求》AQ3002的有关规定执行。; 符合. 6; 甲醇燃料橇装式加油装置应采用双层钢制油罐。; 本项目为双层钢制储罐。; 符合. 7; 橇装式加油装置油罐的总容积以及单罐最大容积应小于或等于50m3，当地面防火油罐单罐客积大于25m3时，罐内应设隔仓，隔仓的容积应小于或等于25m。; 本项目设置阻隔防爆撬装式甲醇加注装置一套，内设20m3储罐一台（均分为2个隔舱）。; 符合. 项目设施与站外建（构）筑物间距见下表3，储罐、加注机、通气管管口与站内、外建（构）筑物的防火距离见表4、5。 ## 表3 撬装式加注装置与站外其他建（构）筑物的防火距离 设备与站内建（构）筑物的防火间距（m）. 项目 站内设施; 甲醇加注撬装设备; 备注. 站房; 规范要求; 4; 符合GB50156-2012（2014版）要求. 本项目; 4. 围墙; 规范要求; 3; 符合GB50156-2012（2014版）要求. 本项目; 3. 设备与站外建（构）筑物的防火间距（m）. 项目 站外设施; 甲醇加注撬装设备; 备注. 民建1 三类保护物; 规范要求; 10; 符合SH/T 3134-2002要求. 本项目; 10. 9. 民建2 三类保护物; 规范要求; 10; 符合SH/T 3134-2002要求. 本项目; 10.9. 民建3 三类保护物; 规范要求; 10; 符合SH/T 3134-2002要求. 本项目; 26.7. 架空电力线; 规范要求; 1倍杆高（8m）; 符合SH/T 3134-2002要求. 本项目; 10.7. 架空通讯线; 规范要求; 8; 符合SH/T 3134-2002）要求. 本项目; 11. 国道G316（主干路）; 规范要求; 8; 符合SH/T 3134-2002）要求. 本项目; 11. 表4 储罐、加注机、通气管管口与站外建（构）筑物的防火距离 内容 项目; 储罐; 加注机; 通气管管口. 北侧G316 （主干道）; 规范; 5; 5.5; 5. 设计; 44.7; 47.7; 46.1. 甲醇撬装设备 （甲类液体生产厂房）; 规范; 15.5; 15.5; 15.5. 设计; 30.9; 30.9; 26.7. 南侧民建 （三类保护物）; 规范; 7; 7; 7. 设计; 11.4; 11.4; 14.5. 架空通讯线; 规范; 5; 5; 5. 设计; 5.1; 21.4; 10.9. 表5 储罐、加注机、通气管管口与站内建（构）筑物的防火距离 内容 项目; 埋地储罐; 密闭卸车点; 站房; 站区围墙. 埋地储罐; 规范; 0.5; /; 4; 3. 设计; 0.6; /; 7.9; 4.0. 通气管口; 规范; /; 3; 4; 3. 设计; /; 21.7; 14.3; 6.9. 密闭卸车口; 规范; /; /; 5; 1.5. 设计; /; /; 8.9; 1.8. 加注机; 规范; /; /; 5; /. 设计; /; /; 6.2; /. 2、用地规划相符性分析 本项目位于陕西省安康市汉滨区恒口镇316国道曾家湾村，不涉及水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位等。项目已于2017年6月13日取得安康市恒口示范区规划建设和住房管理局《关于陕西安康汉江源新能源科技有限公司建设清洁能源加注站项目规划选址的批复》（安恒建字[2017]27号），符合《安康市土地利用总体规划（2006-2020）调整完善》相关用地规划。 3、项目选址合理性分析 （1）项目位于陕西省安康市汉滨区恒口镇316国道曾家湾村。东侧为民房1（三类保护物）；西侧为民房2（三类保护物）；南侧为农田及民房3（三类保护物）；北侧为316国道（主干路）；东西走向电力线路从站区北侧通过；南北走向通讯线从站区西侧通过。项目不涉及饮用水源保护区、自然保护区、文物古迹，随着交通网络的发展，此地车流量将大大增加，能够保证甲醇加注站的经济效益。根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年修订）》（GB50156-2012）要求，项目附近基础设施齐全，交通便利，符合城乡规划；项目紧邻城市道路，但非城市干道交叉路口，项目选址合理。 （2）项目实施环评提出的措施后，生活污水和顾客盥洗水化粪池处理后定期清掏，用于周边农田沤肥；厂界噪声达标；固废均得到合理处置不外排；本项目建设二次甲醇回收设施。综上所述，项目产生污染物均能得到合理处置，对周围的环境影响较小，环境风险可接受。项目建成投产对周围环境造成的影响不大，不会改变原有环境大气环境、地表水、声环境的功能。在严格落实本报告提出的环保措施后，项目运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，选址可行。 （3）根据项目平面布置图可知，本项目选址及站内工艺设施与站外建（构）筑物的安全距离均符合《车用甲醇燃料加油站建设规范》（工信厅节[2015]129号）和《采用撬装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SH/T3134-2002）要求。 综上所述，项目周围交通便利，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，选址可行。 - 项目概况 项目名称：清洁能源加注站项目 建设单位：安康汉江源车用甲醇燃料销售有限公司 项目性质：新建 项目投资：项目总投资1100万元，其中环保投资49万元，占总投资的4.5%。 建设地点：陕西省安康市汉滨区恒口镇316国道曾家湾村。 项目具体地理位置详见附图1。 五、项目建设内容 ## 1、加油站级别划分 ## 本项目设1个阻隔防爆撬装式加注设备，撬装设备设置1具20m3双层甲醇储罐（分为2个隔舱，单个隔舱容积均为10m3），配备2台加注机；甲醇民用清洁燃料加注部分设置4台30m3钢制单层埋地甲醇储罐，配备1 台甲醇双枪加注机。 ## 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）的规定，本加注站为二级加注（甲醇）站，具体划分依据见下表6。 ## 表6 加油站的等级划分表 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150<V≤210; V≤50. 二级; 90<V≤150; V≤50. 三级; V<90; 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50. 2、项目基本组成 ## 该项目车用甲醇燃料加注部分，占地面积484m2，站房占地面积84m2，撬装设备占地面积24.8m2；设置阻隔防爆式撬装甲醇加注装置一套（由厂家配套提供遮阳罩棚），设有1具20m3双层甲醇储罐（分为2个隔舱，单个隔舱容积均为10m3）及两台甲醇双枪加注机，甲醇储存能力为20 m3。 甲醇民用清洁燃料加注部分，占地面积590.35m2，加注罩棚占地面积58.88m2，站房和北侧撬装站共用，储罐区占地面积115.83m2，围堰占地面积10.28m2。设置4台30m3钢制单层埋地甲醇储罐，配备1台甲醇双枪加注机。 ## 项目涉及的工程量汇总见表7。 ## 表7 项目组成一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 1; 主体工程; 车用甲醇 加注区; 设置阻隔防爆式撬装甲醇加注装置一套（由厂家配套提供遮阳罩棚），设有1具20m3双层甲醇储罐（分为2个隔舱，单个隔舱容积均为10m3）及两台甲醇双枪加注机，甲醇储存能力为20 m3。. 民用甲醇加注区; 罩棚; 占地面积58.88m2。. 罐区; 安装埋地卧式单层钢制30m3甲醇储罐 4个，配备双枪加注机1台，甲醇储存能力为120m3。. 围堰; 占地面积10.28m2。. 2; 辅助工程; 站房; 建筑面积84m2，2F，砖混结构，包括办公室、职工宿舍等。. 厨房; 位于站房内，用餐人数4人，配套设置有家庭式抽油烟机。. 3; 公用工程; 供水; 自来水管网。. 排水; 污水经化粪池处理后定期清掏，用于农田沤肥。. 供电; 公共电网。. 4; 环保工程; 废气防治; 设置卸液气相回收系统和加液气相回收系统的二次甲醇回收系统一套。. 厨房设置有家庭式抽油烟机。. 废水防治; 污水经化粪池处理后，定期清掏，用于农田沤肥。. 噪声防治; 合理布局，基础减振，并在进出口设置禁鸣标志及减速带。. 固体废弃物; 生活垃圾设置垃圾箱收集，交环卫部门及时清运 。. 防渗措施; 采用钢制双层储罐，地面分区防渗。. 环境风险; 高液位报警功能的液位计、自动灭火器、紧急泄压装置、防溢流装置、高温自动断液保护装置、内部燃烧抑制装置等； 配套灭火器，消防沙等消防设备； 编制突发环境事件应急预案。. 3、主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见下表8。 表8 主要经济技术指标 序号; 项目; 单位; 数量. 1; 年销售周转量; 甲醇; t/a; 150. 2; 总用地面积; m2; 1074.35. 3; 总建筑面积; m2; 84. 4; 总投资; 万元; 1100. 5; 环保投资; 万元; 49. 6; 环保投资比例; %; 4.5. 7; 劳动定员; 人; 4. 4、项目主要设备 项目主要生产设备见下表9。 表9 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 阻隔防爆式撬装甲醇加注装置; 双层甲醇储罐; 20m3; 套; 1; 由厂家配套提供. 甲醇双枪加注机; 2台. 高液位报警功能的液位计; 1. 自动灭火器防溢流装置; 1. 紧急泄压装置; 1. 高温自动断液保护装置; 1. 内部燃烧抑制装置; 1. 2; 甲醇回收系统; 二次气相回收系统; 套; 1. 3; 甲醇储罐; Φ2600×6400; 30m3; 个; 4; 碳钢. 4; 加注机; 双枪、自吸式; 台; 1; 组合件. 5; 静电接地报警器; /; 套; 1; 卸车口附近. 6; 阻火器; ZGB-2 DN50; 个; 1; 不锈钢. 7; 高液位报警系统; 液位显示仪; command.XL-H1; 套; 1; 办公室安装. 探棒; /; 个; 4; 人孔安装. 8; 呼吸阀; 正压：2KPa-3KPa；负压：1.2KPa-2KPa; 个; 1; 不锈钢. 9; 甲醇回收系统; 二次气相回收系统; 套; 1; /. 六、项目产品方案及能耗 项目主要产品方案及能源消耗量见下表10。 表10 主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 名称; 年用量; 运输方式. 1; 原料; 甲醇燃料; 150 t/a; 槽车. 5; 能耗; 供水; 164.25m3/a; 自来水. 6; 供电; /; 公网. 表11 甲醇理化性质和危险特性表 品名与类别; 中文名; 甲醇; 危险性类别; 类别1：易燃液体；类别2：急性毒性-经口；类别3：急性毒性-经皮；类别4：记性毒性-吸入；类别5：特异性靶器官毒性-一次接触。. 分子式; CH3OH. 别名; 木精; 分子量; 32.04; 目录序号; 1022. 英文名; Methanol; UN号; 1230; CAS号; 67-65-1. 理化性质; 外观与性状; 无色透明，有酒精刺激性气体。; 溶解性; 溶于水、混溶于醇、醚. 熔点; -97.8℃; 沸点; 64.8℃; 燃烧热; 727.0kJ/mol. 相对密度（空气=1）; 气态1.11; 相对密度（水=1）; 液态0.79; 饱和蒸汽压; 13.33kPa（21.1℃）. 临界温度; 240℃; 临界压力; 7.95MPa; 禁忌物; 酸类、酸酐、强氧化剂、碱性金属. 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 火灾危险与消防; 燃烧性; 易燃; 引燃温度; 385℃; 火灾危险性类别; 甲类. 爆炸极限; 5.5~44.0%; 闪点; 11℃; 燃烧（分解）产物; CO、CO2. 最小点火能; 0.215mJ. 危险特性; 易燃，与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧、爆炸。与氧化剂接触会发生化学反应或引起燃烧。容器受热内部压力增大，有发生开裂、爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法; 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。. 健康危害与防护; 工作场所职业接触限值（皮）mg/m3; 职业毒性危险等级; 侵入途径. MAC：—; PC TWA：25; PC STEL：50; Ⅲ级，中度危害; 食入、吸入，经皮吸收. 健康危害; 对中枢神经有麻醉作用。对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变。可致代谢性酸中毒 急性中毒：短时大量吸入可能起急性中毒，出现眼及上呼吸道刺激症状。经潜伏期后岀现头痛、头晕、乏力、眩晕、醉酒感、意识月朦胧，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。 慢性中毒：岀现神经衰弱功能症，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力衰退等，皮肤出现脱脂、皮炎等。. 防护措施; 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接蝕其蒸气时,应佩戴自过滤式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套 其它：工作场所禁止吸烟、进食和进水。工作后淋浴、更衣。实行就业前和定期体检. 应急救援方法; 急救措施; 食入：饮足量温水傕吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 皮肤接触：立即脱去被污染衣着，用肥皂水或淸水彻底冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用淸水或生理盐水彻底神洗。就医。. 应急处理; 泄漏时迅速将污染区人员撤离至安全处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 少量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集容器内，回收或运至废物处理场处置。. 储运安全要求; 包装分类; Ⅱ; 包装标志; 7; 包装方法; 小开口钢桶；螺旋口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。. 储运事项; 储存于阴凉、通风处，储存温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密闭。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在室外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距和必要的防火检査通道。罐储时要有防火、防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械、设备和工具。灌装时注意流速不超过3m/s，且有接地装置，防止静电积聚。. 废弃处置; 应根据国家和地方有关法规的要求进行处置。废物储存参见储运事项。用控制焚烧法处置。. 数据来源; 安全技术说明书. 七、总平面布置图 ## 该项目车用甲醇燃料加注部分，占地面积484m2，站房占地面积84m2，撬装设备占地面积24.8m2；设置阻隔防爆式撬装甲醇加注装置一套（由厂家配套提供遮阳罩棚），设有1具20m3双层甲醇储罐（分为2个隔舱，单个隔舱容积均为10m3）及两台甲醇双枪加注机，甲醇储存能力为20 m3。 甲醇民用清洁燃料加注部分，占地面积590.35m2，加注罩棚占地面积58.88m2，站房和北侧撬装站共用，储罐区占地面积115.83m2，围堰占地面积10.28m2。设置4台30m3钢制单层埋地甲醇储罐，配备1台甲醇双枪加注机。 ## 撬装设备及民用甲醇清洁燃料加注设施两侧设置有消防器材和消防沙池。加注站出入口分开设置，站区内道路采用混凝土路面。总图布置充分考虑加注的工艺要求，具有功能区明确、安全管理方便、对外联系快捷等特点。 综上所述，本项目站场总平面布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）、《车用甲醇燃料加油站建设规范》（工信厅节[2015]129号）和《采用撬装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SH/T3134-2002）进行设计，并满足工艺流程需要，平面布置力求功能分区合理，生产安全，管理方便。站区各功能相对独立，彼此无干扰，且各设备与站内外建（构）筑物之间的距离均在安全距离之外，对周围环境影响较小。因此，从安全和环境保护角度，本项目的总平面布置合理。 项目总平面布置图见附图4。 八、公用工程 1、给水工程 本项目生活用水均取自来水，水量、水压均能满足生活及消防用水的需求。 2、排水工程 站内产生废水主要为职工生活污水和顾客盥洗水。 项目给排水情况见下表，水平衡见下图。 表12 项目给、排水估算表 用水途径; 用水标准; 设计规模; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 日产污水量（m3/d）; 年产污水量（m3/a）. 单位; 定额. 职工生活用水; 100; L/（人·d）; 4人; 0.40; 146; 0.32; 116.8. 顾客盥洗水; 5; L/（人·d）; 10人; 0.05; 18.25; 0.04; 14.6. 合计; /; /; /; 0.45; 164.25; 0.36; 131.4. 图1 项目水平衡图 单位：m3/a 3、采暖和制冷 ## 本项目采暖、制冷由空调供给。 4、供配电 项目电源引自安康市汉滨区供电系统。 5、消防设施 本加注站灭火器材一览表见下表13。 表13 消防设施一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 50kg推车式干粉灭火器; 具; 2; 加注区. 2; 4kg手提式干粉灭火器; 具; 2; 加注区. 3; 6kg手提式干粉灭火器; 具; 4; 站房. 4; 灭火毯; 块（1m×1m）; 5; 加注区. 5; 沙池; m3; 2; 加注区. 6; 消防锨; 把; 6; 加注区. 7; 4kg手提式干粉灭火器; 具; 2; 加注区. 8; 35kg推车式干粉灭火器; 具; 2; 罐区. 9; 灭火毯; 块（1m×1m）; 5; 加注区、罐区. 10; 沙池; m3; 2; 罐区. 11; 消防锨; 把; 6; 罐区. 12; 消防桶; 个; 4; 罐区. 九、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目建成后，计划定员4人。 工作制度：本项目工作制度采取轮班制，每天8小时工作，均在站内食宿，年工作天数为365天。 |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： 本项目已经建成运营，项目位于陕西省安康市汉滨区恒口镇316国道曾家湾村。 1、项目现状概述 安康汉江源车用甲醇燃料销售有限公司建设清洁能源加注站项目。本项目为阻隔防爆撬装式甲醇加注装置，所有工艺设备集成安装，设置有高液位报警功能的液位计、自动灭火器、紧急泄压装置、防溢流装置、高温自动断液保护装置、内部燃烧抑制装置等。 该项目于2017年12月建成投产，该项目车用甲醇燃料加注部分，占地面积484m2，站房占地面积84m2，撬装设备占地面积24.8m2；设置阻隔防爆式撬装甲醇加注装置一套（由厂家配套提供遮阳罩棚），设有1具20m3双层甲醇储罐（分为2个隔舱，单个隔舱容积均为10m3）及两台甲醇双枪加注机，甲醇储存能力为20 m3。 甲醇民用清洁燃料加注部分，占地面积590.35m2，加注罩棚占地面积58.88m2，站房和北侧撬装站共用，储罐区占地面积115.83m2，围堰占地面积10.28m2。设置4台30m3钢制单层埋地甲醇储罐，配备1台甲醇双枪加注机。 2、现有项目污染物产排情况 现有项目产生的污染物主要有生活污水和顾客盥洗水，加注站运行过程中无组织排放的甲醇、汽车尾气，设备运行噪声以及生活垃圾。 （1）废气 本项目运营期产生的大气污染物主要来自于运行过程中无组织排放的甲醇气体。 ①储罐的大呼吸 储罐大呼吸是指储罐进出燃料时所呼出的蒸气（主要成分为甲醇）而造成的甲醇燃料蒸发损失，根据《环境影响评价实用技术指南》（第二版）进行大呼吸计算。 加注站采用密闭式卸料，储罐安装卸料气相回收系统（一次回收），挥发的甲醇气体经过回收系统抽回罐车，回收率约为95%，此外设置通气管，高度高出罩棚1.5m，并在通气管口安装阻火器，未回收的甲醇气体通过通气管高空排放。 储罐大呼吸经过一次回收排放量约为1.63kg/a，0.061kg/h。 ②储罐的小呼吸 储罐在没有进出燃料时，随着外界气温、压力变化，罐内气体排出蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。根据《环境影响评价实用技术指南》（第二版）进行小呼吸计算。 通过计算，储罐小呼吸过程造成的甲醇产生量为50.06kg/a。项目小呼吸产生的甲醇气体通过通气管排放，则项目小呼吸产生的甲醇气体排放量约为50.06kg/a，0.00571kg/h。 ③加注作业损失 车辆加注燃料时造成的有机气体产生系数为1.08kg/m3通过量，本项目年销量约150t，甲醇燃料密度0.792 t/m3，因此本项目加注过程中产生的甲醇气体约为204.55kg/a。 项目加注枪均设置加注气相回收装置（二次回收，安装在加注机内），车辆油箱口产生的气体通过加注枪上的回收孔回收，通过回收软管、地下管道及集液器输送至储罐内，回收率不低于95%。因此甲醇作业时甲醇气体排放量约为10.23kg/a，0.014kg/h。 ④油烟 本项目站内作定员4人，年工作365天，油烟产生量较小，采用家庭式抽油烟机进行处理，不会对周围环境空气造成明显影响。 （2）废水 本项目产生的污水主要为职工生活污水和顾客盥洗水。 项目给排水情况见下表。 表12 项目给、排水估算表 用水途径; 用水标准; 设计规模; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 日产污水量（m3/d）; 年产污水量（m3/a）. 单位; 定额. 职工生活用水; 100; L/（人·d）; 4人; 0.40; 146; 0.32; 116.8. 顾客盥洗水; 5; L/（人·d）; 10人; 0.05; 18.25; 0.04; 14.6. 合计; /; /; /; 0.45; 164.25; 0.36; 131.4. 项目产生污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。 表13 废水中污染物情况表 类别; 处理前; 处理措施及效率; 处理后. 浓度mg/L; 总量t/a; 浓度mg/L; 总量t/a. 职工生活污水/顾客盥洗水（131.4m3/a）; COD; 350; 0.046; 化粪池; 15%; 298; 0.039. BOD5; 250; 0.033; 9%; 228; 0.030. SS; 200; 0.026; 30%; 140; 0.018. NH3-N; 15; 0.002; 0%; 15; 0.002. （3）噪声 本项目运营期的主要噪声源为加注机潜液泵在加注作业中产生的机械噪声，强度约为60~80dB（A）；其他噪声源为前来加注车辆产生的运行噪声和鸣笛声，源强短期可达70~80dB（A）。 （4）固体废物 项目产生的固废主要为生活垃圾和清罐泥渣。 项目建成后劳动定员4人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，每天接待顾客约10人，其生活垃圾产生量按0.1kg/人·d计，则生活垃圾产生量为1.10t/a。 根据建设单位提供资料，本项目约3年清掏1次甲醇储罐，委托有资质单位进行清掏及处理相关工作，不在项目区暂存。 3、现有项目存在的主要环境问题 根据对现有项目的调查，项目已建成运营，运营期间未收到相关环保投诉，项目各污染物均能得到合理有效处置，不存在与现有项目有关的环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文等）： ### 地理位置 恒口示范区（试验区）位于北纬32.734151，东经108.776321，陕西省安康市月河川道，地处汉江流域的月河与恒河交汇处，恒口示范区距安康中心城区 19 公里。是连接安康市汉滨、汉阴、紫阳三县（区）的交通枢纽和商贸文化中心。 辖区东接荆楚、西临汉中、南达巴蜀、北通关中，紧邻正在建设的安康机场，阳安铁路和 316 国道，省道 310公路横贯其中，包茂、十天高速在此交汇，是连接西安、汉中、安康和重庆、武汉、成都的重要交通枢纽，便利的区位立体交通网络，使恒口示范区（试验区）成为成渝、关天、武汉三大经济区的几何中心。 本项目位于恒口镇316国道曾家湾村，地理位置详见附图 1。 ### 地形、地貌 ### 恒口示范区属陕南秦巴山地丘陵沟壑区，汉江、月河穿过区境中部，以月河为界，北属秦岭山地，南沿巴山余脉。南北都有2000m以上的高大山峰，形成南北高、中间低的地貌特点，垂直高差达1900m，境内地形起伏，群山叠障，沟壑纵横，最高点为叶坪佛爷岭，海拔2141m，最低处216m。本区主要地貌分为川道、丘陵、山地三大自然地貌，“三山夹两川”的地势轮廓。本项目位于恒口示范区曾家湾村，场区内地势平坦。 ### 气候、气象 ### 恒口示范区位于北亚热带大陆湿润性季风气候区。气候温和，雨量充沛，四季分明，无霜期长。年平均气温15.4℃，年均降水量799.3mm，60%集中在7、8、9月，最低值540.3mm（1966年），最大值为1109.2mm（1983年）相差568.9mm；无霜期263天，年日照时数1811.5小时，年≥10℃积温为4000℃-4400℃，历时220天；年太阳总辐射量107.53千卡/cm2。 ### 水文 项目地南侧270m月河自西向东流过。月河系汉江一级支流，发源于汉阴县凤凰山主峰铁瓦殿北麓，因河流曲折平缓，形似弯月，故得名月河。月河全长95.2km，流域面积2830km2，河道比降2.79%，水力蕴藏量2479万kw。月河为降水补给型，水质属于重碳酸盐型，弱矿化。汉滨区境内流长40km，流域面积1949.3km2，多年平均径流量9.42亿m3。 ### 植被与生物多样性 恒口示范区属南北过渡地带，居亚热带湿润性季风气候区，生物种类繁多、南北荟萃。境内具有经济价值植物资源两千余种，市场旺销的林特产品达400多种，素有“天然生物资源基因库”、“药材摇篮”和“丝麻耳倍之乡”之称。汉滨区蕴藏量大、生产量大、品质优良的药材品种主要有：杜仲、天麻、枳壳、枳实、黄檗、半夏、鱼腥草、夏枯球、金银花、蜈蚣、柴胡、五味子、铁灵山、贯众、何首乌、通草、僵蚕、党参、南砂参、丹参、天冬、麦冬、全蝎、猪苓、黄连、射干、黄苓、桔梗、绞股蓝、黄姜等。现有野生药材量约3万吨，人工种植面积3万亩，年产量1.5万吨。 本项目位于恒口镇316国道曾家湾村，周边主要为农村村民住宅及灌木，属典型的农村生态系统。调查期间，项目建设地周边未发现有国家及地方重点保护野生动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境等） - 环境空气质量现状 1、基本污染物 本项目位于陕西省安康市汉滨区恒口镇316国道曾家湾村，本次环境空气质量现状调查引用安康市生态环境局2020年1月31日发布的《2019年12月暨1-12月各县区环境空气质量状况》中环境空气监测数据进行分析，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 共六项指标，2019年度汉滨区环境空气质量状况统计见表17。 表17 2019年汉滨区环境空气质量状况统计 单位：µg/m3 污染物; 评价项目; 标准值; 浓度值; 占标率; 达标状况. 二氧化硫（SO2）; 年均值; 60; 12; 0.2; 达标. 二氧化氮（NO2）; 年均值; 40; 25; 0.63; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 年均值; 70; 64; 0.92; 达标. 细颗粒物（PM2.5）; 年均值; 35; 39; 1.12; 超标. 一氧化碳（CO）; 24小时平均第95分位数; 4（mg/m3）; 1.4（mg/m3）; 0.35; 达标. 臭氧（O3）; 日最大8小时滑动平均值第90分位数; 160; 122; 0.77; 达标. 由上表可知，汉滨区的大气现状环境监测部分因子超标，不达标因子为PM2.5，超标倍数分别为0.12倍，项目所在区域为不达标区。 2、特征污染物 （1）监测点位 非甲烷总烃是指除甲烷以外的所有碳氢化合物（烃类），本项目大气特征污染物因子为甲醇，属于非甲烷总烃类的一种，本次特征因子引用安康恒圣兴隆玻璃有限公司《年产100万平方米特种玻璃建设项目环境影响报告表》（位于项目西侧500m）中非甲烷总烃相关监测数据进行大气现状评价，具体如下。 表18 特征因子评价结果 单位：mg/m3 监测点名称; 时间; 监测结果（mg/m3）. 非甲烷总烃. G1; 浓度范围; 0.71~0.96. 标准值; 2.0. 占标率; 0.36~0.48. 最大超标倍数; 0. 达标情况; 达标. 根据上表可知，项目所在区域非甲烷总烃浓度能达到《大气污染综合排放标准详解》中相关规定，项目特征因子现状达标。 - 声环境质量现状 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），项目位于2类声功能区，厂界北侧临近道路，厂界北侧评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，厂界东侧、西侧、南侧、敏感点评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 （1）监测点位 本次监测委托西安重光明宸检测技术有限公司于2020年7月11日~2020年7月12日对项目所在地进行监测，共设置监测点位5个。具体监测点位见表19，附图2。 表19 声环境质量现状监测点位 序号; 监测点位; 备注. N1; 东侧厂界; 厂界. N2; 南侧厂界. N3; 西侧厂界. N4; 北侧厂界. N5; 东侧居民; 敏感点. （2）监测因子 等效连续A声级LAeq。 （3）监测频次 监测两天，每天昼、夜各监测一次。 （4）项目监测结果统计见表20。 表20 声环境质量现状监测及评价结果 点位; 2020.07.11; 2020.07.12; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 55; 44; 54; 42; 60; 50; 达标. N2; 52; 41; 53; 41; 60; 50; 达标. N3; 54; 42; 56; 43; 60; 50; 达标. N4; 58; 47; 59; 46; 70; 55; 达标. N5; 53; 43; 51; 41; 60; 50; 达标. 根据上表可知，厂界北侧能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，厂界东侧、西侧、南侧、敏感点均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目所在区域声环境质量现状良好。 - 土壤环境质量现状 本项目土壤评价等级判定为三级，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），“污染影响类”项目土壤现状调查范围为0.05km范围内。 本项目位于安康市汉滨区恒口镇316国道曾家湾村，本次土壤环境质量现状调查引用安康恒圣兴隆玻璃有限公司《年产100万平方米特种玻璃建设项目环境影响报告表》（位于项目西侧500m）中相关监测数据进行土壤现状评价，项目与引用项目位于相同土壤类型区域。本次评价标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。 表21 土壤环境质量现状监测及评价结果 单位：mg/kg 点位; 项目; 监测值; 标准值; 占标率; 达标情况. 1#表层样; 重金属和无机物7项; 砷; 15.7; 60; 0.26; 达标. 镉; 0.957; 65; 0.015; 达标. 六价铬; 2ND; 5.7; /; 达标. 铜; 41; 18000; 0.0023; 达标. 铅; 44; 800; 0.055; 达标. 汞; 0.261; 38; 0.0069; 达标. 镍; 50; 900; 0.056; 达标. 挥发性有机物27项; 四氯化碳; 0.0013ND; 2.8; /; 达标. 氯仿; 0.0011ND; 0.9; /; 达标. 氯甲烷; 0.0010ND; 37; /; 达标. 1,1-二氯乙烷; 0.0012ND; 9; /; 达标. 1,2-二氯乙烷; 0.0013ND; 5; /; 达标. 1,1-二氯乙烯; 0.0010ND; 66; /; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; 0.0013ND; 596; /; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; 0.0014ND; 54; /; 达标. 二氯甲烷; 0.0015ND; 616; /; 达标. 1,2-二氯丙烷; 0.0011ND; 5; /; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; 0.0012ND; 10; /; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; 0.0012ND; 6.8; /; 达标. 四氯乙烯; 0.0014ND; 53; /; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; 0.0013ND; 840; /; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; 0.0012ND; 2.8; /; 达标. 三氯乙烯; 0.0012ND; 2.8; /; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; 0.0012ND; 0.5; /; 达标. 氯乙烯; 0.0010ND; 0.43; /; 达标. 苯; 0.0019ND; 4; /; 达标. 氯苯; 0.0012ND; 270; /; 达标. 1,2-二氯苯; 0.0015ND; 560; /; 达标. 1,4-二氯苯; 0.0015ND; 20; /; 达标. 乙苯; 0.0012ND; 28; /; 达标. 苯乙烯; 0.0011ND; 1290; /; 达标. 甲苯; 0.0013ND; 1200; /; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; 0.0012ND; 570; /; 达标. 邻二甲苯; 0.0012ND; 640; /; 达标. 半挥发性有机物11项; 硝基苯; 0.09ND; 76; /; 达标. 苯胺; 0.01ND; 260; /; 达标. 2-氯酚; 0.06ND; 2256; /; 达标. 苯并[a]蒽; 0.1ND; 15; /; 达标. 苯并[a]芘; 0.1ND; 1.5; /; 达标. 苯并[b]荧蒽; 0.2ND; 15; /; 达标. 苯并[k]荧蒽; 0.1ND; 151; /; 达标. 䓛; 0.1ND; 1393; /; 达标. 二苯并[a，h]蒽; 0.1ND; 1.5; /; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1ND; 15; /; 达标. 萘; 0.09ND; 70; /; 达标. 1#表层样; 石油烃（C10-C40）; 36; 4500; 0.008; 达标. 2#表层样; 石油烃（C10-C40）; 21; 4500; 0.0047; 达标. 3#表层样; 石油烃（C10-C40）; 17; 4500; 0.0038; 达标. 根据上表可知，项目各监测点位监测指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，项目所在区域土壤环境质量现状良好。 四、生态环境质量现状 项目所在地植物、动物受人类生产和生活活动的长期影响，已无地带性自然植物优势群落存在，人工栽培或次生植物群落分布较多，主要为人工生态系统或半人工生态系统。因此，项目建设对周围生态环境影响不大。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于陕西省安康市汉滨区恒口镇316国道曾家湾村，周围有居民点分布。项目不涉及饮用水水源保护地、自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位等。项目主要环境保护对象及目标见表22。 表22 项目主要环境保护目标 ## 环境要素; ## 环境保 ## 护目标; ## 坐标; ## 方位; ## 距离（m）; ## 规模; ## 保护等级. ## X; ## Y. ## 声环境; - 曾家湾; - 108.756645; - 32.744963; - /; - 10; - 30户/96人; ## 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. ## 环境空气; - 曾家湾; - 108.756645; - 32.744963; - /; - 10; - 30户/96人; ## 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. - 王山边; - 108.754992; - 32.739711; - S; - 450; - 200户/640人. - 恒口镇; - 108.769026; - 32.738591; - E; - 570; - 150户/480人. - 金河坎; - 108.750744; - 32.741696; - SW; - 600; - 200户/640人. - 集中村; - 108.757224; - 32.734224; - SE; - 870; - 70户/224人. - 后头沟; - 108.766794; - 32.748049; - NE; - 900; - 15户/48人. - 兰河湾; - 108.767567; - 32.744728; - E; - 900; - 10户/32人. - 金坑村; - 108.748062; - 32.748265; - N; - 950; - 30户/96人. - 高堰村; - 108.745379; - 32.738700; - SW; - 1150; - 50户/160人. - 西家院子; - 108.759155; - 32.730289; - SE; - 1200; - 30户/96人. - 西店村; - 108.768640; - 32.735343; - SE; - 1300; - 70户/224人. - 黑虎庙; - 108.747053; - 32.734115; - SW; - 1300; - 50户/160人. - 白鱼河村; - 108.744135; - 32.749474; - NW; - 1300; - 50户/160人. - 曾家营; - 108.764606; - 32.755376; - NE; - 1350; - 25户/80人. - 果林村; - 108.754263; - 32.758786; - NW; - 1400; - 10户/32人. - 曹家梁; - 108.751731; - 32.730000; - SW; - 1400; - 60户/192人. - 青龙村; - 108.763232; - 32.728953; - SE; - 1500; - 50户/160人. - 陈家营村; - 108.774433; - 32.741912; - E; - 1500; - 200户/640人. - 岭头子; - 108.739800; - 32.737906; - SW; - 1500; - 50户/160人. - 金玉村; - 108.739800; - 32.744150; - W; - 1600; - 10户/32人. - 青泥湾; - 108.740230; - 32.745486; - W; - 1600; - 15户/48人. - 安民村; - 108.738728; - 32.747327; - W; - 1700; - 25户/80人. - 和平村; - 108.773789; - 32.735523; - SE; - 1700; - 100户/320人. - 青龙村; - 108.758941; - 32.764759; - N; - 1700; - 20户/64人. - 赖家院子; - 108.766150; - 32.763135; - NE; - 1700; - 15户/48人. - 邹家沟村; - 108.742032; - 32.754654; - NW; - 1700; - 15户/48人. - 涧沟口; - 108.775291; - 32.750214; - NE; - 1750; - 50户/160人. - 东风村; - 108.761988; - 32.727436; - SE; - 1800; - 30户/96人. - 程家院子; - 108.775806; - 32.754076; - NE; - 1900; - 10户/32人. - 阳家庄子; - 108.738856; - 32.734621; - SW; - 2000; - 10户/32人. - 熊家井; - 108.734350; - 32.746785; - W; - 2000; - 50户/160人. - 李家坝村; - 108.781171; - 32.747255; - SE; - 2000; - 50户/160人. - 安全村; - 108.742590; - 32.729386; - SW; - 2150; - 70户/224人. - 唐家湾村; - 108.736410; - 32.734693; - SW; - 2200; - 15户/48人. - 全包子; - 108.733664; - 32.742021; - W; - 2200; - 50户/160人. - 民主村; - 108.780055; - 32.733104; - SE; - 2200; - 70户/224人. - 双堰村; - 108.771794; - 32.725523; - SE; - 2350; - 30户/96人. - 李家岭; - 108.731947; - 32.740505; - W; - 2400; - 5户/16人. - 柳林村; - 108.733964; - 32.753896; - NW; - 2400; - 50户/160人. - 越南村; - 108.774498; - 32.725559; - SE; - 2500; - 20户/64人. - 窑沟村; - 108.781042; - 32.756097; - NE; - 2500; - 5户/16人. - 窑中河; - 108.779197; - 32.762052; - NE; - 2800; - 5户/16人. - 烂石窑; - 108.778403; - 32.723339; - SE; - 2900; - 10户/32人. - 李家湾; - 108.737054; - 32.765787; - NW; - 2900; - 15户/48人. 地表水; - 恒口区月河口; - N; - 200; - Ⅱ类水体; ## 地表水环境质量标准（GB 3838-2002）Ⅱ类水体标准. 土壤; - 项目所在地及周边土壤环境; - /; - /; - /; ## 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染综合排放标准详解》中规定，取值2.0mg/m3。 表23 环境空气质量评价标准 污染物名称; 取值时间; 标准（µg/m3）; 标准名称及级别. PM2.5; 年平均; 35; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 24h平均; 75. PM10; 年平均; 70. 24h平均; 150. NO2; 年平均; 40. 24h平均; 80. 1h平均; 200. SO2; 年平均; 60. 24h平均; 150. 1h平均; 500. CO; 24h平均; 4000. O3; 日最大8h平均; 160. 非甲烷总烃; 1小时均值; 2000; 《大气污染综合排放标准详解》（推荐标准）. 2、声环境质量：厂界东侧、西侧、南侧、敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准， 厂界北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。 表24 声环境质量评价标准 标准名称; 级别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类标准; 60; 50. 4a类标准; 70; 55. 3、土壤环境质量：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 表25 土壤环境质量评价标准 单位：mg/kg 重金属和无机物7项. 评价因子; 砷; 镉; 六价铬; 铜; 铅; 汞; 镍. 标准值; 60; 65; 5.7; 18000; 800; 38; 900. 挥发性有机物27项. 评价因子; 四氯化碳; 氯仿; 氯甲烷; 1,1-二氯乙烷; 1,2-二氯乙烷; 1,1-二氯乙烯. 标准值; 2.8; 0.9; 37; 9; 5; 66. 评价因子; 顺-1,2-二氯乙烯; 反-1,2-二氯乙烯; 二氯甲烷; 1,2-二氯丙烷; 1,1,1,2-四氯乙烷. 标准值; 596; 54; 616; 5; 10. 评价因子; 1,1,2,2-四氯乙烷; 四氯乙烯; 1,1,1-三氯乙烷; 1,1,2-三氯乙烷; 三氯乙烯. 标准值; 6.8; 53; 840; 2.8; 2.8. 评价因子; 1,2,3-三氯丙烷; 氯乙烯; 苯; 氯苯; 1,2-二氯苯; 1,4-二氯苯. 标准值; 0.5; 0.43; 4; 270; 560; 20. 评价因子; 乙苯; 苯乙烯; 甲苯; 间二甲苯+对二甲苯; 邻二甲苯. 标准值; 28; 1290; 1200; 570; 640. 半挥发性有机物11项. 硝基苯; 苯胺; 2-氯酚; 苯并[a]蒽; 苯并[a]芘; 苯并[b]荧蒽. 76; 260; 2256; 15; 1.5; 15. 苯并[k]荧蒽; 䓛; 二苯并[a，h]蒽; 茚并[1,2,3-cd]芘; 萘. 151; 1393; 1.5; 15; 70. 特征因子. 石油烃（C10-C40）. 4500. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 运营期甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准要求。具体标准限值见下表26。 表26 大气污染物排放标准 项目; 因子; 限值; 标准. 运营期; 甲醇; 周界外浓度最高点 ≤12mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 2、废水排放标准 运营期产生废水主要为员工生活污水和顾客盥洗水，污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田沤肥。 3、噪声排放标准 运营期厂界东侧、西侧、南侧、敏感点噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，厂界北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。具体见下表27。 表27 工业企业厂界环境噪声排放限值 ## 项目; ## 位置; ## 标准; ## 标准值（dB(A)）. ## 昼间; ## 夜间. ## 运营期; ## 东、西、南厂界; ## 2类; ## 60; ## 50. ## 北厂界; ## 4类; ## 70; ## 55. 4、固体废弃物执行标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关要求。 |
| 总 量 指 标 | 根据国家和陕西省“十三五”期间对SO2、NOX、挥发性有机物、COD和NH3-N污染物排放实行总量控制和计划管理的规定。 运营期产生废水主要为员工生活污水和顾客盥洗水，经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田沤肥。 废气总量控制指标为VOCS：0.062t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 经现场勘察，项目已经建成运行，现场无施工痕迹，未发现遗留的环境问题。因此，本次环评不再对施工期进行影响分析。 二、运营期 1、运营期工艺简述 图2 甲醇加注站工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）卸车工艺流程 装载甲醇的槽车进入罐区前，汽车尾气管上戴上防火罩，在工作人员的指挥下稳定停靠在罐区密闭卸车口旁，与卸车口保持3～5米的距离，卸车作业前，先用液位仪检查甲醇储罐，确定其有效容积，是否可接受甲醇，确认无误后，记下初始值，司机稳定槽车后，熄火静置15min，开启防静电接地检测仪。将推车式干粉灭火器和手提式干粉灭火器准备好放在卸车口附近，以防止在卸车过程发生火灾事故。用DN80的防静电软管与相对应的甲醇罐卸车口相连接，打开槽车上的出口阀门，启动撬装设备内的卸车泵，开始卸车。卸车完毕先关闭卸车泵，再关闭槽车上出口阀，把软管抬高，把软管中的甲醇赶入储罐中，直到软管中无液时，拆下卸车软管。洒落在地上的甲醇用站内准备的沙土进行吸收处理。 （2）加注工艺流程 加注时，开启加注枪上的开关，通过加注机内的控制装置，通过管路向加注枪供液，直接加注到准备好的金属分装容器内。当人工触及加注枪上的开关，通过装在加注枪口的传感器，停止加注。 （3）甲醇气体回收系统 该甲醇加注站设计二次气相回收系统： ①卸液气相回收系统（一次回收） 卸液气相回收系统采用平衡式密闭回收系统，整个系统处于密闭状态，卸料的同时，储罐排出的甲醇蒸气通过气相回收管道回收到处管内，而不需要任何动力。其次，将通气管进行连通，一根通气管顶部安装压力真空阀，压力范围为-2kPa~+3kPa，正常工作时使用，该通气管上安装的球阀常开；另一根通气管顶部安装防爆阻火呼吸阀，检修压力真空阀时使用，该通气管上安装的球阀常闭。卸液气相回收系统回收率约为95%。 ②加液气相回收系统（二次回收） 加液气相回收系统采用真空辅助式气相回收系统，利用加注枪上的特殊装置，将汽车燃料中的甲醇蒸气通过甲醇回收专用枪收集，经干燥器干燥后将甲醇回收至甲醇储罐中，控制甲醇外排。该阶段甲醇气体回收实现过程：加注过程中，通过真空泵产生一定真空度，经加注枪、甲醇气体回收管、真空泵等甲醇气体回收设备，按照气液比控制在1.0~1.2之间要求，将加注过程挥发的甲醇气体回收到储罐内。加液气相回收系统回收率约为95%。 主要污染工序： - 废气 本项目运营期产生的大气污染物主要来自于运行过程中无组织排放的甲醇气体。 （1）储罐的大呼吸 储罐大呼吸是指储罐进出燃料时所呼出的蒸气（主要成分为甲醇）而造成的甲醇燃料蒸发损失。储罐进料时，由于页面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐体内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的燃料蒸气开始从呼吸阀呼出，直到储罐停止进料。根据《环境影响评价实用技术指南》（第二版）确定大呼吸计算公式： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW—工作损失（kg/m3投入量）； M—项目成分是甲醇（CH3OH），其分子量是M=32.04； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），12798.9 Pa； KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定；（K≤36，KN=1；36≤K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K≥220，KN=0.26）； 本项目取值如下：项目年销量约150t，甲醇最大储量105.34t，则项目年周转次数K=1.42（K≤36），KN=1； KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的液体取1.0，本项目为甲醇，取1.0）。 经上述计算，LW=0.172kg/m3。 项目销量约150t/a，1m3甲醇约为0.792t，合计189.39m3。则工作损失排放量约32.53kg/a，1.23kg/h。 本加注站采用密闭式卸料，储罐安装卸料气相回收系统（一次回收），挥发的甲醇气体经过回收系统抽回罐车，回收率约为95%，此外设置通气管，高度高出罩棚1.5m，并在通气管口安装阻火器，未回收的甲醇气体通过通气管高空排放 。 储罐大呼吸经过一次回收排放量约为1.63kg/a，0.061kg/h。 （2）储罐的小呼吸 储罐在没有进出燃料时，随着外界气温、压力变化，罐内气体排出蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。根据《环境影响评价实用技术指南》（第二版）确定小呼吸计算公式： LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×ΔT0.45×FP×C×KC 式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量，kg/a； M—项目成分是甲醇（CH3OH），其分子量是M=32.04； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），12798.9 Pa； D—罐的直径，本环评取3.0m； H—平均蒸气空间高度，1.0 m； ΔT—一天之内的平均温度差，15℃； FP—涂层因子，根据油漆状况取值在1.0~1.5之间，本项目取1.25； C—用于小直径罐的调节因子，直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐体大于9m的罐体，C=1； KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的液体取1.0，本项目为甲醇，取1.0）。 通过计算，储罐小呼吸过程造成的甲醇产生量为50.06kg/a。项目小呼吸产生的甲醇气体通过通气管排放，则项目小呼吸产生的甲醇气体产生量约为50.06kg/a，0.00571kg/h。 （3）加注作业损失 加注作业损失主要指为车辆加注甲醇燃料时，燃料进入机动车油箱，油箱内的气体被燃料置换排入大气（进本站加注燃料的车辆通常为使用醇基燃料的车辆，即置换出的气体也为甲醇气体）。车辆加注燃料时造成的有机气体产生系数为1.08kg/m3通过量，因此本项目加注过程中产生的甲醇气体约为204.55kg/a，0.28kg/h。 本加注站加注枪均设置气相回收装置（二次回收，安装在加注机内），车辆油箱口产生的气体通过加注枪上的回收孔回收，通过回收软管、地下管道及集液器输送至储罐内，回收率不低于95%。因此甲醇作业时甲醇气体排放量约为10.23kg/a，0.014kg/h。 （4）油烟 本项目站内作定员4人，年工作365天，油烟产生量较小，采用家庭式抽油烟机进行处理，不会对周围环境空气造成明显影响。 - 废水 本项目产生的污水主要为职工生活污水和顾客盥洗水。 项目建成后职工人数为4人，日常生活用水量按100L/人·d计，则生活总用水量为0.40m3/d（146m3/a），排放系数以0.8计，则生活污水排放量为0.32 m3/d （116.8m3/a）；来往顾客约10人/d，人均用水量按5L/（人·d），则顾客盥洗水用水量为0.05m3/d（18.25m3/a），排放系数以0.8计，则生活污水排放量为0.04 m3/d （14.6m3/a）。项目产生污水经化粪池处理后定期清掏，用于农田沤肥。 污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。 表28 项目给、排水估算表 用水途径; 用水标准; 设计规模; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 日产污水量（m3/d）; 年产污水量（m3/a）. 单位; 定额. 职工生活用水; 100; L/（人·d）; 4人; 0.40; 146; 0.32; 116.8. 顾客盥洗水; 5; L/（人·d）; 10人; 0.05; 18.25; 0.04; 14.6. 合计; /; /; /; 0.45; 164.25; 0.36; 131.4. - 噪声 本项目运营期的主要噪声源为加注机潜液泵在加注作业中产生的机械噪声，强度约为60~80dB（A）；其他噪声源为前来加注车辆产生的运行噪声和鸣笛声，源强短期可达70~80dB（A）。 表29 项目主要设备噪声源及处理措施 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声源强. 1; 加注机潜液泵; 60~80. 2; 车辆噪声; 70~80. - 固体废物 项目产生的固废主要为生活垃圾和清罐泥渣。 项目建成后劳动定员4人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，每天接待顾客约10人，其生活垃圾产生量按0.1kg/人·d计，则生活垃圾产生量为1.10t/a。 根据建设单位提供资料，本项目约3年清掏1次甲醇储罐，清罐泥渣产生量约为0.05t/次，属于危险废物，委托有资质单位进行清掏及处理相关工作，不在项目区暂存。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 油罐大呼吸 | 甲醇蒸气 | 32.53kg/a | 1.63kg/a |
|  | 油罐小呼吸 | 甲醇蒸气 | 50.06kg/a | 50.06kg/a |
|  | 加注 | 甲醇蒸气 | 204.55kg/a | 0.28kg/a |
| 水污染物 | 职工生活污水/顾客盥洗水 | 水量 | 131.4m3/a | 0 |
|  |  | COD | 350mg/L，0.046t/a |  |
|  |  | BOD5 | 250mg/L，0.033t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.026t/a |  |
|  |  | NH3-N | 15mg/L，0.002t/a |  |
| 固体 废物 | 生活 | 生活垃圾 | 1.1t/a | 0 |
|  | 清罐 | 泥渣 | 0.05t/次 | 0 |
| 噪声 | 项目噪声主要来自于加注机潜液泵在加注作业中产生的机械噪声，强度约为60~80dB（A）；其他噪声源为前来加注车辆产生的运行噪声和鸣笛声，源强短期可达70~80dB（A）。项目设备噪声经过距离衰减、隔声、减振等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 项目为甲醇加注站，甲醇属易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等环境风险。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目所在地周边人类活动频繁，周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等，也无古树名木和保护树种，区域生态系统敏感程度低。项目为已建成运行项目，根据实地踏勘和调查，建设期对生态的影响已消失，当地生态已恢复为本地典型生态系统，对当地生态环境不会造成影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 经现场勘察，项目已经建成运营，现场无施工痕迹，未发现遗留的环境问题。因此，本次环评不再对施工期进行影响分析。 运营期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目甲醇蒸气以全厂无组织排放速率预测。 1、评价等级的确定 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 A推荐模型中的估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按分级判定依据进行评价等级判定。 本项目排放的废气主要为甲醇蒸汽，排放的形式包括了无组织排放和有组织排放两种形式，有组织排放为高于罩棚1.5m的通气管，项目罩棚高为5m，则通气管离地高度以6.5m计。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），低矮排气筒的排放虽然属于有组织排放，但在一定条件下也可造成无组织排放效果，因此，在执行“无组织排放监测浓度限值”指标时，由低矮排气筒造成的监控点污染物浓度增加不予扣除。因此，根据本项目厂区的平面布置，本次评价将厂区作为面源无组织排放影响预测，并选取项目通气管有组织排放的甲醇蒸汽和无组织甲醇蒸汽的总和作为污染物无组织排放源强。 （1）评价因子和评价标准 根据项目工程分析，结合各污染物大气环境质量标准限值，本次确定大气环境影响预测因子为甲醇。 项目评价因子和评价标准具体见下表。 表30 评价因子和评价标准一览表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准. 甲醇; 1h平均; 3000; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）. （2）估算模型参数 项目估算模型参数见下表。 表31 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.6. 最低环境温度/℃; -16.4. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （3）项目废气排放影响分析 项目正常工况下废气排放预测参数见下表。 表32 面源参数列表 编号; 污染物; 面源中心坐标; 长度（m）; 宽度（m）; 有效 高度 （m）; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 1; 甲醇; 108.757305; 32.744166; 20; 20; 10; 0.081. （4）计算结果 本项目实施后的无组织废气污染物浓度扩散结果见下表。 表33 无组织废气污染物估算模式计算结果 下风向距离/m; 甲醇. 下风向预测质量浓度（μg/m3）; 占标率%. 50.0; 70.17; 2.3388. 100.0; 47.50; 1.5835. 200.0; 27.83; 0.9276. 300.0; 20.83; 0.6942. 400.0; 16.98; 0.5659. 500.0; 15.25; 0.5085. 600.0; 14.42; 0.4806. 700.0; 13.66; 0.4552. 800.0; 13.00; 0.4334. 900.0; 12.43; 0.4142. 1000.0; 11.90; 0.3968. 1200.0; 10.99; 0.3664. 1400.0; 10.21; 0.3403. 1600.0; 9.53; 0.3176. 1800.0; 8.92; 0.2974. 2000.0; 8.39; 0.2795. 2500.0; 7.27; 0.2423. 下风向最大浓度; 98.07; 3.2690. 下风向最大浓度出现距离; 19.01. D10%最远距离/m; /. 无组织排放甲醇最大落地浓度为98.07μg/m3<3000μg/m3，占标率为3.2690%，最大落地浓度距离为19.01m，可以达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中3.0mg/m3的标准，因此本项目排放的污染物对周围环境空气影响较小，不会改变周围大气环境功能，不会降低区域环境空气功能级别。 （5）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关规定，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。选取Pi最大者来确定评价工作等级。评价工作等级及其分级依据见下表。 表34 大气评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 由上表可知，根据估算模式的预测结果，占标率为1%<Pmax=3.2690<10%，项目评价等级为二级，不进行进一步预测与评价。 （6）污染物排放量核算 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）中二级评价的要求，评价结果应包括污染物排放量核算表。具体如下所示。 表35 甲醇产排情况一览表 污染物; 产生情况; 环保治理措施; 排放情况. 产生量kg/a; 产生速率kg/h; 排放量kg/a; 排放速率kg/h. 大呼吸（甲醇蒸气）; 32.53; 1.23; 卸料气相回收系统（回收率95%）; 1.63; 0.061. 小呼吸（甲醇蒸气）; 50.06; 0.0057; /; 50.06; 0.0057. 加注（甲醇蒸气）; 204.55; 0.28; 加注气相回收系统（回收率95%）; 10.23; 0.014. 合计; 287.14; 1.52; /; 61.92; 0.081. - 其他大气环境影响分析 （1）汽车尾气 加注站出入车辆较多，会排放一定量的汽车尾气,主要污染物为CO、NOx、SO2、THC。因为车辆在站内行程较短，尾气排放量较小，且扩散速度较快，对周围环境空气影响较小。 （2）油烟 本项目站内作定员4人，年工作365天，油烟产生量较小，采用家庭式抽油烟机进行处理，不会对周围环境空气造成明显影响。 二、地表水环境影响分析 1、评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）5.2.1规定：建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。评价等级判定见表36。 表36 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目废水不向外环境排放，按三级B进行评价。 2、污染源排放量核算 本项目废水主要来源于职工生活污水和顾客盥洗水。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。 表37 废水中污染物情况表 类别; 处理前; 处理措施及效率; 处理后. 浓度mg/L; 总量t/a; 浓度mg/L; 总量t/a. 职工生活污水/顾客盥洗水（131.4m3/a）; COD; 350; 0.046; 化粪池; 15%; 298; 0.039. BOD5; 250; 0.033; 9%; 228; 0.030. SS; 200; 0.026; 30%; 140; 0.018. NH3-N; 15; 0.002; 0%; 15; 0.002. 3、地表水环境影响减缓措施 项目产生污水经化粪池处理后定期清掏，用于农田沤肥。项目对周围地表水无明显影响。 三、声环境影响分析 本项目运营期的主要噪声源为加注机潜液泵在加注作业中产生的机械噪声，强度约为60~80dB（A），仅在汽车加注时间断运行；其他噪声源为前来加注车辆产生的运行噪声和鸣笛声，源强短期可达70~80dB（A）。 （1）项目设备噪声 项目为已建成运营项目，本次声环境影响分析直接采用本次现状监测数据进行达标判定。项目声环境质量现状监测委托西安重光明宸检测技术有限公司于2020年7月11日~2020年7月12日对项目所在地进行监测，项目监测结果统计见表38。 表38 声环境质量现状监测及评价结果 点位; 2020.07.11; 2020.07.12; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 55; 44; 54; 42; 60; 50; 达标. N2; 52; 41; 53; 41; 60; 50; 达标. N3; 54; 42; 56; 43; 60; 50; 达标. N4; 58; 47; 59; 46; 70; 55; 达标. N5; 53; 43; 51; 41; 60; 50; 达标. 根据上表可知，厂界北侧能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，厂界东侧、西侧、南侧、敏感点均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目运营期声环境功能达标。 2、车辆噪声 本项目油罐车和加注车辆在进出加注站时产生交通噪声，噪声源强约为70~80dB（A）。汽车在加注站内加注时发动机处于关闭状态，通过采取加强对来往车辆的管理、控制出入加注站的汽车车速并禁止鸣笛后，项目车辆噪声环境影响较小。 四、固体废弃物影响分析 项目产生的固废主要为生活垃圾和清罐泥渣。 项目建成后劳动定员4人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，每天接待顾客约10人，其生活垃圾产生量按0.1kg/人·d计，则生活垃圾产生量为1.10t/a。 根据建设单位提供资料，本项目约3年清掏1次甲醇储罐，清罐泥渣产生量约为0.05t/次，属于危险废物，项目委托有资质专业单位进行清掏及处理相关工作，不在项目区暂存。 五、土壤环境影响分析 （1）土壤评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A“土壤环境影响评价项目类别”，项目占地0.0735hm2<5hm2，属于小型建设项目；本项目属于Ⅲ类建设项目；项目附近有居民区，属于敏感类。根据下表，判定土壤评价等级为三级评价。 表39 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. （2）污染途径 根据工程所处区域的地质情况及项目具体情况，项目可能对土壤造成污染的途径主要有：储罐泄露、化粪池下渗等。 （4）预防措施 本项目现有甲醇储罐为撬装式双层甲醇储罐，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）、《车用甲醇燃料加油站建设规范》（工信厅节[2015]129号）和《采用撬装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SH/T3134-2002）的要求进行时设计和施工，具体为： 1）双层甲醇储罐的内壁与外壁之间设有渗漏检测要求的贯通间隙。 2）双层甲醇储罐设渗漏检测立管，并应符合下列规定： ①监测立管采用钢管，直径80mm，壁厚小于4mm； ②监测立管位于储罐顶部的纵向中心线上； ③监测立管的底部管口与储罐内外壁内外壁间隙相连通，顶部管口装防尘盖； ④监测立管满足人工检测和在线监测的要求，保证储罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 3）储罐采用钢制人孔盖。 4）甲醇储罐采用卸料时的防漫溢措施。 5）与土壤接触的钢制甲醇储罐外表面，其防腐设计符合行业规范。 6）装有潜液泵的储罐人孔操作井、卸料口井、加注机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也采取了相应的防渗措施。 - 分区防控措施 根据相关要求，本次评价将站场按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区三类污染防治区域： 项目重点防渗区为罐区、化粪池，采用防渗层为高密度聚乙烯膜；一般防渗区为罩棚、卸料区，简单防渗区为站房及其他区域，均采用地面硬化处理。 七、生态保护措施及预期效果 加强加注站内的绿化，尽量选取对大气污染物吸附性较强和降噪效果显著的物种，以提高环境的自然净化能力，以保护周围良好的生态环境状况。 八、环境风险影响分析 风险评价见环境风险评价专章，附件。 评价要求建设单位编制突发环境事件应急预案，并报相关部门备案，定期开展演练，防患于未然，若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄漏加注站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供泄漏加注站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和污染物浓度，采取应急响应措施。 九、环境管理与环境监测 （1）环境管理 环境管理是企业日常工作的重要组成部分。建立必要的环境管理制度有利于保证企业的正常生产，能够避免事故性排放的发生。项目运营期设置专人对项目工程进行定期巡查，进行管道的维护、监管与检修工作，避免出现管道破损，避免出现管道外泄的情况。 （2）信息公开 建设单位应本着对社会、对环境、对自身负责的态度，守法守规、规范从业、健康发展。为进一步保障群众对环境保护的参与权、知情权和监督权，加强环境管理工作的公开、透明，方便群众对获取环境保护信息，建设单位应主动将建设项目的环境管理信息向社会公开。 ①企业环境信息公开的内容 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，以及环保局的要求，本项目应公开如下环境信息： 1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、地址、联系方式等； 2）防治污染设施的建设和运行情况； 3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 4）其他应当公开的环境信息。 ②公开信息的方式 排污单位应当通过其网站、建设单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： 1）公告或者公开发行的信息专刊； 2）广播、电视等新闻媒体； 3）信息公开服务、监督热线电话； 4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施。 （3）监测计划 项目运营期监测计划见表40。 表40 环境监测计划表 ## 类型; ## 产污环节; ## 监测点位; ## 监测项目; ## 监测频次. ## 废气; ## 无组织排放废气; ## 上风向1个、下风向3个; ## 甲醇; ## 每年1次. ## 噪声; ## 厂界噪声; ## 厂界四周; ## 厂界噪声; ## 每年1次. 十、环保投资与三同时验收 项目总投资1100万元，其中环保投资49万元，约占总投资的4.5%。 表41 工程环保投资一览表 项目; 建设内容; 环保投资（万元）; 备注. 废水治理; 化粪池：对职工生活污水和顾客盥洗水进行处理; 0.6; 已建. 废气治理; 甲醇：二次甲醇回收系统（2套）; 14; 新建. 油烟：家庭式抽油烟机; 0.5; 已建. 噪声治理; 设备噪声：合理布局、基础减振 来往车辆噪声：在进出口设置禁鸣标志及减速带。; 0.5; 已建. 固废治理; 生活垃圾：环卫部门定期清运; 0.4; 已建. 清罐泥渣：交由有资质单位处理; 2; 已建. 环境风险; 双层油罐，高液位报警功能的液位计、自动灭火器防溢流装置、紧急泄压装置、高温自动断液保护装置、内部燃烧抑制装置：防止储罐泄露/爆炸; 30; 已建. 环境管理; 视频监控; 1; 已建. 合计; 49.0; /. ## 十一、污染物排放清单 ## 本项目污染物清单见下表42。 十二、竣工环保设施验收 项目竣工环保设施验收清单见下表。 表43 竣工环保设施验收清单 污染物 类型; 污染源; 污染防治设施; 标 准. 废气; 甲醇：卸料、加注机加注作业过程、储罐大呼吸、小呼吸; 甲醇二次回收系统+无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 油烟; 家庭式抽油烟机; /. 废水; 职工生活污水/顾客盥洗水; 经化粪池处理后定期清掏，用于农田沤肥。; /. 固体 废物; 生活垃圾; 设置垃圾桶，专人定期清理; /. 噪声; 设备噪声、来往车辆噪声; 合理布局，基础减振；在进出口设置禁鸣标志及减速带; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类和4类标准. 环境 管理; 1、开展综合利用，减少三废排放 2、建立健全环保设备管理制度和管理措施 3、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 4、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 5、组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平 6、提高企业职工的环保意识.

表42  污染物排放清单及污染物排放管理要求表

| 类别 | 污染源 |  | 污染物排放浓度及排放量 |  | 污染防治设施 | 排放方式 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 储罐呼吸、卸料、加注机加注作业过程 |  | 甲醇 | 61.92kg/a | 二次甲醇回收系统 | 无组织 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 废水 | 职工生活污水、顾客盥洗水 | COD、BOD5、 SS、NH3-N | 废水量：131.4m3/a COD：298mg/L，0.046t/a BOD5：228mg/L，0.033t/a SS：140mg/L，0.026t/a NH3-N：15 mg/L，0.002t/a |  | 经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田沤肥。 | / | / |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 声压级：60~80dB（A） |  | 合理布局，基础减振 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准 |
| 固废 | 生活过程 |  | 生活垃圾 | 0 | 环卫部门定期清运 | 不外排 | / |
|  | 生产过程 |  | 清罐泥渣 | 0 | 交由有资质单位处理 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 储罐呼吸、卸料、加注机加注作业过程 | 甲醇 | 甲醇二次回收系统 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 油烟 | 油烟 | 家庭式抽油烟机 | / |
| 水污 染物 | 职工生活污水/顾客盥洗水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理后定期清掏，用于农田沤肥 | / |
| 固体 废物 | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | / |
|  | 生产 | 清罐泥渣 | 交由有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 噪声 | 生产设备 | 潜液泵、加注机等 | 合理布局，基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准 |
| 其他 | 项目为甲醇加注站，甲醇属易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等环境风险。 |  |  |  |
| 主要生态影响：项目所在地周边人类活动频繁，周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等，也无古树名木和保护树种，以农用地为主，区域生态系统敏感程度低。项目已建成运营，运行期间未对周围生态环境造成明显不利影响。因此，在严格执行环评提出的各项措施的情况下，项目不会对当地生态环境造成影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 安康汉江源车用甲醇燃料销售有限公司建设清洁能源加注站项目位于陕西省安康市汉滨区恒口镇316国道曾家湾村。该项目车用甲醇燃料加注部分，占地面积484m2，站房占地面积84m2，撬装设备占地面积24.8m2；设置阻隔防爆式撬装甲醇加注装置一套（由厂家配套提供遮阳罩棚），设有1具20m3双层甲醇储罐（分为2个隔舱，单个隔舱容积均为10m3）及两台甲醇双枪加注机，甲醇储存能力为20 m3。 甲醇民用清洁燃料加注部分，占地面积590.35m2，加注罩棚占地面积58.88m2，站房和北侧撬装站共用，储罐区占地面积115.83m2，围堰占地面积10.28m2。设置4台30m3钢制单层埋地甲醇储罐，配备1台甲醇双枪加注机。 项目年销售甲醇燃料约150t，总投资1100万元，其中环保投资49万元，占总投资的4.5%。 2、项目平面布置合理性 本项目站场总平面布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）、《车用甲醇燃料加油站建设规范》（工信厅节[2015]129号）和《采用撬装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SH-T3134-2002）进行设计，并满足工艺流程需要，平面布置力求功能分区合理，生产安全，管理方便。站区各功能相互独立，彼此无干扰，且各设备与站外建（构）筑物之间的距离均在安全距离之外，对周围环境影响较小。因此，从安全和环境保护角度，本项目的总平面布置合理。 3、项目所在地环境质量现状 （1）环境空气 本项目位于安康市汉滨区恒口镇316国道曾家湾村，本次环境空气质量现状调查引用安康市生态环境局2020年1月31日发布的《2019年12月暨1-12月各县区环境空气质量状况》中环境空气监测数据进行分析，基本污染物六项指标中PM2.5不达标，超标倍数分别为0.12倍，项目所在区域为不达标区。 此外，本次特征因子引用安康恒圣兴隆玻璃有限公司《年产100万平方米特种玻璃建设项目环境影响报告表》中相关监测数据进行现状评价，项目所在区域非甲烷总烃浓度能达到《大气污染综合排放标准详解》中相关规定，项目特征因子现状达标。 （2）声环境质量现状 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），项目位于2类声功能区，厂界南侧临近道路。根据现状监测结果，评价区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 （3）土壤环境质量现状 本次土壤环境质量现状调查引用安康恒圣兴隆玻璃有限公司《年产100万平方米特种玻璃建设项目环境影响报告表》中相关监测数据进行土壤现状评价。项目各监测点位监测指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，项目所在区域土壤环境质量现状良好。 4、环境影响分析 （1）废气：本项目甲醇气体经二次甲醇回收系统回收后，排放量和排放浓度均较小，对周围环境空气质量影响较小；车辆在站内行程较短，尾气排放量较小，且扩散速度较快，对周围环境空气影响较小；项目油烟产生量较小，采用家庭式抽油烟机处理后，对周围环境影响较小。 （2）地表水：本项目废水主要为职工生活污水和顾客盥洗水，经化粪池处理后定期清掏，用于农田沤肥，对周围地表水影响较小。 （3）土壤：本项目为阻隔防爆撬装式甲醇加注设备，比普通单层钢制罐更安全、环保，能有效降低渗漏造成污染的风险性。 （4）声环境：本项目主要噪声源为项目区内来往的机动车行驶产生的交通噪声以及加注机潜液泵运行时产生的噪声。加注机潜液泵在加注作业中产生的机械噪声为间断运行，仅汽车加注时运行，通过采取基础减振、加强对来往车辆的管理、控制出入加注站的汽车车速并禁止鸣笛等措施减轻噪声污染。经监测，项目厂界噪声可达标，项目产生的噪声对周围环境影响较小。 （5）固体废物：本项目生活垃圾统一收集后交由环卫部门集中处置，对环境影响较小。 （6）风险评价：要求项目严格按照安全评价中提出的安全管理相关要求，采取必要的安全措施。采取以上措施后，项目环境风险可接受。 5、项目环境可行性结论 综上所述，项目所在区域不存在重大的环境制约因素，项目建设符合国家产业政策、环境保护政策，建设符合当地环境保护要求和经济发展需求。该项目在采取本环评提出的措施后，各污染物均能得到有效控制，对环境影响较小，项目实施不改变周边环境质量功能。因此，项目的建设是可行的。 二、要求与建议 1、要求 （1）对储料系统及管道定期进行检查和保护，定期检查加注机内各管、泵及流量计是否有渗液情形发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 （2）制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制进行安全考核等。并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人。设计施工应严格按规程，设备的选型要严格把关，生产中应按规定对设施定期检修、更换杜绝人为因素造成事故发生。 （3）对储液罐内外表面、储液罐外周检査通道、罐区地面做防腐防渗处理。 （4）确保站区绿化率，绿化不得选用油性植物。 2、建议 （1）在项目建设过程中，建立健全环境管理机构，合理配备相应的人员配合环境保护主管部门的监督、管理工作。 （2）对各项环保设施定期进行维护保养，确保其正常运行。 （3）加注站设警示牌，进出站内车辆禁止鸣笛，减速慢行，以降低噪声影响。 （4）夏季收、发作业，避开中午高温时段，减少甲醇蒸发产生的废气。 （5）加强加注站安全管理，减少跑、冒、滴、漏，同时站方应注意消防等工作，杜绝泄露、火灾等恶性事故的发生。定期进行员工培训及安全知识宣传，严格规范，定期检査，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，减少事故发生率和降低事故发生的影响。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |