- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2000吨猕猴桃果酒建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西泸康酒业（集团）股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 姜中古 |  | 联系人 |  | 来秋 |  |
| 通讯地址 | 陕西省安康市汉滨区环城南路1号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13992587222 | 传真 | / |  | 邮政编码 | 725000 |
| 建设地点 | 陕西省安康市汉滨区环城南路1号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 汉滨区发展和改革局 |  | 批准文号 | 2020-610902-15-03-062646 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别 及代码 | C1519其他酒制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 5994.72 |  | 绿化面积 （平方米） | 100 |  |  |
| 总投资 （万元） | 2028 | 其中：环保投资（万元） | 5.5 | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.27% |
| 评价经费 （万元） | - | 投产日期 |  | 2021年7月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 陕西泸康酒业（集团）股份有限公司始建于1951年，是陕西省重点酿酒企业。经过七十年的艰苦创业，现已形成以白酒酿造为主体，兼有果酒饮品生产、家电营销和现代物流服务等多元化发展格局。 陕西泸康酒业（集团）股份有限公司计划新建年产2000吨猕猴桃果酒建设项目（以下简称本项目）。本项目于2020年10月9日取得汉滨区发展和改革局备案文件，备案号：2020-610902-15-03-062646。主要建设猕猴桃果酒生产车间、库房、办公综合楼及其他辅助设施。购置全自动智能化果酒生产线和产品检测设备等。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修订）相关要求，本项目需要进行环境影响评价。本项目生产工艺为原料选择→原料处理→分离、压榨→调配→配酒、过滤→装瓶，五发酵工艺，属于配制酒，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修正版），本项目属于名录中“四、酒饮料制造业”中“17 酒精饮料及酒类制造”其他（单纯勾兑的除外）的项目需编制环境影响报告表。本项目生产能力为2000吨/年，是以食用酒精和猕猴桃为原料的配制酒，应编制环境影响报告表。 2020年11月，陕西泸康酒业（集团）股份有限公司正式委托（委托书见附件1）我公司承担该项目的环境影响评价工作，编制《年产2000吨猕猴桃果酒建设项目环境影响报告表》。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集建设项目所在地区的自然环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，按照环境影响评价技术导则的规定及环保主管部门的要求，编制了本环境影响报告表。 二、初步判定 1、与产业政策的相容性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为C1519其他酒制造，不属于限制类和淘汰类项目。因此，项目建设符合国家产业政策。 根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本），本项目不属于限制投资类项目。本项目于2020年10月9日取得汉滨区发展和改革局备案文件，备案号：2020-610902-15-03-062646，见附件2。因此，项目建设符合当地产业政策。 2、规划符合性分析 本项目占用陕西泸康酒业（集团）股份有限公司闲置空地，2013年8月80日取得了安康市城乡建设规划局的建设用地规划许可证，地字第610924201000072号，该地块为工业用地，见附件4。项目符合安康市土地利用规划。 3、与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》符合性分析 本项目与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的符合性分析内容见表1-1。 表1-1 项目选址合理性分析 序号; 规范要求; 本项目; 符合性. 选址要求. 1; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。; 项目厂区不存在对食品有污染的区域; 符合. 2; 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 厂区不存在有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源; 符合. 3; 厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的饭防范措施; 厂区为不易发生洪涝灾害的地区; 符合. 4; 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施; 厂区周围无虫害大量孳生的潜在场所; 符合. 废弃物处理. 5; 应制定废弃物存放和清除制度，有特殊要求的废弃物其处理方式应符合有关规定。废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除；必要时应及时清除废弃物。; 本项目过滤产生的果皮和滤渣，依托泸康白酒生产项目废弃物放置场，最终外售给果农用于果树施肥，进行综合利用; 符合. 6; 车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防治污染；应防止不良气味或有毒有害气体溢出；应防止虫害孳生。; 车间外废弃物放置场依托泸康白酒生产项目废弃物放置场，并与食品加工场所隔离; 符合. 本项目与区域环境具有相容性且符合《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中对食品企业的选址要求。 4、选址符合性分析 新建项目选址合理性分析见表1-2。 表1-2 项目选址合理性分析 序号; 选址因素; 选址条件. 1; 建设地点; 陕西省安康市汉滨区环城南路1号. 2; 水电、能源、交通; 供水、供电、能源及交通设施，依托陕西泸康酒业（集团）股份有限公司现有设施. 3; 土地利用; 土地现状为闲置空地，用地性质为工业用地（土地文件见附件3）. 4; 环境现状; 现状监测结果表明，本项目评价区环境质量良好. 5; 环境功能区; 项目建成后正常工况下，废气、废水及噪声排放均可满足标准要求，可以满足评价区的环境功能要求. 综上所述，该项目位于陕西省安康市汉滨区环城南路1号，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区，疗养地等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，拟建地自然环境及社会环境条件较为优越，环境空气、声环境质量状较好，有利于项目建设。在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施前提下，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，选址可行。 三、项目概况 3.1基本概况 （1）项目名称：年产2000吨猕猴桃果酒建设项目 （2）建设性质：新建 （3）建设单位：陕西泸康酒业（集团）股份有限公司 （4）总投资：项目总投资2028万元，企业自筹。 （6）地理位置：陕西省安康市汉滨区环城南路1号，场界中心地理坐标为东经109°4′11.97″、北纬32°40′50.14″。具体位置见附图1。 （7）四邻关系概况:项目东侧为泸康白酒生产项目辅助维修车间，南侧为泸康白酒生产项目酿酒车间，北侧和西侧为泸康白酒生产项目规划用地，现状为空地。距离本项目最近敏感目标为东侧70m处的枣园村居民，具体四邻关系见附图2四邻关系图。 3.2项目建设内容 本项目为猕猴桃果酒建设项目，占地面积2997.362m2，建设一座两层钢架+砌体结构的生产厂房，总建筑面积5994.72m2，建设猕猴桃果酒生产车间、库房及其他辅助设施，购置全自动智能化果酒生产线和产品检测设备。 项目主要工程组成见下表1-3。 表1-3 项目主要工程组成一览表 工程类别; 建设内容; 具体内容; 备注. 主体工程; 猕猴桃果酒生产线; 位于生产厂房一层，占地面积2997.362m2，钢架+砌体结构，建设猕猴桃果酒生产车间，设置挑选、清洗区、压榨区、调配、配酒区、灌装生产区; 新建. 储运工程; 原料存储区; 位于生产厂房一层，主要用于暂存原料猕猴他; 新建. 成品库; 位于生产厂房二层，用于产品存放; 新建. 辅助工程; 办公楼、展厅; 依托泸康白酒生产项目办公楼; 依托. 公用工程; 供水; 依托泸康白酒生产项目已建成水井; 依托. 排水; 项目采取雨污分流，生活污水和生产废水依托泸康白酒生产项目已建成污水处理系统，经处理达标后，排入安康市江南污水处理厂; 依托. 供电; 依托市政电网供电; 依托. 供热制冷; 项目生产车间不需制冷，不采暖; /. 环保工程; 废气; 生产车间设置机械排风，加强通风; 新建. 废水; 生产废水依托泸康白酒生产项目已建成污水处理系统，生活污水依托泸康白酒生产项目化粪池，经处理达标后，排入安康市江南污水处理厂; 依托. 噪声; 低噪声设备、基座减振、室内安装、建筑隔声; 新建. 固废; 生活垃圾交由环卫部门清运处置；坏果、果皮和滤渣依托泸康白酒生产项目废弃物放置场，最终外售给果农用于果树施肥，进行综合利用；废反渗透膜供应单位更换回收处理; 依托. 3.3原辅材料及产品方案 本项目主要原料为新鲜猕猴桃和食用酒精等，具体用量见下表。 表 1-4 原辅材料及用量 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 新鲜猕猴桃; 1346.8; t/a; 采购成熟的猕猴桃. 2; 食用酒精; 462; t/a; 95%的食用酒精. 3; 新鲜水; 1641.7; t/a; 包括生产、生活用水. 本项目规模及产品方案见下表。 表1-5 产品方案一览表 序号; 产品; 产量; 单位; 备注. 1; 猕猴桃果酒; 2000; t/a; 酒精度为30°以下. 3.4主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见下表。 表1-6 主要经济技术指标一览表 序号; 项目; 技术经济指标; 单位; 备注. 一; 项目概况; /; /; /. 1; 总用地面积; 2997.362; m2; 折10亩. 2; 建筑面积; 5994.72; m2; /. 3; 劳动定员; 80; 人; /. 4; 工作制度; /; /; /. 4.1; 年工作日; 270; d; /. 4.2; 日工作时; 8; h; /. 3.5主要项目设备清单 本项目主要设备见下表： 表1-7 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 贮存罐; 12; 台. 2; 勾兑周转罐; 8; 台. 3; 过滤机; 7; 台. 4; 去皮机; 8; 台. 5; 粉碎机; 6; 台. 6; 清洗机; 5; 台. 7; 螺旋榨汁机; 5; 台. 8; 杀菌机; 4; 台. 9; 灌装机; 6; 台. 10; 提纯机; 6; 台. 11; 检测设备; 9; 台. 12; 配电设备; 3; 台. 3.6总平面布置 本项目设置二层生产车间，一层为生产区，二层为成品存储区；各个生产区域依次从西往东紧邻布置，减少了厂区内运输距离，布局合理。 四、公用工程 1、给排水 项目生产、生活用水来源于厂内自备水井，水质和水量可以满足生活和生产用水的要求。项目用新鲜水主要为生产用水、职工生活用水。其中生产用水主要为食醋生产用水和清洗用水。 ①猕猴桃清洗用水：根据建设单位提供资料，猕猴桃清洗用水约为猕猴桃重量的20%，本项目用新鲜猕猴桃1346.8t/a，则清洗用水约为269.4t/a，清洗废水量约为215.5t/a。 ②猕猴桃生产用水：将95%的食用酒精加纯水勾兑为30%左右的酒精，勾兑后约为原95%酒精的2.167倍，则需勾兑纯水用量约为538t/a。 ③设备清洗水：根据建设单位提供资料，设备清洗采用纯水清洗，主要涉及生产设备、贮存罐与周转罐清洗（2次/年、150L/次）。经过汇总计算，设备清洗用水量为6t/a。 项目设置一套1t/h的纯水制备装置，制备效率为70%，需制纯水为544t/a，则新鲜水用量为777.1t/a，废水量约239.2t/a。 ④职工生活用水：根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）的用水标准测算，按行政办公先进值为27L/人•d，本项目职工80人，年生产270天，则职工的新鲜水用量为 583.2t/a，产污系数取0.8，则生活废水产生量466.6t/a。 ⑤绿化用水：根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）的用水标准测算，用水定额为1.2L/（m2·d），项目绿化面积100m2，每年浇水约100次，则绿化平均用水量为12t/a。 本项目用排水见下表，水平衡图见图1-2。 表1-8 项目给排水情况一览表 用水项目; 用水定额; 数量; 用水量 （m3/a）; 排水量 （m3/a）. 生活用水; 27 /人·d; 80人，270d; 583.2; 466.6. 猕猴桃清洗用水; 猕猴桃的20%; 1346.8; 768.6; 230.6. 纯水制备产品用水; /; 制备效率0.7; 8.6; 8.6. 纯水制备设备清洗用水; /; 制备效率0.7; 269.4; 215.5. 绿化用水; 1.2L/（m2·d）; 100m2; 12.0; 0.0. 合计; /; /; 1641.7; 921.2. 新鲜水 1641.7 蒸发消耗116.6 蒸发消耗53.9 绿化用水 猕猴桃清洗废水 纯水制备用水 生活用水 罐体、管道清洗用水 产品用水 1.2 269.4 777.1 583.2 蒸发消耗1.2 进入产品538 8.6 768.6 依托酒厂污水处理系统 江南污水处理厂 466.6 215.5 239.2 921.2 图1-2 项目水平衡图（单位：m3/a） 2、供电 本项目用电由当地供电所接入。 3、采暖、制冷 生产车间无需制冷和采暖，办公室依托泸康白酒生产项目。 4、人员及工作制度 本项目劳动定员80人，年工作270天，一班制，每班8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，场地现状为空地，不存在与本项目有关的原有污染。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 安康市汉滨区地处陕南东部腹地重镇安康市中部，汉江上游。东与旬阳县为邻，北与宁陕、镇安县相接，南连岚皋、平利，西接汉阴、紫阳。汉滨区属陕西省安康市区，是安康市市政府所在地。总面积3476.4km2，约占安康市总面积的15.6%。区现辖24 个镇、4 个办事处，395个行政村，100个社区居委会。 本项目位于陕西省安康市汉滨区环城南路1号，具体地理位置见附图1。 2、地形地貌 汉滨区属陕南秦巴山地丘陵沟壑区，汉江、月河穿过区境中部，以月河为界，北属秦岭山地，南沿巴山余脉。南北都有2000米以上的高大山峰，形成南北高、中间低的地貌特点，垂直高差达1900米，境内地形起伏，群山叠障，沟壑纵横，最高点为叶坪佛爷岭，海拔2141米，最低处216米，主要山脉有凤凰山、牛山、文武山、平头山等。本区主要地貌分为川道、丘陵、山地三大自然地貌，“三山夹两川”的地势轮廓。 3、地质 安康市土壤成土母质，主要为上更新和全新统冲积、洪积和风积的黄土层，广泛覆于各类地貌的上层。一般厚度80～100m。黄土母质在水文、气候和地貌等自然因素影响下，以及耕作、施肥等人为因素的改造，从而构成各自差异的土壤类型、分布规律和耕层养分。一般成土时间北早南迟。土壤分布北垆南沙，耕作性能北优南差。 4、气候、气象 汉滨区属于北亚热带大陆湿润性季风气候区。气候温和，雨量充沛，四季分明，无霜期长。年平均气温15.7℃，年均降水量799.3mm，60%集中在7、8、9月，最低值540.3mm（1966年），最大值为1109.2mm（1983年）相差568.9mm；无霜期263天，年日照时数1811.5小时，年≥10℃积温为4000℃-4400℃，历时220天；年太阳总辐射量107.53千卡/cm2。年平均风速2.0m/s，主导风向为东北东风，依次为东、东北、西北向风，年静风频率为50%。 5、水文 汉滨区过境河容水总量为213.33亿立方米，自产水13.061亿立方米。其中地表水10.654亿立方米，地下水3.001亿立方米，人均拥有水资源量为1420立方米。境内河流纵横，沟溪密布，汉江（长江一级支流），境内流长工110.2公里，流域面积在100平方公里以上的河流有17条，5平方公里以上区的河沟有210条。汇入区境汉江段的二级支流有月河、蒿坪河、流水河、神滩河、岚河、吉河、黄洋河；汇入的较大三级支流有恒河、付家河，多年平均径流深为355mm，年均径流总量为13.06亿立方米。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量 本次区域环境空气质量达标判定采用汉滨区常规空气质量监测结果。根据陕西省生态环境厅办公室于2020年1月23日发布的《环保快报-2019年12月及1-12月全省环境空气质量状况》附表6中安康市汉滨区的空气常规污染物监测统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析。统计结果见下表。 表3-1 汉滨区空气质量状况统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 最大超标倍数; 达标情况. SO2（μg/m³）; 年平均质量年浓度; 12; 60; 0; 达标. NO2（μg/m³）; 年平均质量年浓度; 24; 40; 0; 达标. PM2.5（μg/m³）; 年平均质量年浓度; 39; 35; 0.114; 不达标. PM10（μg/m³）; 年平均质量年浓度; 65; 70; 0; 达标. CO（mg/m³）; 24小时平均第95百分位浓度; 1.4; 4.0; 0; 达标. O3（μg/m³）; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 122; 160; 0; 达标. 根据统计结果可知，汉滨区2019年环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO95%24小时平均第95百分位浓度、O3日最大8小时平均第90百分位浓度、PM10年平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 二、声环境质量现状 1、监测点位 按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）规定的布点原则，委托陕西云检分析检测科技有限公司对建设项目厂界四周及周围敏感点进行了现场监测，各监测点位置详见附图。 2、监测时间、频次及检测方法 监测时间：2020年10月29日-30日。 监测频率：昼间及夜间各监测一次，测量等效声级LAeq。 监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 3、监测结果 表3-2 场界及环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位及编号; 监测时段; 监测结果Leq; 环境噪声 标准. 10月29日; 10月29日. 1#厂界东; 昼 间; 53; 54; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准：昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）. 夜 间; 44; 43. 2#厂界南; 昼 间; 54; 53. 夜 间; 45; 44. 3#厂界西; 昼 间; 52; 53. 夜 间; 43; 44. 4#厂界北; 昼 间; 52; 51. 夜 间; 42; 43. 5#东南测枣园村; 昼 间; 51; 50. 夜 间; 42; 41. 6#西北侧枣园村; 昼 间; 52; 51. 夜 间; 41; 42. 从监测结果可以看出：项目建址区域环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，项目评价范围内无自然保护区、水源保护区、国家和地方级文物古迹、珍稀动植物保护物种等。经判定分析，本项目不需设置大气影响评价范围，无大气环境保护目标。本项目的保护对象主要为项目周边的大气环境及声环境。主要保护目标见附图，具体见下表。 表3-6 项目环境保护目标表 项目; 保护目标; 人口（人）; 相对方位; 距离; 环境功能. 声环境; 东南测枣园村; 800; SE; 75m; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准. 西北侧枣园村; 50; NW; 120m.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准。 2、环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类区标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1标准； 2、生活污水和生产废水依托泸康白酒生产项目已建成污水处理系统，经处理达标后，排入安康市江南污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准的要求。 3、施工期环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准； 4、一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环发【2013】36号）的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据工程的排污特点和国家污染物总量控制的要求，结合本项目污染排放特征，对COD、NH3-N实行排放总量控制。建议COD：0.3652t/a、NH3-N：0.0135t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 施工期环境影响主要体现在施工扬尘、废气影响，施工机械、运输物料车辆噪声影响，施工废水影响和施工固体废物堆放影响。项目施工期产污环节示意图见图5-1。 基础工程 主体工程 设备安装 工程验收 扬尘、废气 噪声 废水 生活污水 建筑垃圾 投入运营 声环境 大气环境 简易沉淀池 化粪池 建筑垃圾填埋场 回 用 图5-1 项目施工期工艺流程及产污节点图 二、运营期 本项目运营期生产工艺流程如下： （1）原料选择：采购的猕猴桃经人工挑选，此过程产生坏果； （2）原料清洗：将猕猴桃进行清洗，此过程主要产生清洗废水； （3）分离压榨：原料清洗后，使用去皮机、粉碎机进行破碎处理，用压榨机进行压榨，此过程主要产生果皮； （4）过滤提纯：经压榨后的果汁经过滤和提纯处理后产生果汁并存储储存罐，过滤提纯过程主要产生滤渣； （5）配酒：用95%的食用酒精加纯水勾兑为约30%的酒精。 （6）调配：将提纯的果汁与配酒后30%的酒精按50：50的比例调配勾即为成品。 原料选择 原料清洗 分离压榨 过滤 配酒 调配 成品 固废 废水 固废、噪声 废水、固废、噪声 图5-2 猕猴桃果酒生产工艺流程及产污环节 三、物料平衡分析 本项目果酒果汁含量约50%，根据经验数据坏果率约为1%，猕猴桃榨汁率约为75%，则新鲜猕猴桃用量为1346.8t/a，产生果汁为1000t/a。 通过配酒将95%的食用酒精加水勾兑为约30%的酒精，再和果汁按50：50的比例配制成酒。 项目物料平衡见下表 表5-1 项目物料平衡表（单位：t/a） 输入; 输出. 序号; 名称; 数量（t/a）; 序号; 名称; 数量（t/a）. 1; 新鲜猕猴桃; 1346.8; 1; 产品; 猕猴桃酒; 2000. 2; 食用酒精; 462; 2; 固废; 坏果; 13.5. 3; 纯水水; 538; 3; 固废; 果皮和滤渣; 333.3. 合计; 2346.8; 合计; 2346.8.

主要污染工序： 一、施工期 1、施工期大气污染源分析 （1）施工扬尘 施工场地基础开挖、建筑材料的装卸、运输和堆砌过程，会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，在晒干后因车辆的移动或刮风会再次产生扬尘。 运输车辆带到场地周围道路上的泥土被过往车辆带起的二次扬尘，其产生量与管理故事密切相关。根据市政施工现场实测资料（铲车2台、翻斗自卸汽车6台/h），在一般气象、平均风速2.5m/s的情况下，建筑工地内扬尘处TSP浓度为上风向对照点的2.0-2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围其下风向侧为200m。 施工运输车辆通过便道行驶产生的扬尘源强大小与污染源的距离、道路路面、行驶速度有关。一般情况，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4-5次，扬尘可以减少70%左右，实施每天洒水4-5次，可有效控制车辆扬尘，将TSP污染范围缩小到20m~50m。 （2）施工机械废气 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。车辆尾气中主要污染物为CO、NOx 及THC等。 2、施工期水污染源分析 （1）施工废水 施工本身产生的废水主要包括砂石料冲洗用水、结构阶段混凝土养护用水，以及各种车辆冲洗水等，主要污染物是SS。生产废水经临时沉砂池沉淀后作场地和道路洒水及绿化水等回用，估算量约为5.0m3/d。 （2）生活废水 施工期项目产生的污水主要包括施工人员产生的生活污水，生活污水依托酒厂，对周围地表水环境质量影响较小。 3、噪声分析 目施工期噪声主要来源于场地清理、基础设施建设及设备安装中各种施工机械、汽车运输等施工活动。不同机械设备产生的声源强度不同，产生噪声较大的施工机械有装载机、打夯机、吊车、切割机等。 4、固体废物分析 施工期固体废物主要包括施工产生的建筑垃圾、弃土和施工人员的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要为地基处理阶段、装修阶段等产生的施工弃土、砂土石块、水泥、碎木料、废金属、钢筋等，根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈俊，何晶晶等人，同济大学，污染控制与资源化研究国家重点实验室），单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20～50kg/m2，以20kg/m2计算，本项目建筑面积5994.72m2，拟建项目共产生建筑垃圾120t。本项目厂房多为轻钢结构，废钢材管材占比较重。建议分类收集，废钢材管材等回收利用，其余均运往建筑垃圾填埋场。 （2）弃土 项目建筑类型以工业厂房为主，地基处理简单，项目厂区用地平整，无需借调及外运土方，可实现内部土方平衡，建设时对厂区平整后即可施工，少量挖土用于低洼带填埋或厂区绿化。 （3）生活垃圾 施工期项目产生的污水主要包括施工人员产生的生活污水，施工高峰期，人员约为30人，生活垃圾产生量按0.2kg/人d计，生活垃圾产生量为6kg/d。严禁随意丢弃，集中收集后由环卫部门处置。 二、营运期 1、废气 果酒生产过程中会产生少量的有机废气，产生工序主要是配酒过程中，有机废气主要是挥发酒精，以车间无组织形式排放。有机废气通过空气的稀释、扩散作用，对环境的影响较小。 2、废水 项目产生的污水包括生产废水及职工生活废水，其中生产废水主要为鲜果清洗废水、设备清洗水和纯水制备废水。本项目产生的废水，统一进入陕西泸康酒业（集 团）股份有限公司现有污水处理站处理。本项目用排水情况见下表： 表5-2 项目给排水情况一览表 用水项目; 用水定额; 数量; 用水量 （m3/a）; 排水量 （m3/a）. 生活用水; 27 /人·d; 80人，270d; 583.2; 466.6. 猕猴桃清洗用水; 猕猴桃的20%; 1346.8; 768.6; 230.6. 纯水制备产品用水; /; 制备效率0.7; 8.6; 8.6. 纯水制备设备清洗用水; /; 制备效率0.7; 269.4; 215.5. 绿化用水; 1.2L/（m2·d）; 100m2; 12.0; 0.0. 合计; /; /; 1641.7; 921.2. 根据《1519 配制酒行业二污普产污系数表》中主要产品为：配制酒，主要原料为：调配原酒，主要工艺为：浸提、配制、澄清过滤、罐装，生产规模为≤0.5 万千升/年，产污系数为单位为克/千升-产品。 表5-3 配制酒综合废水水质 配制酒; 主要原料; 主要废水产生环节; 废水中各污染物的浓度mg/L. COD; NH3 -N; TP; TN. 食用酒精、猕猴桃; 浸提、配制、澄清过滤、罐装; 16000; 200; 160; 800. 本项目废水依托泸康白酒生产项目自建污水处理系统处理，根据泸康白酒生产项目污水处理站设计方案，污水处理工艺为“水解调节+UASB+接触氧化+沉淀”即“厌氧+好氧+物化”的三级处理，该处理工艺对COD、氨氮、TP、TN的处理效率分别可以达到97%、98%、90%、90%，主要污染物产排情况见下表5-4。 表5-4 废水中主要污染物产排情况一览表 污水类型; 废水量; 处理设施; 项 目; COD; NH3 -N; TP; TN. 生产废水; 454.7m3/a; 依托泸康白酒生产项目污水处理设施; 产生浓度(mg/L); 16000; 200; 160; 800. 产生量（t/a）; 7.2752; 0.0909; 0.0728; 0.3638. 污染物去除率（%）; 97%; 98%; 95%; 95%. 排放浓度; 480; 4; 8; 40. 排放量（t/a）; 0.2183; 0.0018; 0.0036; 0.0182. 生活废水; 466.6m3/a; 依托泸康白酒生产项目化粪池; 产生浓度(mg/L); 350; 25; 4; 35. 产生量（t/a）; 0.1633; 0.0117; 0.0019; 0.0163. 污染物去除率（%）; 10; 0; /; /. 排放浓度; 315; 25; 4; 35. 排放量（t/a）; 0.1470; 0.0117; 0.0019; 0.0163. 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求; 500; 45; 8; 70. 3、噪声 项目运营期噪声污染源主要包括生产设备噪声，噪声源强统计见表5-5。 表5-5 噪声源源强统计一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 源强dB(A); 排放规律; 备注. 1; 过滤机; 7; 75-80; 连续; 固定源. 2; 去皮机; 8; 75-80; 连续; 固定源. 3; 粉碎机; 6; 85-90; 连续; 固定源. 4; 清洗机; 5; 80-85; 连续; 固定源. 5; 螺旋榨汁机; 5; 80-90; 连续; 固定源. 6; 杀菌机; 4; 75-80; 连续; 固定源. 7; 灌装机; 6; 75-80; 连续; 固定源. 8; 提纯机; 6; 75-80; 连续; 固定源. 4、固体废物 本项目产生的固废主要为生产过程产生的坏果、果皮、滤渣、纯水制备系统的反渗透膜及生活垃圾。 （1）坏果：根据经验数据坏果率约为1%，本项猕猴桃原料用量为1346.8t/a，则坏猕猴桃产生量约为13.5t/a，依托泸康白酒生产项目废弃物放置场，最终外售给果农用于果树施肥，进行综合利用。 （2）果皮和滤渣：根据经验数据猕猴桃榨汁率约为75%，本项猕猴桃原料用量为1346.8t/a，扣除坏果13.5t/a，则产生的果皮和滤渣的产生量约为333.3t/a，依托泸康白酒生产项目废弃物放置场，最终外售给果农用于果树施肥，进行综合利用。 （3）软化水系统及纯水制备系统的反渗透膜：纯水制备系统反渗透膜每年需更换一次，根据本项目的年使用量，废弃的反渗透膜产生量为 0.05t/a，由供应单位更换回收处理。 （4）项目职工定员为 80人，取每人每天生活垃圾产生量为 0.5kg，全年工作 270天，则项目的生活垃圾量为 10.8t/a，由市政环卫统一处理。 表5-6 固体废弃物产生情况 污染源; 名称; 数量; 属性; 危险废物代码; 去向. 职工生活; 生活垃圾; 10.8t/a; 一般固废; /; 交环卫部门统一处理. 生产过程; 坏果; 13.5t/a; 一般固废; /; 依托泸康白酒生产项目废弃物放置场，最终外售给果农用于果树施肥，进行综合利用. 果皮和滤渣; 333.3t/a; 一般固废; /. 纯水制备; 废反渗透膜; 0.05t/a; 一般固废; /; 供应单位更换回收处理.

- 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 主要污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | NMHC（乙醇） | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | COD | 16000mg/L 7.2752t/a | 480mg/L 0.2183t/a |
|  |  | NH3-N | 200mg/L 0.0909t/a | 4mg/L 0.0018t/a |
|  |  | 总磷 | 160mg/L 0.0728t/a | 8mg/L 0.0036t/a |
|  |  | 总氮 | 800mg/L 0.3638t/a | 4mg/L 0.0182t/a |
|  | 生活废水 | COD | 350mg/L 0.1633t/a | 315mg/L 0.1470t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L 0.0117t/a | 25mg/L 0.0117t/a |
|  |  | 总磷 | 5mg/L 0.0019t/a | 4mg/L 0.0019t/a |
|  |  | 总氮 | 35mg/L 0.0163t/a | 35mg/L 0.0163t/a |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 10.8t/a | 交环卫部门统一处理 |
|  |  | 坏果 | 13.5t/a | 依托泸康白酒生产项目废弃物放置场，最终外售给果农用于果树施肥，进行综合利用 |
|  |  | 果皮和滤渣 | 333.3t/a |  |
|  |  | 废反渗透膜 | 0.05t/a | 供应单位更换回收处理 |
| 噪 声 | 项目运行期的噪声源主要为生产车间清洗机、粉碎机、灌装机榨汁机生产线等设备和厂区内车辆运输噪声，采取措施后声级为60~80dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 随着施工基地开挖、填方、平整，原有地表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。因此，只要加强施工管理、合理安排施工进度，就可以避免发生水土流失。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑物及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 一、环境空气影响分析 1、施工场地扬尘影响分析 （一）影响分析 （1）施工扬尘 建设项目施工期粉尘污染来源较多，主要为建筑材料如水泥、管材等在其装卸、运输、堆放过程中因风力作用产生尘粒飘扬，运输车辆往来造成的地面扬尘，施工垃圾在堆放和清运过程中产生的灰尘等。 （2）影响分析 施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有粉尘存在。施工扬尘影响范围主要在厂界外150m内，在扬尘点下风向0-50m为重污染带，50-100m为较重污染带，100-200m为轻污染带，200m以外影响甚微。 根据市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为 2.7m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2-2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3，是《环境空气质量标准》中二级标准值的1.6倍，能够达到《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1标准要求。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过0.50mg/m3，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 本项目所在地区年平均风速为2.0m/s，项目150m范围内敏感点为西南侧玉山村居民，施工扬尘也会对其会造成一定的影响。 （二）防治措施 粗放式施工是加重施工扬尘污染的重要原因之一，根据《陕西省大气污染防治条例》及《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）规定，强化建筑工地扬尘控制措施，加强施工扬尘监管。严格按照《陕西省“治污降霾•保卫蓝天”三年行动计划（2018～2020年）（修订版）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《安康市铁腕治霾保卫蓝天三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》，坚持“点、线、面”联动，整治城市面源污染”，禁止现场搅拌混凝土、砂浆，积极推进绿色施工，绿色运营。为了最大限度地减小施工扬尘对环境的影响，评价提出以下措施和要求： 1）强化施工扬尘监管。严格落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施，要求使用商品混凝土，禁止城市建成区现场搅拌混凝土、砂浆。施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。 2）建设单位是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入妥善应对重污染天气。 3）施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督。 4）环评要求确定作业线路、优化作业方案、分区施工，并洒水控制扬尘污染；在靠近敏感目标时设置围挡板，以保护施工区段的环境保护目标，保证施工现场安全作业，并降低大气污染物排放。 5）合理安排挖掘的土石方路边临时堆放场地，在有风天气加强遮盖防尘布，减少风力扬尘，注意场内小环境的挖填方平衡，以减少因土石方临时堆放的不合理占地而影响施工进程等。 6）对临时堆土场地应加强管理，经常清扫并洒水抑尘。 7）在遇有 4 级以上大风天气时，应立即停止土石方工程建设，并在作业处覆盖防尘网。 8）运输车辆应限速行驶，并及时清扫、冲洗运输通道，以减少汽车运输扬尘。 9）发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续2天达到严重污染日标准且无改善趋势，应暂停建筑工地出土、倒土等所有土石方作业。 在采取以上扬尘污染防治措施后，施工现场扬尘将得到有效控制，施工扬尘浓度满足《施工厂界扬尘排放限制》（DB61/1078-2017）中相关要求。加之施工扬尘影响为短期影响，施工结束后区域环境空气质量基本可以恢复至现状水平，因此施工期扬尘对周围环境影响较小。 2、施工机械燃油废气影响分析 施工建设期间，施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气的主要污染物为CO、NO2及HC等，污染物排放属无组织排放，施工期在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对项目附近空气环境质量影响较小。 为较小项目施工期材料运输车辆尾气对周围环境的影响，本环评要求拟采取如下控制措施： ① 选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输车辆； ② 加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； ③对施工区内行驶的机械设备应保证其功效，对有故障的机械设备按《机械维护规定》（Q/AEPC-MAQ03）进行修复。同时机动车辆的尾气监测应按交通管理规定执行，应取得交通部颁发的《机动车辆排气合格证》。 ④尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体的排放。 综上所述，项目在落实本环评提出的污染防治措施后，项目施工期废气对大气环境影响较小。 二、水环境影响分析 施工期废水对环境的影响主要有施工废水和生活废水。 （1）施工废水 施工期厂内养护工程量小，用水量较小，基本全部挥发损耗，故项目废水污染源主要为进出车辆冲洗废水。冲洗废水的主要污染物为SS，该废水经收集、沉淀后用于场地洒水抑尘。 （2）生活废水 施工期施工人员产生的生活污水依托泸康白酒生产项目，对周围地表水环境质量影响较小。 三、噪声影响分析 噪声污染是施工期的主要环境污染，污染集中在土方工程阶段、基础工程阶段、结构工程阶段和各施工阶段。施工期各种噪声源均在室外，对周围声环境影响范围较大。 施工噪声源可视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。 预测模式如下： 式中: Lp—距声源r（m）处声压级，dB（A）； Lpo—距声源r0（m）处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； 表7-1 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 序号; 施工机械; 5m; 10m; 20m; 30m; 50m; 100m. 1; 挖土机; 84; 78; 72; 68.5; 64; 60. 2; 轮式装载机; 80; 74; 68; 64.5; 60; 56. 3; 吊车; 83; 80; 74; 71.5; 66; 62. 4; 电锯; 85; 79; 73; 69.5; 65; 61. 5; 切割机; 86; 86; 80; 74; 71.5; 66. 6; 空压机; 80; 74; 71.5; 66; 62; 58.6. 7; 电焊机; 75; 69; 63; 59.5; 55; 51. 8; 振捣机; 83; 78; 74.5; 70; 66; 58. 9; 运输车辆; 83; 78; 74; 71.5; 66; 62. 在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3-8dB，一般不会超过10dB。由表可知，在这类施工机械中，切割机、电锯、空压机达85B，会对周围环境造成影响。合理布置施工机械的布置，同时对不同施工阶段，按GB2523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》对施工场界进行噪声控制。施工时段结束后，对周围环境的噪声的影响将消失。 四、固体废物 施工固体废物主要包括建筑垃圾、弃土和生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要包括主体厂房地基处理阶段、装修阶段等产生的施工弃土、砂土石块、水泥、碎木料、废金属、钢筋等，根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈俊，何晶晶等人，同济大学，污染控制与资源化研究国家重点实验室），单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20～50kg/m2，以35kg/m2计算，拟建项目共产生建筑垃圾20.98t。建筑垃圾有计划堆放、按要求分类处置后，运至当地指定的建筑垃圾填埋场填埋。 （2）生活垃圾 施工期项目产生的污水主要包括施工人员产生的生活污水，施工高峰期，人员约为30人，生活垃圾产生量按0.2kg/人d计，生活垃圾产生量为6kg/d。严禁随意丢弃，集中收集后由环卫部门处置。废弃物料及生活垃圾将不会对周围环境产生大的影响。 综上，本项目产生的固体废物均得到合理处置，不会对周围环境产生较大影响。 五、生态环境影响 生态影响主要集中在施工期间，施工过程地面开挖，将不可避免地造成地面裸露、植被破坏。项目在保证建设质量的同时，要尽可能加快施工进展，减少地面裸露期并在施工完成后及时进行绿化；施工过程中，要划定施工区域，尽可能避免对非建设区域的地表植被系统破坏；施工过程中可采取隔离、防风、防水土流失的措施，减少扬尘量。一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，施工结束后，对厂区及周围的环境进行绿化，生态环境基本可以恢复生态环境影响较小。 总体而言，本项目施工期较短，施工对项目区环境的影响具有暂时性，随着施工结束，上述环境影响消失。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 果酒生产过程中会产生少量的有机废气，产生工序主要是配酒等过程中，有机废气主要是挥发酒精，以车间无组织形式排放。有机废气通过空气的稀释、扩散作用，对环境的影响较小，不会对周边环境和住户造成危害。 二、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目产生的污水包括生产废水及职工生活废水，其中生产废水主要为鲜果清洗 废水、设备清洗水和纯水制备废水。本项目产生的废水，统一进入陕西泸康酒业（集团）股份有限公司现有污水处理站处理，处理后经市政管网排入安康市江南污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水属于 间接排放，地表水环境评价等级为三级B。 根据工程分析废水主要污染物产排情况见下表7-2。 表7-2 废水中主要污染物产排情况一览表 污水类型; 废水量; 处理设施; 项 目; COD; NH3 -N; TP; TN. 生产废水; 454.7m3/a; 依托泸康白酒生产项目污水处理设施; 产生浓度(mg/L); 16000; 200; 160; 800. 产生量（t/a）; 7.2752; 0.0909; 0.0728; 0.3638. 污染物去除率（%）; 97%; 98%; 95%; 95%. 排放浓度; 480; 4; 8; 40. 排放量（t/a）; 0.2183; 0.0018; 0.0036; 0.0182. 生活废水; 466.6m3/a; 依托泸康白酒生产项目化粪池; 产生浓度(mg/L); 350; 25; 4; 35. 产生量（t/a）; 0.1633; 0.0117; 0.0019; 0.0163. 污染物去除率（%）; 10; 0; /; /. 排放浓度; 315; 25; 4; 35. 排放量（t/a）; 0.1470; 0.0117; 0.0019; 0.0163. 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求; 500; 45; 8; 70. 本项目污水主要污染物浓度依托泸康白酒生产项目污水处理系统处理后均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准的要求，后经市政污水管网排入安康市江南污水处理厂，对周围水环境影响较小。 （2）污水进入泸康白酒生产项目污水处理设施的可行性分析 本项目废水依托泸康白酒生产项目自建污水处理系统处理，根据泸康白酒生产项目污水处理站设计方案，污水处理规模为120m3/d，实际每天处理量为80m3/d，本项目污水产生量为3.4m3/d，仅站污水处理站规模的2.8%，污水处理工艺为“水解调节+UASB+接触氧化+沉淀”即“厌氧+好氧+物化”的三级处理，该处理工艺对COD、氨氮、TP、TN的处理效率分别可以达到97%、98%、90%、90%，目前泸康白酒生产项目污水处理系统已经正常投产并运行稳定，且达标排放。 （3）排入安康市江南污水处理厂可行性可行性分析 ①管网配套性分析 本项目所在地在安康市江南污水处理厂服务范围内，配套管网建设基本完善，本项目所在地污水管网已铺设到位，具备接管条件。 ②工艺、水量可行性分析 安康市江南污水处理厂于2015年建设，采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用CAST处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 其设计规模为6万立方米/日，日平均处理污水量为3万立方米。本项目废水其收水范围内，且安康市江南污水处理厂现未饱和，本项目排入污水处理厂水量较少，对污水处理厂冲击较小。因此，项目废水排入安康市江南污水处理厂可行，本项目废水对地表水影响较小。 （2）地下水环境影响分析 本项目为C1519其他酒制造，根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）附录 A 确定，本项目为Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。根据本项目的特点、评价区环境水文地质条件，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则提出地下水污染防治措施，从污染物的产生、扩散、监控、应急响应进行控制。地下水污染防治对象主要是运营过程中储罐区和危废暂存柜造成地下水污染。本项目分为重点防渗区和简单防渗区。不同防渗区具体要求如下： ①重点防渗区 项目设置的酒精储罐区作为重点防渗区，储罐区的防渗要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求危废暂存柜存放基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数小于等于1.0×10-7 cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数小于等于1.0×10-10 cm/s。本项目防渗措施需达到渗透系数小于等于1.0×10-7 cm/s。 ②简单防渗区 本项目办公区及配套辅助用房等防渗仅要求其进行一般地面硬化，生产车间内采取自流平处理能够达到一般防渗要求。办公区域表面采用水泥硬化即可达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗的目的。 本项目采取严格防渗措施后，对地下水环境影响很小。 三、声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中声环境影响评价工作等级划分依据，本项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类地区，评价等级为二级。 （1）噪声源强 项目运营期噪声主要来源于生产设备，生产车间为一班制，仅对昼间进行预测。噪声源强及减噪措施见下表： 表7-3 项目产噪设备设备一览表 序号; 名称; 数量（台）; 等效声级dB(A); 处理措施; 处理后源强; 区域. 1; 过滤机; 7; 75-80; 选用低噪声设备，生产设备设置与独立操作间，基础减震，厂房隔声等措施; 60-65; 室内. 2; 去皮机; 8; 75-80; 60-65. 3; 粉碎机; 6; 85-90; 70-75. 4; 清洗机; 5; 80-85; 65-70. 5; 螺旋榨汁机; 5; 80-90; 70-75. 6; 杀菌机; 4; 75-80; 60-65. 7; 灌装机; 6; 75-80; 60-65. 8; 提纯机; 6; 75-80; 60-65. （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的要求，采用如下模式： ①室外点源： 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为： 式中：LP(r)—预测点的声压级（dB(A)）； LP0—点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； r—点声源距预测点的距离(m)； ②室内点源： 对于室内点声源可按下式计算 式中：LP(r)—预测点的声压级（dB(A)）； LP0—点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； TL—围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=25dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)，本项目取25dB(A)； α—吸声系数；对一般机械车间，取0.15。 ③噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内 j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ④预测值 预测点的预测等效声级(eqL)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A)。 ⑤治理措施及预测参数 厂房的隔声量TL由墙、门、窗等综合而成，一般在10～25dB（A），一般为20dB(A)；房间平均吸声系数根据厂房所采取的隔声措施确定，一般无隔声吸声措施时取0.15，采取部分隔声吸声处理措施时取0.25～0.35，采取比较全面的吸声处理措施时取0.5～0.6，本次计算取0.2。 （3）预测结果 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见表7-4。 表7-4项目运营期设备噪声距离情况 设备名称; 降噪后源强 （叠加值）dB（A）; 距厂界距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 过滤机; 73.45; 20; 20; 52; 21. 去皮机; 74.03; 30; 31; 42; 10. 粉碎机; 82.78; 15; 31; 67; 10. 清洗机; 76.99; 35; 31; 37; 10. 螺旋榨汁机; 81.99; 10; 31; 62; 10. 杀菌机; 71.02; 20; 15; 52; 25. 灌装机; 72.78; 52; 15; 26; 25. 提纯机; 72.78; 20; 20; 52; 21. 结合平面布置图，采用上述模式计算设备噪声源对厂房的噪声贡献值，具体厂界及敏感点噪声评价预测值见下表。 表7-13 工程环境噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 测点位置; 贡献值; 现状值; 预测值; 标准限值. 厂房东侧; 46.9; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类和4类标准. 厂房南侧; 46.5; /; /. 厂房西侧; 48.2; /; /. 厂房北侧; 49.5; /; /. 东南侧75m枣园村; 18; 51; 51; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准. 西北侧120m枣园村; 14.4; 52; 52. 从上表中看出，噪声设备在采取有效的减振、隔声等措施并合理布置后，厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。敏感点枣园村满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值。 因此，项目运行期间产生的噪声对周围声环境影响较小 四、固体废弃物环境影响分析 本项目产生的固废主要为生产过程产生的坏果、果皮、滤渣、纯水制备系统的反渗透膜及生活垃圾。 表 7-5 建设项目固体废物利用处置方式评价表 工业固体废物名称; 产生工序; 形态; 属性; 产生量t/a; 处置方式. 生活垃圾; 办公生活; 固态; 生活垃圾; 10.8t/a; 交环卫部门统一处理. 坏果; 挑选工序; 固态; 一般工业固废; 13.5t/a; 依托泸康白酒生产项目废弃物放置场，最终外售给果农用于果树施肥，进行综合利用. 果皮和滤渣; 生产工序; 固态; 一般工业固废; 333.3t/a. 废反渗透膜; 纯水制备工序; 固态; 一般工业固废; 0.05t/a; 供应单位更换回收处理. 本项目产生的坏果、果皮和滤渣依托泸康白酒生产项目废弃物放置场， 纯水制备产生的反渗透膜由供货单位更换时回收综合利用；生活垃圾分类收集后，交由环卫部门定期清运。 本项目要求设置专门环保管理人员负责固体废物的收集、暂存和保管，加强对固体废物的管理，保证得到及时处理，防止造成二次污染。 五、土壤环境 本项目主要为C1519其他酒制造，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）表 A.1 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”，为IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。 本项目生产过程中产生的废气中污染物主要为乙醇，排放量少，基本不会产生沉降对土壤造成影响；项目储罐区要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定进行防渗，同时加强环境管理，则项目运营期产生的废机油基本不会因扩散或下渗进入土壤环境，故本项目运营期对土壤环境影响较小。 六、环境风险分析 - （1）评价依据 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 ①风险调查 经现场查勘项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料，确定项目涉及的风险源为食用酒精储罐区。食用酒精主要为乙醇，乙醇是易燃物质，常温下易挥发，生产储存过程中如发生跑冒滴漏，罐内空气进入等原因造成其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热、静电引起燃烧爆炸。并且乙醇的蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。含乙醇的酒储罐容器设备若遇高热，内压增大，有开裂和爆炸的危险。如设备超压运行，设备或输送管道、法兰及阀门密封不良或失效，有可能导致易燃物质大量泄漏，存在火灾、爆炸等事故隐患。 ②风险潜势初判 计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种风险物质时，则按（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+ q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1， q2，…，qn-----每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn-----每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据《企业突发环境事件风险分级方法 HJ941-2018》附录A突发环境事件风险物质及临界量清单，乙醇临界量为500t。 Q 的确定见下表，Q=0.1＜1，项目环境风险潜势为I。 表7-6 建设项目Q值确定表 ## 危险物质名称; ## 最大储存量 qn/t; ## 《企业突发环境事件风险分级方法 HJ941-2018》 ## 附录A临界量 Qn/t; ## 该种危险物质 Q 值. 食用酒精（乙醇）; 50t/a; ## 500; ## 0.1. ## 项目 Q 值∑; ## 0.1. ③评价等级 本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气和地表水，本项目大气环境、地表水环境、地下水环境风险潜势均为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分要求，对大气环境风险、地下水和地表水环境风险进行简单分析即可。 表7-7 风险评价工作级别划分 环境风险潜势; IV+、IV; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录 A。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价工作等级为简单分析： 表7-8 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 酸奶及乳饮料生产项目. 建设地点; （陕西）省; （安康）市; （汉滨）区; （/）县; 环城南路1号. 地理坐标; 经度; 109°4′11.97″; 纬度; 32°40′50.14″. 主要危险物质及分布; 根据本项目使用的主要原辅材料为食用酒精，为储罐储存. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 乙醇是易燃物质，常温下易挥发，生产储存过程中如发生跑冒滴漏，罐内空气进入等原因造成其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热、静电引起燃烧爆炸。并且乙醇的蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。含乙醇的酒储罐容器设备若遇高热，内压增大，有开裂和爆炸的危险。如设备超压运行，设备或输送管道、法兰及阀门密封不良或失效，有可能导致易燃物质大量泄漏，存在火灾、爆炸等事故隐患。. 风险防范措施要求; （1）按照《建筑灭火器配置设计规范》配置灭火器、消防砂、室内外消防栓或消防水池等消防器材设施，消防设计应经消防部门审査同意，建成后应进行消防验收。 （2）根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），楼地面标高应低于楼梯平台，底层地面标高应低于室外地坪标高。为防止高温气流向上蔓延或燃烧的酒向下流淌，最好不在楼面和防火墙预留孔洞，而设固定管道系统或从楼梯问设临时管道来满足工艺要求 。排水设计要考虑燃烧液体和消防水的排放。在管道(地沟)进口加设水封，可避免燃烧的酒淌入密闭管道或地沟而发生爆炸。 （3）为防止乙醇蒸气积聚，酒库厂房在建筑设计上采用敞开或半封闭建筑；凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围,应设置围堰和导液设施；储罐应有倒罐裝置设施，并有有效的氮封保护装置，顶部与大气相通的呼吸管道上必须设置阻火器，且应安装在呼吸阀的下部。 企业应当建立健全安全消防机制、严禁酒库、制酒车间、灌装包裝车间生产工人吸烟、 严禁酒库周国堆放稻草等易燃物。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 在完善各项风险防范和应急措施的前提下，本项目的风险水平较小，事故后果可以按受。. 七、环保投资 根据本项目主要环保设施建设内容及其污染防治措施方案，经初步估算后提出环保投资5.5万元，占建设总投资0.27%。评价要求环保投资必须纳入工程投资概算，专款专用，按时落实到位。 表7-9 保投资估算表 单位：万元 污染类别; 污染源; 防治措施; 环保投资. 废气; 生产车间; 机械排风，加强通风; 2. 废水; 生产废水、生活废水; 依托泸康白酒生产项目污水处理系统处理后经市政污水管网排入安康市江南污水处理厂; /. /. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、基座减振、建筑隔声; 3. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶收集，交环卫统一处理; 0.5. 废反渗透膜; 由供应单位更换回收处理; /. 坏果、果皮、滤渣; 依托泸康白酒生产项目废弃物放置场，最终外售给果农用于果树施肥，进行综合利用; /. 合计; /; 5.5. 八、竣工环保验收 项目应严格按环境影响报告表的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，保证环保设施的正常运行，验收合格后方可投入生产，项目竣工环保验收清单见下表。 表7-10 项目竣工环保验收清单 污染源类别; 治理措施; 验收标准. 废气; 生产车间; 机械排风，加强通风; /. 废水; 生产废水、生活废水; 依托泸康白酒生产项目污水处理系统处理后经市政污水管网排入安康市江南污水处理厂; /. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集，交环卫统一处理; 合理处置，处置率100%. 废反渗透膜; 由供应单位更换回收处理; 合理处置，处置率100%. 坏果、果皮、滤渣; 依托泸康白酒生产项目废弃物放置场，最终外售给果农用于果树施肥，进行综合利用; 合理处置，处置率100%. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备、基座减振、建筑隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 九、环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目建成后由企业总经理主管环境保护工作，对项目的各项环保设施的运行情况进行管理检查，及时发现、解决问题，保证环保设备运转正常，对各种环保设施进行定期维护和维修，并建立相应的管理监督制度。 管理职责： ①贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本厂区的实际情况，编制环境保护规则和实施细则，组织实施，监督执行。 ②建立企业污染档案，定期委托监测部门进行项目废气、废水和噪声监测，掌握项目污染动态，为环境管理和污染防治提供科学依据。 ③定期进行环境管理人员的环保知识培训，定期进行安全环保宣传教育工作。 ④对固体废物必须制定严格的管理制度，注意保持各垃圾堆放点的环境卫生。 ⑤做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 ⑥项目建设后必须配备环境管理人员，负责厂区环境卫生。 （2）环境监测计划 环境监测目的是了解建设项目在运行期的排污和影响情况，并制定相应措施，使其影响减少到最低程度。同时通过监控数据的调查分析，制定出相应的项目管理政策和提供决策依据。 运营期监测计划根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业 》（HJ 1028—2019）中规定，委托有资质单位对污染物进行监测，项目监测计划见表7-11。 表7-11 环境监测计划 污染类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 控制指标. 噪声; 厂界四周 （昼夜）; LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准. 九、污染物排放清单 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评【2017】84号）“依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。”中的相关要求，本项目污染物排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向情况见下表7-12。

表7-12   项目污染物排放及相应管理要求清单

| 污染源 | 污染物名称 | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  | 执行的环境标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 | 产生量 |  | 浓度 | 排放量 |  |
| 废气 | 无组织乙醇 | 少量 | 少量 | 加强车间通风 | / | / | / |
| 生产废水 | COD | 16000mg/L | 7.2752t/a | 依托陕西泸康酒业（集团）股份有限公司现有污水处理站处理，处理后经市政管网排入安康市江南污水处理厂 | 480mg/L | 0.2183t/a | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准的要求 |
|  | NH3-N | 200mg/L | 0.0909t/a |  | 4mg/L | 0.0018t/a |  |
|  | 总磷 | 160mg/L | 0.0728t/a |  | 8mg/L | 0.0036t/a |  |
|  | 总氮 | 800mg/L | 0.3638t/a |  | 40mg/L | 0.0182t/a |  |
| 生活废水 | COD | 350mg/L | 0.1633t/a |  | 315mg/L | 0.1470t/a |  |
|  | NH3-N | 25mg/L | 0.0117t/a |  | 25mg/L | 0.0117t/a |  |
|  | 总磷 | 4mg/L | 0.0019t/a |  | 4mg/L | 0.0019t/a |  |
|  | 总氮 | 35mg/L | 0.0163t/a |  | 35mg/L | 0.0163t/a |  |
| 固废 | 生活垃圾 | / | 10.8t/a | 交环卫部门统一处理 | 减量化 资源化 无害化 |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
|  | 坏果 | / | 13.5t/a | 依托泸康白酒生产项目废弃物放置场，最终外售给果农用于果树施肥，进行综合利用 |  |  |  |
|  | 果皮和滤渣 | / | 333.3t/a |  |  |  |  |
|  | 废反渗透膜 | / | 0.05t/a | 供应单位更换回收处理 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | / | 10.8t/a | 交环卫部门统一处理 | / |  | / |

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 非甲烷总烃（乙醇） | 加强车间通风 | 合理处置 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N和总磷、总氮 | 陕西泸康酒业（集团）股份有限公司现有污水处理站处理，处理后经市政管网排入安康市江南污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准的要求 |
|  | 生活废水 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 生活垃圾 | 交环卫部门统一处理 | 减量化 资源化 无害化 |
|  |  | 坏果 | 依托泸康白酒生产项目废弃物放置场，最终外售给果农用于果树施肥，进行综合利用 |  |
|  |  | 果皮和滤渣 |  |  |
|  |  | 废反渗透膜 | 供应单位更换回收处理 |  |
| 噪 声 | 通过采取低噪声设备、基座减振、建筑隔声，车辆减速慢行，禁止鸣笛等措施，厂界四周可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 生态保护措施 ⑴在开挖土方处施工时，渣土应及时清运，完工后恢复。 ⑵应特别注意选择施工季节，防止在暴雨期间造成大量泥沙流失。 ⑶施工结束后及时覆土绿化进行植被恢复。 采取上述措施后，能够减轻施工对场地内植被、水土流失等产生的影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

结论 一、项目概况 （1）项目名称：年产2000吨猕猴桃果酒建设项目 （2）建设性质：新建 （3）建设单位：陕西泸康酒业（集团）股份有限公司 （4）总投资：项目总投资2028万元，企业自筹。 （6）地理位置：陕西省安康市汉滨区环城南路1号，场界中心地理坐标为东经109°4′11.97″、北纬32°40′50.14″。具体位置见附图1。 （7）四邻关系概况：项目东侧为泸康白酒生产项目辅助维修车间，南侧为泸康白酒生产项目酿酒车间，北侧和西侧为泸康白酒生产项目规划用地，现状为空地。距离本项目最近敏感目标为东侧70m处的枣园村居民，具体四邻关系见附图2四邻关系图。 本项目为猕猴桃果酒建设项目，占地面积2997.362m2，建设一座两层钢架+砌体结构的生产厂房，总建筑面积5994.72m2，建设猕猴桃果酒生产车间、库房及其他辅助设施，购置全自动智能化果酒生产线和产品检测设备。 二、分析判定情况 1、与产业政策的相容性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为C1519其他酒制造，不属于限制类和淘汰类项目。因此，项目建设符合国家产业政策。 根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本），本项目不属于限制投资类项目。本项目于2020年10月9日取得汉滨区发展和改革局备案文件，备案号：2020-610902-15-03-062646，见附件2。因此，项目建设符合当地产业政策。 2、规划符合性分析 本项目占用陕西泸康酒业（集团）股份有限公司闲置空地，2013年8月80日取得了安康市城乡建设规划局的建设用地规划许可证，地字第610924201000072号，该地块为工业用地，见附件4。项目符合安康市土地利用规划。 3、与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》符合性分析 本项目与区域环境具有相容性且符合《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中对食品企业的选址要求。 三、建设项目所在地环境质量现状 根据陕西省生态环境厅办公室于2020年1月23日发布的《环保快报-2019年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中安康市汉滨区的空气常规污染物监测统计结果汉滨区2019年环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO95%24小时平均第95百分位浓度、O3日最大8小时平均第90百分位浓度、PM10年平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 根据现状监测，项目建址区域环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 四、环境影响分析 1.大气环境影响分析 果酒生产过程中会产生少量的有机废气，产生工序主要是配酒等过程中，有机废气主要是挥发酒精，以车间无组织形式排放。有机废气通过空气的稀释、扩散作用，对环境的影响较小，不会对周边环境和住户造成危害。 2.水环境影响分析 本项目产生的污水包括生产废水及职工生活废水，其中生产废水主要为鲜果清洗废水、设备清洗水和纯水制备废水。本项目产生的废水，统一进入陕西泸康酒业（集团）股份有限公司现有污水处理站处理，处理后经市政管网排入安康市江南污水处理厂。 本项目污水主要污染物浓度依托泸康白酒生产项目污水处理系统处理后均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准的要求，后经市政污水管网排入安康市江南污水处理厂，对周围水环境影响较小。 3.噪声环境影响 噪声设备在采取有效的减振、隔声等措施并合理布置后，厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。敏感点枣园村满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值。 因此，项目运行期间产生的噪声对周围声环境影响较小 4.固体废物环境影响分析 本项目产生的固废主要为生产过程产生的坏果、果皮、滤渣、纯水制备系统的反渗透膜及生活垃圾。 本项目产生的坏果、果皮和滤渣依托泸康白酒生产项目废弃物放置场； 纯水制备产生的反渗透膜由供货单位更换时回收综合利用； 生活垃圾分类收集后，交由环卫部门定期清运。 本项目要求设置专门环保管理人员负责固体废物的收集、暂存和保管，加强对固体废物的管理，保证得到及时处理，防止造成二次污染。 五、总结论 综上所述，本项目建设符合现行国家及地方相关产业政策。项目施工期和运营期将对周围环境产生一定的影响。本报告表从环境保护的角度，提出了有效、合理，技术上可行并易于实施的措施，可最大可能减免和防治项目带来的不利影响，使各污染物排放不会对周围环境质量产生不良影响。建设单位在全面落实本报告表中提出的各项环保管理和污染防治措施，确保污染防治设施正常运转，所排放污染物满足达标排放的要求，从满足环境质量目标角度分析，项目建设可行。 要求与建议： 为确保项目建设及运行过程中对周围环境造成的污染影响最小化，环评提出如下建议： 1、严格执行环保“三同时”制度，认真落实报告表中提出的各项污染防治措施； 2、在工程实施过程中，对施工队伍应提出严格的环境要求，施工方案、工地管理、场地恢复等相关文件中均要有环境保护的内容； 3、施工结束后应及时平整，覆盖表层土并恢复地表植被，尽可能缩短土地裸露期； 4、严格按照陕西省及安康市“治污降霾”要求落实施工期扬尘污染防治措施； 5、项目竣工后，应及时根据政策要求进行验收，经验收合格后方可正式投入使用。