- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年回收7000吨废矿物油及其他危险废物扩建项目

建设单位（盖章）：  安康绿铅废金属回收有限公司

编制日期：               2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年回收7000吨废矿物油及其他危险废物扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2101-610902-04-01-365884 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄文军 | 联系方式 |  | 13891589197 |
| 建设地点 | 陕西 省 安康 市 汉滨区 五里镇正英朝阳产业城内3区 |  |  |  |
| 地理坐标 | （E 108 度 52 分 13.026 秒，N 32 度 43 分 19.016 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7724 危险废物治理 |  | 建设项目 行业类别 | “四十七、生态保护和环境治理业 101危险废物（不含医疗废物）利用及处置——其他” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ■扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 汉滨区发展和改革局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 200 |  | 环保投资（万元） | 20.5 |
| 环保投资占比（%） | 10.25 |  | 施工工期 | 2 |
| 是否开工建设 | ■否 £是： |  | 用地面积（m2） | 281.6 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《安康市汉滨区五里工业集中区总体规划（2015-2030年）》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 园区已取得安康市环境保护局关于《安康市汉滨区五里工业集中区总体规划环境影响报告书》审查意见的函（安环函[2016]182号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于安康市汉滨区五里镇正英朝阳产业城内3区，隶属于五里工业集中区，安康市汉滨区五里工业集中区位于五里镇镇域中部，规划面积41.2km2。园区产业主要发展工业、商贸、物流三大产业。园区以富硒食品和新型材料为主导、装备制造为支柱，清洁能源及资源回收再利用和生物医药为新兴的绿色工业体系的产业园。园区已取得安康市环境保护局关于《安康市汉滨区五里工业集中区总体规划环境影响报告书》审查意见的函（安环函[2016]182号）。本项目与园区规划及规划环评符合性分析见表1。 表1 本项目与五里工业集中区规划符合性分析一览表 园区规划; 本项目情况; 符合性. 五里工业园区规划定位; 以富硒食品和新型材料为主导、装备制造为支柱，清洁能源及资源回收再利用和生物医药为新兴的绿色工业体系的产业园。; 本项目为资源回收企业，符合园区规划; 符合. 《安康市汉滨区五里工业集中区总体规划环境影响报告书》规划环评及审查意见; 规划园区实施过程中，园区应围绕富硒食品加工、物流商贸、生物医药、新型材料、装备制造引进企业入园，限值高耗水、高耗能、涉重金属及含电镀冶炼的装备制造企业入园。; 本项目属于资源回收企业，项目不属于高耗能及涉重金属及含电镀冶炼的项目，符合园区准入要求; 符合. 从源头上控制污染，提倡推行清洁生产，大力发展循环经济，工业区应使用清洁能源，逐步淘汰燃煤锅炉。; 本项目生产过程使用电能，符合园区要求; 符合. |
| 其他符合性分析 | （1）“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好的发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”符合性分析见表2。 表2 “三线一单”符合性分析 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 项目位于安康市汉滨区五里镇正英朝阳产业城内3区，不涉及生态保护红线，本项目符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 根据基本污染物环境质量现状及其他污染物监测数据，项目所在区域环境质量状况较好，且项目配备完善的环保设施，能够合理处置各项污染物，对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目运行过程中所用的资源主要为电能， 项目不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 项目建设符合国家产业政策，布局选线、资源利用效率、资源配置等均不触及负面清单。; 符合. （2）与陕西省相关规划的相符性分析 表3 与陕西省相关规划的相符性分析 规划内容; 本项目与规划的关系; 符合性. 《陕西省危险废物处置利用设施建设规划（2018-2025年）》; 推进危险废物收集网络建设规范废铅蓄电池和废矿物油回收网络体系。鼓励现有危险废物经营企业，优化资源配置，实现强强联合、优势互补，支持与生产企业、废旧物资回收企业合作，统筹考虑交通运距，建立以城市为中心点、重点县为节点的废矿物油、废铅蓄电池回收网络。; 本项目属于废矿物油回收，回收范围为陕西省内各市、县; 符合. 规划到2025年底，建成29个区（县）级废铅酸蓄电池回收点，收集能力达到22万吨/年，建成192个区（县）级废矿物油回收点，收集能力达到23万吨/年。; 本项目位于安康市，经与陕西省危险废物处置中心沟通，该规划补充说明中的回收点数量为最少，且规划中无具体定点; 符合. 《陕西省危险废物处置利用设施建设规划（2018-2025年）》补充说明的通知; 《规划》提出到2020年底和2025年底两个时间节点，新增危险废物集中处置能力及设施建设项目，新增废铅蓄电池、废矿物油收集能力及建设项目，是指我省在2020年底前和2025年底前至少达到的目标任务。; 本项目建成后，可实现年回收7000吨废矿物油及其他危险废物的规模; 符合. 《关于加强非特定行业废矿物油及含矿物油危险废物监管工作的指导意见》（陕环办发[2001]11号）; 废矿物油收集处置资质单位作为废矿物油收集中转站的主体责任人负责日常管理：一是加强贮存库的日常维护，确保贮存库“三防”设施符合相关要求；二是建立健全废矿物油收集中转运台账，完善转移联单管理；三是贮存量最多不得超过15吨，超过15吨必须及时转移拉运到处置单位或收集中心；四是业务人员基本的危险废物管理知识，定期参加业务培训并考核合格。; 本项目派专人负责日常管理：加强贮存库的日常维护，确保贮存库“三防”设施符合相关要求；建立健全废矿物油收集中转运台账，完善转移联单管理；废矿物油贮存量最多不超过15吨，超过15吨必须委托陕西环能科技有限公司进行转移及处置；业务人员具备基本的危险废物管理知识，定期参加业务培训并考核合格; 符合. （3）项目与环境管理政策相符性分析 表4 与环境管理政策相符性分析情况一览表 文件; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》(公告2013年第31号); 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术，吸收技术对有机溶剂回收后达标排放，不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 贮存间设负压收集系统，收集的废气经活性炭吸附装置吸附后，经15m高排气筒排放。; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置; 有机废气处理过程中产生的废活性炭暂存于原有项目危废间，定期转运至汉中石门危险废物集中处置中心处置; 符合. 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果；企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度。并根据工艺要求定期对各类设备、电器、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行; 建设单位运行后采取环境管理等措施，对有机废气开展自行监测；建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度；对设备进行维护，确保设施的稳定运行; 符合. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）; .严格建设项目环境准入。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于安康市汉滨区五里镇正英朝阳产业城内3区，隶属于五里工业集中区；本改扩建项目贮存间设负压收集系统，收集的废气经活性炭吸附装置吸附后，经15m高排气筒排放。; 符合. （4）选址合理分析 本项目位于安康市汉滨区五里镇正英朝阳产业城内3区，目前已签到租赁协议；该地块为工业用地，符合用地要求。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中关于危险废物贮存设施的选址要求如下表5： 表5 危险废物贮存设施的选址符合分析表 序号; 选址要求; 本项目符合情况. 1; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内; 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016修订）规范附录A，安康市汉滨区抗震设防烈度为7度，符合. 2; 设施底部必须高于地下水最高水位。; 本项目贮存间设置于硬化水泥地面及防渗层上，高于地下水最高水位，符合. 3; 应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物(含恶臭物质)的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系。; 本项目废气有组织排放，故不设置卫生防护距离。. 4; 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。; 本项目位于安康市汉滨区五里镇正英朝阳产业城内3区；项目区不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区，符合. 5; 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。; 本项目位于租赁厂房东北角；与安康坤睿斯家具有限公司共用一间标准化厂房；厂房南侧为空地；西侧隔园区道路为江苏鑫宇装饰有限公司和安康苏宇建筑装饰有限公司；北侧为秦宇达物流；周边不涉及易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路；符合. 6; 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。; 本项目位于居民中心区常年最大风频的下风向. 7; 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。; 本项目贮存间内地面拟由下至上采用环氧树脂底漆+（环氧树脂漆+石英砂）+（环氧树脂漆+腻子粉）+（环氧自流平面漆+腻子粉）+环氧自流平面漆+瓷砖进行防渗，使渗透系数不大于10-10cm/s，符合. |

（5）项目与相关标准、规范的相符性

本项目为废矿物油、危险废物的回收、贮存，其与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）及《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）的符合性分析见表6。

表6  项目与相关标准、规范的相符性

| 文件名称 |  | 规范要求 | 本项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订） | 一般要求 | 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施 | 本项目为废矿物油、危险废物回收、贮存项目， 在标准化厂房内建造危险废物贮存间 | 符合 |
|  |  | 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装 | 废矿物油、危险废物分别有单独的贮存间和容器；贮存间采用可移动隔板隔开；废矿物油采用铁桶存储在密闭贮存间；危险废物采用吨桶、折叠笼存储在密闭贮存间 | 符合 |
|  |  | 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间 | 盛装废矿物油的铁桶内留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间 | 符合 |
|  | 贮存设施设计原则 | 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方， 必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙 | 本项目防渗防腐工程施工前，将对硬化地面裂缝预先用树脂材料补平，再采用环氧底漆+玻纤布修补，确保表面无裂隙 | 符合 |
|  |  | 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一 | 根据计算，本项目贮存间所需裙脚高不低于0.1m，建设单位拟沿贮存车间内侧建设0.2m的裙脚 | 符合 |
|  | 堆放 | 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 | 贮存车间内地面拟由下至上采用环氧树脂底漆+（环氧树脂漆+石英砂）+（环氧树脂漆+腻子粉）+（环氧自流平面漆+腻子粉）+环氧自流平面漆+瓷砖进行防渗，使渗透系数不大于10-10cm/s | 符合 |
|  |  | 危险废物堆放要防风、防雨、防晒 | 本项目贮存间设于已建标准化厂房内， 可做到防风、防雨、防晒 | 符合 |
|  |  | 不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容 | 本项目废矿物油、危险废物单独存放且中间采用可移动隔板隔开；每个贮存间都放置托盘防漏 | 符合 |
|  | 运行与管理 | 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册 | 本项目仅回收、贮存废矿物油、危险废物， 进场后进行检验，并登记注册 | 符合 |
|  |  | 不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物 | 本项目不接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物 | 符合 |
|  |  | 每个堆间应留有搬运通道 | 建设单位于每个贮存间内均留有搬运通道 | 符合 |
|  |  | 不得将不相容的废物混合或合并存放 | 本项目废矿物油、危险废物分别有单独的贮存间和容器 | 符合 |
|  |  | 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称 | 建设单位作危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称 | 符合 |
|  |  | 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换 | 建设单位安排专人对危险废物包装及贮存设施进行检查，发现破损立即清理更换 | 符合 |
|  | 安全防护与监测 | 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏 | 危险废物贮存间设置于已建标准化厂房内 | 符合 |
|  |  | 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施 | 贮存间拟配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施 | 符合 |
| 《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号） | 贮存设施要求 | 应建有堵截泄漏的裙脚,地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施 | 建设单位拟沿贮存车间内侧建设0.2m的裙脚， 地面与裙脚均采用防渗材料建造 | 符合 |
|  |  | 基础防渗层为粘土层的,其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10-7厘米/秒；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10厘米/秒 | 贮存间内地面拟由下至上采用环氧树脂底漆+（环氧树脂漆+石英砂）+（环氧树脂漆+腻子粉）+（环氧自流平面漆+腻子粉）+环氧自流平面漆+瓷砖进行防渗，使渗透系数不大于10-10cm/s | 符合 |
|  |  | 用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙 | 本项目贮存间建设于无裂隙硬化地面上，硬化地面上再采取防渗防腐处理，满足要求 | 符合 |
|  |  | 不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断 | 废矿物油、危险废物分别有单独的贮存间和容器；贮存间采用可移动隔板隔开 | 符合 |
|  |  | 衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、 雨水收集池 | 本项目贮存间设置于已建标准化厂房内，不需径流疏导系统、雨水收集池；贮存过程无渗滤液产生 | 符合 |
|  | 特殊危险废物污染防治 | 鼓励建立废矿物油收集体系，禁止将废矿物油任意抛洒、掩埋或倒入下水道以及用作建筑脱模油，禁止继续使用硫酸/白土法再生废矿物油。 | 本项目属于废矿物油回收、贮存项目 | 符合 |
| 《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012） | 一般 要求 | 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等 | 本项目为废矿物油、危险废物回收、贮存项目，建成后申报危险废物经营许可证。废矿物油、危险废物回收运输工作外委，在收集、贮存时，应根据危险废物收集、贮存经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、污染防治措施等 | 符合 |
|  |  | 危险废物转移过程应按 《危险废物转移联单管理办法》执行 | 本项目危险废物转移过程按照 《危险废物转移联单管理办法》执行 | 符合 |
|  |  | 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等 | 本项目建成运营后，建设单位建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物事故应急方法等 | 符合 |
|  |  | 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练 | 鉴于建设单位已编制突发环境事件应急预案，并在市应急办备案，因此环评要求，本项目建成后，对原突发环境事件应急预案进行修订，并组织专家审查后，报送环保部门备案。 | 符合 |
|  |  | 危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：①设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》（环发 [2006]50号）要求进行报告。②若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。③对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。④清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。⑤进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 | 废矿物油及危险废物贮存过程中一旦发生意外事故，建设单位及相关部门根据风险程度采取如下措施：①设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》（环发[2006]50号）要求进行报告。②对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。③清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。④进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具 | 符合 |
|  | 收集 | 危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等 | 建设单位拟制定详细的收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等 | 符合 |
|  |  | 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等 | 本项目回收运输工作外委； 转运运输工作由相应的处置单位承担 | 符合 |
|  |  | 危险废物内部转运作业应满足如下要求： ①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗 | 本项目不涉及内部转运作业 | 符合 |
|  | 贮存 | 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置 | 本项目废矿物油、危险废物分别有单独的贮存间和容器；贮存间采用可移动隔板隔开；贮存间设于已建标准化厂房内，可做到防雨；贮存区放置有灭火器 | 符合 |
|  |  | 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定：从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外 | 项目运行后废矿物油单次最大贮存量不超过15吨，转运周期平均为1天，不涉及加工（拆解、提炼等）。危险废物单次最大贮存量不超过60吨，转运周期平均为30天。 | 符合 |
|  |  | 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度 | 环评要求建设单位建立危险废物贮存台账制度 | 符合 |
|  | 运输 | 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质 | 本项目废矿物油、危险废物回收至贮存间运输外委；废矿物油转运委托陕西环能科技有限公司；危险废物转运委托汉中石门危险废物集中处置中心；上述两单位均取得中华人民共和国道路运输经营许可证（经营范围危险废物） | 符合 |
|  |  | 危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)、JT617以及JT618执行；危险废物铁路运输应按《铁路危险货物运输管理规则》(铁运[2006]79号)规定执行；危险废物水路运输应按《水路危险货物运输规则》(交通部令[1996年]第10号)规定执行 | 本项目回收运输工作外委； 转运运输工作由相应的处置单位承担 | 符合 |
|  |  | 危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志 |  | 符合 |
|  |  | 危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物装卸区应设置收集槽和缓冲罐 | 危险废物装卸区设置隔离设施，回收的废矿物油桶在装卸区由叉车直接卸至贮存间密封存储 | 符合 |
| 《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011） | 分类及标签 | 应在废矿物油包装容器的适当位置粘贴废矿物油标签，标签应清晰易读，不应人为遮盖或污染 | 本项目在废矿物油包装容器的适当位置粘贴废矿物油标签，标签清晰易读 | 符合 |
|  | 一般 要求 | 废矿物油收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷 | 项目运行后定期对废矿物油收集容器进行检查， 确保完好无损 | 符合 |
|  |  | 废矿物油收集过程产生的废旧容器应按照危险废物进行处置，仍可转作他用的，应经过消除污染的处理 | 废矿物油回收过程产生的废旧容器按照危险废物进行处置 | 符合 |
|  |  | 废矿物油收集过程产生的含油棉、含油毡等含废矿物油废物应一并收集 | 本项目回收过程产生的含油棉、含油毡等含废矿物油废物均回收暂存于原有项目危废间 | 符合 |
|  | 贮存 | 废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范 | 本项目贮存间的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还符合消防和危险品贮存设计规范 | 符合 |
|  |  | 废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射 | 废矿物油贮存间远离火源；无高温和阳光直射 | 符合 |
|  |  | 废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放 | 本项目贮存的废矿物油拟采用200L的铁桶装，贮存前按照专人进行检验，不与其他不相容的废物混合，实行分类存放 | 符合 |
|  |  | 废矿物油贮存设施内地面应作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄露的废矿物油 | 本项目贮存间内地面拟由下至上采用环氧树脂底漆+（环氧树脂漆+石英砂）+（环氧树脂漆+腻子粉）+（环氧自流平面漆+腻子粉）+环氧自流平面漆+瓷砖进行防渗，使渗透系数不大于10-10cm/s； 废矿物油贮存区设置导流沟、收集池收集不慎泄露的废矿物油 | 符合 |
|  |  | 废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5% | 废矿物油拟采用200L的铁桶装，装满约184kg，建设单位实际充装量约170kg，预留容积约为总容积的7% | 符合 |
|  |  | 已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入 | 已盛装废矿物油的铁桶密封贮存 | 符合 |
|  | 管理 要求 | 废矿物油经营单位应按照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》建立废矿物油经营情况记录和报告制度 | 建设单位拟按照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》建立废矿物油经营情况记录和报告制度 | 符合 |
|  |  | 废矿物油产生单位的产生记录，废矿物油经营单位的经营情况记录，以及污染物排放监测记录应保存10年以上，并接受环境保护主管部门的检查 | 本项目经营情况记录，以及污染物排放监测记录保存10年以上，并接受环境保护主管部门的检查 | 符合 |
|  |  | 废矿物油产生单位和废矿物油经营单位应建立环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或者专（兼）职人员，负责监督废矿物油收集、贮存、运输、利用和处置过程中的环境保护及相关管理工作 | 建设单位拟建立环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或专（兼）职人员 | 符合 |
|  |  | 废矿物油经营单位应按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》建立污染预防机制和环境污染事故应急预案制度 | 建设单位按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》建立污染预防机制和环境污染事故应急预案制度 | 符合 |
| 《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014） | 贮存 | 危险废物贮存和卸载区应设置必备的消防设施 | 本项目拟设置二氧化碳灭火器 | 符合 |
|  |  | 危险废物贮存容器应符合GB18597要求 | 废矿物油、危险废物分别有单独的贮存间和容器；贮存间采用可移动隔板隔开；废矿物油采用铁桶存储在密闭贮存间；危险废物采用吨桶、折叠笼存储在密闭贮存间 | 符合 |
|  |  | 经鉴别后的危险废物应贮存于专用设施内，危险废物贮存容器应符合GB18597要求 |  |  |

综上所述，本项目符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）及《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）的相关要求。

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、基本情况 项目名称：年回收7000吨废矿物油及其他危险废物扩建项目 建设单位：安康绿铅废金属回收有限公司 建设性质：改扩建 建设地点：安康市汉滨区五里镇正英朝阳产业城内3区 项目投资：200万元 四邻关系：安康绿铅废金属回收有限公司租赁安康市汉滨区五里镇正英朝阳产业城内3区标准化厂房，与安康坤睿斯家具有限公司共用一间标准化厂房，其中原有工程位于租赁厂房南侧；本项目位于租赁厂房东北角；厂房南侧为空地；西侧隔园区道路为江苏鑫宇装饰有限公司和安康苏宇建筑装饰有限公司；北侧为秦宇达物流。 本项目仅为废矿物油及危险废物的回收、临时贮存，不涉及废矿物油及危险废物转运及综合利用处置过程；且回收过程运输工作外委，故本评价不包含回收运输部分内容。 2、主要建设内容及规模 （1）本项目主要建设内容及规模 建设单位租赁厂房总占地561.6m2，其中原有项目年回收1万吨废铅酸蓄电池储存区域占地约280.0m2，本项目拟在现有空地上(281.6m2)扩建废矿物油与含矿物油废物（HW08）贮存间88m2、危险品沾染物（HW49）贮存间44m2，其余部分为装卸区，并对废铅酸蓄电池存储区域做部分改建，预计扩建后可增加年回收废机油与含矿物油废物5000吨、危险品沾染物2000吨。 项目组成与建设内容见表7。 表7 项目组成与建设内容 类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 废矿物油贮存间; 密闭贮存间，高4.5m，面积约88m2，采用200L铁桶贮存，最大贮存能力为15t，回收转运能力为5000t/a；回收的废矿物油桶在装卸区由叉车直接卸至贮存间密封存储; 改扩建. 危险废物贮存间; 密闭贮存间，高4.5m，面积约44m2，采用吨桶、折叠笼贮存，最大贮存能力为60t，回收转运能力为2000t/a；回收的危险废物在装卸区由叉车卸至贮存间吨桶、折叠笼内存储; 改扩建. 废铅酸蓄电池存储区域; 将破损间入口门由北侧改建到西侧； 废铅酸蓄电池存储区进口方式改为闸口式; 原有工程改建. 辅助工程; 办公室; 建筑面积约10m2，用于厂区工作人员的临时办公; 改扩建. 装卸区; 面积约145m2. 称重区; 设5t地磅1个. 公用 工程; 供电; 依托原有供电设施; 依托原有. 供水; 厂区内已建成生产、生活给水系统. 消防; 采用二氧化碳灭火器; 改扩建. 储运工程; 贮存; 本项目在已建的标准化厂房内建设密闭贮存间; 依托已建的 标准化厂房. 运输; 回收点至贮存间运输：委托有资质的运输公司采用专用危废运输货运车运输。 贮存车间至危废处置单位：废矿物油由陕西环能科技有限公司运输货运车运输；危险废物由汉中石门危险废物集中处置中心运输货运车运输。; 委托第三方. 环保 工程; 废气; 本项目废矿物油设置于密闭贮存间，对贮存间设负压收集系统，收集的废气经活性炭吸附装置吸附后，经15m高排气筒排放。 环评建议贮存间内安装监控及报警装置; 改扩建. 固废; 废旧容器、废活性炭，暂存于原有项目危废间，定期转运至汉中石门危险废物集中处置中心处置; 依托原有项目 已建危废间. 噪声; 采取隔声罩降噪措施; 改扩建. 防腐及防渗; 贮存间内地面拟由下至上采用环氧树脂底漆+（环氧树脂漆+石英砂）+（环氧树脂漆+腻子粉）+（环氧自流平面漆+腻子粉）+环氧自流平面漆+瓷砖进行防渗，使渗透系数不大于10-10cm/s；导流沟采用瓷砖之间2cm缝隙形成；收集池采用混凝土结构抗渗等级不应小于P8（渗透系数换算为2.11×10-9cm/s）。; 改扩建. 事故风险; 沿贮存车间内侧建设0.2m的裙脚；废矿物油贮存区地面四周设有导流沟；设1m3废矿物油的收集池；灭火器; 改扩建. 依托工程; 供电; 依托原有供电设施. 供水; 厂区内已建成生产、生活给水系统. 危废暂存; 依托原有项目危废间. 危险废物 经营许可证; 由当地环保主管部门颁发且建设单位应当在从事危险废物经营活动前提出申请; 环评要求. 依托可行性分析： 本项目产生的危废依托原有工程已建危废间进行暂存，原有工程危废间面积约20m2，用于暂存事故状态下破碎的铅酸蓄电池（包括沾有硫酸的废铅、废橡胶、废塑料等）、硫酸废液及冲洗水，正常情况下处于空置状态；本项目废旧容器产生量约48.9kg/a；废活性炭年产生量为1.5t/a，约半年更换一次，则单次暂存量为0.75t/a，该危废间可容纳本项目产生的危险废物，依托可行。 （2）扩建完成后总规模一览表 表8 扩建完成后总规模一览表 原有工程规模; 本工程规模; 扩建完成后总规模. 年回收1万吨 废铅酸蓄电池; 年回收废机油与含矿物油废物5000吨、危险品沾染物2000吨; 年回收1万吨废铅酸蓄电池； 5000吨废机油与含矿物油废物及2000吨危险品沾染物. 3、废矿物油、危险废物的来源与性质分析 项目拟回收贮存的废矿物油主要来自陕西省内各市、县4S店、汽车维修店、摩托车维修店以及其他有动力设备产生废油的工业企业。危险废物来自陕西省内各市、县4S店、汽车维修店、摩托车维修店。 根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目回收的废矿物油属于HW08（废矿物油与含矿物油废物）非特定行业 废物代码为900-214-08 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。 回收的危险废物属于HW49（其他废物）非特定行业 废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质：主要为机油桶、机油滤芯、废含油抹布。 废矿物油理化性质如下： 外观与性状：油状液体。淡黄色至褐色，无味或略带异味。 分子量：230~500 相对密度（水=1）：0.92 熔点、沸点（℃）：无资料 引燃温度（℃）：248 闪点（℃）：﹥248 爆炸极限%（V/V）：无资料 溶解性：不溶于水，溶于多种有机溶剂 健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 燃爆危险：本品属于丙类可燃液体，遇明火、高热可燃。 急性毒性：无资料。 项目危险废物的编号、种类、来源，涉及的污染物汇总见下表： 表9 危险废物信息汇总 名称; 来源; 危险废物类别; 废物代码; 种类; 污染 因子. 废矿物油; 陕西省内各市、县4S店、汽车维修店、摩托车维修店以及其他有动力设备产生废油的工业企业; HW08; 900-214-08; 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油; 石油类. 危险废物; 陕西省内各市、县4S店、汽车维修店、摩托车维修店; HW49; 900-041-49; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; —. 4、项目主要设备 本项目主要设备如表10所示。 表10 主要设备一览表 序号; 设备/设施名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 风机; --; 1台; 废气处理装置配套. 2; 叉车; --; 1辆. 3; 托盘; 若干. 4; 地磅; 5t; 1个. 5; 铁桶; 贮存区; 200L; 90个; 200L/个，废矿物油最大贮存量为15t，回收点至贮存间铁桶不进行倒换. 回收点; 200L; 40个; 200L/个，每个回收点配置2-3个. 6; 吨桶; 60; 个; 单个贮存量约0.5t. 7; 折叠笼; 60; 个. 8; 二氧化碳灭火器; --; 6个. 5、主要原辅材料 本项目使用的原辅材料用量见下表： 表11 原辅材料及能耗消耗量 名称; 名称; 消耗量/补充量/堆存量; 来源. 原辅 材料; 铁桶（损耗量）; 3个; 外购. 消防沙（堆存量）; 2m3. 吸油毡; 2块. 棉纱、手套、拖把; 若干. 能源; 电; 2000kw·h/a; 区域电网. 车辆燃料柴油项目区不暂存，本改扩建项目原辅料均为新增。 6、总平面布置 本项目占地面积281.6m2，位于厂房（原有工程）东北角；对厂房进行分区改造，设置一座密闭贮存间，采用可移动隔板隔开；其中废矿物油贮存间占地88m2、危险废物贮存间占地44m2；厂房其余空地布设装卸区、地磅、办公区，均为原有工程与本项目共用；办公区设置于厂房主入口南侧；生产与生活区分开；整个厂区布局通畅，功能合理。 本项目扩建完成后，厂房东北角为本工程；南侧为原有工程；厂房入口处南侧为办公区；其余均调整为共用的地磅及装卸区。 7、转运周期、贮存能力分析、运输方式、装卸方式 （1）转运周期 根据《关于加强非特定行业废矿物油及含矿物油危险废物监管工作的指导意见》（陕环办发[2001]11号）：项目运行后废矿物油单次最大贮存量不超过15吨，转运周期平均为1天，不涉及加工（拆解、提炼等）。危险废物单次最大贮存量不超过60吨，转运周期平均为30天。 针对转运过程，环评要求建设单位： ①根据《危险废物转移联单管理办法》和《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》的规定，必须办理危险废物转移联单手续； ②建设单位在危险废物转移之前，通过《陕西省固体废物综合管理信息系统》申请电子联单； ③每转移一车（次）同类危险废物，执行一份电子联单；并如实填写电子联单中产生单位栏目。危险废物转移时，通过《陕西省固体废物综合管理信息系统》打印危险废物转移纸质联单，加盖公章，交付危险废物运输单位随车携带。 （2）贮存能力分析 本项目贮存间分为废矿物油贮存间和危险废物贮存间，采用可移动隔板隔开；废矿物油贮存桶为200L的铁桶，最大装充装量约170kg，则需约89个油桶可满足15吨贮存要求；铁桶尺寸为0.2m3（高度89cm、直径58cm、小盖3cm、大盖6cm、桶重16.3kg），废矿物油贮存间高4.5m，面积约88m2，油桶双层堆存可满足贮存要求； 危险废物采用吨桶、折叠笼贮存，贮存间高4.5m，面积约44m2，单个吨桶、折叠笼占地约1m3，贮存量约0.5t，单层最大贮存量约20t，采用三层堆存可满足60吨贮存要求。 （3）运输方式 回收点至贮存车间运输：本项目委托有资质的运输公司采用专用危废运输货运车运输，一般设置2辆，同时根据当天暂存量大小增减货车数量进行转运。 贮存车间至危废处置单位：废矿物油由陕西环能科技有限公司运输货运车运输；危险废物由汉中石门危险废物集中处置中心运输货运车运输；同时根据当天暂存量大小增减货车数量进行转运。 本项目不设置车辆冲洗、维修保养设施，车辆清洗、维修保养均依托周边已有设施。 （4）废矿物油、危险废物装卸方式 项目回收的废矿物油、危险废物进厂房后过磅称重记录，然后驶入装卸区停车位后，用叉车卸货至贮存车间。 转运过程中，如果转运车辆为油罐车，则采用泵抽进行转运；其他车辆均由叉车将废矿物油、危险废物进行装车。 8、下游接收单位资质 汉中石门危险废物集中处置中心、陕西环能科技有限公司均获得陕西省危险废物经营许可证；编号分别为HW6107250001、HW6104250003。 9、劳动定员及工作制度 本项目建成后，不新增员工，年工作天330d。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期工艺流程及产污环节 本项目仅用于临时贮存回收的废矿物油、危险废物，不涉及废矿物油及危险废物再生利用及加工，工艺较简单。 1、废矿物油回收、贮存流程及产污环节 具体的工艺流程及产污环节见图1。 噪声、汽车尾气 交由陕西环能科技有限公司处置 废矿物油 各回收点回收 专用车辆转运 入贮存间 专用车辆转运 贮存 出贮存间 噪声、汽车尾气 图1 废矿物油回收、贮存工艺流程及产污环节图 废矿物油回收、贮存工序如下： 建设单位首先向废矿物油产生单位提供专用铁桶，废矿物油产生单位将废矿物油收集存放在铁桶内，建设单位定期委托具有危险废物运输资质的车辆回收铁桶，并提供新的铁桶给产生单位。回收的废矿物油运输进厂经称重后直接卸至全密闭废矿物油贮存间，整个过程不再更换容器。贮存间废矿物油贮存量达到15t后，由陕西环能科技有限公司委派具有危险废物运输资质的车辆运至陕西环能科技有限公司处置。 2、危险废物回收、贮存流程及产污环节 具体的工艺流程及产污环节见图2。 噪声、汽车尾气 交由汉中石门危险废物集中处置中心处置 危险废物 各回收点回收 专用车辆转运 入贮存间 专用车辆转运 贮存 出贮存间 噪声、汽车尾气 图2 危险废物回收、贮存工艺流程及产污环节图 陕西省内各市、县4S店、汽车维修店、摩托车维修店产生的危险废物，收集到一定量后，建设单位委托具有危险废物运输资质的车辆回收，回收的危险废物运输进厂经称重后卸至全密闭危险废物贮存间，贮存间危险废物贮存量达到60t后，由汉中石门危险废物集中处置中心委派具有危险废物运输资质的车辆运至汉中石门危险废物集中处置中心处置。 营运期主要污染工序 1、废气 本项目贮存的危险废物主要为机油桶、机油滤芯、废含油抹布，均为固态，因此本环评考虑废气污染物主要为废矿物油贮存过程中产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。 2、废水 本项目运行过程中，不产生生产及生活废水。 3、噪声 本项目为改扩建项目，运营期主要新增噪声源为废气处理装置配套风机、叉车、运输车辆运行时产生的噪声，噪声强度约75～95dB（A）。 4、固体废物 项目运行产生的固体废物主要为废旧容器、废活性炭。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2014年1月，安康绿铅废金属回收有限公司委托陕西科荣环保工程有限责任公司编制了《年回收1万吨废铅酸蓄电池项目环境影响报告书》，并2014年11月5日，取得了安康市环境保护局汉滨分局关于安康绿铅废金属回收有限公司年回收1万吨废铅酸蓄电池项目环境影响报告书的批复；2015年9月14日，安康市环境保护局汉滨分局下发了《关于安康绿铅废金属回收有限公司年回收1万吨废铅酸蓄电池项目竣工环保验收的批复》。 一、原有工程污染物产排及处置情况 1、废气 本项目正常情况下，无废气产生；事故状态下废铅酸蓄电池泄露，泄露物质主要为电解液，电解液含有40%硫酸，挥发产生硫酸雾。破损电池贮存间为密闭空间，设置负压排气系统，收集的废气经一座水喷淋塔进行净化处理后，经15m高排气筒排放。 为进一步了解项目区硫酸雾的排放情况，本次环评对下风向无组织硫酸雾浓度进行了监测，结果如下： 表12 无组织废气监测结果 监测点位; 监测时间; 硫酸雾(mg/m3). 1#下风向; 2021.01.15; 10:00-11:00; 0.019. 12:00-13:00; 0.008. 14:00-15:00; 0.015. 16:00-17:00; 0.017. 2021.01.16; 10:00-11:00; 0.017. 12:00-13:00; 0.019. 14:00-15:00; 0.016. 16:00-17:00; 0.014. 2#下风向; 2021.01.15; 10:00-11:00; 0.013. 12:00-13:00; 0.016. 14:00-15:00; 0.018. 16:00-17:00; 0.017. 2021.01.16; 10:00-11:00; 0.017. 12:00-13:00; 0.013. 14:00-15:00; 0.015. 16:00-17:00; 0.017. 3#下风向; 2021.01.15; 10:00-11:00; 0.014. 12:00-13:00; 0.019. 14:00-15:00; 0.018. 16:00-17:00; 0.019. 2021.01.16; 10:00-11:00; 0.016. 12:00-13:00; 0.013. 14:00-15:00; 0.017. 16:00-17:00; 0.010. 根据监测结果可知，项目区硫酸雾无组织监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值（1.2mg/m3）。 2、废水 项目设置3人看管仓库，均为黄营村村民，厂区内部不设置卫生间及盥洗设施、餐饮设施，管理人员生活设施依托其在黄营村家中设施，废水产生量约120m3/a。正常运行状况下，项目厂区内无废水产生；事故状态下，会有事故冲洗水产生，汇入事故池，作为危险废物处置。建设单位于废铅酸蓄电池贮存区设置3个事故池，容积共为2m3。 3、噪声 项目运行过程中产生的噪声主要为机动车辆行驶噪声。 因本项目与原有项目位于同一厂房，厂界一致，本次环评进行期间，原有项目正常运行，因此，声环境质量现状监测值可视为厂界噪声排放值，噪声监测结果见表13。 表13 噪声监测数据一览表 序号; 监测点; 2021.1.15; 2021.1.16; 标准dB(A). 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1#; 厂界东; 53; 42; 53; 41; 65; 55. 2#; 厂界南; 51; 41; 52; 42. 3#; 厂界西; 53; 41; 53; 42. 4#; 厂界北; 52; 42; 53; 42. 根据监测结果可知，原有项目正常运行情况下，昼、夜噪声均满足《工业企业噪声排放标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 4、固体废物 项目建成后，主要固体废物为生活垃圾，产生量为0.55t/a，厂区集中收集后，由环卫定期清运。 事故状态下，会产生破碎的铅酸蓄电池（包括沾有硫酸的废铅、废橡胶、废塑料等）、硫酸废液及冲洗水，据建设单位提供资料，事故状态下，上述危废产生量约0.2t/a，危废间暂存后，定期交由汉中石门危险废物集中处置中心处置。 二、原有工程已建环保设施 1、破损电池设密闭贮存间，设置负压排气系统，收集的废气经一座水喷淋塔进行净化处理后，经15m高排气筒排放。 2、设置3座事故池，容积共2m3。 3、建设1座危险废物暂存间，面积约20m2。 4、建设单位于厂房内张贴有《危险废物污染防治责任信息》、《危险废物管理制度》、《危险废物人员培训制度》、《库房管理规章制度》；建有台账制度，办理了危险废物转移联单手续。 5、根据《安康绿铅废金属回收有限公司年回收1万吨废铅酸蓄电池项目变更环境影响说明》：本项目不涉及生产，正常工况无有害气体排放，故本项目不宜设置卫生防护距离，但本项目相关保护距离可以参考卫生防护距离进行认定。根据级差原则，贮存车间从车间边界起算设置50m保护距离，根据现场调查及区域规划，项目保护距离内无现状及规划敏感点，符合距离要求。 三、原有工程存在的环境问题及“以新带老”整改措施 经调查走访，查阅建设单位相关资料，原有工程运行以来未出现泄露事件；环评建议将水喷淋塔更换为碱喷淋塔；项目不存在其他原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次环境空气质量现状调查引用陕西省生态环境厅《环保快报（2021-4）》“2020年12月及1～12月全省环境空气质量现状”中汉滨区环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2020年汉滨区环境空气质量状况统计见表： 表14 区域环境质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 达标. CO; 日最大平均质量浓度; 1200; 4000; 达标. O3; 日最大8小时平均质量浓度; 116; 160; 达标. 由上表可知，监控点SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO的日最大平均质量浓度、O3的日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 因此，判断项目所在区域属于达标区。 2、其他污染物环境质量现状 本项目其他污染物为非甲烷总烃，本次评价于2021年1月14日-1月20日在项目地当季主导风向下风向设置1个监测点位，监测结果见表15。 表15 非甲烷总烃环境质量现状监测结果 单位：mg/m3 监测 点位; 监测 项目; 监测时间; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 标准; 达标 情况. 下风向 黄营村; 非甲烷 总烃; 2021.1.14; 0.56; 0.55; 0.53; 0.55; 2; 达标. 2021.1.15; 0.55; 0.55; 0.56; 0.52; 达标. 2021.1.16; 0.51; 0.52; 0.50; 0.51; 达标. 2021.1.17; 0.55; 0.52; 0.51; 0.52; 达标. 2021.1.18; 0.53; 0.56; 0.53; 0.53; 达标. 2021.1.19; 0.54; 0.51; 0.51; 0.52; 达标. 2021.1.20; 0.56; 0.53; 0.52; 0.54; 达标. 由监测结果可知，非甲烷总烃的小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准要求（2mg/m3）。 二、地下水质量现状调查与评价 1、监测点位：设置3水质监测点位，6个水位监测点位。 2、监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-浓度；pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、铬（六价）、氟化物、石油类、高锰酸盐指数、溶解性总固体、铅、镉、总大肠菌群。 3、监测频率：监测1天，每天1次。 表16 地下水现状监测结果及评价表 监测项目; 单位; 监测结果. 2021.01.17. 1#厂区内; 2#朝阳村; 3#五垱村. 清澈、透明、 无异味; 清澈、透明、 无异味; 清澈、透明、 无异味. K+; mg/L; 0.97; 1.99; 1.26. Na+; mg/L; 4.71; 26.1; 14.4. Ca2+; mg/L; 82.3; 134; 84.3. Mg2+; mg/L; 8.82; 11.8; 11.0. CO32-; mg/L; ND; ND; ND. HCO3-; mg/L; 210; 292; 222. Cl-; mg/L; 4.95; 35.9; 13.1. SO42-; mg/L; 50.5; 73.4; 39.8. pH; 无量纲; 7.12; 7.16; 7.17. 氨氮(以N计); mg/L; 0.076; 0.052; 0.022. 硝酸盐(以N计); mg/L; 0.53; 13.1; 10.4. 亚硝酸盐(以N计); mg/L; ND; ND; ND. 挥发性酚类 (以苯酚计); mg/L; ND; ND; ND. 总硬度 (以CaCO3计); mg/L; 228; 359; 241. 铬(六价); mg/L; ND; ND; ND. 氟化物; mg/L; 0.2; 0.2; 0.2. 石油类; mg/L; ND; ND; ND. 高锰酸盐指数; mg/L; 0.8; 0.7; ND. 溶解性总固体; mg/L; 275; 399; 264. 铅; mg/L; ND; ND; ND. 镉; mg/L; ND; ND; ND. 总大肠菌群; MPN/100mL; ND; ND; ND. 表17 地下水水位参数表 监测点位; 井深(m); 水位标高(m); 埋深(m); 水井用途; 含水层; 水井坐标. 1#厂区内; 80; 238; 5.0; 饮用; 潜水含 水层; 108°52′0.94″E; 32°43′34.98″N. 2#朝阳村; 70; 227; 7.0; 农业机井; 108°52′27.30″E; 32°43′18.25″N. 3#五垱村; 70; 236; 9.0; 108°51′56.61″E; 32°43′32.58″N. 4#李家坝; 70; 227; 6.0; 108°52′32.26″E; 32°43′29.25″N. 5#长兴村; 100; 164; 5.0; 108°52′21.27″E; 32°43′38.00″N. 6#黄营村; 80; 259; 4.0; 108°51′48.30″E; 32°43′19.60″N. 根据监测结果可知，本项目地下水监测点位各水质指标满足《地下水质量标准》（GB/T148148-2017）Ⅲ类标准要求。 三、声环境质量现状 1、监测点位：项目厂区内设4个监测点位（1#厂界东、2#厂界南、3#厂界西、4#厂界北）。 2、监测项目：连续等效A声级Leq。 3、监测时间和频率：连续监测2天，昼夜各1次。 4、监测结果：监测结果见表18。 表18 噪声监测数据一览表 序号; 监测点; 2021.1.15; 2021.1.16; 标准dB(A). 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1#; 厂界东; 53; 42; 53; 41; 65; 55. 2#; 厂界南; 51; 41; 52; 42. 3#; 厂界西; 53; 41; 53; 42. 4#; 厂界北; 52; 42; 53; 42. 监测结果表明，项目厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。 四、土壤环境质量现状 浙江爱迪信检测技术有限公司于2021年1月23日对项目地进行取样，土壤环境质量监测结果见下表。 表19 土壤环境质量监测结果 检测项目; 单位; 检测结果. 1#（0-20cm）; 2#（0-20cm）; 3#（0-20cm）. 砷; mg/kg; 14.4; 16.9; 10.5. 镉; mg/kg; 0.14; 0.14; 0.07. 铜; mg/kg; 247; 240; 224. 铅; mg/kg; 5.7; 5.7; 5.4. 铬（六价）; mg/kg; ND; ND; ND. 汞; mg/kg; 0.145; 0.303; 0.250. 镍; mg/kg; 32; 49; 57. 氯甲烷; mg/kg; ND; ND; ND. 氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND. 二氯甲烷; mg/kg; ND; ND; ND. 反式-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND. 顺式-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND. 氯仿; mg/kg; ND; ND; ND. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND. 四氯化碳; mg/kg; ND; ND; ND. 苯; mg/kg; ND; ND; ND. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; ND; ND; ND. 三氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND. 甲苯; mg/kg; ND; ND; ND. 四氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND. 氯苯; mg/kg; ND; ND; ND. 乙苯; mg/kg; ND; ND; ND. 间，对二甲苯; mg/kg; ND; ND; ND. 苯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND. 邻二甲苯; mg/kg; ND; ND; ND. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; ND; ND; ND. 1,4-二氯苯; mg/kg; ND; ND; ND. 1,2-二氯苯; mg/kg; ND; ND; ND. 苯胺; mg/kg; ND; ND; ND. 硝基苯; mg/kg; ND; ND; ND. 2-氯酚; mg/kg; ND; ND; ND. 萘; mg/kg; ND; ND; ND. 苯并[a]蒽; mg/kg; ND; ND; ND. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ND; ND; ND. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ND; ND; ND. 䓛; mg/kg; ND; ND; ND. 苯并[a]芘; mg/kg; ND; ND; ND. 茚并[1,2,3-c,d]芘; mg/kg; ND; ND; ND. 二苯并[a，h]蒽; mg/kg; ND; ND; ND. 石油烃; mg/kg; 11; 11; 8. 由监测结果可知，区域土壤各指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1筛选值第二类用地要求，区域土壤环境质量较好。 五、地表水环境质量 本项目南侧430m为月河，根据安康市生态环境局《汉江水质保护工作动态》（第2期）《安康市河（湖）长制主要河流（湖库）2020年度水环境质量状况》：月河汉滨段水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准。 六、生态环境 项目位于产业园区内，无需进行生态现状调查。 七、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区；50m范围内不存在声环境保护目标；与项目相关的主要环境保护目标见表20。 表20 环境保护目标表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象/保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 环境空气; 黄营村; E108.86237741；N32.72538543; 居民; 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; W; 424. 李家坝; E109.233713；N34.672120; 居民; E; 280. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）限值要求；有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值； 2、废水排放标准 项目不产生生活及生产废水； 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准； 4、固体废物排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）； 其它要素评价执行国家有关规定的标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。结合本项目污染物排放特征，建议本项目申请废气总量控制因子非甲烷总烃0.2t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工活动均在厂房内进行；施工扬尘采取洒水降尘；施工选用低噪设备，合理安排施工时间；固废均运至指定地点处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产排污情况 表21 废气产排污情况一览表 主要生产单元; 生产设施; 废气产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 排放口类型; 排放标准. 贮存单元; 仓库式贮存设施; 贮存; 非甲烷总烃; 有组织; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求. 2、污染防治设施工艺及是否为可行技术 表22 污染防治设施工艺情况一览表 治理设施; 处理能力; 收集效率; 治理工艺 去除率. 活性炭吸附装置; 8000m3/h; 100%; 60%. 废气治理措施可行性分析： 针对本项目生产中产生的有机废气，采用“活性炭吸附”装置处理后达标排放。活性炭吸附工作原理：当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体排气筒排放。有机废气经“活性炭吸附”装置净化后，废气中的VOC成分已大部分去除，可实现达标排放。本项目排放非甲烷总烃为低浓度有机废气，本项目排放非甲烷总烃适合采用该方法处理有机废气，因此，本项目采用“活性炭吸附”装置处理措施可行。 3、污染物产排情况 表23 污染物产排情况一览表 污染物产生量; 污染物产生量浓度; 污染物排放浓度; 污染物排放速率; 污染物排放量. 0.5t/a; 7.89mg/m3; 3.16mg/m3; 0.03kg/h; 0.2t/a. 废气源强核算参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》中产污系数法进行计算，非甲烷总烃的产生量为0.5t/a。经与建设单位沟通，因废矿物油与危险废物位于同一个贮存间，采用可移动隔板隔开；鉴于本项目贮存间与原有工程破损废铅酸蓄电池暂存间容积相差较小，可类比该暂存间对整个贮存间设置负压收集系统，收集的废气经活性炭吸附装置吸附后，经15m高排气筒排放。 经计算，有组织非甲烷总烃产生速率为0.06kg/h，产生浓度为7.89mg/m3；有组织非甲烷总烃排放速率为0.03kg/h，排放量为0.2t/a，排放浓度为3.16mg/m3。 4、排放口基本情况 表24 废气排放口基本情况一览表 高度; 排气筒内径; 温度; 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 15m; 0.5m; 25℃; 91610902088125 15740011DA001; 废气处理装置排放口; 一般排放口; 108.870478 º; 32.721696º. 5、监测要求 参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》，本项目废气监测要求如下 表25 废气监测要求 污染源名称; 监测因子; 监测点位置; 监测频率. 废气; 非甲烷总烃; 排气筒出口; 每半年1次. 1.按规范设置采样孔，优先选择垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化处，采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径、上游方向不小于3倍直径处。现场空间位置有限很难满足上述要求时，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍。采样孔内径不小于80mm。 2.设置监测平台，面积不小于2平方米，1.1米高的护栏和不低于10厘米的脚部挡板，采样平台承重不小于200千克/平方米，采样孔距离平台面约1.2-1.3米。 3.平台梯架要求：当采样平台设置在离地面高度≥2m的位置时，应有通往平台的斜梯（或Z字梯、旋梯），宽度应≥0.9m，梯架护栏应符合GB4053要求，保障安全通行。. 6、废气达标排放分析 根据前述计算，处理后有机废气（以非甲烷总烃计）排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值（10kg/h、120mg/m3）。 项目所在区域属于达标区，距离项目最近的居民敏感点为280m处的李家坝，废矿物油贮存区产生的非甲烷总烃经活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放，对周围环境影响较小。 厂内叉车按照《非道路移动机械污染防治技术政策》，应加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。 二、废水 本项目运行过程中，不产生生产及生活废水，不会对地表水环境产生不利影响。 三、噪声 1、噪声源强及降噪措施 本项目为改扩建项目，运营期主要新增噪声源为废气处理装置配套风机、叉车、运输车辆运行时产生的噪声，噪声强度约75～95dB（A），在采取隔声罩措施后，综合可将噪声减少约15dB（A），主要噪声源强见表26。 表26 本项目主要噪声源强一览表 声源 编号; 噪声源; 采取措施前单台设备声压级dB（A）; 运行 台数; 环评建议 降噪措施; 采取措施后排放总声压级dB（A） （叠加后）; 持续 时间. 1; 废气处理装置配套风机; 95; 1台; 隔声罩; 80; 24h. 2; 叉车; 75; 1辆; /; 75; 5h. 3; 运输车辆; 85; 2辆; 85. 表27 本项目噪声源降噪后源强及距离厂界距离一览表 噪声源; 台数; 治理后噪声级dB(A); 到厂界的最近距离(m). 东; 南; 西; 北. 废气处理装置配套风机; 1台; 80; 1; 0.5; 22.4; 23.5. 叉车; 1辆; 75; 6; 9; 17.4; 15. 运输车辆; 2辆; 85; 8; 10; 15.4; 14. - 2、声环境影响分析 - （一）预测点位 预测点位为东、南、西、北厂界外1m。 - （一）预测模式 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测选用点声源衰减计算公式： （1）点声源衰减 某个噪声源在预测点的声压级为： 式中： Lp(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0)－参考位置r0处的声压级，dB(A)； r0－参考位置距声源中心的位置，m； r－声源中心至预测点的距离，m； （2）室内声源： 对于室内声源，可按下式计算： 式中： LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）； LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； TL为围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=25dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)；本项目取25dB(A)。 α为吸声系数；对一般机械车间，取0.15。 （3）噪声叠加计算模式 式中：L—叠加后总声压级，dB(A)； N—声源个数。 - （三）厂界噪声预测结果与评价 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本项目为改扩建项目，进行厂界评价时以工程噪声预测值作为评价量，本项目运营时对各厂界噪声预测值见表28。 表28 评价范围内噪声预测结果单位：dB(A) 序号; 预测点位; 厂界噪声 贡献值; 厂界噪声预测值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界; 昼间; 44; 49; 65; 达标. 夜间; 44; 41; 55; 达标. 2; 南厂界; 昼间; 49; 51; 65; 达标. 夜间; 49; 42; 55; 达标. 3; 西厂界; 昼间; 45; 52; 65; 达标. 夜间; 45; 49; 55; 达标. 4; 北厂界; 昼间; 47; 53; 65; 达标. 夜间; 47; 49; 55; 达标. 由预测结果可见，在采取措施后，本项目对各厂界的预测值为昼间49~53dB(A)，夜间41~49dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的3类区标准限值。 - 3、监测要求 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定，本项目噪声监测要求见表29： 表29 噪声监测要求 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测频率. 厂界噪声; Leq(A); 厂界; 每季度1次. 四、固体废物 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告[2017]43号）、 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行判定。 1、固体废物产生环节 表30 固废产生环节 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于工业固废. 1; 废旧容器; 贮存过程; 固态; 铁; 是. 2; 废活性炭; 有机废气处理; 固态; 活性炭、有机物等; 是. 2、固体废物属性 表31 本项目固体废物属性汇总表 固体废物名称; 属性; 危险废物编号; 物理形状; 主要有毒有害物质; 环境危险特性; 年度 产生量. 废旧容器; 危险废物; HW49（900-041-49）; 固态; 矿物油; 易燃性; 48.9kg/a. 废活性炭; HW49（900-041-49）; 固态; 非甲烷总烃; 毒性/ 感染性; 1.5t/a. 3、固体废物贮存和处置情况 表32 本项目固废贮存和处置情况一览表 固废名称; 储存位置; 储存量; 利用处置方式及去向; 利用或处置量. 废旧容器; 暂存于原有项目危废间; 48.9kg/a; 定期转运至汉中石门危险废物集中处置中心处置; 48.9kg/a. 废活性炭; 1.5t/a; 1.5t/a. 4、环境管理要求 本项目为改扩建项目，且项目危废间依托原有，相关环境管理要求均依照原有项目执行。 五、地下水、土壤 1、地下水 （1）地下水环境影响因素分析 本项目为废矿物油、危险废物回收、贮存项目，项目回收的废矿物油、危险废物厂房内叉车进行装卸，废矿物油采用200L铁桶贮存，危险废物采用吨桶、折叠笼存储在密闭贮存间。 项目运营期对地下水环境的影响因素主要为废矿物油桶泄漏的废矿物油，进入地下水中后，对地下水环境产生影响。 （2）污染途径识别 地下水污染途径主要为项目运营期产生的废矿物油贮存过程中在非正常状况下产生的渗漏，废矿物油的下渗可能污染地下水。 （3）地下水环境保护措施 本项目为废矿物油、危险废物回收、贮存项目，废矿物油有可能会泄漏，如不采取合理的防治措施，则废矿物油可能会渗入地下水，从而影响地下水环境。为针对项目可能发生的地下水污染，本项目地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 ①源头控制措施 地下水污染的特殊性（隐蔽性、难以逆转性和复杂性）决定了地下水污染的防治应首先立足于“防”，从源头控制、减少污染物的产生及排放量，针对本项目的特点，提出以下几点源头控制措施： 项目在严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其他相关标准进行改造建设的前提下，还应满足如下要求： A.贮存区设置1座泄漏收集池（事故池），废矿物油贮存区建设导流沟，一旦发生泄漏，泄漏的废矿物油能自流进入收集池。收集的废矿物油统一交由汉中石门危险废物集中处置中心处置，不得随意外排。 B.加强车间巡查、检查并作好记录，包装容器及贮存设施、防渗设施、防渗漏地面、导流沟要定期检查，尤其是收集池与仓库地面的衔接处，防止出现地面裂痕，并及时修补。 ②分区防渗措施 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中分区防控的要求，对项目占地范围的污染防治区域进行分区防渗，提出防渗要求。 表33 地下水污染防渗分区表 项目场地; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物 类型; 防渗 分区; 防渗技术要求. 贮存间; 弱; 易; 石油类; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单执行. 导流沟; 弱; 难; 石油类. 收集池; 弱; 难; 石油类. 装卸、称重; 弱; 易; 石油类; 一般防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. A.重点防渗区根据地下水污染防渗分区表确定本项目贮存间、渗漏液导流沟和收集池为重点防渗区，防渗区域分别为贮存间的地坪、收集池的池底和池壁。根据HJ610-2016，重点防渗区的防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单执行。 本项目防渗防腐工程施工前，将对硬化地面裂缝预先用树脂材料补平，再采用环氧底漆+玻纤布修补，确保表面无裂隙；贮存间内地面拟由下至上采用环氧树脂底漆+（环氧树脂漆+石英砂）+（环氧树脂漆+腻子粉）+（环氧自流平面漆+腻子粉）+环氧自流平面漆+瓷砖进行防渗。防渗工艺简述如下： 1、素地处理；2、采用环氧底图+玻纤布进行伸缩缝及裂缝的修补；3、底涂层施工；4、待环氧底漆施工完毕，用环氧中涂加入石英砂骨料进行第一次修补，修补平整度略于基础地面；5、采用中涂材料+石英砂进行中涂层的施工（40-70目砂浆）；6、采用中涂材料+粉料进行腻子层的施工；7、采用环氧自流平面漆+粉料进行面涂腻子施工；8、刮涂自流平面涂料进行面涂层的施工；9、贴瓷砖，工艺简图如下： 根据《环氧地坪涂料在耐强酸环境中的应用》（胡高平、高杰等，胶体与聚合物2006年3月第24卷第1期），环氧树脂地坪在43%浓度的硫酸、60℃的环境下，经过120h的实验，其面层固化物平均变化率为0.71%，小于常规环氧树脂地坪涂料的平均变化率不高于3.4%的要求。 B.企业正常营运情况下不会产生泄漏，但如果发生泄漏，泄漏废矿物油危害土壤及地下水环境。因此要求企业务必做好地下水防渗工程，防止污染物进入地下，并且要求企业设置渗漏液收集池。一旦发生事故泄漏，将污染物导入收集池，避免对周边环境造成影响。 2、土壤环境分析 本项目为降低石油类对场地下方土壤的污染，对贮存间地面、泄漏导流沟、收集池等严格按照重点防渗区的要求进行防渗处理，阻止含石油类废液渗入地下，已发生泄漏的部位进行巡回检查，有效的减轻石油类对场地下方及周围土壤的环境影响。 非正常工况下，废矿物质油桶破损，泄漏的废矿物油石油类有机物可能污染土壤。 贮存间内地面拟由下至上采用环氧树脂底漆+（环氧树脂漆+石英砂）+（环氧树脂漆+腻子粉）+（环氧自流平面漆+腻子粉）+环氧自流平面漆+瓷砖进行防渗；设置收集系统（泄漏液导流沟和收集池），通过上述措施使各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。因此，正常工况下不会有废矿物油泄漏而发生污染土壤的情景发生。非正常工况下，少量油类泄漏后，贮存区导流沟收集池可容纳泄漏的物料量。因此，本项目在落实并加强污染物防治措施的基础上，不会对周边土壤造成影响。 六、生态 无。 七、环境风险 1、危险物质和风险源分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目贮存的废矿物油为危险物质，贮存间为危险源。最大贮存量为15t，未超过临界量。 2、影响途径 （1）泄漏影响 项目废矿物油采用200L铁桶贮存，贮存区设置导流沟、收集池，假设事故状态下1个油桶破裂，油品全部泄漏，废矿物油贮存区收集池可容纳泄漏的物料量。同时地面由下至上采用环氧树脂底漆+（环氧树脂漆+石英砂）+（环氧树脂漆+腻子粉）+（环氧自流平面漆+腻子粉）+环氧自流平面漆+瓷砖进行防渗，泄漏的废矿物油不会对周边环境造成影响。收集池内泄漏的废矿物油尽量回收，用油泵打回备用油桶中，无法回收的废油用吸油毡或消防沙进行吸附处理。 （2）火灾影响 因电气设施老化，气温过高或由于管理不严，有明火进入车间，此外，周边其他企业发生火灾可能危及本项目。废矿物油发生泄漏遇明火会引发火灾事件，属于不完全燃烧，从而产生CO，对环境造成影响。 3、环境风险事故防范措施 项目废矿物油采用200L铁桶贮存，事故状态下，假设一个油桶完全泄漏，泄漏量为0.19m3，环评要求废矿物油贮存区设置1座1m3混凝土结构收集池，废矿物油贮存区设置的收集池可以满足事故状态下泄漏的废矿物油临时收集暂存。 4、应急预案 - 鉴于本项目建设单位已编制突发环境事件应急预案，并在市应急办备案，因此环评要求，本项目建成后，对原突发环境事件应急预案进行修订，并组织专家审查后，报送环保部门备案。 5、风险评价结论 本项目的环境风险类型为废矿物油泄漏对外环境产生的危害，建设单位应做到思想上高度重视、认识上见微知著，防范上时刻不忘，按国家有关技术规范和本报告落实相关环境风险防范措施，扎实加强应急能力建设，努力规范和完善应急预案，认真组织应急预案演练，不断提高应急处置能力。当事故发生时，建设单位应立即启动应急响应，力争在风险发生的最初时间就确保风险源能够得到及时有效的控制，尽可能避免重大人员伤亡和财产损失事故的发生，同时尽可能减轻对周围环境造成影响。 综上所述，本项目环境风险在确保防范措施落实的情况下，是可以接受。 八、电磁辐射 无。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 9161090208812515740011DA001 | 非甲烷总烃 | 负压收集系统+活性炭+1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织标准要求 |
| 地表水环境 | 无 |  |  |  |
| 声环境 | 车间 | 废气处理装置配套风机、叉车、运输车辆运行时产生的噪声 | ①室内放置；②运输车辆减速、禁鸣 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 暂存于原有项目危废间，定期转运至汉中石门危险废物集中处置中心处置，处置率100% |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 土壤：贮存间内地面拟由下至上采用环氧树脂底漆+（环氧树脂漆+石英砂）+（环氧树脂漆+腻子粉）+（环氧自流平面漆+腻子粉）+环氧自流平面漆+瓷砖进行防渗；设置收集系统（泄漏液导流沟和收集池），通过上述措施使各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 地下水：项目在严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其他相关标准进行改造建设的前提下，还应满足如下要求： A.贮存区设置1座泄漏收集池（事故池），废矿物油贮存区建设导流沟，一旦发生泄漏，泄漏的废矿物油能自流进入收集池。收集的废矿物油统一交由汉中石门危险废物集中处置中心处置，不得随意外排。 B.加强车间巡查、检查并作好记录，包装容器及贮存设施、防渗设施、防渗漏地面、导流沟要定期检查，尤其是收集池与仓库地面的衔接处，防止出现地面裂痕，并及时修补。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目废矿物油采用200L铁桶贮存，事故状态下，假设一个油桶完全泄漏，泄漏量为0.19m3，环评要求废矿物油贮存区设置1座1m3混凝土结构收集池，废矿物油贮存区设置的收集池可以满足事故状态下泄漏的废矿物油临时收集暂存。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 竣工投产前及时办理排污许可证，履行验收相关手续。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家和地方环境保护法律法规，采取的污染防治措施可确保污染物排放达到国家和地方排放标准；正常排放的污染物对周围环境影响较小。从满足环境质量目标的角度分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性 有机物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
| 废水 | 生活污水 | 120m3/a | 120m3/a | 0.00 | 0.00 |  | 120m3/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0.55t/a | 0.55t/a | 0.00 | 0.00 |  | 0.55t/a | 0 |
| 危险废物 | 破碎的铅酸蓄电池包括沾有硫酸的废铅、废橡胶、废塑料等）、硫酸废液及冲洗水 | 0.2t/a | 0.2t/a | 0.00 | 0.00 |  | 0.2t/a | 0 |
|  | 废旧容器 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.9kg/a |  | 48.9kg/a | +48.9kg/a |
|  | 废活性炭 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.5t/a |  | 1.5t/a | +1.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①