- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年产60万m3商品混凝土项目

建设单位（盖章）：  安康中天亿砼业有限责任公司

编制日期：           2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产60万m3商品混凝土项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-610902-30-03-020417 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 尹 源 | 联系方式 |  | 13991530018 |
| 建设地点 | 陕西省安康市汉滨区五里镇毛湾村 |  |  |  |
| 地理坐标 | E 108度52分52秒，N 32度43分17秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021 水泥制品制造 |  | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 55石膏、水泥制品及类似制品制造——商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 汉滨区发展和改革局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 2500 |  | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 4% |  | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | £否 √是： 已建成；安康市生态环境局责令改正违法行为决定书（陕G环责改字【2021】18号）进行处罚；目前已接受处罚，缴纳罚款 |  | 用地面积（m2） | 8607 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 依据国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》分析，项目不属于其鼓励类、限制类和淘汰类的项目；项目所选设备未列入工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）。因此，本项目视为允许类项目。且项目目前已取得《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码2019-610902-30-03-020417），符合国家产业政策。 2、项目与相关规划及政策符合性分析 表1-1 本项目与各相关规划及政策符合性分析 规划名称; 规划内容; 本项目与规划的关系; 相符性. 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》; 秦岭范围分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，项目所在区域位于一般保护区。一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和本条例的规定。在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。; 项目处于秦岭一般保护区范围内，建成后加强场区绿化，对秦岭生态环境影响较小，符合生态功能区划要求。; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护条例》2019.12.1; 第二条 本条例所称秦岭生态环境保护范围（以下简称秦岭范围），是指本省行政区域内秦岭山体东西以省界为界、南北以秦岭山体坡底为界的区域，包括商洛市全部行政区域以及西安市、宝鸡市、渭南市、汉中市、安康市的部分行政区域。 第十三条 省秦岭生态环境保护总体规划应当包括生态环境保护的长期目标和近期目标、保护的重点区域、主要任务、治理措施等内容，依照本条例规定确定核心保护区、重点保护区和一般保护区范围，绘制秦岭生态环境保护规划分区保护示意图，并向社会公布。总体规划可以根据秦岭生态环境保护需要，按照规定程序予以修订或者对规划分区保护范围作出调整。 第十五条 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；（二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；（三）饮用水水源一级保护区；（四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500米至2000米之间的区域；（二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；（三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；（四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；（五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 第十七条 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。 ## 第四十三条 禁止在核心保护区、重点保护区勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。已取得矿业权的企业和现有采石企业，由县级以上人民政府依法组织限期退出。; 本项目位于汉滨区五里镇，海拔高度265m，且不在国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区范围内，不属于秦岭核心保护区范围和重点保护区。; 符合. ## 自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内或者海拔2600米以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 主要包括安康秦岭区域内的自然保护区、河流水系、水源涵养地、风景名胜区、珍稀动植物栖息地、地质公园、地质遗迹保护区等为禁止开发区；除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、 饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔1500米以上至2600米之间的区域为限制开发区；安康市秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，海拔1500米以下的区域为适度开发区。; ## 根据规划五里镇区域属于秦岭范围，但项目地不涉及自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；同时也无需要特殊保护无风景名胜，森林公园等资源，项目海拔在1500m以下，因此属于适度开发区域，因此与规划相符。; 符合. 3、规划选址相符性 项目选址于安康市汉滨区五里镇毛湾村，建设单位目前已取得了安康市自然资源局汉滨分局《关于安康机场迁建预拌混凝土临时用地的批复》（安自然资汉分字【2020】123号）和汉滨区住房和城乡建设局《关于安康中天亿砼业有限责任公司年产60万m3商品混凝土项目选址意见的函》（汉住建函【2020】159号），本项目用地、选址符合相关要求。目前临时用地批复已过期，建设单位正在办理延续中。 项目所在地交通便利，通讯方便，给水、供电等公用基础设施较齐全。运营期污染物主要是作业粉尘和机械噪声，通过采取相应的措施后对周围环境影响较小，处于可接受范围。根据本项目行业性质，对外环境无特殊要求。同时，项目所在地区域环境质量现状较好，故本项目与周边环境之间无明显的相互制约因素。项目的选址是合理可行的。 4、“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单”; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 项目位于汉滨区毛湾村，项目地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 汉滨区2020年环境空气质量满足《环境空气 质量标准》二级标准，属于达标区；昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》2类标准。通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目用电、用水量不会超过区域水、电负荷，因此项目符合资源利用上线的要求。; 符合. 环境准入负面清单; 项目建设符合相关产业政策，不在《汉滨区国家重点生态功能区产业准入负面清单》（汉政办发[2019]142号）限制类和禁止类项目清单内，项目的设立符合国家产业政策。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、基本情况 项目名称：年产60万m3商品混凝土项目 建设单位：安康中天亿砼业有限责任公司 建设性质：新建 建设地点：安康市汉滨区五里镇毛湾村 项目投资：2500万元 四邻关系：项目地北侧为进场道路，200m外月河自西向东流过；西侧55~200m范围内约有居民住户20户（约70人）；南侧为荒地。 2、主要建设内容及规模 本项目建设混凝土生产线1条，配套建设原料堆场、粉状物料筒仓等，租用二层办公楼一座，程内容详见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体 工程; 混凝土 拌和区; 占地面积1000m2，高10m，设置240型混凝土生产线一条，位于厂区北侧，将砂子、石子、水泥等原料按照一定的比例在拌缸中进行搅拌成成品，设计年生产混凝土60万m3。; 已建. 原料堆场; 占地面积4000m2，设置封闭式骨料场，位于厂区南侧，紧邻搅拌站，用于储存石子和砂子。; 已建. 筒仓; 水泥筒仓两个、粉煤灰筒仓一个、矿粉筒仓一个，单个筒仓储存量为300吨。; 已建. 配套 工程; 办公楼; 租用砖混结构办公楼一栋，为2层建筑，建筑面积1200m2，内设办公室、会议室、休息室、卫生间等。; 已建. 停车场; 占地面积为350 m2，设有10个停车位。; 已建. 洗车台; 位于厂区南侧，占地面积为60m2。; 已建. 公用 工程; 给水; 用水取自汉滨区五里镇自来水管网，用管道引入厂区。; 已建. 排水; 实施雨污分流。; 已建. 供电; 电源引自汉滨区五里镇，引入一条独立线缆至厂区，厂区自设台250KVA变压器。; 已建. 环保 工程; 废水处理; 厂区内设置导流渠收集生产废水，采用“砂石分离机+二级搅拌+压滤机”处理后回用于生产过程，不外排；厂区周边修建导流渠及拦挡设施，避免雨水漫流进入加工厂区；生活污水采用隔油池、化粪池处理后定期清掏用于附近农田施肥，后期市政管网建成后依托市政设施处置。; 已设置. 固废处理; 压滤机产生废渣由粉煤灰生产企业回收利用；粉状物料仓顶除尘器收集的粉尘作为原料利用；生活垃圾收集后交村镇环卫系统清运处置；废油脂、机修固废设专用容器暂存，定期交有资质单位处理。; 无危废专用容器. 废气处理; 原料设置封闭式骨料堆场，同时采取洒水降尘；粉料上料粉尘经设备自带仓顶滤芯除尘器处理后达标排放；搅拌粉尘采用脉冲除尘器处理；原料的计量、投料等方式均为封闭式。; 已设置. 噪声处理; 设备安装减振垫及基座，加强管理等措施。; 已设置. 3、主要生产设备 表2-2 主要机械设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 主要参数; 数量. 1; 搅拌机; JS4000; 电机功率2x55KW; 1台. 2; 平皮胶带输送机; B1000×22; 输送能力600吨/小时，电机功率 11KW; 1台. 3; 平皮胶带输送机; B1000×45; 输送能力：600吨/小时，电机功率 30KW; 1台. 4; 三相变压器; 500KVA; /; 1台. 5; 地磅; SCS150t; /; 1台. 6; 抽水泵; 8m3/h; 电机功率4KW; 1台. 7; 水泥称量系统; 2.0 m³; /; 1套. 8; 煤灰称量系统; 1.2 m³; /; 1套. 9; 矿粉称量系统; 1.2 m³; /; 1套. 10; 膨胀剂系统; 1.8 m³; /; 1套. 11; 水称量系统; 1.2 m³; /; 1套. 12; 螺旋机; Φ325; 输送能力：100吨/小时; 5套. 13; 空气压缩机; ET-90; 排气量1.4m3/min; 1套. 14; 水泵; /; GD80-21，4KW; 2台. 15; 防腐泵; /; GD40-15，1.1KW; 1台. 16; 外加剂泵; /; GD40-15，1.1KW; 1台. 17; 水泥、粉煤灰、矿粉罐; 300t; /; 4套. 18; 强电柜、弱电柜; /; /; 1套. 19; 搅拌车; /; /; 20台. 20; 铲车; /; /; 1台. 21; 车载泵; /; /; 2台. 4、原辅材料消耗 本项目生产1m3混凝土所需的各原料配比分别为：砂294kg、碎石842kg、粉煤灰45kg、矿粉45kg、水泥280kg、外加剂9kg、水150kg。原材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 原辅材料消耗一览表 序 号; 名 称; 年总用量（t）; 仓储方式; 备注. 1; 砂; 176400; 堆棚; 市场采购. 2; 碎石; 505200; 堆棚; 市场采购. 3; 粉煤灰; 27000; 筒仓; 市场采购. 4; 矿粉; 27000; 筒仓; 市场采购. 5; 水泥; 168000; 筒仓; 市场采购. 6; 外加剂; 5400; 罐储; 市场采购. 7; 水; 90000; /; /. 5.公用工程 （1）供电 电源引自汉滨区五里镇，引入一条独立线缆至厂区。厂区设置1台500KVA变压器。供配电系统采用380/220V。项目电力供应可以保证。 （2）给水 本项目用水主要是生产过程用水、地面清洗用水以及职工生活用水。本项目用水通过管道引自五里镇自来水管网。项目地供水能够得到保障。 （3）排水 本项目采用雨污分流排水体制。生产废水处理后循环利用不外排；职工生活产生的少量生活污水采用化粪池及隔油池处理后，定期清掏用于周边农田菜地施肥利用。 6.工作制度与劳动定员 项目劳动定员20人，年工作250天，每天1班，每班工作10小时，夜间不生产。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程图 项目搅拌站工艺为混合、搅拌过程，为物理过程，无化学反应。首先将各种原料进行计量配送，然后进行重量配料，之后进行强制配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，之后进行计量，再由泵送入混凝土运输车，最后送至建筑工地。 项目废气主要来自散装水泥、外加剂和粉煤灰放空口和水泥和粉煤灰筒仓顶呼吸孔生产过程中产生的粉尘；噪声主要来自搅拌机、运输车辆、物料传输装置等设备噪声；废水主要来自搅拌机冲洗水、混凝土运输车冲洗水和泵车冲洗水以及职工生活污水。项目生产工艺及产污环节见图2-1。 图2-1 项目工艺流程及产污环节示意图 图2-1 项目生产工艺及产污环节图 2.营运期主要工序 （1）骨料称量：将工程所需骨料分别用装载机装入砂石料棚，分别对砂子和石子按配比称量，称好的骨料由皮带输送机输送到骨料过渡仓，由过渡仓开门落至搅拌机内搅拌。 （2）粉料称量（水泥、粉煤灰、矿粉）：由散装水泥（粉煤灰、矿粉）车运送粉料至厂区，然后将散装水泥车（粉煤灰、矿粉）的输送管路与储罐的进料管路相接，通过散装水泥（粉煤灰、矿粉）车的气体压力将罐内水泥输送到筒仓内。混凝土生产时，开启蝶阀，粉料再输送到称量斗称量，称量按骨料的配比误差进行扣称，称好的水泥（粉煤灰、矿粉）由水泥（粉煤灰、矿粉）称量斗下的气缸开启蝶阀滑入搅拌机搅拌。 （3）水称量：所需的水由水泵把水池的水抽入称量箱称量，称好的水由泥浆泵抽出经喷水器喷入搅拌机。 （4）外加剂称量：所需的添加剂由自吸泵从添加剂储罐内抽至称量箱称量，称好的添加剂投入水箱经喷水器喷入搅拌机。 （5）搅拌：骨料、粉料、水及外加剂是按照设定的时间投入搅拌机的，进入搅拌机的物料在相互反转的搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压，磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合，搅拌时间到时，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到等待在此搅拌机下的混凝土罐车（再进入运输车之前先取一部分搅拌好的混凝土进行抽测试验，检验是否满足要求），合格后全部推出后关门进入下一个搅拌循环，成品料运往施工现场。不合格的再对其进行调制、搅拌，直至合格为止。 3、产排污环节 废气：项目运营期的废气包括无组织外排的车辆扬尘、装卸扬尘、输送投料过程中产生的扬尘，以及筒仓粉尘、搅拌机配料粉尘、水泥/粉煤灰车抽料放空产生的粉尘。 废水：项目运营期间产生的废水主要包含生活污水、生产废水，其生产废水包括搅拌机清洗废水、车辆清洗废水、地面冲洗废水。 噪声：项目运行期的噪声主要为搅拌机、水泵、空压机、物料传输装置、物料装卸等各类设备噪声及运输车辆噪声。 固体废弃物：项目产生的固废包括脉冲袋式除尘器收集的粉尘、生产废水处理系统分离的砂、石。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，环境本底清洁，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次环境空气质量现状调查引用陕西省生态环境厅《环保快报（2021-4）》“2020年12月及1～12月全省环境空气质量现状”中汉滨区环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2020年汉滨区环境空气质量状况统计见表： 表3-1 区域环境质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 达标. CO; 日最大平均质量浓度; 1200; 4000; 达标. O3; 日最大8小时平均质量浓度; 116; 160; 达标. 由上表可知，监控点SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO的日最大平均质量浓度、O3的日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 因此，判断项目所在区域属于达标区。 2、水环境质量现状 汉滨区境内河流均属长江水系，汉江流域，与评价区有关的地表水系主要有东北侧月河，属汉江一级支流。根据《陕西省水功能区划》可知，项目所在区域地表水属于Ⅲ类水域功能区，月河地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。本次评价引用月河口国考断面监测数据进行评价，根据《安康市生态环境质量报告书（2019年度）》，2019年度月河口断面各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 项目位于汉滨区五里镇毛湾村，区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区，周边50m范围内无声环境保护目标。区域声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区；50m范围内不存在声环境保护目标；与项目相关的主要环境保护目标见表3-2。 表3-2 环境保护目标表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象/保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 环境空气; 毛湾村; 108°52′49″E, 32°43′17″N; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; W; 60. 五里社区; 108°53′5″E, 32°43′26″N; 居民; NE; 300. 地表水; 月河; 108°52′48″E, 32°43′29″N; 河流水质; 地表水Ⅲ类; N; 250. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期废气颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1、表3标准。见表3-3。 表3-3 水泥工业大气污染物排放标准 污染物; 水泥仓排放限值(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 颗粒物; 20; 0.5. 2、废水 本项目生产废水处理后循环利用不外排；生活污水利用厂区设置的化粪池收集后，定期清掏用于周边的农田施肥，少量盥洗废水处理后定期清掏用于附近农田施肥。 3、噪声 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。见表3-4。 表3-4 噪声排放标准 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 等效声级Leq; 60; 50. 4、固废 工业固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；机修废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 其它要素评价执行国家有关规定的标准。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目目前已建成。建设单位施工产生的施工作业废水经沉淀池处理后用于场区洒水降尘；废气采取洒水抑尘、植树绿化；施工建筑垃圾如开挖土石方等回填于场地低洼地带，碎砖块、废材料等由各施工队妥善处理，及时清运；施工期施工人员生活污水经化粪池处理后用于附近农用地施肥，生活垃圾收集至垃圾桶后定期清运至垃圾填埋场处置，采取上述措施后，施工期产生的废水、废气、噪声、固废对环境较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期大气环境影响和保护措施 1.1废气污染源强分析 本项目生产过程大气污染物主要为粉尘，其来源有①粉料卸载罐车放空口粉尘；②砂石料堆放装卸粉尘；③粉料罐上料粉尘；④原料混合搅拌粉尘；⑤汽车动力起尘。 （1）粉料卸载罐车放空口粉尘 项目粉料采用45m3罐车送入厂内粉料筒仓，罐车每车装散装水泥约65t、粉煤灰和矿粉约110t。粉料罐车卸料采用气流输送，由罐车配带的空压机提供压缩空气，在罐车卸料结束后，排放口如果未清理干净，同时压缩空气未停止，将有一定的粉尘产生。根据调查相关资料显示，每辆车卸料粉尘产生量为2~5kg，本项目放空口粉尘取值2kg/辆次计。项目年消耗水泥16.8万t、粉煤灰2.7万t、矿粉2.7万t，生产期间共运输水泥2585车次、粉煤灰245车次、矿粉245车次。则粉料卸料时放空口产生的粉尘量为6.15t/a。 （2）砂石料堆放装卸粉尘 本项目产品生产原料主要骨料为碎石、砂等，砂石料在场内卸料、堆放、转运时均有粉尘产生，其起尘量与装卸高度、砂石料含水量、风速等有关，以无组织形式排放。 （3）粉料罐上料粉尘 本项目生产原料水泥采用2座300t储罐贮存、粉煤灰采用1座300t储罐贮存、矿粉采用1座300t储罐贮存，粉料罐车利用车自带空气泵将物料送至储罐内时会产生一部分粉尘。经对同类企业的类比调查，筒库库顶呼吸孔及库底粉尘产生量，其与水泥厂水泥筒库基本相同，该部分粉尘产生量不大，但浓度比较高。参照同类型混凝土搅拌站原料库上料时排尘系数，每上1t料粉产生粉尘0.23kg，本项目年消耗水泥16.8万t、粉煤灰2.7万t、矿粉2.7万t，则粉料储罐仓顶粉尘产生总量为51.06t/a。 项目罐车每车装散装水泥约65t、粉煤灰和矿粉约110t，每车粉料打入储罐需30min，风量为10000m3/h，则本项目全年粉料上料时间约为1538h，上料时总废气量为1538万m3/a。水泥、粉煤灰上料时绝大多数直接沉降，少量的粉尘经水泥筒仓顶部呼吸孔配套设置的仓顶滤芯除尘设施处理，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）后，通过30m高的排气筒达标排放。仓顶滤芯除尘设施除尘效率为99.5%以上。该工段粉尘产排情况见表4-1。 表4-1 粉料罐上料粉尘产生及排放情况表 筒仓数量; 粉尘产生量（t/a）; 废气总量（m3/a）; 产生浓度(mg/m3); 除尘效率(%); 排放浓度(mg/m3); 粉尘排放量（t/a）. 4座; 51.06; 1538万; 3320; 99.5; 16.6; 0.25. （4）原料混合搅拌粉尘 本项目产品混凝土生产时原料搅拌是将沙、石子、水泥等物料按一定比例加水落入搅拌机进行搅拌，产品在搅拌冲击过程均会有粉尘产生，该过程产生的粉尘量不大，产生的少量粉尘主要为水泥粉尘。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“水泥制品制造业”产排污系数表可知：各种水泥制品生产物料混合搅拌工序，工艺废气量产污系数为1419Nm3/t-水泥，工业粉尘产污系数为5.75kg/t-水泥。本项目预计年消耗水泥16.8万t，则项目生产过程原料搅拌粉尘产生量见表4-2。 表4-2 原料搅拌粉尘产生量一览表 项目; 工艺废气量; 工业粉尘. 产污系数; 1419m3/t-水泥; 5.75kg/t-水泥. 产生量; 23840万m3/a; 966t/a. 产生浓度; /; 4053mg/m3. GB4915-2013; 20 mg/m3. 按照《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥制品生产颗粒物排放限值要求，项目原料搅拌过程粉尘浓度超标。建设单位必须采取除尘措施，确保搅拌过程粉尘达标排放。 （5）汽车动力起尘 运输车辆在厂区行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q—每辆汽车行驶扬尘量（kg/km·辆）； V—汽车速度（km/h）； W—汽车重量（T）； P—道路表面粉尘量（kg/m2）。 本项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，平均每天发车空、重载各64.8辆次：原料运输车空载约10t，重载重约30t，往返场区各140次/d；10m3搅拌车空载约12t，重载重约37t，往返场区各80次/d。车辆以速度5km/h行驶，道路表面粉尘量以0.1kg/m2计，则经计算，项目车辆在厂区内行驶时的动力起尘量为0.8t/a。通过对厂区地面硬化，定时洒水，及时对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量，粉尘量可减少75%，道路扬尘产生量为0.2t/a。 （6）非道路移动机械设备排放废气 项目生产过程中用到的机械主要有装载机等，它们以柴油为燃料驱动，燃料燃烧会产生一定量的废气，包括CO、NOx、SO2等，但由于项目建设区域空间较大，环境影响范围有限。 1.2废气防治及排放情况 （1）粉料卸载罐车放空口粉尘 本项目使用散装水泥和粉煤灰，在罐车卸料结束未清理干净时放空口会产生有粉尘。根据预测，本项目罐车放空口的水泥粉尘产生量为5.17t/a。该粉尘可通过在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时采用延长送风时间，最大限度回收水泥，送风结束后静止5min，降低水泥起尘。本次评价要求建设单位在每次放料结束后可先关闭筒仓放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量。项目经上述措施，粉尘产生量可减少90%，则排放量约为0.62t/a，大大减少粉尘的产生量。少量粉尘在厂区呈无组织排放，经扩散沉降后，基本不会对周边居民及大气环境产生影响。 （2）砂石料堆放装卸粉尘 混凝土生产原料主要骨料为碎石、砂等，砂石料在场内卸料、堆放、转运时均有粉尘产生，以无组织形式排放。其起尘量与装卸高度、砂石料含水量、风速等有关。根据现场勘查，场区砂石料目前已设置封闭式骨料堆存场，本次评价建议建设单位同时加强管理，尽量降低装卸作业物料跌落落差，并建立洒水制度，对堆场及场内运输道路定期进行洒水抑尘，以保持料堆表面及路面一定的湿润度，以降低场内物料转运扬尘产生量。在此情况下，本项目装卸转运扬尘无组织排放的粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放监控浓度限值要求。 （3）粉料罐上料粉尘 项目生产原料粉料采用4座300t储罐贮存，粉料运输罐车利用车自带空气泵将物料送至储罐内时会产生一部分粉尘，粉尘产生总量为51.06t/a，粉尘浓度为3320mg/m3。粉料筒仓顶部呼吸孔配套安装有仓顶滤芯除尘设施，该收尘器具有较高的除尘能力，除尘效率达99.5%以上，经处理后的粉尘浓度为16.6 mg/m3，粉尘排放量为0.25t/a，经仓顶的33m高（筒仓自身高约30m+除尘器高约3m）呼吸口排放，粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）限值要求。根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 中“4.3.3：排气筒高度应高出本体建（构）筑无3m以上”，本次评价要求建设单位增加排放口高度，应高出本体建（构）筑无3m以上。 （4）原料混合搅拌粉尘 本项目生产时原料在混合搅拌过程会有粉尘产生，粉尘产生量为966t/a，产生浓度为4053mg/m3。项目原料拌和过程在密闭设施中进行，且搅拌过程为湿法作业，不断加水搅拌，根据同类企业类比分析，此过程中约有80%粉尘回用于原料中，约有20%粉尘排放。根据现场勘查，建设单位目前对粉尘采用高效脉冲式布袋除尘器进行收集处理，除尘效率达99.8%以上，经处理后的粉尘浓度为8.1mg/m3，粉尘排放量为0.38t/a，经15m高的排气口外排，粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）限值要求，对大气环境影响较小。 （5）汽车动力起尘 汽车动力起尘量与地面清洁程度、行驶速度、载重量等有关，根据现场勘查，建设单位尚未采取有效减少场区道路起尘量。本次环评要求建设单位将场区地面及道路进行压实，制定洒水抑尘环境管理制度，配备专职人员负责洒水。在夏季高温有风季节应增加洒水频率，冬季在满足降尘要求的前提下可适当减少洒水频次。同时对于运输车辆的驶入驶出应进行限速，降低扬尘的启动风速，以减少起尘量。 （6）非道路移动机械设备排放废气 对于非道路移动机械设备排放废气，本次评价要求单位采取以下防治措施：①场区的非道移动机械应符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB 20891-2014）》及其修改单中的排放标准，不得超过标准排放大气污染物，在用非道路移动机械未安装污染控制装置或者污染控制装置不符合要求，不能达标排放的，应当进行维修或加装、更换符合要求的污染控制装置。禁止任何人擅自拆除、破坏或者非法改装污染控制装置。②新购入的机械设备必须达到国家现阶段排放标准，并应优先选购新能源非道路移动机械。③建设单位需主动向生态环境主管部门登记公司内现有的非道路移动机械，提供的信息应当真实、准确、完整。④非道路移动机械需定期进行维护保养，确保非道路移动机械使用过程中尾气排放符合排放标准。⑤建设单位需从正规渠道购买非道路移动机械用油，并留存进货凭证和建立台账。 二、运营期地表水环境影响和保护措施 2.1废水污染源强分析 本项目为混凝土生产，用水主要为生产用水和生活用水。按照《陕西省行业用水定额》并结合项目实际情况，具体分析如下： （1）生活污水 本项目全厂劳动定员20人，全年生产250天，员工用水量按照110L/人·d核算，废水产生量按用水量80%计，则职工生活污水产生量为1.76m3/d（440m3/a）。根据类比调查，此类生活废水中污染物浓度一般为COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 250mg/L、动植物油10mg/L。主要污染物及其浓度产生情况详见表4-3。 表4-3 生活污水污染物产生情况一览表 项 目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 废水产生量（m3/a）; 440. 产生浓度(mg/L); 300; 150; 250; 30.0; 10. 产生量（t/a）; 0.132; 0.066; 0.110; 0.015; 0.004. 目前建设单位单位将生活污水采用化粪池处理后定期清掏用于附近农田施肥，后期市政管网建成后依托市政设施处置。 （2）场区生产废水 在生产过程中用水主要是生产用水、搅拌机清洗水、运输车辆清洗水、作业区地面冲洗水等，生产用水和砂石料、水泥等一起作为产品出售，废水主要是设备、车辆清洗水和地面冲洗废水。 ①搅拌机清洗水 生产设备搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净，停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。搅拌机平均每天冲洗一次，按每台搅拌设备每次冲洗水2m3计算，每天冲洗用水量约为2m3，500m3/a，污水产生系数按0.8计，搅拌机清洗污水产生量为1.6m3/d，400m3/a。废水中主要污染物为SS，类比同类型项目废水监测数据，SS的浓度约为5000mg/L。 ②运输车辆清洗水 项目混凝土日均生产量为2400m3/d，单车一次运输量最大为20m3混凝土，则本项目每天产品约需运输120车次，车辆每次均需冲洗。根据建设单位提供的数据，冲洗水量按0.4m3/辆·次，合计48m3/d，12000m3/a，污水产生系数按0.8计；则污水产生量为38.4m3/d，9600m3/a。废水中主要污染物为SS，类比同类型项目废水监测数据，SS的浓度约为3000mg/L。 ③作业区地面冲洗水 本项目工作区面积共约1000m2，冲洗水量按0.5m3/100m2·d计，用水量为5m3/d，年用水量为1250m3，污水产生系数按0.8计；则污水产生量为4m3/d，1000m3/a。废水中主要污染物为SS。类比同类型项目废水监测数据，SS的浓度约为3000mg/L。 项目水平衡情况如下图： 0.4 48 搅拌机清洗用水 运输车辆清洗用水 2 1.6 9.6 作业区地面冲洗用水 1 5 38.4 4 28 389.2 新 鲜 水 44 砂石分离机+二级搅拌+压滤机 332 生产用水 生活用水 2.2 0.44 1.76 进入产品 化粪池 360 农田菜地施肥 图4-1 项目水平衡示意图 2.2污废水防治情况 1、生活污水 项目运营期生活污水的污水量为1.76m3/d（440m3/a）。其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，建设单位已建设化粪池对生活污水进行收集处理，化粪池处理后的生活污水用作周边农田施肥，由于项目工人人数较少，评价认为可以实现废水零排放。本次评价要求建设单位严格落实化粪池应定期清掏要求，不得设置排污口，员工食堂厨房餐饮废水可先经隔油池预处理后方可进入化粪池处理，后期市政管网建成后依托市政设施处置。 2、生产废水 本项目运行期生产废水主要有搅拌机清洗废水、运输车辆清洗水、作业区地面冲洗水等，废水中主要污染物为SS。生产废水预计产生总量为28m3/d。根据现场勘查，建设单位目前已设置砂石分离器、60m3的二级搅拌池以及压滤机一台，运输车辆清洗水先经砂石分离器预处理，各种废水经管沟汇入进行二级搅拌池进行防沉淀处理，再将含悬浮物量大的浑浊废水利用压滤机压滤处理，压滤后的生产废水可回用于生产过程，不外排。由于本项目生产用水水质要求不高，生产废水经处理后可循环用于生产。 三、运营期声环境影响和保护措施 项目生产过程中噪声主要来源于装载机、搅拌机、运输车辆、物料传输装置、空压机、水泵等运转过程。搅拌机机型先进，噪声较小；皮带输送机噪声相对较小；螺旋输送机正常运行时的噪声较小，但如因堵料等原因运行不畅时，噪声较大。根据类比分析，其声源强度在75～95 dB（A）之间（距声源1m处）。拟建项目噪声源强及减噪措施见表4-4： 表4-4 项目噪声污染源强及治理措施表 序号; 噪声源名称; 声源强度（dB（A））; 治理措施. 1; 装载机; 90.0; 加强管理，文明操作. 2; 空压机; 95.0; 减振、隔声、消声. 3; 搅拌机; 92.0; 减振、隔声. 4; 皮带输送机; 75.0; 减振、隔声. 5; 螺旋输送机; 80.0; 减振、隔声. 6; 水泵; 80.0; 减振、隔声. 7; 混凝土运输车; 75.0; 加强管理，限制速度，文明操作. 8; 原料运输车辆; 75.0; 加强管理，限制车速和禁止超载. 评价要求建设单位对产生机械噪声的设备采取隔声、减振措施，对空气动力噪声的设备采取减振、隔声、消声措施；在商混站厂界加强绿化以其屏蔽作用对噪声进行阻隔。采取以上措施后，噪声可降低20～30dB(A)，再通过距离进行噪声衰减，四侧厂界昼间噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 项目生产过程中产生的固体废物主要为生产废水沉淀产生的沉砂、除尘器收集的粉尘、设备检修维护废机油及废润滑油，以及职工产生的少量生活垃圾。 （1）压滤机产生废渣 本项目年产混凝土60万m3，在机械设备和车辆清洗，以及地面冲洗时产生有含泥沙废水，采用砂石分离器+搅拌池+压滤机进行处理，处理效率按80%计算，泥沙含水率按85%计，处理搅拌机清洗废水400m3/a，SS浓度5000mg/L；处理运输车辆清洗废水5600 m3/a，SS浓度3000mg/L；处理地面冲洗废水1000m3/a，SS浓度3000mg/L。项目压滤机产生的废渣年产生量约为116t（含水率85%），目前建设单位已于安康高新鑫达升工贸有限责任公司签订了废渣回收协议，由该公司每周定期收用于粉煤灰生产。 （2）除尘器收集粉尘 散装水泥和粉煤灰在向筒仓卸料时产生的粉尘采用仓顶除尘器进行收集处理，仓顶除尘器除尘效率约为99.5%；物料混合搅拌过程产生的粉尘采用高效脉冲式布袋除尘器进行收集处理，脉冲布袋除尘器除尘效率约为99.8%。则项目除尘器预计年收集粉尘量约为244t/a。收集的粉尘作为原料回用于生产。 （3）废机油 项目在运营期间，机械设备在检修与维护过程中预计产生约100kg的废齿轮润滑油及废机油，根据《国家危险废物名录》（环保部第39号令）属于“废矿物油与含矿物油废物”，废物类别为HW08。根据现场勘查，目前建设单位尚未设置专用容器进行收集。 本次评价要求建设单位必须按照危险废物管理规定，集中妥善收集定期交有资质单位处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中6.3.12要求：“总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容”。本项目危险废物年产生量约为0.1t，小于300kg，故应放入符合标准的容器内，贴上标签，定期交有资质单位处置。 （4）生活垃圾 项目劳动定员20人，职工生活垃圾以每人每天1.0kg计，工作天数为250d，则生活垃圾产生量为20kg/d，即5t/a。生活垃圾主要由废弃的包装物、厨余、废纸等构成。生活垃圾集中收集交由环卫部门清运至垃圾填埋场处置。 本项目营运期的各类固废产生及处理处置措施汇总见表4-5。 表4-5 固废产生情况及处理处置措施一览表 序号; 固废名称; 产生源; 产生量(t/a); 处理或处置措施. 1; 废渣（含水率85%）; 压滤机; 116; 由粉煤灰生产企业回收利用. 2; 粉尘; 除尘设施; 244; 作为原料回用于生产. 3; 废润滑油、废机油; 设备检修与维护; 0.1; 集中收集，定期交有危险废物处置资质的部门处理. 4; 生活垃圾; 办公生活区; 5; 收集后送垃圾填埋场处置. 合计; 365.1; /. 五、环境管理与环境监测计划 1、环境管理 本建设项目应将环境保护目标纳入日常管理中，并制定合理的污染控制措施，使项目排污符合国家和地方有关排放标准。企业内部必须加强其环境管理机构和职能建设，使其环境管理行之有效。项目运行期间，建设单位要接受安康市生态环境局汉滨分局的指导和检查，共同搞好项目的环保工作。根据本项目的特点和性质，在营运期的环境管理，作以下说明： （1）管理体制及机构 厂区建成后企业应成立环保领导小组，建立专项环保建设基金，设立环保专干负责厂区日常环保管理，落实各项环保措施。 （2）管理职责 ①严格贯彻执行国家、省市各项环保政策、法规、标准，根据本项目的环境保护要求，组织实施，监督执行。积极配合、接受各级环境管理部门的监督、检查。 ②建立管理规范的档案管理制度，所有环保资料应齐全；建立污染源档案，日常做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 ③为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位制定切实可行的污染源监测计划，定期委托有资质环境监测机构开展污染源及环境监测，掌握污染源的动态，为环境管理和污染防治提供科学的依据。 ④定期对职工开展环保知识和技术的培训工作，鼓励全员重视环保。 （3）环境管理要求 厂区生产废水必须综合利用；生产粉尘采用除尘、抑尘措施达标排放；生产设备噪声采用隔声、减振等措施后达标排放；固废废物集中收集，规范安全处置。同时应严格控制生产作业时间。 2、监测计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托有资质环境监测机构开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。 （1）监测计划 营运期污染源与环境监测计划如表4-6所示。 表4-6 监测计划 类 型; 监测 项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测频率; 控制指标. 大气 污染源; 颗粒物; 筒仓废气排放口; 1个点; 每半年1次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）. 拌合废气排放口; 1个点; 每半年1次. 项目区上风向、下风向; 4个点; 每半年1次. 厂区 噪声; Leq(A); 厂区四周边界; 4个点; 每半年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. （2）监测方法 环境空气和废气监测方法应严格执行《空气和废气监测分析方法》（第四版），声环境监测方法执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》有关规定。 ### 六、环保设施投资估算与建设项目竣工环保验收清单 保证环保资金的落实，是顺利执行“三同时”制度的关键，环保设备必须与主体工程建设同时运行。该项目总投资2500万元，其中环保投资100万元，环保投资占总投资的4%，环保设施投入估算见表4-7。 表4-7 环保投入估算表 时段; 污染类别; 主要治理措施; 投资（万元）. 运 营 期; 废气治理; 粉料上料粉尘; 仓顶滤芯除尘设施处理达标后外排，排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上; 15. 搅拌粉尘; 高效脉冲式布袋除尘器进行收集处理，处理达标后通过15m高排气筒外排; 10. 砂石料堆场、厂区道路粉尘; 设置封闭式骨料堆场，厂区定期清扫，洒水抑尘; 40. 废水治理; 生产废水; 砂石分离机+二级搅拌+压滤机；配套回流泵、导流渠; 15. 生活污水; 化粪池; 2. 噪声治理; 机械设备运行噪声; 选用低噪声、振动小的设备，通过基础减振、消声、隔声等措施进行降噪; 10. 固废治理; 生活垃圾; 设置生活垃圾桶2个; 1. 废润滑油与废机油; 设危险废物收集容器，建立转移联单; 1. 环境管理; 制定环境管理体系，定期开展环境监测; 6. 合计; 100. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粉料卸载罐车放空口 | 粉尘 | 加强管理，做好密封处理，延长送风时间 |  |  | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013） |
|  | 砂石料堆放装卸料 | 粉尘 | 加强管理，设置封闭式堆场、喷水抑尘，降低物料装卸落差 |  |  |  |
|  | 粉料罐上料 | 粉尘 | 筒仓设仓顶滤芯除尘器，除尘效率不低于99.5%，处理达标后外排，排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上 |  |  |  |
|  | 物料混合搅拌 | 粉尘 | 采用集尘罩+脉冲布袋除尘器处理，除尘效率不低于99.8%，处理达标后通过15m高排气筒外排 |  |  |  |
|  | 车辆动力起尘 | 粉尘 | 地面清扫、洒水抑尘 |  |  |  |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS | 砂石分离器+二级搅拌+压滤机处理后回用于生产 |  |  | 全部综合利用不外排 |
|  | 生活污水 | COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油 | 化粪池处理后用于农田菜地施肥 |  |  |  |
| 声环境 | 生产线 | 生产设备、风机、运输车辆运行时产生的噪声 | ①室内放置；②运输车辆减速、禁鸣 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 工作人员 | 生活垃圾 |  | 垃圾桶收集送垃圾填埋场填埋 | 全部处理 |  |
|  | 生产线 | 除尘器粉尘 |  | 集中收集后作为原料使用 |  |  |
|  |  | 压滤废渣 |  | 由粉煤灰生产企业回收利用 |  |  |
|  |  | 废润滑油及废机油 |  | 专用容器收集后交有危废处置资质的单位处置 | 安全处置 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 竣工投产前及时办理排污许可证，履行验收相关手续。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家和地方环境保护法律法规，采取的污染防治措施可确保污染物排放达到国家和地方排放标准；正常排放的污染物对周围环境影响较小。从满足环境质量目标的角度分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 挥发性 有机物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45t/a |  | 1.45t/a | 1.45t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5t/a |  | 5t/a | 5t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1t/a |  | 0.1t/a | 0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①