- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：陕西省安康市汉滨区柴家河-祖师寨金矿详查项目

建设单位（盖章）：中陕核工业集团二一四大队有限公司

编制日期：         二〇二一年九月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	7

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	17

四、生态环境影响分析	23

五、主要生态环境保护措施	32

六、生态环境保护措施监督检查清单	36

七、结论	37

附图：

附图1：项目与陕西省生态环境管控单元位置关系示意图

附图2：项目与秦岭生态环境保护的位置关系示意图

附图3：项目地理位置图

附图4：项目勘查区工程部署图

附图5：项目与陕西省生态功能区划位置关系图

附图6：监测点位示意图

附图7：环境保护目标示意图

附图8：黄石滩水库饮用水水源保护区范围图

附件：

附件1：环境影响评价委托书；

附件2：原有勘查许可证；

附件3：陕西省矿产资源调查评审中心关于《陕西省安康市汉滨区柴家河-祖师寨金矿详查实施方案》的审查意见；

附件4：环境现状监测报告，HZT21081302-ZH；

附件5：陕西省生态环境厅关于同意安康市饮用水源保护区划分调整有关意见的函，陕环函[2021]123号。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 陕西省安康市汉滨区柴家河-祖师寨金矿详查项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘超 | 联系方式 |  | 18202922005 |  |
| 建设地点 |  | 陕西省安康市汉滨区茨沟镇 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 108 度 55 分 49.064 秒， 32 度 57分 30.970 秒 |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 四十六 专业技术服务业99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 勘查区面积23.29km2 临时占地1960m2 |  |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |  |
| 总投资（万元） |  | 497.39 | 环保投资（万元） | 37.1 |  |  |
| 环保投资占比（%） |  | 7.46 | 施工工期 | 5年 |  |  |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划的名称：陕西省秦岭矿产资源开发专项规划 审批机关：陕西省自然资源厅 审批文件名称及文号：陕西省自然资源厅关于印发《陕西省秦岭矿产资源开发专项规划》的通知，陕自然资发[2021]1号 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 名称：陕西省秦岭矿产资源开发专项规划环境影响报告书 召集审查机关：陕西省生态环境厅 审查文件名称及文号：陕西省生态环境厅关于陕西省秦岭矿产资源开发专项规划环境影响报告书审查意见的函，陕环函〔2020〕244号 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 相关政策; 相关要求指标; 本项目情况; 符合性. 《陕西省秦岭矿产资源开发专项规划》; 禁止勘查区：将秦岭核心保护区和重点保护区全部纳入禁止勘察区。 适度勘查区：秦岭核心保护区和重点保护区之外的一般保护区划为适度勘探区。 禁止勘查矿种：蓝石棉 限制勘查矿种：高硫煤、石煤、硫铁矿、石棉。 允许勘查矿种：禁止、限制勘查矿种以外的矿种。将战略性矿产一级铅、锰、钒等列为重点勘查矿种。; 本次勘查工作区域在海拔1500m标高以下，属于规划中的适度勘查区，主要勘查矿种为金矿，属于允许勘查矿种。; 符合. 《陕西省秦岭矿产资源开发专项规划环境影响评价报告书》及其审查意见（陕环函[2020]244号; 鼓励废水循环利用和零排放，及时推进环境恢复治理和土地复垦工作，加快土地利用循环。推进突发污染事件应急预案和治理措施，建设，加强非正常情况下污染物质处理能力。; 本项目勘查期间产生的生产废水经沉淀池后全部回用，生活污水综合利用不外排，本次评价要求勘查区对矿区内占用的临时用地及钻探平台进行生态恢复; 符合. 重点勘查区、重点开采区与秦岭保护核心区、重点保护区重叠的区块，应严格按照《条例》《总规》及本规划空间管控要求执行，禁止探、采矿权投放。; 本次勘查工作在1500m标高以下，勘查区属于规划中的适度勘查区，勘查工作应严格执行法律、法规和规划报告书的规定; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为金矿详查项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目，项目符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好的发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”符合性分析见表1-1。 表1-1 “三线一单”符合性分析 文件; 要求; 本项目情况; 结论. 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发 〔2020〕11号）; 优先保护单元; 指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区。主要分布在秦巴山区、黄河流域重点生态功能区等。 要求：优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设 活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低; ①本项目矿区位于陕西省安康市汉滨区茨沟镇，对照《陕西省生态环境管控单元分布图》（见附图1），本项目所处区域属于一般管控单元。 ②本矿区各项开发建设活动均严格按照法律、法规和条例的规定进行，施工、开采及服务期满后各阶段均将采取相应的生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低，符合秦岭生态环境保护规划中相关要求。; 符合. 重点管控单元; 指涉及大气、水、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、重点开发区等开发强度高和污染物排放强度大的区域。主要分布在关中平原、陕北能源重化工产业聚集区、陕南重点城镇区以及环境问题相对集中的区域。 要求：重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题. 一般管控单元; 指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。 要求：一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求. 三线一单; 生态保 护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于安康市汉滨区茨沟镇，不涉及生态保护红线; 符合. 环境质 量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目所在区域环境质量状况较好，项目产生的废气、废水对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 本项目为矿产资源勘查类项目，不属于高耗能、高污染的企业，项目总体耗能较小，且项目用水、电、土地等资源不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目为矿产资源勘查类项目，不属于《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》中限制类及禁止类项目。; 符合. 3、本项目与相关规划、政策的协调性分析 （1）项目与《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》符合性分析 本项目位于安康市汉滨区茨沟镇，对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中的管控区域。 - （2）与相关规划、政策的协调性分析 - 本项目与相关规划、政策的协调性分析见下表： 表1-2 本项目与相关文件符合性分析 相关规划; 规划内容或要求; 项目情况; 符合性. 《陕西省矿产资源总体规划(2016-2020)》; 重点勘查煤层气、页岩气、油页岩、地热、砂岩型铀矿、铁、锰、铜、金、铌、钽、铷、锑、晶质石墨、岩盐、玉石等矿产，以上矿种可优先配置探矿权，鼓励社会多元资金投资勘查。限制勘查高硫煤、石煤、硫铁矿、石棉等矿产。限制勘查的矿种应严格控制探矿权投放。禁止勘查蓝石棉。; 本项目为金矿勘查，属于重点勘查矿种; 符合. 重点勘查区：小秦岭钼铅金重点勘查区(东区、西区)、凤太地区铅锌金重点勘查区、勉略宁铁铜铅锌镍金多金属重点勘查区、洋县毕机沟一带钒钛磁铁矿重点勘查区、南郑碑坝铅锌玉石矿重点勘查区、镇安西部—宁陕北部钨铅锌钼铜金银重点勘查区、镇安钨矿重点勘查区、宁陕县碾子坪—镇安县木王坪钼钨多金属矿重点勘查区、安康北部金矿重点勘查区、旬阳公馆—青铜沟锑矿重点勘查区、镇安金龙山深部及外围金多金属重点勘查区、陕北盐盆钾盐重点勘查区、西乡－镇巴－紫阳锰矿重点勘查区、紫阳－岚皋铁多金属重点勘查区、山阳－商南一带铅锌金多金属重点勘查区、旬阳棕溪一带铜多金属重点勘查区 限制勘查区：根据有关法律、法规，将生态环境较为脆弱的地区，水产种质资源保护区的实验区，饮用水源地的二级保护区和准保护区，秦岭之外地区的风景名胜区、森林公园、植物园和重要地质遗迹保护区，重要湿地划分为限制勘查区。 禁止勘查区：根据有关法律、法规，将自然保护区，水产种质资源保护区核心区，饮用水源地一级保护区，自然文化遗产，秦岭地区的风景名胜区、森林公园、植物园和重要地质遗迹保护区划分为禁止勘查区。将根据生态保护红线划定成果适时调整。; 本项目位于安康北部金矿重点勘查区; 符合. 安康市矿产资源总体规划（2016-2020）; 重点勘查金、钼、钨、铜、铅、锌、锑、铁、锰、优质白云岩、优质水泥灰岩等矿种和富硒矿泉水，以上矿种可优先配置探矿权，鼓励社会多元资金投资勘查。限制勘查石煤、汞、钒、硫铁矿、石棉等矿产。禁止勘查蓝石棉。限制勘查的矿种应严格控制探矿权投放。; 本项目为金矿勘查，属于重点勘查矿种; 符合. 限制勘查区：根据有关法律、法规，将生态环境较为脆弱的地区，水产种质资源保护区的实验区，饮用水源地的二级保护区和准保护区，秦岭之外地区的风景名胜区、森林公园、植物园和重要地质遗迹保护区，重要湿地划分为限制勘查区。 禁止勘查区：根据有关法律、法规，将自然保护区，水产种质资源保护区核心区，饮用水源地一级保护区，自然文化遗产，秦岭地区的风景名胜区、森林公园、植物园和重要地质遗迹保护区划分为禁止勘查区。将根据生态保护红线划定成果适时调整。 重点勘查区 ①镇安西部－宁陕北部钨铅锌钼铜金银重点勘查区（安康部分）； ②宁陕县碾子坪－镇安县木王坪钼钨多金属矿重点勘查区（安康部分）； ③安康北部金矿重点勘查区（国家级）； ④旬阳公馆—青铜沟锑矿重点勘查区（国家级） ⑤紫阳-岚皋铁多金属矿重点勘查区； ⑥旬阳棕溪一带铜多金属重点勘查区； ⑦洋县毕机沟一带钒钛磁铁矿重点勘查区； ⑧西乡—镇巴—紫阳锰矿重点勘查区 ⑨镇安钨矿重点勘查区；; 本项目属于重点勘查区; 符合. 《汉滨区矿产资源总体规划（2016-2020年）》; 辖区内重点勘查铜、金等矿种，以上矿种可优先配置探矿权，鼓励社会多元资金投资勘查。限制勘查石煤等矿产。限制勘查的矿种应严格控制探矿权投放。; 本项目勘查矿种为金矿，属于重点勘查矿产; 符合. 1、限制勘查区 根据有关法律、法规，将生态环境较为脆弱的地区，水产种质资源保护区的实验区，饮用水源地的二级保护区和准保护区，秦岭之外地区的风景名胜区、森林公园、植物园和重要地质遗迹保护区，重要湿地划分为限制勘查区。 限制勘查区内，原则上只安排财政出资进行的重要矿产勘查并进行矿产资源储备的勘查项目，已设探矿权在勘查工作施工中，应采取必要措施，确保区内主体保护功能的安全。 2、禁止勘查区 根据有关法律、法规，将饮用水源地一级保护区，自然文化遗产，秦岭地区的风景名胜区、森林公园和重要地质遗迹保护区划分为禁止勘查区。禁止勘查区将根据生态保护红线划定成果适时调整。 禁止勘查区内严禁社会资金进行商业性勘查，除征得相关管理部门同意进行矿泉水的勘查外，原则上只安排财政出资的公益性地质工作。禁止勘查区内已设探矿权应当在调查核实的基础上，逐步、有序的予以退出。 3、重点勘查区：宁陕县碾子坪—镇安县木王坪钼钨多金属矿重点勘查区（汉滨区部分）、安康北部金矿重点勘查区（汉滨区部分）。; 本项目勘查区位于汉滨区茨沟镇，勘查矿种为金矿，不涉及规划中的敏感区，不属于限制、禁止勘查区，属于安康北部金矿重点勘查区; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019年9月27日修订）; 第二条 在秦岭生态环境保护范围内进行自然资源保护、利用及开发和其他各类建设等活动适用本条例。 本条例所称秦岭生态环境保护范围，是指本省行政区域内东西以省界为界，南北以秦岭山体坡底为界的区域。具体范围由省秦岭生态环境保护总体规划确定。 海拔2000m以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000m以内、主要支脉两侧各500m以内的区域为核心保护区。核心保护区内不得进行与生态保护、科学研究无关的活动； 海拔1500m至2000m之间的区域为重点保护区。重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动； 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和本条例的规定。 在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态不降低。 禁止在核心保护区、重点保护区勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。; 本次勘查工程海拔高度在1500m以下，为一般保护区（见附图2），勘查工作应严格执行法律、法规和本条例的规定; 符合. 《安康市秦岭生态环境保护总体规划》（2020年11月30日修订）; 核心保护区：主要包括海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；饮用水水源一级保护区；自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域，国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。 重点保护区：主要包括海拔1500米至2000米之间的区域；国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；全国重点文物保护单位、省级文物保护单位，核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。重点保护区禁止新建水电站、禁止勘探、开发矿产资源 和开山采石、禁止房地产开发、禁止新建、扩建、异地重建 宗教活动场所。 一般保护区：一般保护区指除核心保护区、重点保护区以外的区域。严格执行一般保护区产业准入负面清单。; 本次勘查工程海拔高度在1500m以下，属于《规划》规定的一般保护区。本项目为矿产资源勘查项目，不属于开山采石等露天采矿活动。; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 勘查区位于安康市北偏西约30km傅家河岸边，行政区隶属汉滨区茨沟镇管辖。勘查区地理坐标为（2000国家坐标系）：东经108°52′34″-108°59′04″，北纬32°56′30″-32°58′45″，面积17.35km2。 勘查区交通便利，勘查区东侧有西（西安）-康（安康）铁路和西（西安）-康（安康）高速公路通过，勘查区南侧有襄（襄樊）-渝（重庆）铁路、阳（阳平关）-安（安康）和十（十堰）-天（天水）高速和316国道通过。省、县级公路覆盖全区，矿区内有乡级公路与外部相连接，村村通公路。勘查区花屋到茨沟镇8km，至茨沟高速口最近约8.3km，距安康火车站53km，交通便利。 勘查区地理位置见附图3。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景 2013年，陕西大地矿业有限公司将“陕西省安康市汉滨区祖师寨一带金矿普查”和“陕西省安康市汉滨区柴家河铅锌多金属普查”两个探矿权整合。整合后探矿权变更为“陕西省安康市汉滨区柴家河-祖师寨金矿普查”，勘查单位为“紫金矿业集团股份有限公司”，探矿权证号为T61120100102038481，勘查区范围由16个拐点控制，勘查面积52.20km2，该矿权通过重新整合后以矿权延续的方式取得，有效期2013年6月1日至2015年6月1日。之后经过4次矿权变更、延续、转让，探矿权为“陕西省安康市汉滨区柴家河-祖师寨金矿详查”，探矿权人变更为“中陕核工业集团二一四大队有限公司”，勘查证号：T61120100102038481，勘查区范围由10个拐点控制，勘查面积23.29km2，有效期2019年6月1日至2021年6月1日。矿权整合前后探矿权变更、延续情况见表2-1。 表2-1 整合前后探矿权变更、延续情况一览表 项目 名称; 探矿权人; 矿种; 有效期间; 期限; 许可证编号; 面积 (km2); 备注. 陕西省安康市汉滨区祖师寨一带金矿普查; 陕西长江资本管理有限公司; 金; 2007.5.16-2009.5.31; 2年; T6112010010238481; 19.08; 首次申请. 2009.5.31-2011.5.31; 2年; T6112010010238481; 19.08; 延续. 2011.6.1-2012.4.18; 2年; T6112010010238481; 19.08; 延续. 陕西大地矿业有限公司; 2012.4.18-2013.6.1; 2年; T6112010010238481; 19.08; 转让变更 延续. 陕西省安康市汉滨区柴家河铅锌多金属普查; 安康市闵兴机电设备贸易有限公司; 铅锌; 2007.5.16-2009.5.31; 2年; T61120090602030491; 10.08; 首次 申请. 2009.6.1-2011.6.1; 2年; T61120090602030491; 10.08; 延续. 2011.6.1-2012.4.18; 2年; T61120090602030491; 10.08; 延续. 陕西大地矿业有限公司; 2012.4.18-2013.6.1; 2年; T61120090602030491; 10.08; 转让变更 延续. 陕西省安康市汉滨区柴家河-祖师寨金矿普查; 陕西大地矿业有限公司; 金; 2013.6.1-2015.6.1; 2年; T6112010010238481; 52.2; 整合变更 延续. 陕西大地矿业有限公司; 金; 2015.6.1-2016.6.1; 1年; T6112010010238481; 36.38; 变更延续. 陕西大地矿业有限公司; 金; 2016.6.1-2017.6.1; 1年; T6112010010238481; 36.38; 变更勘查单位. 陕西省安康市汉滨区柴家河-祖师寨金矿详查; 中陕核工业集团二一四大队有限公司; 金; 2017.6.1-2019.6.1; 2年; T61120100102038481; 36.38; 转让变更. 中陕核工业集团二一四大队有限公司; 金; 2019.6.1-2021.6.1; 2年; T61120100102038481; 23.29; 变更延续. 本次申请探矿权延续，探矿权为“陕西省安康市汉滨区柴家河-祖师寨金矿详查”，探矿权人和勘查单位均为“中陕核工业集团二一四大队有限公司”，申请勘查区面积17.35km2；申请勘查期限为2021年6月1日至2026年6月1日。 2、建设基本情况 勘查项目名称：陕西省安康市汉滨区柴家河-祖师寨金矿详查项目 探矿权人：中陕核工业集团二一四大队有限公司 勘查单位：中陕核工业集团二一四大队有限公司 建设地点：安康市汉滨区茨沟镇 建设规模及内容：勘查面积17.35km2，拟通过地质测量的工作方法和钻探、槽探等工作手段对金矿矿体进行勘查工作 3、勘查范围 本次拟申请勘查区范围由16个拐点圈定，勘查区面积17.35km2，探矿权中最高点为祖师寨，标高为1318.4m。本次延续拟申请探矿权拐点坐标见下表： 表2-2 本次延续拟申请探矿权拐点坐标一览表 拐点编号; 2000国家坐标系. 东 经; 北 纬. 1; 108°52′48.281″; 32°57°59.614″. 2; 108°55′22.856″; 32°57′59.330″. 3; 108°55′23.382″; 32°58′44.566″. 4; 108°56′54.349″; 32°58′44.246″. 5; 108°57′31.291″; 32°58′17.473″. 6; 108°57′31.146″; 32°57′56.504″. 7; 108°56′09.501″; 32°57′57.991″. 8; 108°56′09.653″; 32°57′35.469″. 9; 108°57′10.267″; 32°57′35.036″. 10; 108°57′09.964″; 32°57′07.333″. 11; 108°58′38.172″; 32°57′06.396″. 12; 108°58′37.872″; 32°56′29.709″. 13; 108°56′24.501″; 32°56′29.858″. 14; 108°54′56.579″; 32°56′56.322″. 15; 108°54′56.645″; 32°57′30.691″. 16; 108°52′47.918″; 32°57′31.627″. 4、周边矿权设置情况 陕西省安康市汉滨区柴家河-祖师寨金矿勘查区西北方向为“陕西省安康市沙坝金矿普查”，东侧毗邻“陕西省安康市茨沟镇白岩沟铅锌矿详查”，南部为“陕西省安康市沙茨沟地区金矿普查”，与周边探矿权均有明确的界定，无其它矿权争议，无乱采乱挖现象和越界勘查的问题。 图2-1 勘查区及周边矿权设置图 5、项目组成及主要建设内容 本次勘探工程采用槽探、钻探对金矿矿带进行勘查地质工作，不涉及坑探工程及爆破，不需设置工业场地，进矿道路主要依托现有通村公路及小道，不修建进场道路。本项目由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成，主要工作组成见表2-3。 表2-3 项目工程组成一览表 工程类别; 单项工程; 工程内容及规模. 主体 工程; 槽探; 槽探工作量1600m3，共设置33个探槽，其中赵家坡矿段设计14个槽探，罗家湾段设计11个探槽，双龙关矿段设计8个探槽。探槽开口宽度1～2m，要求槽底宽0.8m，掘进最大深度3m。. 钻探; 本次钻探主要针对罗家湾矿段和赵家坡矿段，钻探工作量3000m，共设计钻孔24个。①第一阶段针对赵家坡矿段Au1、Au3矿体，罗家湾矿段Au4矿体分别按工程网度160（走向）×160m（倾向）先进行布设，圈定推断资源量，赵家坡矿段、罗家湾矿段分别布设4个钻孔，设计工作量1000m；②第二阶段：针对赵家坡矿段Au1、Au3矿体按工程网度80（走向）×80m（倾向）进行布设加密控制，圈定控制资源量，在赵家坡矿段布设8个钻孔，罗家湾矿段Au4矿体布设6个钻孔，设计工作量1400m。③预留机预留机动钻孔2个，预设工作量400m。钻探施工一般为100-300m。. 辅助工程; 进矿道路; 依托现有通村公路及小道，本次不新建临时便道. 办公生活区; 租用当地居民房屋. 公用 工程; 供水; 钻探工程用水就近取自沟谷地表水；生活用水水源为山泉水，人力搬运至施工区. 供电; 采用柴油发电机供电. 环保 工程; 废气; 槽探、钻探取样采用湿法作业. 废水; 钻探废水经沉淀池处理后回用；生活污水依托当地居民现有设施处理后用于农田施肥. 噪声; 选用低噪声设备，设备减振处理. 固废; 探槽开挖产生的土石方及时进行回填；钻探泥砂用于勘查区场地平整；生活垃圾采用垃圾桶收集后，建设方定期运至指定地点；危险废物等收集至危废收集容器，交由有资质单位清运处理，不得随意倾倒. 生态恢复; 探槽、钻探场地探矿结束后进行生态恢复，并采取防治水土流失防治措施. 6、主要实物工作量 2007年至今，在本次申请勘查区范围内累计开展了1:1万地质测量17.35km2，1:2千地质剖面测量8km， 1:2.5万水系沉积物测量17.35 km2，1:2.5万自然重砂测量17.35 km2，1:1万沟系土壤测量17.35 km2，1:2千地化剖面测量8.5km，1:2千重砂剖面测量3.5km，槽探3338m3/37条，钻探636.55m/6个，化学分析样1585件。通过以上工作，在赵家坡矿段、罗家湾矿段和双龙关矿段中共圈定7条金矿体和2条金矿化体。其中在赵家坡矿段圈定了3条金矿体：分别为Au1、Au2和Au3金矿体；在罗家湾矿段圈定了1条金矿体(Au4)；在双龙关矿段圈定了3条金矿体和2条金矿化体：分别为Au5、Au6和Au7金矿体，Au8和Au9金矿化体。 本次详查设计主要实物工作量见下表： 表2-4 设计主要实物工作量表 工作手段名称; 计量单位; 总工作量; 第一年度; 第二年度; 第三年度; 第四年度; 备 注. 1:2000地形测量; km2; 2.74; 2.74; 0; 0; 0. 1:2000地质测量; km2; 2.74; 2.74; 0; 0; 0. 1:1000地质剖面测量; km; 6.0; 6.0; 0; 0; 0. 1:10000水文地质调查; km2; 20; 20; 0; 0. 1:10000工程、环境地质调查; km2; 17.35; 17.35; 0; 0. 1:1000勘探线剖面测量; km; 6.0; 6.0; 2; 4; 0. 机械岩芯钻探0-200m; m; 2000; 0; 0; 0; 2000. 机械岩芯钻探0-300m; m; 1000; 0; 0; 1000; 0. 钻探; m; 3000; 0; 0; 1000; 2000. 水文观测孔; m; 300; 0; 0; 0; 300; 水文观测孔2个. 槽探; m3; 1600; 0; 900; 700; 0. 工程点测量; 点; 21; 0; 0; 7; 14. 一般岩矿分析（金）; 项; 900; 50; 200; 300; 350; 内检80件外检40件. 矿石化学全分析; 件; 5; 0; 0; 0; 5. 组合样分析; 件; 20; 0; 0; 5; 15; 分析铅、锌、铜、钨、锑、钼、砷、碳、硫、钴、银. 金物相分析; 件; 10; 0; 0; 5; 5. 单矿物分析; 件; 5; 0; 0; 0; 5. 光、薄片样鉴定; 件; 16; 8; 0; 0; 8. 水质全分析样; 件; 10; 0; 0; 5; 5. 光谱半定量全分析; 件; 20; 0; 0; 10; 10. 岩石物理力学实验; 组; 3; 0; 0; 0; 3. 小体重样与湿度样; 件; 60; 0; 0; 0; 60. 选冶试验; 样; 1; 0; 0; 0; 1. 7、劳动定员与工作制度 项目劳动定员9人，采用连续工作制，年工作300d，每天2班，每班工作8小时。探矿工作受季节和气候影响较大，雨季不开展工作。 8、工程占地 根据建设单位提供该详查区的实施方案，项目设置钻孔24个，一般钻孔单个平台占地面积约15m2，新增临时占地面积约360m2；项目设计探槽33条，探槽总占地面积约1600m2。项目办公生活用房依托周边现有生活设施，本项目不设置临时取土场和弃渣场，项目总占地面积约1960m2，占地类型主要为林地、耕地，均为临时占地。建设单位在探矿实施前应取得林地主管部门的用地手续。 9、土石方平衡 本项目主要的土石方工程即为槽探施工过程中产生的表层土壤与风化岩石剥离，钻探机坪在修建过程中会剥离表土和开挖少量的石方，并整理成平台用于安放钻机。 探槽开挖过程产生开挖土石方量约1600m3，临时堆放于各探槽沿线附近空地，表土单独堆放，待单个探槽地质编录工作完成后，在探槽底部利用开挖的土石方及时回填，压实，利用剥离的表土覆盖于探槽表面，播撒草籽进行绿化。 钻探施工时，采出的岩芯全部被勘探单位收集保存，不产生废渣；钻探工程产生的固废主要为沉淀泥砂，产生量约10m3，固化后用于勘查区场地平整，最终无弃土产生。 综合分析，该勘查项目所产生的土石方不需要外运，不需要外购土。 |
| 总平面及现场布置 | 经现场踏勘核实，该勘查区不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、生态保护红线管控区等生态敏感区。 本项目勘查区分为北区赵家坡矿段、西区罗家湾矿段、东区双龙关矿段，赵家坡矿段、罗家湾矿段主要勘查方式为槽探、钻探结合，双龙关矿段主要为钻探。由于施工点分散，各施工点规模较小（主要为探槽、钻探场地），探矿工程所需材料主要通过外部村级道路与勘查区的小道运送，随用随卸，且运输量不大，现有道路满足要求。槽探采用人工开挖，开挖废渣堆放于探槽周边，勘查结束后覆土回填；钻探工程设置钻探平台，占地面积小，以满足钻探施工要求为目的，按照设计要求实施钻孔取样作业。 项目在落实环评提出的环保措施后，项目平面布置合理。项目勘查工作部署图见附图4。 |
| 施工方案 | 1、工作部署 本次工作以赵家坡矿段Au1、Au2、Au3金矿体，罗家湾矿段Au4金矿体，双龙关矿段Au5、Au6、Au7和Au8金矿体作为主要勘查对象。根据已有工作程度、项目目标成果的阶段性要求，在不同的勘查地段分层次开展工作。本次勘探总体工作部署为： 1、首先在赵家坡矿段、罗家湾矿段和双龙关矿段范围内开展1∶2千地形测量和1∶2千地质修测工作，基本查明勘查区内地层、岩性的分布特征，以及脉岩、矿化带的出露规模及展布规律。 2、开展包含全区范围内的汇水盆地的1:1万水工环地质调查，基本查明矿床开采技术条件。 3、加强对已知矿（化）体地表出露延伸和连续性的控制，将矿体地表槽探工程控制密度加密到40m，并有工程圈边，从而实现对矿体边界的圈定；同时留有部分机动槽探工程，用于对普查区新发现矿（化）体的控制。 4、针对区内赵家坡矿段Au1矿体、罗家湾矿段Au4矿体系统开展钻探工程深部验证，查明矿体沿倾向延伸特征； 5、以系统施工的探槽工程、钻探工程控制的矿体厚度和品位为依据，估算Au1、Au3、Au4矿体的资源量。 6、对矿石的加工、选冶性能进行试验，开展金矿石的选冶性能研究，对矿床开发进行概略性研究。 2、施工工艺 （1）槽探施工工程分析 探槽施工主要是为了揭露详查区内矿化体，控制矿层走向、长度、品位变化情况，由已知到未知、由稀到密、主干探槽与短探槽相结合的原则进行施工。探槽断面要求为倒梯形，底宽不小于80cm，两壁平整，深度以揭露到新鲜基岩为宜，用以圈定矿体，探槽取样采用人工切割机进行取样。槽探工作量1600m3，共33个探槽，控制矿体的走向间距20-160m。槽探施工工艺流程见下图。 扬尘、噪声 扬尘、噪声 扬尘、噪声 表土剥离 槽探开挖 土石堆放 取样 回填 弃土、景观、植被破坏、水土流失 图2-2 槽探施工流程及产污环节示意图 （2）钻探施工工程分析 钻探施工主要是为了查明勘探区内地下矿化体赋存情况，查明地下地层岩性、矿化体特征等，以及按照相关规范进行取样。施工设备具备安、拆快捷，便于搬运，机械化、智能化程度高，施工操作安全简便、劳动强度低、生产效率高，工程质量好、节能、环保等特点。本项目布设24个钻探工程，钻探工程设计工作量3000m。钻探施工工艺流程见下图。 扬尘、噪声 扬尘、噪声 扬尘、噪声 钻井平台布设 钻机开钻 取样 封孔 弃土、景观、植被破坏、水土流失、钻探废水 图2-3 钻探施工流程及产污环节示意图 3、施工时序及建设周期 根据总体工作部署，拟用五年时间，工作中遵循边勘查、边研究、边调整的“三边”原则。各项工作按年度、分阶段，有序地组织实施，本次安排工作主要分两个阶段：第一阶段主要针对赵家坡、罗家湾、双龙关矿段系统的进行地表工作，包括1:2000地质修测、槽探、第一批钻探工作；第二阶段在前期工作的成果之上针对区内的Au1、Au3、Au4主矿体进行控制资源量，为下一步勘查工作，提供依据。 其年度具体工作安排如下其年度具体工作安排如下： （1）第一勘查年度 ①准备阶段，时间4个月。资料的搜集整理，设计的编写、评审、修改、归档，队伍的组建、仪器设备的购置与检修，项目物质准备。 ②地形地质测量，时间7个月。首先对赵家坡矿段、罗家湾矿段和双龙关矿段进行实施1：2000地形测量，同时在三个详查区以及开展围绕Au1、Au3、Au4等主矿体的1：2000地质修测，基本查明勘查区内地层、岩性的分布特征，以及脉岩、矿化带的出露规模及展布规律。设计1：2000地形地质测量2.74km2。 ③室内资料整理，时间1个月。对地质成果进行资料综合分析研究，编制年度工作总结报告。 （2）第二勘查年度 ①开展包含全区的汇水盆地内的1:10000水工环地质调查工作；大致了解区内水文地质条件，大致划分基本的水文地质单元，大致了解地下水的补给、径流、排泄条件，大致了解含水层的富水性及地下水的化学成分，工作量17.35km2，同时完成对应工程的样品采集与分析工作。时间7个月。 ②第一期槽探工程施工，时间4个月。针对赵家坡矿段的Au1矿体、罗家湾矿段的Au4矿体及双龙关矿段的Au5矿体和Au8矿化体进行地表探槽揭露，控制间距80m，基本查明地表矿化蚀变带、矿化体地表产状、形态、规模，设计探槽工作量900m3。 ③室内资料整理，时间1个月。对地质成果进行资料综合分析研究，编制年度工作总结报告。 （3）第三勘查年度 ①根据前期钻孔见及第一期槽探工程见矿情况，对区内Au1、Au3和Au4矿体按照160×160m的间距开展深部验证，并进行编录、取样分析测试；设计钻孔工作量1000m（8个钻孔）。时间6个月。 ②第二期槽探工程施工，时间5个月。针对赵家坡矿段的Au1矿体、罗家湾矿段的Au4矿体及双龙关矿段的Au5矿体和Au8矿化体进行地表探槽揭露，控制间距80m，基本查明地表矿化蚀变带、矿化体地表产状、形态、规模，设计探槽工作量700m3。 ③室内资料整理，时间1个月。对地质成果进行资料综合分析研究，编制年度工作总结报告。 （4）第四勘查年度 ①根据上一年度钻探施工情况，针对赵家坡矿段的Au1矿体、罗家湾矿段的Au4矿体钻探加密工作，控制间距80×80m，第预计工作量2000m（14个钻孔+2个预留孔），并编录取样，分析化验。并进行化学全分析样、组合分析样、光片、金物相分析、选冶试验用样等样品的采集与测试。时间7个月。 ②组织自查，查缺补漏，完善补充工作中存在的问题，对野外检查验收发现的或遗留的问题进行补做、修改、完善和改正，确保工作质量。时间4个月。 ③在公司技术管理委员会检查验收的基础上，申请野外验收，全面转入室内资料综合整理，并编制年度工作总结报告。时间1个月。 （5）第五勘查年度 主要工作为：详查报告编写及附图、附件，做好资料的验收、评审及归档工作。同时完成下阶段工作设计及探矿权延续等工作。 以上有关野外阶段的工作时间安排，视其野外工作具体情况可作适当调整，尤其有关工程的部署，必须依据矿化体的控制进展，保证地质工作质量要求。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状调查 （1）陕西省主体功能区规划 陕西省主体功能区划按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类，按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家级和省级。 安康市汉滨区位于省级层面重点开发区域。重点开发区域，是指经济基础较强，具有一定的科技创新能力和较好的发展潜力，城镇体系初步形成，中心城市有一定辐射带动能力，重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。该项目符合《陕西省主体功能区规划》要求的。 （2）陕西省生态功能区划 陕西省人民政府于2004年批准发布了《陕西省生态功能区划》（陕政办[2004]115号）。依据该区划，全省共划分为4个生态区，10个生态功能区，35个小区。项目勘查区所处区域生态功能区划定位及情况见表3-1，附图5。 表3-1 项目区生态功能区划 一级区划; 二级区划; 三级区划; 生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态保护对策. 秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区; 汉江两岸丘陵盆地农业生态区; 汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区; 农业区，土壤侵蚀敏感。合理规划利用土地，加强坡地水土保持措施，发展经济林、薪炭林和水土保持林，提高林木覆盖率，控制水土流失。. （3）生态环境现状 1）土地利用类型 根据《土地利用现状分类》（GBT 21010-2017）规定，土地利用类型划分为12个类型。本项目区的土地利用类型可划分为旱地、林地、灌木林地、其它草地、农村宅基地、公路用地共计6个地类，土地利用现状大部分区域以林地为主，旱地、草地、交通用地及农村宅基地类型较少。 （2）植被类型 项目地处秦岭中段南麓，属北亚热带湿润型气候，北有秦岭阻挡寒流入侵，南有汉江暖流，气候温暖湿润，适宜亚热带等多种植物生长繁衍。 本项目位于汉滨区茨沟镇，区域植被类型以暖温带落叶阔叶林和常绿阔叶混交林为主，混生针阔混交林；区内森林覆盖率较高，以天然次生林为主。透视程度中等，岩石裸露程度一般。林地生态系统主要物种有青冈栎、山毛榉、椴树、白檀、茶树、马尾松、杉木、光皮桦、冷杉林、油松林、华山松、马尾松林等，大面积分布于评价区；草地生态系统主要物种有白草、荨麻、蕨类、藤、铁线莲、马齿苋、升麻、淫羊藿、羊胡子草、黄背草、猫儿草、台草、篙类等，主要分布在荒坡、沟边。 矿区所在地当地居民主要以从事农业为主，耕地主要为沟谷两侧少量坡地。主要农作物有：小麦、土豆、玉米、水稻、黄豆等，粮食基本能自给；主要经济作物为：板栗、香菇、木耳及天麻、黄姜等中草药。 2、环境空气质量现状调查 （1）常规污染物环境质量现状 本项目位于安康市汉滨区境内，项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。本次区域环境空气质量现状调查引用陕西省生态环境厅《环保快报（2021-4）》“2020年12月及1～12月全省环境空气质量现状”中汉滨区环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，统计结果见下表。 表3-2 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 %; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 82.9; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.1; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 达标. CO; 第95百分位日平均质量浓度; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 第90百分位8h平均质量浓度; 116; 160; 72.5; 达标. 环境空气常规六项指标中，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位日平均质量浓度和O3第90百分位8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）特征污染物环境质量现状 建设单位委托陕西华准通检测技术有限公司于2021年8月10日~2021年8月12日对项目区域环境空气质量进行监测，监测点位见图6。 1）监测点：1#项目所在地下风向 2）监测因子：TSP。 3）监测时间及频次：连续监测3天。 表3-3 项目其他污染物监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对勘探区 方位; 相对勘探区距离/m. X; Y. 1#项目所在地下风向; 301989; 3648825; TSP; 2021年8月10日~2021年8月12日; SW; 150. 监测结果见下表。 表3-4 环境空气监测结果表 单位：mg/m3 时间; TSP. 24小时平均. 2021年8月10日; 0.053. 2021年8月11日; 0.042. 2021年8月12日; 0.067. 对监测数据进行统计，结果如下表3-5。 表3-5 评价结果统计表 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均 时间; 评价标准/(μg/m3); 监测浓度范围/(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 1#; 301989; 3648825; TSP; 24小时平均; 300; 42~67; 22.3; 0; 达标. 由监测结果可知，监测期间项目所在区域TSP浓度监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 3、声环境现状 本项目勘查工程50m范围内有敏感目标罗家湾、景家社区，本评价建设单位委托陕西华准通检测技术有限公司于2021年8月11日对敏感点罗家湾、景家社区噪声进行监测，监测点位置见附图6。 （1）监测因子：等效连续A声级Leq（A）。 （2）监测频次：监测1天，昼夜各一次。 （3）监测点位置：罗家湾（1#）、景家社区（2#）设一个点。 （4）声环境现状监测结果 监测结果见下表。 3-6 噪声监测结果统计 单位：dB（A） 监测点位; 8月11日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#罗家湾; 48; 46; 60; 50. 2#景家社区; 47; 45; 60; 50. 噪声监测结果表明，罗家湾、景家社区噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，表明项目所在区现状声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，前期勘查面积23.29km2，主要勘查方式为探槽、钻探，项目前期工作未造成严重的生态破坏。根据现场勘查，前期探槽均已回填，钻孔均已封口，目前区域生态环境较好，无遗留的生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目勘查区范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、生态脆弱区，饮用水源保护区，双龙关矿段距离住户较远，周边无环境空气、声环境保护目标。本项目周边环境保护目标见表3-7，附图7。 表3-7 项目环境保护目标一览表 名称; 矿段; 序号; UTM坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对勘查作业区方位; 相对勘查作业区距离/m. X; Y. 环境 空气; 罗家湾; 1; 302065; 3648876; 罗家湾 5户12人; 人群; 二类; 勘查作业区范围内. 2; # 302955; # 3649337; 罗家湾 # 7户25人; E; 192. 3; # 302914; # 3649753; 罗家湾 # 2户6人; N; 240. 4; # 301866; # 3649070; 罗家湾 # 1户4人; W; 120. 5; # 302111; # 3648600; 罗家湾 # 1户4人; S; 138. 赵 家 坡; 1; # 306666; # 3650589; 景家社区 3户10人; 勘查作业区范围内. 2; # 306919; # 3650557; 景家社区 # 4户13人; 勘查作业区范围内. 3; # 306947; # 3650788; 景家社区 # 35户120人; N; 1. 4; # 307271; # 3650516; 景家社区 # 4户13人; E; 235. 5; # 305907; # 3650716; 景家社区 # 4户14人; W; 108. 声环境; 罗家湾; 1; 302065; 3648876; 罗家湾 1户3人; 2类区; 勘查作业区范围内. 2; 302539; 3648874; 罗家湾 1户3人; 勘查作业区范围内. 赵家坡; 1; # 306666; # 3650589; 景家社区 3户10人; 勘查作业区范围内. 2; # 306919; # 3650557; 景家社区 # 4户13人; 勘查作业区范围内. 生态环境; 项目区域及周边生态环境; 减少植被破坏，降低水土流失，保护生态环境. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）大气环境执行《空气环境质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 表3-8 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物; 二级浓度限值（μg/m3）. 24h平均浓度; 1h浓度. NO2; 80; 200. SO2; 150; 500. PM10; 150; /. PM2.5; 75; /. TSP; 300; /. CO; 4000; 100000. O3; 160（日最大8h）; 200. - （2）地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类功能区标准； 表3-9 地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染物名称; 标准值; 标准来源. pH(无量纲); 6-9; 《地表水环境质量标准》 （GB 3838－2002）Ⅱ类标准. COD; 15. BOD5; 3. NH3-N; 0.5. 石油类; 0.05. （3）声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类功能区标准； 表3-10 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50 dB（A）. 2、污染物排放标准 （1）生产废水循环使用，不外排；生活污水经处理后综合利用，禁止外排； （2）废气主要来源于施工过程产生的无组织颗粒物，废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2中的无组织排放限值； 表3-11 大气污染物排放标准 时段; 污染物; 周界外浓度最高点. 浓度（mg/m3）. 探矿期; 颗粒物; 1.0. （3）探矿工程噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类功能区标准。 表3-12 噪声标准值 执行标准; 标准号; 级别; 评价因子; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》; GB12348-2011; 2类; 等效声级Leq; 60; 50. 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中的相关规定。 |
| 其他 | / |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为矿产资源勘查项目，是在上一阶段勘查基础上进行延续、继续开展探矿作业，主要采用槽探、钻探等探矿方法，不设置施工便道、取土场、弃渣场，项目对环境的影响主要是在探矿期间，故项目施工期环保措施纳入运行期一并要求，因此本项目对探矿期间的环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为矿产资源勘探项目，根据本项目的性质、规模及其工艺特点，本项目对环境的主要影响在探矿期，产生的环境影响主要为废水、废气、噪声、固废及生态破坏等。但影响时间相对较短，且随着勘探的结束，各污染因素影响也会慢慢消失，生态也可逐步恢复。 1、生态环境影响分析 （1）土地利用影响分析 探矿工程对生态环境的影响主要表现为探矿开挖废渣堆放压占土地，会造成堆放范围内植被损毁，对当地生态环境、生物多样性和景观会造成一定程度的不利影响。 本项目不设弃渣场，槽探、钻探工程布局相对分散，单项工程历时短、规模小。项目设置钻孔24个，一般钻孔单个平台占地面积约15m2，新增临时占地面积约360m2；项目设计探槽33条，探槽总占地面积约1600m2，项目占地均为临时性占地，随着单项工程结束后随即回填，影响范围小，影响程度有限。 （2）植被资源和生物多样性影响分析 项目勘查过程中需对部分山地进行地表植被清除及场地平整，会在一定程度上破坏当地的生态环境，使植被资源遭受破坏。 探槽工程完成取样后及时回填，钻探工程钻孔取样结束及时封孔，并对作业点进行地表植被恢复，区域的植被状况及生物量可以得到有效的恢复，对植被生态影响很小。探槽工程、钻探工程属于多点工程，单项工程影响范围小且历时较短，通过后期的人工恢复和自然恢复，项目总体上对植被的影响较轻。 根据现场踏勘，勘查区勘查过程损坏的地表植被主要以次生林地为主，均为当地山地广布性的植物种类及群落类型，预查区及其周边区域未发现有珍稀野生植物资源种类及名木古树，不会对区域当地生物多样性产生影响。 （3）野生动物影响分析 经现场踏勘和资料调查，项目区人类活动较少，野生动物主要有鼠、蛇、鸟类及昆虫类等小型动物种类，且数量不多，不涉及国家珍稀濒危保护野生动物的集中分布区和越冬栖息地。 项目勘查过程中的施工、交通运输噪声和施工人员活动等将对野生动物产生惊扰，使其远离项目区，但不会对野生动物物种多样性和数量产生影响，对矿区野生动物的影响较小且影响是暂时的。只要合理安排作业时间和勘查方法，加强对作业人员的禁猎教育，禁止捕猎野生动物，基本不会对野生动物产生不良影响。 （4）水土流失影响分析 依据《陕西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》，该项目所在区域属于汉江周边低山丘陵重点治理区。重点治理区要以治理水土流失、保水保土、减少泥沙下泄为主要目标，实行全面规划，山、水、田、林、路综合治理，建立水土流失综合防治体系，改善生产基本条件和生态环境，增强抗御自然灾害的能力。 本项目勘查区周围林草覆盖率较高，以灌木林和杂草为主，水土流失主要以水蚀流失为主。探矿工程特点是点多面散，水土流失主要由土石方开挖和临时弃渣堆置造成。开挖造成的水土流失来自于实施过程中对地表植被和表层土壤结构的扰动、现状地形的改变。施工期间，将有一定量的挖掘、堆积，对地表植被及土壤环境造成直接与间接损害，造成地表裸露或裸露面增多，原有的局部地形地貌及植被受到一定程度的扰动和损坏，裸露面表层结构疏松，使区域内土壤抗侵蚀能力降低，水土流失加剧。 本工程可能造成的水土流失主要由工程探槽废渣临时堆积活动引起，使得表土层松散，抗蚀能力减弱。尤其是在暴雨期将会加剧当地水土流失，产生一定的泥石流，其危害对象为坡面和下游沟谷。为减轻水土流失，槽探工程切实做到开挖取样后及时回填，严禁开挖后弃置不管，将开挖的土石方采用编织袋就地进行装袋存放，便于项目结束后进行回填；钻孔位置选定时尽量选择平缓地带，减少地表剥离，防止裸露地表增加水土流失；施工时避开雨季，施工过程中遇到雨天应及时对开挖土方进行装袋、压实、遮盖；建设方应及早制定探矿结束后的生态恢复计划，及早实施、及时进行生态恢复，最大限度缩短裸露地面暴露时间，减少水土流失。 工程施工结束后，各探槽、钻孔场地进行覆土绿化，因施工引起水土流失的各项因素逐渐消失，地表扰动基本停止，随着时间推移，施工区部分区域可以自然恢复植被，水土流失量减少，并达到新的平衡，不会长期产生大量的水土流失。 综上所述，项目实施过程中，由于植被的破坏和人工的扰动，会对当地生态环境造成一定程度的影响。建设单位应加强管理，降低土地占压破坏面积，减少植被破坏，可以降低探矿工程对生态环境的影响。在结束探矿施工后，尽量使工程迹地恢复原貌，本项目对生态环境影响可以接受。 2、大气环境影响分析 本项目探矿期间废气主要来源于探矿过程中产生的粉尘以及燃油废气。项目槽探采用人工开挖、湿式切割，钻探采用湿法作业，发电机随钻孔作业移动，总体废气产生量很小。 （1）粉尘 探矿过程中产生的粉尘均以无组织形式排放，主要集中在探槽开挖、钻孔环节。 1）槽探施工 本项目探槽开挖采用人工开挖方式，区域土壤具有一定的含水率，人工开挖后表土装袋在探槽周边堆存压实，基本不产生粉尘。本项目刻槽取样采用手持切割机人工切割，影响范围主要在探槽附近。项目单个槽探工程历时短，影响程度较小，通过采取湿式切割作业，其除尘率可达80%以上，外排废气中的粉尘浓度可符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中粉尘无组织排放浓度限值。 2）钻孔施工 钻孔作业时，设备钻头与岩石高速碰撞产生粉尘，未设防尘措施时，浓度一般在60~200mg/m3。本项目钻孔过程中采用注水作业，几乎不产生粉尘。 项目作业期粉尘排放属于间歇性行为，且会随着勘探工程结束而结束，对外环境影响较小。 （2）燃油废气 本项目柴油发电机所用燃料为柴油，柴油预计用量约 5t，燃烧柴油会产生含 CO、NOx、HC 等废气。根据《社会区域类环境影响培训教材》柴油燃烧产污系数可知，每吨柴油燃烧时产生 CO0.78kg、NOx2.92kg、HC2.13kg，则各污染物产生量分别为 CO 0.004t、NOx 0.015t、HC 0.011t，燃油废气呈无组织形式排放。 柴油燃烧废气污染物排放总量较小，柴油机会随着钻探工程点而移动，加之当地空气流通较好，项目区域环境容量较大，经过大气稀释扩散后，燃油废气对区域环境影响较小。 表4-1 项目废气产排情况一览表 产污 环节; 污染物 种类; 排放 形式; 产生量; 主要防治措施; 处理效率%; 排放量t/a. 槽探; 颗粒物; 无组织; 少量; 人工开挖湿式切割; 80; 少量. 钻探; 颗粒物; 少量; 注水作业; 80; 少量. 柴油发电机; CO; 0.004t; /; /; 0.004t. NOx; 0.015t; 0.015t. HC; 0.011t; 0.011t. 3、水环境影响分析 1）钻探废水 钻探作业采用垂直地面的钻探方式，钻探工程泥浆可保护钻孔内壁、便于携带钻屑、冷却钻头、减少钻进压力，钻探作业过程会产生有泥浆废水。每台钻机用水量约1～2m3/d，按照最大负荷用水量考虑，则钻探过程中用水量约2m3/d。部分钻探废水从钻孔口返回至泥浆废水三级沉淀池，固液分离后清液循环利用，水量约1.5m3/d，其余用水耗损，定期补充新鲜水。钻孔废水净化后循环使用不外排，不会对水环境造成影响。 2）探槽 探槽工程集中分布在山坡地表，探槽一般开挖深度约1m，探槽施工总工程量为1600m3。据实际经验，探槽施工不会产生废水，因此不会对区域地表水产生影响，探槽开挖深度较浅，也不会破坏地下含水层。 3）生活污水 项目探矿期劳动定员约为9人，生活用水量参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）居民生活用水定额中农村居民生活用水量，生活用水量按40L/（人·d）计，年工作约300d。本项目生活用水量为0.36m3/d、108m3/a，污水产生系数为80%，则生活污水产生量为0.288m3/d、86.4m3/a。项目生活污水依托周边住户化粪池处理后用于周边农田施肥，对周边水环境影响较小。 表4-2 勘查期废水污染物排放情况 序号; 污染源种类; 产生情况; 污染防治措施; 排放情况; 最终去向. 污染源; 污染物; 产生量（m3/d）; 工艺; 处理效率（%）; 回用量（t/a）; 排放量（t/a）. 1; 钻探废水; SS; 1.5 （单个钻孔）; 沉淀池; /; 1.5; 0; 洒水降尘. 2; 生活污水; 水量; 0.288; 化粪池 （依托）; /; 0.288; 0; 农田施肥. 4、声环境影响分析 本项目分为钻探工程及槽探工程，主要噪声源为钻机、发电机等机械设备运转时产生的噪声，噪声在80-90dB(A)之间，其噪声级随距离增加及障碍物影响而衰减，不同距离施工机械噪声预测值见表4-3。 表4-3 施工机械噪声经距离衰减后噪声值 序号; 噪声源; 噪声预测值（dB）. 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 200m. 1; 柴油发电机; 76; 70; 64; 57; 54; 51; 50; 44. 2; 钻机; 68; 62; 56; 49; 46; 43; 42; 36. 3; 手持切割机; 71; 65; 59; 52; 49; 46; 45; 39. 本项目夜间不进行探矿活动，由上表可知，在未采取任何降噪措施的情况下，机械噪声在40m处达标。因此，工程施工时应选用低噪声、低振动设备等降噪装置，从声源和传播途径上降低噪声源强。 本项目夜间不进行探矿活动，钻探施工区距离住户较近（景家社区距最近住户距离约45m，罗家湾矿段距最近住户距离约40m），在对柴油机、钻孔机配备减震设施，且受山体以及周围植被的隔挡降噪作用，再经过距离衰减，噪声可衰减至40dB(A)左右，对外界的声环境影响较小。噪声主要影响是对作业场地工作人员的影响，环评建议企业在露天噪声设备运转时，为施工人员配发劳保用具。 槽探工程噪声主要为剥土、开挖基岩、刻槽取样时产生的噪声。本项目探槽施工主要为人工施工，且夜间不进行探矿活动，且受山体以及周围植被的隔挡降噪作用，再经过距离衰减，本项目槽探施工噪声对周边住户的影响较小。 本次评价要求建设单位在施工过程中加强施工管理，设备定期检修、维护。 5、固废环境影响分析 （1）探矿废渣 本项目探槽施工开挖土石方量为1600m3，临时堆放于各探槽沿线附近空地，挖方分层单独堆放，待单个探槽取样结束后即及时回填平整，再覆盖表土，因此，探槽施工最终不产生固体废弃物。 钻探沉淀池产生的泥砂（约10m3）清理后就近用于勘查区场地平整。 （2）生活垃圾 本项目施工人员生活垃圾产生量按0.2kg/d·人计，项目勘查期产生垃圾量约为1.8kg/d，0.54t/a。生活垃圾设垃圾桶集中收集后运往当地生活垃圾集中收集点处置，不会对周围环境产生明显影响。环评要求企业在日常管理中，严禁施工人员随意丢弃垃圾，擅自焚烧垃圾。 （3）废机油、废油桶等 项目钻探设备在检修、维修时会产生极少量的废机油、废油桶。 废机油产生量约0.2t/a，废油桶产生量约2个/a，废机油、废油桶均属于《国家危险废物名录（2021年本）》中的危险废物（废机油危废编号：HW08废矿物油与含矿物油废物；编号：HW49其他废物中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”）。环评要求企业在勘查工作区内设置危废暂存间（1座5m2），废机油采用专用容器收集，危废暂存后定期交由有资质的单位进行处理。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可以得到有效合理的处置，对周围环境影响较小。 表4-4 固体废物产生情况表 序号; 名称; 来源; 类别; 产生量; 处置措施. 1; 探槽废渣; 探槽开挖; 一般废物; 1600m3; 回填. 2; 泥砂; 沉淀池; 一般废物; 10m3; 用于钻探平台场地平整. 3; 生活垃圾; 职工; 生活垃圾; 0.54t/a; 垃圾桶集中收集后运往当地生活垃圾集中收集点处置. 4; 废机油; 设备检修、维修; 危险废物 HW08; 0.2t/a; 专用容器收集后于危废间暂存，定期交由有资质单位处置. 5; 废油桶; 危险废物 HW49; 2个/a; 危废间暂存，定期交由有资质单位处置. 表4-5 本项目危险废物产生及排放情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.2t/a; 设备检修、维修; 液态; 间断; T/In; 专用容器收集后于危废间暂存，定期交由有资质单位处置. 2; 废油桶; HW49; 900-041-49; 2个/a; 固态; 间断; T. （4）环境管理要求 1）环境管理要求 生活垃圾每天收集后运往当地生活垃圾集中收集点处置。其他固废按照收集、贮存、处置分环节管理的原则，提出管理要求如下： 表4-6 项目固体废物环境管理一览表 管理环节; 管理要求. 危险废物. 收集; 专人负责收集，盛装在专用容器内，记录台账，载明废物种类和数量. 贮存; 新建危废间，设置防渗措施，单独分区贮存，张贴危险废物标识，贮存期一般不超过1年. 处置; 建立转移联单制度，做好处置记录台账，并保留3年以上台账. 2）危险废物暂存间设置要求 危废储存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求设计施工建设，做好防雨淋、防流失、防渗漏，基础要做防渗处理。 建设单位拟建设成危险废物暂存间，环评对于危废间的建设以及后期危险废物的储存、转运提出以下要求： ①做好危险废物从产生环节到危废暂存间运输过程中防护工作，避免散落、泄漏；禁止将危险废物以任何形式转移给无处置许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。 ②项目危险废物按其分类不同，分别收集、贮存、标识，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装，应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损。 ③装载液体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，容器材质与衬里要与危废相容，容器必须设置放气孔。 ④对暂存间设置警示标志，做好基础防渗处理，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；并且暂存间设置围堰，防止地表径流进入暂存间造成污染，避免固体废物暂存过程对环境的影响。 ⑤危废暂存间要关注“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），其地面及裙脚采用防渗、耐腐蚀材料铺设，且表面无裂缝，设置围堰或导流沟； 执行危险废物转移联单制度，登记危险废物的转出单位、数量、类型、最终处置单位等。 ⑥危险废物贮存前应进行检验，注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑦危险废物由危废处理单位用专用危废运输车进行运输，严格按照危险货物运输的管理规定进行，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。 ⑧建立档案制度，详细的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，供随时查阅。 ⑨必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑩严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移。 6、环境风险分析 根据建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，本项目运营过程中投入和产出中涉及的危险物质为柴油，柴油储存场位于租赁的办公生活区，柴油最大储存量约0.2t，钻探施工时分别运往各个钻探平台处。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》专项评价设置原则，本项目不需要设置环境风险专项评价。 柴油的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，被污染的水体和土壤中的各种生物和植物将全部死亡，如要完全恢复被污染水体和土壤原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。经类比各种加油站，工作人员严格按照操作规范进行操作，发生着火或爆炸的几率极少。本环评要求建设单位对员工进行规范操作培训，严格操作流程和操作纪律，确保柴油储存区不发生火险。 本项目柴油储存量较少，柴油储存场所一定要远离居民，储存过程中要一定注意通风，远离火花、明火、热源；加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习，柴油储存场所内不得堆放有树木枝干杂草等易燃物质、储存场所周围不应有树木、灌木丛等。 在严格按照本次环评提出的各项措施后，本项目环境风险影响基本可控，环境风险水平可控。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目勘查区位于安康市汉滨区茨沟镇，不在国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、生态保护红线管控区、重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地，以及矿产资源规划禁止区和限制区等重要地区范围内。 建设单位将作业标高控制在1500m以下，控制生态破坏面积，并及时采取生态恢复措施后，可将项目对生态环境的影响控制在可接受范围内。工程布置在满足勘查精度的要求下尽量避让敏感点、植被覆盖度较高的区域，做到最优勘查方案。项目探矿期采取措施后废气可达标排放，废水综合利用不外排，固废得到资源化、合理化处置。因此，从环境保护角度考虑，项目无重大的环境制约因素，项目选址基本可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目为矿产资源勘查项目，施工过程均伴随探矿勘查作业一并进行，对环境的影响主要是在探矿期间，故项目施工期环保措施纳入运行期一并要求。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 本项目探矿区采取的生态保护措施如下： ①合理进行施工布置，充分利用现有通村道路及小路，减少新增占地。尽量减少对施工区内植被的破坏，对于探矿工程和施工临时占地建设过程中，尽量选择荒地或植被稀疏地带，应尽量减少占地。 ②精心组织施工管理，严格将活动影响区控制施工用土地范围内，尽量减小和有效控制对探矿区生态环境的影响范围和程度。施工采用新型先进的设备仪器和施工方法，减少对环境造成较大的扰动和影响。 ③合理安排施工计划和作业时间，优化施工方案，尽量避免在雨季进行动土和开挖工程，有效减轻施工场区周围的水土流失。地质勘查工作中，合理安排施工，注意预防山坡陡峭或沟口地段可能发生的泥石流灾害。 ④在勘查设计点附近，满足勘查精度要求的前提下，采取优化布点、避开植被茂盛的地段等措施。 ⑤临时占地使用后要及时恢复，并尽或能清除残留的污染物。钻探时对散落在作业场地周围的废弃岩屑、泥浆等污染物要及时回收后填埋；槽探回填土后压实，恢复原来的地貌，防止水土流失。 ⑥地面调查中，工作人员应合理选择穿越路线，禁止任意践踏等破坏植被的行为。 ⑦加强作业人员思想教育，积极宣传环境保护法规，提高人员环保意识，禁止一切滥砍乱伐、捕猎活动，保护详查区生态环境，不使本地区因详查活动而明显恶化。 ⑧探槽开挖土石方堆放于探槽两侧相对稳定的地方，禁止在探槽两端堆放土石，在槽探取样完成后，对开挖槽探工程形成的沟槽进行回填，利用沟槽原有土石方进行回填，回填完成后对破坏的原生土地进行土地复垦，进行植被恢复。对钻孔进行封堵，钻机平台压占破坏的原生土地进行复垦。占用的耕地及时交由农户进行耕种；对占用的林地应栽植原开挖的树木或适应当地土壤的树木，草地播撒草籽进行植被恢复。 2、大气环境保护措施 项目产生的废气主要为探矿施工产生的扬尘及施工机械产生的燃油废气，探矿过程中采用以下措施： （1）槽探工程采用人工开挖，开挖后土方装袋在探槽周边压实堆存；刻槽采用湿式切割，可减少粉尘产生量；建议企业将槽探施工开挖的土石方采用编织袋就地进行装袋存放，便于项目结束后进行回填。 （2）钻探等易起尘作业，应采用湿法作业，从源头削减粉尘产生量。 （3）建议使用高品质燃油，加强柴油机维护与保养，运行期间柴油使用量少，废气排放量小。加之探矿区域周边主要以山地为主，地势较高，空气易于流通，稀释自净作用强。 3、水环境保护措施 钻探过程中单个钻孔产生的泥浆水约1.5m3/d，主要污染物为SS，采用1座2m3三级沉淀池收集处理后，回用于生产，措施可行。生活污水依托周边住户化粪池处理后用于周边农田施肥，措施可行。 - 4、声环境保护措施 为了减轻探矿过程中噪声对周边环境及住户造成的影响，本次环评提出以下噪声污染防治措施： ①本项目钻机、柴油发电机等设备选用低噪声设备，采取基础减震等措施； ②设备合理布局，远离住户布置； ③环评建议企业在露天噪声设备运转时，为施工人员配发劳保用具。 ④建设单位在探矿过程中加强施工管理，设备定期检修、维护。 - 固体废物保护措施 探槽取样结束后开挖产生的废渣可完全用于探槽回填，无固废产生；钻探沉淀池产生的泥砂清理后就近用于勘查区场地平整，无固废产生；生活垃圾设垃圾桶集中收集后运往当地生活垃圾集中收集点处置；废机油采用专用容器收集，废机油、废油桶在危废间暂存后定期交由有资质的单位进行处理。 - 监测计划 在项目运营期，建设单位应委托有资质的单位定期开展噪声监测工作，将监测数据汇总后及时上报当地生态环境主管部门，以便检查、监督建设方落实所有环保措施情况，本项目噪声监测内容及计划见下表。 表5-1 环境监测内容及计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 罗家湾、赵家坡勘查工作区范围内; 等效连续A声级; 勘查施工时监测1次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. |
| 其他 | - 环境管理 根据本工程特点，企业应建立环境管理机构，负责日常环境保护的监督和管理。其主要职责包括： (1)建立健全的安全制度； (2)对勘查的工人进行环保、安全教育，以增强其环保意识，规范其操作，避免因人为操作原因造成生态破坏、污染扩大； (3)作业前，必须切实检查场地、设备、机械、工具和防护设施，确认处于安全状态时，方可作业； (4)加强汛期防洪工作，雨季应采取必要的防护措施，防止山洪、滑坡等自然灾害。 表5-2 项目污染物排放及管理清单 类别; 污染源及 污染因子; 排放浓度; 治理措施; 处理效率; 预期目标. 废气; 探矿粉尘; TSP; <1.0mg/m3; 人工开挖、湿法作业; /; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值. 废水; 生活污水; 0; 依托周边住户化粪池处理后用于周边农田施肥; 100%; 不外排. 钻探废水; 0; 沉淀处理后回用; 100%; 不外排. 固废; 生活垃圾; 0; 垃圾桶收集运往当地生活垃圾收集点; 100%; 无害化. 探槽土方; 0; 回填; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 沉淀泥砂; 0; 用于勘查区场地平整. 废机油 废油桶; 0; 交有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求. - 绿色勘查管理 （1）勘查责任主体应建立绿色勘查监管制度，由绿色勘查监督管理机构或责任部门，对涉及本标准内容的设计、施工和成果进行审查、检查监督及验收评价。 （2）勘查过程中，责任主体应及时对绿色勘查工作进行动态监管，督促勘查施工单位认真执行绿色勘查设计要求及规范标准。 （3）绿色勘查工作中，施工单位应及时做好相关施工技术及管理工作资料的记录、收集、整理及编制归档工作，并做到真实、齐全、规范。 （4）对阶段性工作及竣工成果，应按照规定做出检验评价。 3、黄石滩水库饮用水水源保护区 2021年7月21日陕西省生态环境厅同意将安康市汉滨区红土岭水源地保护区名称修改为黄石滩水库饮用水水源保护区，水源保护区范围为调整后的安康市汉滨区红土岭水源地保护区范围，保护区范围见附件5，附图8。 本勘查区位于黄石滩水库饮用水水源保护区以北，距离准保护区的距离约4km，且项目产生的废水产生量较小，经沉淀处理后回用不外排，因此项目对黄石滩水库饮用水水源保护区基本无影响。 |
| 环保投资 | 本项目的环保治理措施及投资估算见下表。项目总投资497.39万元，环保投资37.1万元，环保投资占总投资的7.46%。 表7-2 环境保护设施投资一览表 单位：万元 类别; 治理措施; 投资. 废气; 探矿粉尘; 钻孔、凿岩取样均采用湿法作业; 1.5. 废水; 生活污水; 依托周边住户的化粪池; /. 钻探废水; 三级沉淀池收集后，沉淀处理后回用（24套）; 12. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，设置减振措施；夜间不得进行探矿活动; 1. 固废; 土石方; 探槽工程取样后，将开挖的土石方采用编织袋就地进行装袋存放，项目结束后进行回填; 0.5. 生活垃圾; 垃圾桶收集; 0.1. 废机油 废油桶; 在工作区内设置危废收集容器，定期交由有资质单位清运处置; 2. 生态; 探矿结束后对钻孔进行封堵、探槽进行回填，对钻探平台、探槽等临时占地采取播撒草籽、种植植被等生态恢复措施; 20. 合计; 37.1. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | 对临时占地进行植被恢复 | 100%恢复 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | 生活污水依托周边住户化粪池处理后用于周边农田施肥；钻探泥浆水经沉淀池处理后回用 | 不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | / | / | 工程量小，施工时间短，夜间不施工，设备采取减震措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | / | / | 探槽采用人工开挖，开挖土方装袋压实；钻探施工采用湿法作业；加强设备维修保养 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 |
| 固体废物 | / | / | 槽探开挖土方回填；钻探沉淀池产生的泥砂用于场地平整；生活垃圾集中收集后运至附近垃圾转运点；废机油、废油桶交由有资质单位处置 | 合理处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 噪声 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目符合国家产业和环保政策，项目无重大的环境制约因素，工程布置在满足勘查精度的要求下尽量避让敏感点、植被覆盖度较高的区域，做到最优方案。在落实本次评价提出的环保措施后，项目在实施过程中产生的各种污染均得到有效的控制，经治理后均可达标排放，对项目周围环境影响不大。从环境保护的角度分析，该项目的实施是可行的。