- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产150台套污水、垃圾处理设备生产线

建设单位（盖章）：安康乾润开元环保科技有限公司

编制日期：            二〇二一年九月

中华人民共和国生态环境部制

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产150台套污水、垃圾处理设备生产线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2107-610902-04-01-420866 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 瞿勇昌 | 联系方式 | 180 0915 0317 |
| 建设地点 |  | 陕西省安康市汉滨区五里工业集中区产业孵化园（东区） |  |  |
| 地理坐标 |  | （经度： 108 度 54 分 17.045 秒，纬度： 32 度 42 分 50.987 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3591 环境保护专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | “三十二、专用设备制造业35”中“70 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359”的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 汉滨区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2107-610902-04-01-420866 |
| 总投资（万元） |  | 800 | 环保投资（万元） | 17.9 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.24 | 施工工期 | 2021.9-2021.10 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 1632 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《安康市汉滨区五里工业集中区总体规划（2015-2030年）》 审查机关：安康市汉滨区人民政府 审批文件名称及文号：安康市汉滨区人民政府关于汉滨区五里工业集中区总体规划的批复，汉政发[2017]14号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 名称：安康市汉滨区五里工业集中区总体规划环境影响报告书 召集审查机关：安康市生态环境局（原安康市环境保护局） 审批文件名称及文号：安康市环境保护局关于《安康市汉滨区五里工业集中区总体规划环境影响报告书》审查意见的函 文号：安环函[2016]182号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.本项目与安康市汉滨区五里工业集中区总体规划的相符性分析见表1-1。 表1-1 与《安康市汉滨区五里工业集中区总体规划》的相符性分析 规划相关要求; 本项目建设情况; 是否符合. 五里工业集中区位于五里镇镇域中部，东至五里镇柳家河，西至大同镇高楼村，南至十天高速，北至机场高速。该区主要以城镇生活居住和非三产产业功能为主。产业主要发展工业、商贸、物流三大产业。重点建设五里工业集中区，积极发展富硒食品、新型材料、装备制造、清洁能源及资源回收再利用、生物医药五大产业；建设五里综合物流园、康兴物流园、富强机场空港物流园，积极发展现代物流业；重点建设五里商贸中心和月河风情文化步行街，发展现代商贸业。; 本项目属于专用设备制造业，主要为环境保护专用设备制造，属于工业产业；项目位于五里工业集中区产业孵化园（东区），属于五里综合物流园; 符合. 2.本项目与汉滨区五里工业集中区总体规划环境影响报告书及审查意见相符性分析见表1-2。 表1-2 项目与汉滨区五里工业集中区总体规划环评相符性分析 序号; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 1; 规划园区实施过程中，园区应围绕富硒食品加工、物流商贸、生物医药、新型材料、装备制造引进企业入园，限制高耗水、高耗能、涉重金属及含电镀冶炼的装备制造企业入园; 本项目使用少量电能，不属于高耗水、高耗能及涉重金属及含电镀冶炼的项目，符合园区准入要求; 符合. 2; 园区的环保基础设施建设必须要与园区同时规划、同时建设、同时投入运营，按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置给排水管网; 园区已建有给排水管网，实施“清污分流、雨污分流”，项目产生的人员生活污水，经化粪池处理后排入园区市政管网; 符合. 3; 从源头上控制污染，提倡推行清洁生产，大力发展循环经济，工业区应使用清洁能源，逐步淘汰燃煤锅炉。园区内现有砖厂应逐步淘汰关闭; 项目生产过程使用电能，不使用燃煤锅炉，符合园区要求; 符合. |
| 其他符合性分析 | ### 1.产业政策符合性 根据中华人民共和国发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目包括“第一类、鼓励类”中“十四、机械”的“56、污水防治技术设备：城镇污水处理成套装备（脱氮除磷）”及“57、固体废物防治技术设备：生活垃圾清洁焚烧技术装备；厨余垃圾集中无害化处理技术装备”；且本项目所使用的材料、设备、产品、生产工艺均不属于产业政策中的限制类和淘汰类，符合国家产业政策要求。同时，项目已取得汉滨区发展和改革局审核通过的本项目的备案确认书（项目代码：2107-610902-04-01-420866）（附件2）。 ### 2.选址合理性分析 项目位于安康市汉滨区五里工业集中区产业孵化园（东区），租赁安康市汉滨区五里产业园区投资开发建设公司的厂房，用地属于工业用地。 本项目周边不涉及基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，周边无限制性环境敏感点。从环保的角度分析，项目选址合理。 ### 2.其他环保政策符合性分析 表1-3 政策符合性 规范及内容; 本项目; 符合性. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生; 本项目使用的油漆均为低VOCs含量的涂料，属于从源头替代减少VOCs产生; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量; 本项目刷漆设单独伸缩式刷漆房，生产时使用8000m3/h的引风机进行抽吸，为全密闭空间提供负压，可有效提高废气的收集率; 符合. 《2020年挥发性有机物 治理攻坚方案》（环大气函〔2020〕33号; 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集; 本项目刷漆设单独伸缩式刷漆房，刷漆过程均为为全密闭空间负压吸附，可有效收集有机废气; 符合. 处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃; 本项目产生的废油漆桶，废气处理产生的废活性炭，均属于危险废物，厂区设危废暂存间内进行暂存，定期交由有资质单位处置; 符合. 陕西省生态环境厅《关于进一步加强重点地区涉VOCs项目环境影响评价管理工作的通知》(陕环环评函[2020]61号); 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VoCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs污染防治设施措施并预测排放量，按照国家和我省具体规定实行区域内VoCs排放等量或替代。; 本项目刷漆工艺产生的有机废气设单独刷漆房，经负压吸附+活性炭处理达标后，经15m高排气筒达标排放，预测VOCs总排放量为0.0568t/a，排放浓度为13.15mg/m3，可达标排放; 符合. 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）; 溶剂型涂料中VOC含量的限值应符合表2的要求，工业防护涂料中建筑物和构筑物防护涂料 金属基材防腐涂料双组分底漆和面漆VOC含量限值均为450g/L; 本项目使用双组分油漆，环氧富硒底漆VOC含量为435g/L，丙烯酸聚氨酯面漆VOC含量为416g/L，环氧面漆VOC含量为380g/L; 符合. ### 3.“三线一单”分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好的发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”符合性分析见表1-4。 表1-4 “三线一单”符合性 强化“三线一单”约束作用; 要求; 本项目环评情况; 符合性. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于安康市汉滨区五里镇工业集中区产业孵化园（东区），不涉及生态保护红线; 符合. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目所在区域环境质量状况较好，且本项目采取措施后可实现污染物达标排放，不触及环境质量底线; 符合. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 项目运行过程中所用的资源主要为电能，项目不触及资源利用上线; 符合. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 该项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单中管控区域; 符合. |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1工程建设内容 ### 2.1.1工程项目组成 本项目租赁租赁五里工业集中区的已建成厂房，建筑面积1632m2，内设3条生产线及办公用房（不包括食宿），不设原料、成品库房，根据订单进行生产，不留库存。具体建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 建设内容; 工程内容. 主体 工程; 加工车间; 1F全钢架封闭结构，建筑面积1632m2，内设3条生产线. 刷漆房; 位于厂房内西北侧，设8m×4m×4m的简易伸缩式刷漆房，刷漆房外部设8000m3/h的引风机，使用时进行拉伸后用引风机对刷漆房内的有机废气进行抽吸形成负压. 储运工程; 下料车间; 位于厂区内西南侧大门处，根据工序和材料使用数量进材料，不留库存，防止积压和浪费. 辅助 工程; 办公用房; 位于生产厂房内东南角，面积36m2，用于日常办公，不含食宿. 公用 工程; 供水; 市政供水. 供电; 供电局供电. 供暖制冷; 分体式空调. 排水; 雨污分流，无生产废水产生，生活污水依托园区卫生厕所. 环保 工程; 废气防治措施; 切割废气分别设1台移动式集尘罩收集. 焊接烟尘利用移动式焊烟净化器收集处理. 刷漆废气设置独立伸缩式刷漆房，负压吸附至二级活性炭处理设施净化后由15m高排气筒排放. 废水防治措施; 生活污水依托园区化粪池处理后，后排至五里污水处理厂. 噪声防治措施; 基础减震、房屋隔声、距离衰减等. 固废防治措施; 生活垃圾设垃圾桶，交由环卫部门处置. 废边角料、金属屑全部外售综合利用，回收的焊接烟尘送至环卫部门处置. 危险废物设置危废暂存间，按相关标准将危险废物暂存在危废暂存间中，交由有资质的单位处理. ### 2.1.2原辅材料及消耗量 本项目主要原辅料具体消耗量见表2-2。 表2-2 项目原辅料消耗量表 序号; 原辅料名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 碳钢板; 300; t/a; 根据生产要求外购. 2; 不锈钢板; 150; t/a; 根据生产要求外购. 3; 结构钢焊条; 0.5; t/a; 外购. 4; 不锈钢焊条; 0.2; t/a; 外购. 5; 丙烯酸聚氨酯面漆; 425; kg/a; 以脂肪族异氰酸酯和含羟基的丙烯酸树脂为基料，并配以耐候性颜料、助剂等组成双组分高性能防腐蚀面漆。挥发性有机物含量为416g/L。 施工配比甲组份：乙组分=5:1. 6; 环氧面漆; 425; kg/a; 成分：环氧树脂、颜料及有机溶剂。挥发性有机物含量为380g/L。 双组分漆，施工配比甲组份：乙组分=6:1. 7; 环氧富硒底漆; 500; kg/a; 以环氧树脂、锌粉、为主要原料，增稠剂、填料、助剂、溶剂等组成的特种涂料产品,该漆自然干燥快，附着力强，防腐蚀能力强等特点，挥发性有机物含量为435g/L。 双组分涂料，施工配比甲组份：乙组分=10:1. 8; 水泵; 100; 套/a; 根据处理规模的要求进行外购，用于配套环保设施. 9; 风机; 40; 套/a. 10; 搅拌机; 40; 套/a. 11; 污水处理填料; 100; 套/a. 12; 水; 262.5; t/a; /. 13; 电; 10; 万Kw*h/a; /. ### 2.1.3生产规模 本项目产品为环保设备，具体产量见表2-3。 表2-3 项目产品产量一览表 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注. 1; 一体化智能污水处理设备; 80; 台套/a; 设备规模、处理量根据市场需求进行设计生产. 2; 生活垃圾处理设备; 30; 台套/a. 3; 其他设备（大气处理设备，工业、医院、食品废水处理设备）; 40; 台套/a. ### 2.1.4主要生产设备 本项目所需设备，具体见表2-4。 表2-4 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 数量; 单位; 规格; 备注. 1; 氩弧焊机; 3; 个; WM95-300; /. 2; 电焊机; 3; 个; BX3-300; /. 3; 等离子切割机; 3; 个; LGK; 无需切削液. 4; 钻床; 1; 个; Z512; /. 5; 机床; 1; 个; CA; /. ## 2.2公用工程 ### 2.2.1给排水 参照《陕西省行业用水定额》（DB 61/T943-2020），本项目无生产用水，仅为生活用水，具体用水、排水情况如下。 工作人员为30人，不在厂内食宿，用水量按35L/人·d计，工作时间250天/a，用水量1.05m3/d，262.5t/a；排水量按0.8计，则排水量为0.84m3/d，210t/a，其主要污染物为COD、SS、氨氮。 项目给排水情况见表2-5，水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 新鲜水 生活用水 1.05 0.21 0.84 化粪池 五里污水处理厂 0.84 1.05 表2-5 项目给排水情况 工序; 使用数量; 用水标准; 用水频率（/a）; 给水量; 排水量. m3/d; t/a; m3/d; t/a. 生活用水; 30人; 35L/人·d; 250d; 1.05; 262.5; 0.84; 210. 总计; /; /; /; 1.05; 262.5; 0.84; 210. ### 2.2.2供电 项目用电由当地供电管网提供。 ## 2.3劳动定员与工作制度 劳动定员：30人。 工作制度：年工作250天，工作时长8h/d。 ## 2.4厂区平面布置 厂区南侧设2个大门，办公区位于东南角，占地36m2，生产线位于厂区北侧，共3条生产线。伸缩式刷漆房位于生产线的西侧，废气处理设施置于厂房外。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.5运营期工艺流程及产污环节 项目运营期对环境的影响主要为废气、噪声和固废，产污环节见图2-2。 图2-2 项目运营期生产工艺流程及产污环节 生产工艺流程如下： （1）下料：根据订单要求购买所需要的钢材等原辅材料，按照图纸使用切割机将材料切割成所需要的尺寸，该过程会产生切割废气和废边角料。 （2）机械加工：使用剪版、折弯、卷板等机械设备将毛坯按照图纸要求进行机械加工工序。该过程会产生废边角料。 （3）焊接：将加工好的工件焊接成产品结构形状。本项目采用氩弧焊或电焊，产生废气、固废。 （4）人工填料：焊接成型的钢架通过人工缠绕的方式将污水处理填料、水泵、风机等内置设施放置于工件内。 （5）刷漆： 成套设备进入伸缩式刷漆房进行刷漆，工序如下： ①调漆 调漆直接在刷漆房（刷漆房规模8m×4m×4m）内进行调制。对双组分油漆进行混合搅拌即可，无需稀释剂。该底漆、面漆的调漆废气计入相应喷漆工段，同时该过程会产生废油漆桶。 ②刷漆 拟建项目刷漆在密闭伸缩式刷漆房内，采用人工刷漆，刷漆过程无漆雾产生。首先刷底漆，再刷面漆，平均每套设备刷漆时间总计为2h。调漆和刷漆为连续工序，该过程产生调漆废气、刷漆废气，采用负压收集废气。 ③风干 刷漆完毕后，采用自然风干进行固化，每套设备底漆风干时间为1h，面漆风干时间为2h。固化过程在伸缩式刷漆房内进行，固化过程仍进行连续抽风。 刷漆废气经引风机出口接入管道进入废气处理设备，调漆、刷漆、风干过程均开启环保设施，刷漆结束15分钟后再关闭环保设施。 （6）组装、外卖：生产完毕后的成品进行外售。 运营过程产生的污染环节主要包括以下几部分： （1）废气：切割废气，焊接烟尘，刷漆废气。 （2）废水：生活污水。 （3）噪声：主要包括设备运行噪声。 （4）固体废弃物：生活垃圾，废边角料，废气处理产生的废活性炭，废油漆桶。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁五里工业集中区内空置厂房，厂房未办理环评。 根据项目调查，本项目厂区周边为其他企业，无原有污染，无与本项目有关的原有污染及主要环境问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 3.1大气环境质量现状 ### 3.1.1基本污染物环境质量现状 本项目所在地属环境空气二类功能区，基本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。数据引用陕西省生态环境厅2021年1月26日发布的环保快报《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中安康市汉滨区的环境空气质量数据，统计结果如下。 表3-1 区域空气质量现状评价表 单位：µg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.1; 达标. PM2.5; 32; 35; 91.4; 达标. SO2; 9; 60; 15; 达标. NO2; 19; 40; 47.5; 达标. CO; 日均值的第95百分位数; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30; 达标. O3; 日最大8小时值的第90百分位数; 116; 160; 72.5; 达标. 综上所述，安康市汉滨区全部基本污染物浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。本项目处于环境空气质量达标区。 ### 3.1.2其他污染物环境质量现状 为进一步说明项目所在地的环境空气质量，本次项目引用安康杰凯优橡塑科技有限责任公司《环保型塑胶封边条生产项目环境影响报告表》于2020年3月对当地非甲烷总烃的监测结果，环保型塑胶封边条生产项目位于汉滨区五里工业集中区东区8号厂房，与本项目位于同一工业园区内，直线距离为10m，引用监测可行。 监测结果如下表。 - 监测点位 监测点位信息见表3-2。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/经纬度; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 项目地下风向; /; /; 非甲烷总烃; 2020.3.12-2020.3.18; S; 20. - 监测结果 环境空气中其他污染物现状监测结果见表3-3。 表3-3 其他污染物补充监测结果 监测点名称; 污染物; 平均时间; 评价标准/（µg/m3）; 监测浓度范围/（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 项目地下风向; 非甲烷总烃; 1h; 2000; 800~910; 45.5; 0; 达标. - （3）评价结果 项目地下风向的非甲烷总烃参照满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）推荐值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 坐标（经纬度）°; 保护对象; 保护内容; 相对厂址位置; 环境功能区. 纬度; 经度; 方位; 距离/m. 环境空气; 108.906097412; 32.713669538; 人群健康; 西桥村; E; 100; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准. 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 3.3运营期污染物排放标准 ### 3.3.1废气排放标准 运营期无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，刷漆废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装限值。 表3-5 大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 控制项目; 限值; 监控位置; 执行标准. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 表3-6 运营期刷漆有机废气执行标准 行业; 监控位置; VOCs项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最低去除效率; 执行标准及级别. 表面涂装; 车间或生产设施排气筒; 非甲烷总烃; 50; 85%; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 所有行业; 企业边界监控点; 非甲烷总烃; 3.0; -. 所有行业; 厂区内监控点; 非甲烷总烃; 10; -. ### 3.3.2废水排放标准 本项目无生产废水，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准。 表3-7 项目污水排放标准限值一览表 单位：mg/L 项目; 悬浮物; 氨氮; COD; BOD5; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 400; /; 500; 300; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; /; 45; /; /; /. ### 3.3.3噪声执行标准 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123482008）中的3类标准。 表3-8 运营期噪声排放限值 监测点; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; dB（A）; 65; 55. ### 3.4.4固废控制标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目VOCs排放总量为0.0568t/a。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理，项目废水、废气均为一般排放口，不规定许可排放量。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂房为租赁工业园区的生产车间，施工期主要为生产设备的安装。施工期相对简单，主要为噪声和固废的污染，工期较短，污染影响将随施工期的结束而消失。 （1）噪声污染 施工期间，噪声主要是设备、材料运输车辆等会产生非稳态噪声和设备安装、调试中产生的设备噪声，其噪声源强在70-90dB(A)之间，且安装设备等均在车间内；施工噪声对周围环境影响甚微。 （2）固体废物 本项目施工固废主要为外包装、木屑及装修垃圾；对可回收利用的物质组织有关单位回收，不可回收的物质运至环卫部门指定地点。 生活垃圾主要为使用人员日常生活所产生，暂存于垃圾箱内，由环卫部门处置，严禁就地抛洒及无组织排放。 施工期固体废物采取上述措施处理后，不会对周围环境产生不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 4.2废气 本项目营运期产生的废气主要为切割过程产生的颗粒物，焊接过程产生的焊接烟尘，刷漆过程产生的刷漆废气。 ### 4.2.1废气源强核算 （1）切割废气 项目主要采用等离子切割机进行切割，切割过程中产生少量的金属粉尘。切割过程产生的颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“35 专用设备制造业 行业系数手册”中“04下料（工艺名称为等离子切割）”的产污系数，工业废气量为4635立方米/t原料，颗粒物产生量为1.10kg/t原料。本项目钢板切割量为总量的20%，即90t/a，每日切割时长为3h，3台等离子切割机分别设1台移动式集尘罩，收集效率为90%，未被收集的废气无组织排放。 （2）焊接废气 本项目生产采用氩弧焊机进行焊接，焊条采用结构钢焊条和不锈钢焊条，焊接过程中会产生焊接废气，主要为颗粒物。颗粒物产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“35 专用设备制造业 行业系数手册”中“09 焊接（原料为实心焊丝，工艺为氩弧焊）”的产污系数，工业废气量为2130193立方米/t原料，颗粒物产生量为9.19kg/t原料。本项目焊条使用量为0.7t/a，采用移动式烟尘净化器对焊接烟尘进行收集，收集效率为95%，未被收集的废气无组织排放。 （3）刷漆废气 本项目使用丙烯酸聚氨酯面漆、环氧面漆和环氧富硒底漆对产品进行刷漆防锈，刷漆及风干在封闭刷漆房内进行，刷漆过程会产生有机废气，以非甲烷总烃计。本项目为手工刷漆，自然风干，无漆雾产生。本项目使用的油漆密度约2.3g/mL，丙烯酸聚氨酯面漆使用量为425kg/a（184.8L/a），环氧面漆使用量为425kg/a（184.8L/a），环氧富硒底漆使用量为500kg/a（217.4L/a），VOC含量分别为416g/L，380g/L，435g/L，经计算，刷漆过程中VOC的产生量（以非甲烷总烃计）为分别为76.87kg/a，70.22kg/a，94.57kg/a，总计0.242t/a。刷漆及风干过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）90%经负压收集至二级活性炭吸附处理，10%无组织散逸，有组织有机废气经经处理后由15m高排气筒排放，二级活性炭对有机废气的处理效率为85%，风机风量为8000m3/h。 综上，本项目废气产生情况见表4-1。 表4-1 本项目废气产排情况 项目; 产生; 环保措施; 排放; 限值(mg/m3). 产生量 t/a; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3. 切割; 无组织颗粒物; 0.099; 0.050; 移动式收尘罩; 0.0099; 0.049; /; 1.0. 焊接; 无组织颗粒物; 0.006; 0.003; 移动式烟尘净化器; 0.0003; 0.003; /; 1.0. 刷漆; 有组织非甲烷总烃; 0.217; 0.109; 单独刷漆房，二级活性炭吸附+15m高排气筒; 0.0326; 0.105; 13.15; 50. 无组织非甲烷总烃; 0.024; 0.012; 0.024; 0.012; /; 3.0. ### 4.2.2大气环境影响分析 移动式集尘罩对切割过程的颗粒物进行收集，集尘罩是用来捕集粉尘的排风罩，将尘源散发的粉尘予以捕集不使其散发到工作环境中，作用原理是将粉尘的扩散控制在一个小的密闭空间内，并通过从罩内排出一定量的空气使罩内保持一定的负压，另罩外的空气经集尘罩的孔口缝隙进入罩内，以防止粉尘外逸。 移动式烟尘净化器工作原理：通过风机引力作用，焊烟废气被吸风装置吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室后经出风口达标排出。 活性炭是一种非常优良的吸附剂，具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。利用活性炭作为物理吸附剂，使有机废气得到净化治理。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“35 专用设备制造业 行业系数手册”中“14 涂装（原料为底漆、面漆、稀释剂，工艺喷涂（水性中面涂+油性罩光漆））”的末端治理技术名称，本项目为活性炭吸附法，属于其可行措施。 本项目废气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，经核算，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装限值，废气对环境影响较小。废气处理设施合理可行。 ### 4.2.3本项目大气污染物排放口信息 表4-2 排放口基本信息表 类型; 污染物名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 废气温度/℃; 排放标准mg/m3. 经度; 纬度. 一般排放口; 非甲烷总烃; 108°54′16.08″; 32°42′51.402″; 265; 15; 0.4; 13.8; 20; 50; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. ### 4.2.4废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废气监测计划具体内容见表4-3： 表4-3 本项目废气监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点; 监测频率; 控制指标. 有组织废气; 非甲烷总烃; 排气筒出口; 1年1次; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 无组织废气; 颗粒物; 厂界上下风向; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 1年1次; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. ## 4.3废水 ### 4.3.1废水排放情况 本项目无生产废水，生活污水产生量为0.84m3/d，依托五里工业集中区的化粪池处理后排至五里污水处理厂。废水排放情况见表4-4。 表4-4 废水排放情况一览表 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮. 产生浓度mg/L; 300; 160; 350; 35. 产生量t/a; 0.063; 0.034; 0.074; 0.007. 去除率; 10%; 20%; 60%; 34%. 排放浓度mg/L; 270; 128; 140; 23.1. 排放量t/a; 0.057; 0.027; 0.029; 0.005. 限值; 500; 300; 400; 45. 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 排放口种类; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 一般排放口; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 五里污水处理厂; 间断排放; TW001; 化粪池; /; DW001; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 £车间或车间处理设施排放. ### 4.3.2污水依托处理可行性分析 本项目产生的污水经五里工业园区化粪池处理后，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准后排入五里污水处理厂。 汉滨区五里镇污水处理厂位于五里镇西桥村9组，建设规模为近期（2015年）污水处理规模1万吨/天，远期（2020年）污水处理规模2万吨/天；污水处理采用“预处理+A2O+高密度沉淀池+人工快渗+消毒”工艺，出水采用二氧化氯消毒，污泥采用机械浓缩脱水带式一体机处理，脱水后的污泥随垃圾进行综合处理。污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后排放。 本项目位于五里镇污水处理厂西北侧600m处，污水产生量为0.84m3/d，废水量较小，主要为生活污水，水质简单，对五里镇污水处理厂的进水量不会产生冲击影响，污水纳入该污水处理厂处理不会额外增加污水处理厂的处理负荷，本项目依托的污水处理环保设施是可行的。 ### 4.3.3监测计划 本项目生活污水经五里工业园区化粪池处理后统一排放，废水监测也依托五里工业园区，本项目不进行监测。 ## 4.4噪声 ### 4.4.1噪声产生情况 本项目运营过程中噪声主要来自切割机、焊机、风机等设备运行产生的噪声，其源强值一般为70-80dB（A）。设备安装在厂房内，建筑物能起到一定的隔声效果。 （1）噪声源强及隔声后源强见表4-6。 表4-6 主要噪声声压级及措施一览表 序号; 设备; 声压级dB(A); 降噪措施; 降噪后声级dB(A). 1; 氩弧焊机; 80; 合理布局、减震，厂房隔声; 70. 2; 电焊机; 70; 60. 3; 等离子切割机; 85; 75. 4; 风机; 80; 70. （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，评价采用的预测模式如下： - 点源噪声： LAr=LAr0−Adiv Adiv=20lgrr0 式中：，--距离声源r，r0处的A声级； --声波几何发散引起的倍频带衰减； --参比距离，m； r--噪声源至预测点距离。 - 点源噪声叠加公式： LTP=10lgi=1n100.1Lpi 式中：--叠加后的噪声级，dB（A）； --点源个数； --第i个声源的噪声级，dB（A）。 项目周边50m范围内无敏感点，本次评价厂界噪声值进行预测。经预测，项目正常生产情况下各厂界昼间噪声值见表4-7。 表4-7 噪声预测结果 单位：dB(A) 声源; 方位; 距离（m）; 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 预测结果dB(A); 评级标准dB(A). 昼间; 昼间; 昼间. 厂区源强 （78）; 东厂界; 24; 50; /; 50; 65. 南厂界; 20; 44; /; 44. 西厂界; 24; 50; /; 50. 北厂界; 54; 43; /; 43. 由表4-5可以看出，企业仅昼间生产，厂界昼间噪声值预测值均可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。项目噪声对周围环境产生的影响较小。 ### 4.4.2噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声计划具体内容见表4-8： 表4-8 本项目污染源监测计划一览表 监测项目; 监测点; 监测频率; 控制指标. 连续等效A声级; 厂界外1m; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. ## 4.5固废 本项目运营期产生的固废包括生活垃圾、一般固体废物，和危险废物。 （1）生活垃圾 工作人员共30人，生活垃圾产生量按1kg/人·d计算，生活垃圾产生量为7.5t/a。 （2）一般固体废物 本项目在钢材的损耗量约为原料的5%，则废边角料产生量为22.5t/a；切割过程收集及重力沉降的废金属屑，产生量约为0.089t/a，此部分回收利用价值较高，全部外售综合利用。 焊接过程经移动式烟尘净化器收集的焊接烟尘，产生量为0.006t/a，送至环卫部门处置。 （3）危险废物 项目配套的“二级活性炭吸附”装置中的活性炭在吸附一定量废气后会达到饱和状态，因此，需定期更换活性炭，本项目生产过程产生的有机废气总量为0.242t/a，被活性炭吸附的有机废气的量为0.185t/a，活性炭颗粒对有机废气的饱和平衡吸附容量按照0.3kg/kg-活性炭计，则本项目活性炭用量为0.616t/a，则废活性炭的产生量为0.801t/a。活性炭每次填充量约50kg，则每年更换频率约为16次。更换的废活性炭为危险废物（废物类别为HW49其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码900-039-49）。厂区内设一处危险废物暂存间，危险废物按照相关标准暂存于危废暂存间中，后委托有资质单位进行处置。 本项目使用的废油漆桶，属于危险废物（废物类别为HW49其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码900-041-49），产生量为30个/a，暂存于危废暂存间中，后委托有资质单位进行处置。 本项目产生的固废情况详见表4-9。 表4-9 项目固废产生情况 序号; 固废名称; 产生环节; 产生量（t/a）; 废物代码; 处理方式. 1; 生活垃圾; 办公; 7.5; 900-999-99; 交由环卫部门集中处置. 2; 一般固废; 废边角料; 生产过程; 22.5; 359-001-09; 外售综合利用. 废金属屑; 0.089; 359-001-09; 送至环卫部门处置. 焊接烟尘; 0.006; 359-001-66. 3; 危废废物; 废活性炭; 废气处理; 0.801; HW49 900-039-49; 按相关标准暂存在危废暂存间中，交由有资质的单位处理. 废油漆桶; 生产过程; 30个/a; HW49 900-041-49. 为防止危险废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关内容，对危废暂存间提出以下要求： ①危废暂存间必须密闭建设，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。 ②危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③危废暂存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，设置导流槽，有泄漏液体收集装置并能够容纳全部液体危险废物容量。 ④危废暂存间内要有安全照明设施、观察窗口及通风设施（排风口）。 ⑤用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘(或围堰)内并在容器粘贴危险废物标签。 ⑥收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 ⑦所有包装桶需贴上危险废物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的颜色，稳妥贴附在包装袋（桶）适当位置，使其清晰易读。 危险废物标签提供下列说明：“危险废物”字样、危险废物产生单位名称、联系人、联系电话、主要化学成分或商品名称、危险类别、安全措施等。 ⑧危险废物管理：危险废物在厂内暂存期间，采用容器储存，存放在防雨、防晒防渗的暂存区内，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定执行。按照危险废物产生、贮存、利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。贮存时间不得超过1年，需定期委托有危险废物处理资质单位采用专用车辆和容器集中处置，并开具危废转移单，报环保管理部门备案。采取以上措施后，危险废物处理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关要求。 综上所述，本项目固废均得到有效处理，对周围的环境影响较小。 ## 4.6地下水、土壤 根据厂区工程物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，将厂区内地下水污染防渗分区划分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。对地下水或土壤环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，划分为一般污染防治区，由于这类区域或部位发生泄漏时容易发现、处理方便，在采取防渗措施后，对地下水影响不大。对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时被发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染防治区，并参照《危险废物贮存污染控 制标准》（GB 18597-2001）进行防渗设计。一般和重点污染防治区以外的区域或部位，属于简单防渗区。 本项目危废间、刷漆房为重点防渗区，伸缩式刷漆房为一般防渗区，其他区域属于简单防渗区。 要求加强危废间的定期检修，杜绝危险废物渗漏以及“跑、冒、滴、漏”现象的发生。项目厂房为租赁工业园区车间，已全部按照设计规范要求进行防渗措施，采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，且无生产废水产生，对地下水和土壤环境均不会造成污染。 ## 4.7环境风险分析 ### 4.7.1风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）附录B和附录C可知，本项目所用原辅料（底漆、面漆）成不含危险物质，且不涉及表C.1中的行业和生产工艺，项目环境风险进行简单分析。 ### 4.7.2环境影响途径 厂区不慎发生火灾、爆炸事故处理过程中引发的次生污染主要为可燃物燃烧时产生的烟气、扑灭火灾产生的消防废水。项目在严格落实防止火灾措施的情况下，发生该事件的概率很低，在发生火灾时可通过喷水雾及时稀释和吸收燃烧废气，可及时控制燃烧烟气等对周围大气环境造成的影响。 废气处理设施故障或设备运行过程密闭系统失效，颗粒物、VOCs未经收集或处理直接排放对周围大气造成短时影响，对周围大气环境和居民健康造成严重危害。一旦发现废气处理设施或生产设备故障，立即停止生产，使污染源不再排放大气污染物，对周围大气环境的影响不大。 ### .7.3环境风险防范措施 （1）火灾、爆炸防范措施 本项目环境风险防范措施重点在于防火上。本项目应加强以下防范措施： ①设立专门的环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施和应急预案。对工作人员进行火灾事态时的应急培训，成立环境风险事故应急救援领导小组。 ②严格明火管理，严禁吸烟、动火。消除电气火花。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。 ③消防器材设置在明显和便于取用的地点，消防设施、器材，由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备消防器材和消防设施；标示明确，使用方便。 （2）库房控制措施 ①油漆库房地面全部防渗、防腐处理，并设置围堰；泄露的物质全部收集于围堰内，作为危废交由有资质的单位进行处置。 ②在贮存和使用危险化学品的过程中，应严格执行《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）中要求，仓库必须配备有专业知识的技术人员，经考核合格后持证上岗；化学品入库后应定期检查，发现其包装破损、渗漏等，应及时处理；配备相应消防设施；使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。 ③危废暂存间应严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防腐和防渗“三防”措施，保证防渗层渗透系数≤10-10cm/s，从而避免其中的液态危废泄漏后对土壤及地下水造成明显影响。同时，危废暂存间废机油等液态危废存放区应设置围堰、收集沟，泄漏的危废全部收集于围堰内。 （3）环保设施出现故障时应急措施 若项目粉尘、刷漆废气等气体的处理设施发生故障，则会造成车间的废气无法及时抽出车间，进而影响车间的操作人员的健康；外排入环境中造成大气污染。因此建设单位应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的循环水系统、抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排。 ### 4.7.4风险结论 综上分析，在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，本项目对环境的风险影响可接受。 ## 4.8环保投资 项目总投资800万元，其中环保投资17.9万元，占总投资额的2.24%。主要用于废气治理设施、废水治理设施、噪声防治、固体废物处理等。项目环保投资一览表见表4-10。 表4-10 本项目环保投资一览表 序号; 项目; 污染物; 处理措施与设施; 数量; 估算环保投资 （万元）. 1; 废气; 颗粒物; 移动式集尘罩; 3个; 3. 颗粒物; 移动式焊烟净化器; 3个; 3. 非甲烷总烃; 独立伸缩式刷漆房，二级活性炭+15m高排气筒; 1套; 8. 2; 废水; 生活污水; 依托五里工业集中区化粪池; /; /. 3; 噪声; 设备噪声; 基础减震、房屋隔声、距离衰减等; /; 1. 4; 固废; 生活垃圾; 生活垃圾设垃圾桶，交由环卫部门处置; /; 0.5. 废边角料、金属屑; 外售综合利用; /; 0.2. 焊接烟尘; 送至环卫部门处置; /; 0.2. 废活性炭，废油漆桶; 危废暂存间，交由有资质单位处置; 1个; 2. 合计; 17.9. |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 切割 | 颗粒物 | 移动式收尘罩 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器 |  |
|  | DA001 | 非甲烷总烃 | 单独伸缩式刷漆房，二级活性炭吸附+15m高排气筒 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 依托五里工业园区化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 合理布局、隔声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾设垃圾桶，交由环卫部门处置 | 不外排 |
|  | 废边角料、金属屑 |  | 外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 焊接烟尘 |  | 送至环卫部门处置 |  |
|  | 废活性炭，废油漆桶 |  | 危废暂存间，交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目无生产废水，在厂区做好地下水防渗措施的基础上，设施未发生破坏的正常运行情况下污水不会渗入和进入地下，不会对土壤及地下水环境造成影响 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①发生废气泄漏事故，立即停止运行生产设备； ②及时委托采购购买备用件，一旦发生损坏及时更换； ③物料及产品装卸现场配置灭火、防泄漏器材； ④危废间设置围堰。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ## 环境管理 （1）环境管理机构 根据我国有关环保法规的规定，企业内应设置环境保护管理机构，配备专职人员和必要的监测仪器。其基本任务是负责企业的环境管理、环境监测和事故应急处理。并逐步完善环境管理制度，以便使环境管理工作走上正规化、科学化的轨道，专职管理人员的主要职责是： ①贯彻执行环境保护法规和标准。 ②组织制定和修改企业的环境保护管理规章制度并负责监督执行。 ③制定并组织实施企业环境保护规划和计划。 ④开展企业日常的环境监测工作、负责整理和统计企业污染源资料、日常监测资料，并及时上报地方环保部门。 ⑤检查企业环境保护设施的运行情况。 本项目拟设1名环保专职人员，负责项目的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理等环境保护工作，污染源和环境质量监测将委托有资质的环境监测单位承担。 （2）运营期环境管理 运营期环境管理应做好以下工作： ①加强固体废物在项目区域堆存期间的环境管理，防止环境污染。 ②进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ③加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督、检查和排污申报等各项工作。事故总结和后处理结果等内容。 |  |  |  |

# 结论

安康乾润开元环保科技有限公司新建年产150台套污水、垃圾处理设备生产线，项目符合国家产业政策，选址符合要求，在落实项目环评报告提出的环境保护措施后，各类污染物均能达标排放，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0102t/a | / | 0.0102t/a | +0.0102t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0568t/a | / | 0.0568t/a | +0.0568t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.057t/a | / | 0.057t/a | +0.057t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.027t/a | / | 0.027t/a | +0.027t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.029t/a | / | 0.029t/a | +0.029t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 7.5t/a | / | 7.5t/a | +7.5t/a |
|  | 废边角料、废金属屑 | / | / | / | 22.589t/a | / | 22.589t/a | +22.589t/a |
|  | 焊接烟尘 | / | / | / | 0.006t/a | / | 0.006t/a | +0.006t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.801t/a | / | 0.801t/a | +0.801t/a |
|  | 废油漆桶 | / | / | / | 30个/a | / | 30个/a | +30个/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①