建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：普瑞达钢结构加工及电梯配套生产项目

建设单位（盖章）：安康普瑞达电梯工程股份有限公司

编制日期： 2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 普瑞达钢结构加工及电梯配套生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-610902-34-03-019964 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘磊 | 联系方式 | 15691591571 |
| 建设地点 | 陕西省安康市汉滨区五里工业集中区东区建材园 |  |  |
| 地理坐标 | （108 度 54分 43秒，32度 42分 36秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3435电梯、自动扶梯及升降机制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业--物料搬运设备制造343； 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 汉滨区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 30000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 0.6 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 110000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 安康市汉滨区五里工业集中区总体规划 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：安康市汉滨区五里工业集中区总体规划环境影响报告书 审查机关：安康市环境保护局 审查文件：关于《安康市汉滨区五里工业集中区总体规划环境影响报告书》审查意见的函（安环函〔2016〕182号）（见附件1） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 园区规划、规划环评及其审查意见相符性分析 序号; 相关 规划; 规划内容概况; 本项目情况; 符合性. 1; 安康市汉滨区五里工业集中区总体规划; 五里工业集中区位于五里镇镇域中部，东至五里镇柳家河，西至大同镇高楼村，南至十天高速，北至机场高速。该区主要以城镇生活居住和非三产产业功能为主。产业主要发展工业、商贸、物流三大产业。 重点建设五里工业集中区，积极发展富硒食品、新型材料、装备制造、清洁能源及资源回收再利用、生物医药五大产业；建设五里综合物流园、康兴物流园、富强机场空港物流园，积极发展现代物流业；重点建设五里商贸中心和月河风情文化步行街，发展现代商贸业。 规划在整合五里镇现状建设用地的基础上，依托周围的山体、交通线路、市政设施等规划因素，构建工业集中区空间结构为“一轴、双心、三廊、三区”的城镇总体布局形态。 一轴：月河川道发展轴，由东向西月河谷岸的、以工业集中区建设为主的空间轴带，由两条辅助的交通性主干道组成，沿月滨大道形成的月河产业发展轴和沿中心街（316国道）形成的国道商贸发展轴，分别起着组织工业集中区建设发展和工业集中区公共服务的作用。 双心：即工业集中区东西两个社会公共服务中心，是以五里镇和大同镇的社会化服务和公共服务为主的核心区。 三廊：利用现有地形特点规划设置的南北向三条生态轴，将镇域内的生态、绿化体系有效联系组织，是保留陕南地域自然特色的重要组成部分。 三区：工业集中区（工业集中区规划范围内）的组团，按照重点发展工业集中区、合理规划工业集中区的原则，将本次规划区划分为三个大的组团分区：即工业集中区五里镇片区、工业集中区大同镇片区和工业集中区北部片区。; 本项目位于汉滨区五里工业集中区东区建材园（见附图1）。该项目占地为一类工业用地，符合园区土地利用规划。; 符合. 2; 《安康市汉滨区五里工业集中区总体规划环境影响报告书》审查意见; 审查意见主要针对规划实施提出以下几点工作，本次摘录与项目关系较为密切的内容进行分析： ㈠规划园区实施过程中，园区应围绕富硒食品加工、物流商贸、生物医药、新型材料、装备制造引进企业入园，限制高耗水、高耗能、涉重金属及含电镀冶炼的装备制造企业入园。 ㈡园区的环保基础设施建设必须要与园区同时规划、同时建设、同时投入运营,按照“清污分流、雨污分流、循环用水的原则优化设置给排水管网。 ㈢由于园区现有居民区较多，布局也较分散，建议规划实施时将园区居民点尽量向五里镇和大同镇集中布局 ㈣从源头上控制污染，提倡推行清洁生产，大力发展循环经济，工业区应使用清洁能源,逐步淘汰燃煤锅炉。园区内现有砖厂应逐步淘汰关闭。; 本项目属于通用设备制造业，符合入园企业类型；本项目用水量较小，废水主要为生活污水，项目使用燃料为清洁燃料天然气; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为物料搬运设备制造业，根据《产业结构调整指导目录（2019）》，本项目的建设不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”范畴，属于国家允许建设项目，符合国家产业政策。 项目已于2020年4月14日取得汉滨区发展和改革局关于“普瑞达钢结构加工及电梯配套生产项目”的备案确认书（项目代码：2020-610902-34-03-019964）见附件2，且本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）中限制类投资项目，符合地方现行的产业政策。 2、其他政策符合性分析 本项目生产中采用粉末涂料对产品进行喷涂，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），粉末涂料中VOCs含量很少，属于低挥发性有机化合物含量涂料产品。项目在喷塑过程会产生颗粒物，在高温固化过程会产生少量VOCs，污染物相关技术政策符合性分析见下表。 表1-2 其他政策符合性分析表 序号; 名称; 要求; 本项目概况; 符合性. 1; 挥发性有机物污（VOCs）染防治技术政策( 公告 2013年 第31号); （1）含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放； （2）对不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物; 理的相关规定处理处置。 1、本项目涂料为粉末涂料；2、项目喷粉在密闭喷粉房内进行，喷粉后需对工件进行固化，固化过程会产生有机废气，采用“集气罩+二级活性炭吸附”装置处理，控制无组织废气的产生量，提高废气收集效率，并对收集后的废气处理后通过15米高排气筒达标排放； 3、项目产生的危险废物，交有资质单位处置。; 符合. 2; 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气【2017】127号）; （1）重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区。 （2）新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效处理设施。 （3）加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等，要采取车间环境负压制造、安装效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上。对转运、储存等，要采取密闭措施，减少无组织排放。对烘干过程，要采取循环风烘干技术，减少废气排放。对收集的废气，要建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保达标排放。; 1、本项目位于安康市汉滨区五里工业集中区东区建材园； 2、本项目涂料使用粉末涂料，属于低VOC原料； 3、项目固化工序产生的有机废气采用“集气罩+二级活性炭吸附”装置处理，提高废气收集效率，并对收集后的废气处理后通过15米高排气筒达标排放； 4、本项目采取车间环境负压制造、安装效集气装置等措施，有机废气收集率可达到80%。; 符合. 3; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; （三）工业涂装VOCs综合治理：强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。; 1、本项目涂料使用粉末涂料，属于低VOC原料； 2、项目固化烘烤工序会产生少量有机废气，采用“集气罩+二级活性炭吸附”装置处理，提高废气收集效率，并对收集后的废气处理后达标排放；; 符合. 采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置; 本项目定期更换活性炭，并交由有资质单位处置; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；; 本项目固化工序产生速率0.025kg/h，低于2kg/h，同时， 本项目VOCs处理 效率为85%; 符合. 4; 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; （1）大力推进源头替代，有效减少VOCs产生：大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳; 正面清单和 府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOC 原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、 收量等信息，并保存相关证明材料。 1、本项目涂料使用粉末涂料，属于低VOC原料。要求企业建立台账管理制度。 2、项目固化工序产生的有机废气采用“集气罩+二级活性炭吸附”装置处理，控制无组织废气的产生量，提高废气收集效率，并对收集后的废气处理后达标排放; 符合. 5; 《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》; 实施VOCs综合整治专项行动。 落实《陕西省挥发性有机物污染防治三年工作方案（2018-2020年）》，全面加强含VOCs物料存储、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。 加大源头替代力度。大力推广使用符合相关部门规定的低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂。; 1、本项目涂料使用粉末涂料，属于低VOC原料。要求企业建立台账管理制度。 2、项目固化工序产生的有机废气采用“集气罩+二级活性炭吸附”装置处理，控制无组织废气的产生量，提高废气收集效率，并对收集后的废气处理后通过15米高排气筒达标排放; 符合. 6; 《陕西省人民政府关于铁腕治; 打赢蓝天保卫 三年行动方案（2018-2020） 修订版）的通知》 实施 VOCs 专项整治方案。各市制订石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等 VOCs 排放重点行业挥发有机物整治方案。; 本项目生产过程中产生少量的有机废气，采用“集气罩+二级活性炭吸附”装置处理后通过15米高排气筒达标排放; 符合. 7; 《陕西省铁腕治霾打赢了蓝天保卫战三; 行动方案(2018-2020年)》 以 PM10、PM2.5 防治为重点，协同推进氮氧化物、挥发性有机物等臭氧前体污染物控制”，工作任务中：“加强挥发性有机物污染防控，在煤化工行业开展泄漏检测与修复，推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业挥发性有机物减排”。; 1、本项目涂料使用粉末涂料，属于低VOC原料。要求企业建立台账管理制度。 2、项目固化工序产生的有机废气采用“集气罩+二级活性炭吸附”装置处理，控制无组织废气的产生量，提高废气收集效率，并对收集后的废气处理后通过15米高排气筒达标排放; 符合. 8; 《挥发性有机物无组织排放 控制标准》 (GB37822-2019); 粉状、粒状VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统; 本项目粉末涂料在密闭喷粉房进行操作，且喷粉房设置有转翼式脉冲反吹滤芯粉末回收系统; 符合. 9; 《陕西省生态环境厅关于进一步加强重点地区涉VOCs项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环函【2020】61号》; 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs污染防治设施措施并预测排放量，按照国家和我省具体规定实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代; 本项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装行业；本项目产生的含 VOCS废气集中收 集并采用两级活性炭 吸附装置对有机废气 进行处理后达标排放，实现挥发性有机物减排。; 符合. 2、“三线一单”符合性分析 表1-3 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 结论. 生态保护红线; 本项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求; 符合. 资源利用上线; 本项目经营过程中会消耗一定量的电源、水资源天然气等资源，消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求; 符合. 环境质量底线; 本项目在满足污染物达标排放、总量控制及环境 管理要求的情况下，对评价区域环境影响较小，不会降低区域环境功能级别; 符合. 负面清单; 本项目不属于《市场准入负面清单（2020 年版）》 中的禁止行业，本项目不在陕发改规划 [2018]213 号发《陕西省国家重点生态功能区 产业准入负面清单 (试行) 》之内。符合当地负面清单要求; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设内容 安康普瑞达电梯工程股份有限公司是一家集销售、安装、维保及钢结构设计与施工为一体的现代化电梯企业，现拟在安康市五里工业集中区东区建材园建设普瑞达钢结构加工及电梯配套生产项目，项目总占地面积为11万平方米，建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程等。项目主要组成及建设内容一览表见表2-1。 表2-1 项目主要组成及建设内容表 工程类别; 建设名称; 主要建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 1#层门装置 车间; 位于厂区东北侧，共3层，框架结构，层高约5.1m，长×宽为78×12m，建筑面积共为2808m2，主要设置一条层门/门机装配生产线，用于电梯层门生产、组装。; 新建. 2#门机电控 车间; 位于1#车间南侧，共3层，框架结构，层高约5.1m，长×宽为72×12m，建筑面积共为2592m2，主要用于电梯门座起重机电控系统的安装。; 新建. 3#自动扶梯构架组装车间; 位于2#车间西侧，共1层，钢构结构，层高约12.8m，长×宽为108×72m，建筑面积共为15552m2，主要设置一条自动扶梯生产线，用于自动扶梯的生产、组装。; 新建. 4#钣金车间; 位于3#车间北侧，共1层，钢构结构，层高约9.10m，长×宽为108×24m，建筑面积共为5184m2，主要用于金属板材加工，主要工序有剪板、数控加工、折弯成型、焊接、喷涂塑等工序。; 新建. 5#钢结构生产加工车间; 位于4#车间北侧，共1层，钢构结构，层高约9.10m，长×宽为108×42m，建筑面积共为9072m2，主要用于钢结构生产加工，主要工序切割、焊接、下料、抛丸、组装等; 新建. 13#精密配件 车间; 位于2#车间南侧，共3层，框架结构，层高约5.1m，长×宽为46×12m，建筑面积共为1656m2，主要用于精密配件加工，主要工序有剪板、折弯、数控冲床、切割、焊接。; 新建. 6#~7#标准化厂房; 新建2幢同规模的标准化厂房，均为3层的，框架结构，层高约5.15m，长×宽为82×46m，建筑面积均为11445.22m2，用于厂区预留配套厂房; 新建. 8#~10#标准化厂房; 新建3幢同规模的标准化厂房，均为3层，框架结构，层高约5.15m，长×宽为46×28m，建筑面积均为3946.92m2，用于厂区预留配套厂房; 新建. 辅助 工程; 14#研发中心; 新建1幢10层的研发中心，框架结构，层高约3.9m，长×宽为64×42m，建筑面积共为15017.46m2，用于生产经营技术支持、新产品开发、技术管理、试验管理、工艺管理、 技术发展战略、新产品开发、老产品改造等工作; 新建. 15#综合办公楼; 新建1幢7层的综合办公楼，框架结构，层高约4.1m，长×宽为51×35.8m，建筑面积共为3914.22m2，用于员工日常办公，包括综合办公区、会议室和接待厅、餐厅、厨房等; 新建. 16#~19#员工 宿舍; 新建4幢相同规模的员工宿舍楼，每幢均为6层，框架结构，层高约3.45m，长×宽为33.1×18.2m，建筑面积共均为2802.42m2，用于员工日常生活; 新建. 20#专家公寓; 新建1幢3层的专家公寓，框架结构，层高约3.6m，长×宽为105.2×15.65m，建筑面积共为2583.77m2，用于专家日常生活; 新建. 12#试验塔; 新建试验塔位于厂区西北角，剪力墙结构，共23层，高为99米，长×宽为15×15m，用于成品电梯试验。; 新建. 11#垃圾收集站; 新建垃圾收集站，长×宽为13×12m，建筑面积约156m2，用于全厂垃圾收集; 新建. 储运工程; 库房; 1#~5#车间、13#车间每个车间内部各设置1个原材料库房及1个成品库房; 新建. 运输; 主要向厂内运输原料，向厂外运输组装好的成品电梯。项目运输车辆以专用电梯货车为主，单车平均载重量2t，运输车辆的进出量为2车次/d; 新建. 公用工程; 供电; 依托汉滨区五里工业集中区供电线路; 依托. 供水; 依托汉滨区五里工业集中区给水管网; 依托. 排水; 依托汉滨区五里工业集中区污水管网，实施雨污分流; 依托. 环保工程; 废气; 焊接烟尘通过移动式双臂焊接烟尘净化器进行处理; 新建. 打磨粉尘通过砂轮机自带除尘器进行除尘; 新建. 喷涂废气通过转翼式脉冲反吹滤芯粉末回收系统处理后，经15米高排气筒（DA001）外排; 新建. 固化废气经过集气罩收集后，由二级活性炭进行处理后与喷粉粉尘一起经15米高排气筒（DA001）外排; 新建. 燃气烘烤炉经安装低氮燃烧器后燃烧废气经15米高排气筒（DA002）外排; 新建. 油烟废气经油烟净化器处理后由专用烟道外排; 新建. 废水; 本项目无生产废水产生，厨房含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一起由化粪池收集预处理后，排入园区市政管网，最终进入安康市汉滨区五里镇污水处理厂; 新建. 噪声; 设备安装减振垫及基座、厂房隔声、控制生产时间等措施，加强管理等措施。; 新建. 固体 废物; 生产固废; 项目剪板工序产生的边角料在厂区收集后外售; /. 生活垃圾; 生活垃圾分类收集后定期交由环卫部门统一清运; /. 食堂产生的废油脂由专用桶收集后交由有资质单位收走; /. 危险废物; 废切削液、废机油、废油桶、废活性炭等危险废物集中收集后在危废暂存间暂存，并交由资质单位处理处置; 新建. 2、产品方案及生产规模 本项目产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品型号; 年产量; 单位. 1; 乘客电梯; KP; 3000; 台. 2; 载货电梯; THJ; 500; 台. 3; 自动扶梯; KF; 300; 台. 4; 医用电梯; KPB; 500; 台. 5; 观光梯; KPO; 400; 台. 6; 别墅梯; PDV; 300; 台. 7; 立体车库; /; 300; 台. 3、主要原辅材料消耗量 根据建设单位提供资料，本项目主要原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 项目原辅材料消耗表 产品 名称; 材料 名称; 年用量; 最大储存量; 单位; 规格及储存方式; 备注. 1; 钢板; 7600; 200; 吨; 固态，车间内堆放; /. 2; 型材; 5600; 180; 吨; 固态，车间内堆放; /. 3; 粉末涂料; 26; 0.8; 吨; 固态，袋装，25kg/袋，存放于原材料间; /. 4; 焊丝; 2; 0.5; 吨; 主要成分为铁，含少量碳、锰、硅; /. 5; 乙炔; 180; 30; 瓶; 瓶装，40L/瓶，放置于专用原材料间; 1瓶为5kg. 6; 氧气; 400; 50; 瓶; 瓶装，40L/瓶，放置于专用原材料间; 1瓶为3kg. 7; 二氧 化碳; 160; 30; 瓶; 瓶装，18kg/瓶，放置于专用原材料间; /. 8; 切削液; 50; 10; kg; 含40%矿物油、60%水的合成加工。液态，桶装，25kg/桶; /. 9; 机油; 25; 5; kg; 100%矿物油。液态，桶装，25kg/桶; /. 10; 天然气; 2000; /; m3; 由市政天然气管道提供. 备注：根据建设单位提供的资料，项目约60%的产品需要喷塑，总喷粉的面积为50万m2，喷塑厚度约40um，密度按1.3g/cm3，则粉末涂料用量约为26t/a。 表2-4 项目原辅材料理化性质表 原料名称; 组成成分; 理化性质. 粉末涂料; 聚酯树脂; 是一种无臭、无味、无毒的可燃性白色粉末，原材料利用率高达99%，熔点为100~130℃，是粉末涂料的主要成魔物质，涂层致密、附着力、抗冲击强度和韧性均好，边角覆盖率高，具有优良的耐化学品腐蚀性能和电气绝缘性能。. 钛白粉; 是一种质地柔软的无嗅无味的白色粉末，遮盖力和着色力强，溶点1560～1580℃。不溶于水、稀无机酸、有机溶剂、油，微溶于碱，溶于浓硫酸。遇热变黄色，冷却后又变白色。金红石型（R型）密度4.26g/cm3，折射率2.72。R型钛白粉具有较好的耐气候性、耐水性和不易变黄的特点，但白度稍差。锐钛型（A型）密度3.84g/cm3，折射率2.55。A型钛白粉耐光性差，不耐风化，但白度较好。近年来发现纳米级超微细二氧化钛（通常为10～50 nm)具有半导体性质，并且具有高稳定性、高透明性、高活性和高分散性，无毒性和颜色效应。. 环氧树脂; 是一种无色、无臭、黄色的透明固体，环氧树脂固化体系中活性极大的环氧基、羟基以及醚键、酯键等极性集团赋予环氧固化物以极高的粘接强度。. 颜料; 主要为有机改性树脂，具有高耐晒牢度，高耐气候牢度，不与其他物料反应。. 硫酸钡; 无色或白色斜方晶系结晶或粉末，相对分子质量233.40。相对密度4.5（15℃）。熔点1580℃，折射率1.637。几乎不溶于水，微溶于浓硫酸，溶于碳酸碱金属盐溶液中，不溶于其他酸碱。用于分析试剂、电子、仪表、冶金等行业，用作白色颜料. 乙炔; /; 乙炔（quē）最简单的炔烃。易燃气体。在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险，受热、震动、电火花等因素都可以引发爆炸，因此不能在加压液化后贮存或运输。难溶于水，易溶于丙酮，在15℃和总压力为15大气压时，在丙酮中的溶解度为237克／升，溶液是稳定的。因此，工业上是在装满石棉等多孔物质的钢桶或钢罐中，使多孔物质吸收丙酮后将乙炔压入，以便贮存和运输。乙炔燃烧时能产生高温，氧炔焰的温度可以达到3200℃左右，用于切割和焊接金属. 二氧化碳; /; 常温下是无色无味不可燃的气体，密度比空气大，略溶于水，与水反应生产碳酸。CO2保护焊机使用的CO2有隔绝空气，防止焊接部位在高温下被氧化的作用. 切削液; 含40%矿物油、60%水的合成加工，本项目使用已配好的成品切削液; 具有良好的润滑性、清洗性，无刺激性气味，不燃不爆，适用于磨床、切削加工、精加工. 机油; 100%矿物油; 油状液体、淡黄色至褐色，无刺激性气味，具有良好的润滑性、稳定性，遇明火高热可燃. 天然气; 主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷、硫化氢等; 无色、无味、无毒，易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸. 5、主要设备清单 本项目主要设备清单见下表。 表2-5 项目主要生产设备一览表 6、平面布置 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 层门装置车间. 1; 门机/层门装配生产线; L=12m/立式; 套; 1. 2; 门机/层门联动测试台; /; 套; 3. 门机电控车间. 3; 控制柜组装生产线; L=12m/托辊式; 套; 1. 4; 电控综合测试台; /; 套; 1. 5; 超静音端子机; YX-1T; 套; 4. 自动扶梯组装车间. 6; 自动扶梯生产线; KF; 套; 1. 7; 扶梯工装; /; 套; 1. 8; 5T跨度航吊; LD; 台; 4. 9; 平衡重式叉车; CPCD50; 台; 2. 钣金车间; /. 10; 数控剪板机; /; 台; 2. 11; 剪板机; /; 台; 4. 12; 数控折弯机; /; 台; 2. 13; 切割机; /; 台; 4. 14; 等离子火焰切割机; /; 台; 1. 15; 空压机; /; 台; 2. 16; 数控冲床; /; 台; 2. 17; 手动液压搬运车; /; 台; 4. 18; 开式可倾压力机; /; 台; 6. 19; 砂轮机; /; 台; 2. 20; 电焊机; /; 台; 4. 21; 喷粉房（全自动喷涂线）; 带回收系统; 套; 1. 22; 燃气烘烤炉; /; 台; 1. 23; ABB机器人电梯门板生产流水线; /; 套; 1. 24; ABB机器人电梯轿底焊接生产流水线; /; 套; 1. 钢结构生产加工车间; /. 25; 卧式带锯床; /; 台; 4. 26; CO2保护焊机; /; 台; 6. 27; 型材切割机; /; 台; 4. 28; 5T跨度航吊; /; 套; 6. 精密配件车间; /. 29; 剪板机; /; 台; 2. 30; 折弯机; /; 台; 2. 31; 数控冲床; /; 套; 1. 32; 电焊机; /; 台; 4. 33; 切割机; /; 台; 4. 34; 砂轮机; /; 台; 4. 35; 钻床; /; 套; 2. 36; CO2保护焊机; /; 台; 4. 本项目位于陕西省安康市汉滨区五里工业集中区东区建材园。本地块为一类工业用地（M1），总占地面积为11万平方米，符合上位规划要求，项目地理位置图（见附图2）。根据总平面图布置图（见附图3），1#为层门装置车间、2#为门机电控车间、3#为自动扶梯构架组装车间、4#为钣金车间、5#为钢结构生产加工车间、13#为精密配件车间、6#~10#为标准化厂房、14#为研发中心、15#为综合办公楼、16#~19#为员工宿舍、20#为专家公寓、12#为试验塔、11#为垃圾收集站，项目场地布置利用地形，工艺流程简洁、紧凑，避免场内交通的交叉，有利于物料的疏散，能够满足生产需求。 7、公用工程 （1）供电 本项目用电接当地市政电网，能满足项目用电负荷。 （2）给排水 项目排水依托五里工业园区市政管网，厨房含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一起由化粪池收集预处理后，排入园区管网，最终进入安康市汉滨区五里镇污水处理厂。 生活用水：本项目建成后预计有职工160人。参考《行业用水定额》陕西省地方标准（DB61/T943-2020）中陕南城镇居民生活用水130L/人•d计，排水系数取0.8，则用水量为20.8m3/d（5408m3/a），排水量为16.64m3/d（4326.4m3/a）。 项目用排水情况具体见下表： 表2-6 建设项目给排水量一览表 用水点名称; 用水定额; 规模; 用水量m3/d; 废水量m3/d; 备注. 生活用水; 130L/人·d; 160人; 20.8; 16.64; /. 合计; /; / 4.16 20.8; 16.64; /. 16.64 园区污水管网 16.64 安康市汉滨区五里镇污水处理厂 20.8 生活用水 化粪池 新鲜水 图1 拟建项目水平衡图（单位：m3/d） 8、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员为160人。工作制度为年生产260天，每天8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - （1）工艺流程分析 钢板、型材 剪板、切割 S1、N 冲压 S2、S3、N 折弯 焊接 G1、N 打磨 G2、N 喷涂 G3 固化 G4、G5 组装 N 入库 工艺流程说明： 剪板：通过剪板机和数控剪板机、切割机进行下料，是借于运动的刀片和固定的下刀片，采用合理的刀片间隙，对各种厚度的金属板材施加剪切力，使板材按所需的尺寸断裂分离。剪板切割工序有边角料（S1）产生和噪声（N）。 冲压：利用数控冲床或者钻床进行打孔，其中冲压是空压机和模具对钢板施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法，钻床指主要用钻头在工件上加工孔的机床。通常钻头旋转为主运动，钻头轴向移动为进给运动。钻床结构简单，加工精度相对较低，可钻通孔、盲孔更换特殊刀具，可扩孔、铰孔或进行攻丝等加工。加工过程中工件不动，让刀具移动，将刀具中心对正孔中心，并使刀具转动。钻床在切削液中进行，该工序会产生边角料（S2）、废切削液（S3）、噪声（N）。 折弯：金属板料在折弯机上模或下模的压力下，首先经过弹性变形，然后进入塑性变形，在塑性弯曲的开始阶段，板料是自由弯曲的，随着上模或下模对板料的施压板料与下模V型槽内表面逐渐靠紧，同时曲率半径和弯曲力臂逐渐变小，继续加压直到行程终止，使上下模与板材三点靠紧全接触，此时完成一个V型弯曲。该工序无污染物产生。 焊接：粗成品通过CO2保护焊机进行焊接装配成型，本项目采用焊丝，在焊接过程中产生的粉尘相对较少，该工段产生少量焊接烟粉尘（G1）和噪声（N）。 打磨：采用砂轮机进行打磨对焊接的焊口等，打磨工序有粉尘产生（G2）和噪声（N）。 喷涂：在密闭的喷粉房设置一套全自动喷涂线，把静电粉末涂料均匀的喷涂到工件表面，形成粉状的涂层，单个工件喷粉厚度约为40um，喷粉的附着率一般为80%，喷涂密封系统自带转翼式回收装置，回收过剩粉末重复利用，塑粉一次利用率约为80%，综合利用率为98%，该工序有粉尘（G3）产生。 固化:静电喷塑后需要对工件进行烘干固化，在密闭烘干房，采用天然气加热炉加热，加热温度为200℃，并保温相应的时间（5~10分钟），该工序会产生固化废气（G4）和天然气燃烧废气（G5）。 组装：在门层装置车间和门机电控车间、自动扶梯组装车间对各部件进行人工组装，该工序产生噪声（N）. 入库：组装后成品入库待售。 （2）产污环节分析： 根据前述分析，本项目产污节点分析一览表详见下表2-7。 表2-7 项目产污节点分析一览表 项目; 污染源; 主要污染物; 处理或处置措施; 污染源及治理位置. 废气; G1; 焊接工序; 粉尘; 移动式双臂焊接烟尘净化机处理; 钣金车间焊接区、钢结构生产加工车间焊接区、精密配件车间焊接区. G2; 打磨工序; 粉尘; 打磨粉尘经砂轮机自带除尘器处理; 钣金车间打磨区、精密配件车间打磨区. G3; 喷涂工序; 颗粒物; 转翼式脉冲反吹滤芯粉末回收系统+15m高排气筒（DA001）; 钣金车间喷粉房. G4; 烘干固化; 非甲烷总烃; 集气罩+二级活性炭箱+15m高排气筒（DA001）; 钣金车间烘干房. G5; 天然气燃烧; 颗粒物、SO2、NOX; 低氮燃烧器+15m高排气筒（DA002）; 钣金车间烘干房. 废水; 办公生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 厨房含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一起由化粪池收集预处理后，排入园区市政管网，最终进入安康市汉滨区五里镇污水处理厂; 生活污水总排口. 噪声; 设备噪声; 各类机械设备噪声Leq（A）; 选用低噪声设备，采取减震、车间隔声等措施; 各生产车间. 固废; S1; 剪板切割; 边角料; 集中收集后外售; 钣金车间剪板区、精密配件车间剪板区. S2; 冲压; 边角料; 集中收集后外售; 钣金车间冲压区、精密配件车间冲压区. S3; 冲压; 废切削液; 收集在专用容器后，暂存于危废暂存间，并交给有资质单位处理. 员工办公生活; 生活垃圾; 环卫部门清运处理; 厂区. 废油脂; 由专用桶收集后交由有资质单位处理. （3）粉末涂料物料平衡 项目涂料平衡见表2-8。 表2-8 粉末涂料平衡表 序号; 输入; 输出. 原料名称; 投入量（t/a）; 产物; 产出量（t/a）. 1; 粉末涂料; 26; 工件附着; 25.688. 2; 活性炭吸附; 0.1768. 4; 颗粒物; 15m高排气筒; 0.052. 5; 非甲烷总烃; 0.0312. 6; 无组织排放有机废气; 0.052. 合计; 26; 合计; 26. |
| 与原有工程有关的环境污染 | 本项目位于安康市汉滨区五里工业集中区东区建材园，为新建项目，未开始动工建设，不存在与本项目有关的原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 - （1）常规污染物 - 本项目位于陕西省安康市汉滨区内，为了解项目所在地环境空气质量现状，本次环评根据陕西省环境保护厅公布的环保快报附表6《2020年1～12月陕南地区32个县（区）空气质量状况统计表》，汉滨区2020年全年优良天数338天，空气质量综合指数3.33。本次评价采用《快报》中2020年度汉滨区空气质量状况统计结果进行区域环境质量达标判定。统计结果见表3-1。 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 标准值/（μg/m3）; 现状浓度/（μg/m3）; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 32; 91.4%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 54; 77.1%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 60; 9; 15%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 19; 47.5%; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 4000; 1200; 30%; 达标. O3; 90%顺位日最大8小时平均浓度; 16; 0 116; 72.5%; 达标. 环境空气中PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此本项目位于达标区。 - （2）特征污染物 - 本项目特征污染物为非甲烷总烃，监测数据引用安康杰凯优橡塑科技有限责任公司环保型塑胶封边条生产线项目环评报告中环境质量现状监测数据。本项目位于引用数据项目东侧500m处，引用数据项目特征污染物监测时间为2020年3月12日～3月18日，委托陕西云检分析检测科技有限公司，对安康杰凯优橡塑科技有限责任公司环保型塑胶封边条生产线项目所在地厂址的非甲烷总烃，进行了连续7天的监测，监测点位于项目地上、下风向，监测统计结果见下表。 表3-2 特征污染物监测点位基本信息 监测点位; 污染物; 监测浓度范围/mg/m3; 超标率/%; 评价标准; 标准限值mg/m3; 达标 情况. 安康杰凯优橡塑科技厂区上风向; 非甲烷总烃; 0.65~0.76; 0; 《大气污染物综合排放详解》; 2; 达标. 安康杰凯优橡塑科技厂区下风向; 非甲烷总烃; 0.80~0.91; 0; 2; 达标. 从以上引用监测结果可知，非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放详解》P244相关要求。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为项目南侧约630m的月河。 根据安康市生态环境局发布的《安康市2021年7月份水环境质量状况》，其中月河的水质状况见表3-3。 表3-3 2021年7月月河水质监测断面水质状况表 河流; 断面名称; 考核县区; 断面类型; 目标 水质; 2021年6月水质类别; 2021年7月水质类别. 月河; 汉滨月河口; 汉滨区、高新区; 国控; /; II; II. 由上表可知，项目所在区域地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，根据现场踏勘，本项目50m范围内无敏感点，因此本项目不进行声环境质量现状评价。 4、生态环境 本项目位于安康市汉滨区五里工业集中区东区建材园内，用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目各生产车间及办公楼内均需进行地面硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，不涉及土壤、地下水环境敏感目标，本次评价不做土壤、地 下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境： 根据现状调查，项目场地周围无自然保护区、重点文物、珍稀动植物及风景名胜等，大气环境500m范围内敏感目标见下表。 表3-4 主要环境空气保护目标 名称; 经度; 纬度; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对方位; 距离/m. 民力村; 108.913270846; 32.712217846; 居民; 环境 空气; 二类; 东北; 225. 民兴村; 108.910910502; 32.712148109; 北; 180. 柳家河村; 108.914912358; 32.707636634; 东南; 343. 龙头村; 108.916897192; 32.708838263; 东; 475. 西桥村; 108.908464327; 32.710597792; 西; 130. 2、声环境：根据现场调查，项目周边50m范围内无噪声敏感点。 3、水环境：项目所在区域地表水为月河，具体见下表。 表3-5 主要水环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象名称; 相对厂界距离; 规模; 保护功能. 水环境; 月河; S，630m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）大气污染物排放标准 运营期废气中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准；非甲烷总烃排放执行陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装行业标准；非甲烷总烃厂内无组织执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1。天然气燃烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9087-1996）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 表 3-6大气污染物排放标准 单位：mg/m3 产污 环节; 标准名称; 适用 类别; 标准限值; 评价 对象. 参数名称; 浓度限值. 焊接、打磨、喷涂 工序; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2; 颗粒物; 120mg/m3，15m高排气筒，3.5kg/h; 有组织排气筒. 无组织周界外浓度最高点1.0mg/m3; 厂界标准值. 固化 工序; 《挥发性有机物污染排放控制标准》（DB61/T1061-2017）; 表1; 非甲烷总烃; 排放浓度; 50mg/m3; 有组织排气筒. 最低去除率; 85%. 表3; 非甲烷总烃; 3mg/m3; 无组织企业边界. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 表A.1; 非甲烷总烃; 监控点处1小时平均浓度值6.0mg/m3; 厂房外. 监控点处任意一次浓度值20.0mg/m3. 天然气燃烧废气; 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9087-1996）; /; 颗粒物; 200mg/m3; 有组织排气筒. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; /; 二氧化硫; 550mg/m3. /; 氮氧化物; 240mg/m3. 油烟废气; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 表1; 油烟; 基准灶 头数; （中型）≥3，＜6; /. 表2; 排放浓度; 2.0mg/m3; /. 最低去除率; 75%; /. - 废水排放标准 - 生活污水中COD、BOD5、SS、动植物油排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，标准限值见表3-7。 - 表3-7 污水排放标准限值 单位mg/L 污染因子; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油; 总磷; 总氮. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; /; 400; 100; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; /; /; 45; /; /; 8; 70. （3）噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）施工阶段作业噪声限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，见表3-8。 表3-8 环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. （4）固废排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定；危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关内容。 |
| 总量 控制 指标 | 根据总量控制要求，国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理，本项目废水主要为生活污水，最终经市政污水管网排入安康市汉滨区五里镇污水处理厂，因此，总量归入污水处理厂；废气主要为颗粒物和非甲烷总烃，因此建议总量控制指标如下： VOCs：0.083t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期大气环境防治措施 1、施工扬尘 项目施工期主要扬尘污染因素主要为土方开挖、施工场地建筑材料现场搬运及堆放扬尘。根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》（陕政发〔2018〕29号）、《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》及《安康市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》等相关要求。环评提出具体防治措施和重污染天气应急措施如下： ①工地四周围挡必须齐全，并按有关规定进行设置。施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃。 ②运输建筑材料车辆不得超载，运输过程中必须篷布遮盖，并对运输道路路面洒水抑尘，减少对沿路敏感点的影响。 ③要求配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取地面临时硬化等防尘措施。 ④采取喷水洒水湿法作业，沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放，尽量使用商品混凝土。 ⑤当发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续2天达到严重污染日标准且无改善趋势时，应暂停建筑工地施工作业。 ⑥加强施工扬尘监管严格执行《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》，建设过程实施“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施。 ⑦施工企业应制定专门的扬尘治理管理制度，企业技术负责人在审批施工组织设计和专项施工方案时，要对施工现场扬尘治理措施进行认真审核；施工企业定期召开安全例会和安全检查时，要将扬尘治理工作作为重要内容。 通过采取以上扬尘控制措施，施工扬尘可以满足《施工厂界扬尘排放限值》（DB161/1078-2017）中相关要求。 2、机械废气 施工期间，废气主要来自施工机械废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等。车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及THC等，项目在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下间断运行，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响较小。 3、装修废气 施工期间，办公用房装修过程使用环保涂料，装修时会产生少量装修废气，无组织排放，对环境影响较小。 二、水环境影响分析 本项目施工期的废水主要为建筑施工废水和施工人员生活污水。 1、施工废水 主要包括物料运输车辆清洗、各种施工机械设备冲洗，主要污染物是SS。 根据施工废水产生特点，并结合项目所在地实际情况，环评要求企业施工期应采取如下污染防治措施： ⑴施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对废水的排放加强管理，严禁随意乱排，以免对周边环境造成影响。 ⑵对于施工过程中产生的车辆清洗废水、设备清洗废水等，应设置临时沉淀池，沉淀处理后可回用于施工作业用水。 ⑶施工场地周边及物料堆场应设置雨水截流、导排设施，防止雨水冲刷作业面、物料堆体，产生大量的雨污水，对周边环境造成影响。 2、施工人员生活污水 本项目施工人员均不在施工场所居住及食宿，如厕依托园区水厕，盥洗废水用于施工场地洒水抑尘。 综上，在落实上述各种污染防治措施后，建设项目施工不会对地表水环境造成明显的不利影响。 三、噪声影响分析 施工期噪声主要是基础工程噪声、设备安装噪声以及运输汽车交通噪声。其中土建工程噪声主要是挖掘机、推土机等；设备安装噪声主要是切割机、电焊机等；汽车运输噪声主要是主体工程原材料和设备运输噪声。 距离项目最近敏感点为西侧130m处的西桥村，施工期间可能会对西桥村产生一定影响，为最大限度地减少施工噪声对敏感目标的影响，建议建设单位做好施工期的工程管理工作，合理安排工期、施工工序以及施工机械设备布置，严格控制高噪声设备的运行时段，同时环评要求施工单位必须采取以下控制措施减轻噪声影响： ①减少不必要施工机械使用，严格限制或禁止夜间使用高噪声设备； ②施工时对厂区四周设置施工围挡，减少噪声传播途径； ③严格控制施工时间，尽可能避开居民休息时间使用施工设备，禁止夜间（22：00～06：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。同时应将高噪声施工设备尽量移至厂区东侧，远离居民点。 经以上措施，项目施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值要求。 四、固废影响分析 本项目施工期固废主要为生活垃圾、设备废包装物及建筑垃圾等。设备废包装物统一收集后外售给废品回收站；建筑垃圾集中收集运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置；生活垃圾由带盖垃圾桶分类收集后，交环卫部门处置；施工期各种固体废物均可以得到妥善处置。 五、生态环境影响分析 本项目安康市汉滨区五里工业集中区东区建材园，属于新建项目，土地利用类型为一类工业用地，主体工程均为新建，公共设施利用园区现有配套设施，场内不存在原有污染。项目施工期会对原有地表产生一定的扰动和破坏，施工过程中涉及到的填挖方及临时堆土等工程活动，不会影响周围生态环境，仅部分土壤会被混凝土取代。环评要求：在施工过程中应尽可能减少施工用地，开挖或堆土过后，场地平整尽可能用原土回填，平整后尽量恢复绿色植被，达不到绿化要求的场地应采用硬化。施工区域内不涉及自然保护区和珍稀濒危动物及植物群落分布及其它生态敏感点。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （一）废气 - 1、废气污染物源强核算 本项目生产过程中主要废气为焊接工序产生的烟尘、打磨工序产生的颗粒物，喷涂工序产生的颗粒物、烘干固化工序产生的非甲烷总烃以及天然气燃烧产生的燃烧废气。本项目废气治理与排放情况见表4-1。 表4-1项目废气产生与排放情况 产污环节; 排放形式; 污染物种类; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放. 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 治理 工艺; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否技术可行; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 焊接 烟尘; 无组织排放; 颗粒物; /; 0.018; 移动式双臂焊接烟尘净化器; 90; 95; 是; /; 0.00039; 0.00081. 打磨 粉尘; 无组织排放; 颗粒物; /; 0.0044; 砂轮机自带除尘器; /; 80; 是; /; 0.0004; 0.0008. 喷涂 废气; 有组织排放; 颗粒物; 0.2; 5.2; 转翼式脉冲反吹滤芯粉末回收系统+15米高排气筒（DA001）; /; 99; 是; 2.1; 0.025; 0.052. 固化 废气; 有组织排放; 非甲烷总烃; 5; 0.208; 集气罩+二级活性炭+15米高排气筒（DA001）; 80; 85; 是; 0.75; 0.015; 0.0312. 无组织排放; 非甲烷总烃; /; 0.052; /; /; 是; /; 0.025; 0.052. 燃烧 废气; 有组织排放; 颗粒物; /; 0.01716; 低氮燃烧器+15米高排气筒（DA002）; /; 0; 是; 21; 0.008; 0.01716. SO2; /; 0.000132; /; 0; 0.16; 0.00006; 0.000132. NOX; /; 0.1122; /; 50; 68.8; 0.026; 0.0561. 油烟 废气; 有组织排放; 油烟; 由油烟净化器处理后通过专用烟道外排; 75; 是; 1.1; 0.011; 0.0088. - （1）焊接烟尘 - 本项目焊接工序采用电焊机和CO2气体保护焊的焊接方式，焊丝用量为2t/a。项目在钣金车间设置4台电焊机、钢结构生产加工车间设置6台CO2保护焊机、精密配件车间设置4台CO2保护焊机对板材、型钢进行焊接。焊接过程产生的烟气中主要污染物为烟尘，是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的。根据《第二次全国污染源普查工业污染源》34通用设备制造业-09焊接核算环节，原料为实芯焊丝，颗粒物产生量为9.19千克/吨-原料。因此，本项目焊接工序产生颗粒物为0.018t/a，根据建设单位提供的资料，每天焊接时间约8h，年工作260天，则焊接烟尘产生速率为0.0087kg/h。 - 按照《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61∕T 1356-2020）和污染防治可行技术指南相关要求，建设单位拟给各车间焊接区每2台焊机配套设置1台移动式双臂焊接烟尘净化器处理焊接烟尘，共设置7台，每台设备风量为3200m3/h，收集效率为90%，除尘效率按95%计，则无组织排放量约为0.00081t/a。移动式焊烟净化器带有伸缩式柔性吸气臂，可拉伸至任意位置，从源头控制焊接烟尘的无组织排放，并能保持极高的气流量。 - （2）打磨粉尘 本项目工件需对表面进行打磨，使用砂轮机对焊接点及切割处进行打磨平整。根据《第二次全国污染源普查系数手册》34通用设备制造业-06预处理核算环节-打磨工序颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，本项目打磨工序原料取焊丝最大使用量2吨，则产尘量为0.0044t/a。 - 根据建设单位提供的资料，每天打磨时间约8h，年工作260天，则打磨粉尘产生速率为0.002kg/h。建设单位使用的砂轮机均为环保型除尘砂轮机，打磨粉尘经砂轮机自带除尘器处理后车间内排放，除尘效率按80%计，则打磨工序粉尘无组织排放量为0.0008t/a。 （3）喷涂废气 在密闭的喷塑房内，用全自动静电喷涂线把塑粉喷涂到工件的表面，在静电的作用下，粉末会均匀的吸附于工件表面，形成涂层，本项目共使用26t粉末涂料，单个工件喷粉厚度为40μm，根据工程经验，喷粉的附着率一般为80%，因此喷粉工序产生的粉尘量约为总塑粉用量的20%，约5.2t/a。建设单位拟在喷粉房设置转翼式脉冲反吹滤芯粉末回收系统（回收效率可达99%以上），回收过剩粉末，重新回到喷枪内利用，剩余1%粉尘由集气罩收集后经15m高排气筒（DA001）外排。粉尘排放量为0.052t/a，喷塑房风机风量按12000m3/h，排放速率为0.025kg/h，排放浓度为2.1mg/m3。 （4）烘干固化废气 静电喷塑后需要对工件进行烘干固化，在密闭烘干房，采用天然气加热炉加热，根据建设单位提供资料，项目使用粉末涂料（不含容积成分，含聚酯树脂和环氧树脂）静电粉末喷涂后的粉体固化温度为200℃，资料显示聚酯、环氧树脂的热分解温度为300℃以上，因此固化过程产生的废气中不会含有树脂的挥发物或分解物，只有塑粉中极少量游离的单体是会挥发的，以VOC计，根据本项目使用的粉末涂料检验报告单（见附件3），固化粉末的挥发物含量（200℃）＜1%。因此烘干过程有机废气的产生量最大为0.26t/a。建设单位拟在烘干房配套有抽风系统，产生的有机废气经抽风系统收集后（收集效率80%）进入二级活性炭吸附装置进行处理，二级活性炭吸附效率为85%，风量为20000m3/h，处理后的废气与喷涂废气一起经15m高的排气筒（DA001）排放，有机废气排放量为0.0312t/a，排放速率为0.015kg/h，排放浓度为0.75mg/m3。未被收集的有机废气在密闭烘干房无组织排放，排放量为0.052t/a。 （5）天然气燃烧废气 本项目使用天然气作为燃料，通过燃气烘烤炉进行加热固化，天然气燃烧时会产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，固化烘道气流采取中间进气、两端排气的方式，建设单位拟给燃气烘烤炉安装低氮燃烧器，燃烧废气由烘道两端引风机引至15米高排气筒排放。天然气为清洁气体燃料，建设单位提供资料天然气使用量为6万Nm3/a，根据《第二次全国污染源普查系数手册》34通用设备制造业-14涂装核算环节天然气工业炉窑工业废气量的产污系数，可得燃烧废气的产排污量，具体见表4-2。 表4-2天然气工业炉窑工业废气量的产污系数一览表 污染物; 系数单位; 产污系数; 产生量; 末端治理技术; 治理技术效率; 环保措施; 排放量（kg）; 排放 浓度（mg/m3）. 工业废气量; 立方米/立 方米-原料; 13.6; 81.6万m3; 直排; 0; 经15米高排气筒外排（DA002）; 81.6万m3; /. 颗粒物; 千克/立方 米-原料; 0.000286; 17.16kg; 直排; 0; 17.16kg; 21. 二氧 化硫; 千克/立方 米-原料; 0.000002S; 0.132kg; 直排; 0; 0.132kg; 0.16. 氮氧 化物; 千克/立方 米原料; 0.00187; 112.2kg; 低氮燃烧器; 50%; 56.1kg; 68.8. （6）油烟废气 - 本项目在新建综合办公楼设置一间餐厅，基准灶头计划大于等于3个小于6（为中型规模）。项目建成后厨房就餐人数约150人，按照一日三餐计。根据类比调查，食用油消耗按30g/人.d计算，则耗油量为1.17t/a。一般油烟会挥发量占总耗油量的2%~4%，本次环评取3%，则油烟产生量为0.0351t/a。油烟产生的高峰值为3h/d。建设单位拟在灶头上方安装油烟净化器（净化效率在75%以上，处理风量为10000m3/h，油烟经处理后经食堂专用烟道引至楼顶排放。因此油烟排放量为0.0088t/a，油烟排放速率为0.011kg/h，排放浓度为1.1mg/m3。 - 2、废气排放口基本情况 - 本项目废气排放口基本情况见表4-3。 表4-3 项目废气排放口基本信息一览表 排放口名称; 编号; 污染物种类; 排放口类型; 排放参数; 地理位置. 高度; 排气筒内径; 温度; 经度; 纬度. 喷涂废气、固化废气; DA001; 颗粒物、非甲烷 总烃; 一般排放口; 15m; 0.3m; 25℃; 108°54′41.2″; 32°42′36.5″. 燃烧 废气; DA002; 颗粒物、SO2、NOX; 一般排放口; 15m; 0.3m; 70℃; 108°54′41.4″; 32°42′35.3″. - 3、监测要求 按照《排污许可证申请与核发技术规范通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61∕T 1356-2020）及本项目污染物排放控制标准，本项目废气排放标准及监测要求一览表见表4-4。 表4-4 项目废气排放标准及监测要求一览表 排放口编号; 排放口名称; 监测因子; 监测频次; 监测点位; 国家或地方污染物排放（控制）标准. 名称; 浓度限值mg/Nm3; 速率限值(kg/h). DA001; 喷涂 废气、 固化 废气; 颗粒物; 1次/年; DA001排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120; 3.5. 非甲烷 总烃; 1次/年; 《挥发性有机物污染排放控制标准》（DB61/T1061-2017）; 50 （最低去除效率85%）; /. DA002; 燃烧 废气; 颗粒物; 1次/年; DA002排放口; 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9087-1996）; 200; /. SO2; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 550; /. NOX; 1次/年; 240; /. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; /. 非甲烷总烃; 1次/年; 无组织企业边界; 《挥发性有机物污染排放控制标准》（DB61/T1061-2017）; 3mg/m3; /. 1次/年; 厂区内厂房外; 监控点处1小时平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 6.0mg/m3; /. - 4、废气治理措施可行性分析 （1）转翼式脉冲反吹芯粉末回收系统 转翼式回收装置由4组滤芯过滤器组成，可将转翼式释放的高压气流转换成均匀的气流，底部集粉箱采用管带连接，装置运行时会有很多微细的粉尘粘附在滤芯表面，转翼的喷吹可防止粉尘阻塞滤芯的微孔，气流通过转翼瞬时进射到粉筒滤芯过滤纤维表面，达到震落粉尘，使粘附在滤芯表面的塑粉落下。该套装置具有快速轻巧的铝合金转翼结构、高压脉冲转式气流清扫喷涂后的工件表面、均衡高效的清粉回收效率（99%以上），是目前国内最先进的回收粉末装置，在喷塑过程中，喷涂房处于微负压状态，无塑粉外泄，塑粉回收装置自带的吸附过滤泵（布置于喷涂房外车间内，该装置包括吸附罐，吸附罐的一端设有真空入口，其另一端密封，真空入口与波纹管道连接，吸附罐的侧面设有真空出口，真空出口与真空管道连接，吸附罐内壁的周向上设有过滤网，采用过滤网从真空出气口排出的塑粉过滤出来，清除了从真空出口处排出的塑粉）将绝大部分塑粉吸附，吸附出的塑粉采用管道输送方式进入回收装置回收后，再通过管道输送重新回到喷枪使用，另有极小部分未吸附的塑粉由1根15米高排气筒排放。经计算，排气筒排放的粉尘量为0.052t/a，排放速率为0.025kg/h，排放浓度为2.1mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求，因此该环保措施合理可行。 （2）本项目焊接烟尘、打磨粉尘和固化废气、燃烧废气的治理措施均采用《第二次全国污染源普查系数手册》中推荐的末端处理技术，属于可行的治理技术，且经计算，均满足相关的排放标准，可达标排放。 综上所述，本项目运营期产生的废气在采取相应措施处理后可达标排放，且满足相应规范要求，故本项目选用的废气处理措施基本可行。 - 5、废气排放的环境影响分析 本项目位于安康市汉滨区五里工业集中区东区建材园，环境空气中PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此本项目位于达标区。距离项目最近的敏感点为西侧130米处的西桥村，本项目焊接废气经移动式双臂焊接烟尘净化器处理后在车间无组织排放；打磨粉尘经环保型砂轮机自带除尘器处理后在车间无组织排放；喷涂废气转翼式脉冲反吹滤芯粉末回收系统回收后通过一根15米高排气筒（DA001）外排；烘干固化废气经集气罩收集后由抽风系统引入二级活性炭吸附装置处理后与喷涂废气一起经15米高排气筒（DA001）外排；天然气燃烧废气经给燃气烘烤炉安装低氮燃烧器后，燃烧废气由烘道两端引风机引至15米高排气筒排放；油烟废气经油烟净化器处理后由专用烟道外排。项目在运营期产生的废气在采取相应措施处理后可达标排放，不会对周围环境造成较大影响。 （二）废水 本项目无生产废水产生，生活污水产生量为16.64m3/d（4326.4m3/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油。项目排水依托五里工业园区市政管网，厨房含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一起由化粪池收集预处理后，排入园区市政管网，最终进入安康市汉滨区五里镇污水处理厂。 - 水污染控制措施和水环境影响减缓措施有效性评价 - 项目废水污染防治设施信息详见表4-5，废水中污染物产生及排放情况详见下表4-6。 表4-5 项目废水污染防治设施信息一览表 产污 环节; 废水 类别; 污染物种类; 污染防治设施; 排放方式. 处理能力; 治理工艺; 治理效率; 是否技术可行. 员工日常生活; 生活污水; COD; 50m3; 隔油池+化粪池; 15%; 是; 间接排放. BOD5; 20%. 悬浮物; 50%. 氨氮; 5%. 动植物油; 90%. 总磷; /. 总氮; /. 表4-6 项目废水中污染物产生及排放情况一览表 项目; COD; BOD5; 悬浮物; 氨氮; 动植物油; 总磷; 总氮. 生活废水 产生量; 产生浓度(mg/L); 300; 125; 150; 45; 120; 5; 50. 4326.4m3/a; 产生量(t/a); 1.3; 0.541; 0.649; 0.195; 0.519; 0.022; 0.216. 隔油池/化粪池去除效率（%）; 15; 20; 50; 5; 90; /; /. 生活污水 排放量4326.4m3/a; 排放浓度(mg/L); 260; 102; 90; 30; 12; 5; 50. 排放量(t/a); 1.125; 0.441; 0.389; 0.130; 0.519; 0.022; 0.216. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 500; 300; 400; /; 100; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; /; /; /; 45; /; 8; 70. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目厂区化粪池出口处污水中COD、BOD、悬浮物和动植物油的排放浓度均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮的排放浓度均能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，本项目水污染控制措施及水环境影响减缓措施是合理有效的。 项目废水排放口基本信息详见表4-7。 表4-7 废水排放口基本信息一览表 排放口编号; 排放口名称; 地理坐标; 排放口类型; 排放 去向; 排放 规律. 经度; 纬度. DW001; 生活污水排放口; 108°54′39.1″; 32°42′33.5″; 一般排放口; 安康市汉滨区五里镇污水处理厂; 连续排放、流量稳定. （2）依托集中污水处理厂的可行性 汉滨区五里镇污水处理厂位于安康市五里镇民兴村，项目占地面积23.49亩，距市中心约12公里，服务人口约8万人，处理污水为五里镇生活污水及工业园区工业污水，出水水质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，汉滨区五里镇污水处理厂新建近期规模10000m³/d，远期为20000m³/d。污水处理采用“预处理+改良AAO+人工快渗”工艺，污泥处理采用“机械浓缩+污泥调理+高压隔膜板框压滤机”组合工艺。该项目每年可减少CODCr排放不少于1460.0吨，BOD5不少于876.0吨，SS不少于1095.0吨，NH3-N不少于91.25吨，TN不少于109.5吨，TP不少于16.43吨。本项目处于该污水处理厂收水范围内，因此本项目依托该污水处理厂可行。 （三）噪声 1、噪声源强分布 本项目营运期的噪声主要为剪板机、切割机、砂轮机、焊机等设备噪声，其源强为70～85dB(A)。项目设备噪声源强见表4-8。 表4-8 设备噪声源强表 序号; 噪声源; 数量（台）; 位置; 声级dB(A); 采取措施; 治理后声级dB(A); 持续 时间. 1; 剪板机; 6; 钣金 车间; 70; 厂房隔声、基础减震; 60; 频发. 2; 切割机; 5; 75; 65; 频发. 3; 砂轮机; 2; 70; 60; 频发. 4; CO2保护焊机; 6; 钢结构生产加工车间; 75; 65; 频发. 5; 型材切割机; 4; 75; 65; 频发. 6; 卧式带锯床; 4; 85; 75; 频发. 7; 剪板机; 2; 精密配件车间; 70; 60; 频发. 8; 点焊机; 4; 75; 65; 频发. 9; 切割机; 4; 70; 60; 频发. 10; 砂轮机; 4; 85; 75; 频发. 11; 钻床; 2; 75; 65; 频发. 12; CO2保护焊机; 4; 75; 65; 频发. （2）噪声预测 ①室外声源： Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 式中：Lpr——噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lp(r0)——参考位置处的声压级，dB(A)； ——参考位置距声源中心的位置，m； ——声源中心至预测点的距离，m； ②室内声源 等效室外点源的声传播衰减公式为： Lp(r)=Lp0−TL−10lgR+10lgSt−20lgrr0 式中：式中：Lp0—室内声源的声压级，dB(A)； TL—厂房围护结构(墙、窗)的平均隔声量，dB(A)； R—车间的房间常数，m2； R=Sta−1−a−，St 为车间总面积；a−为房间的平均吸声系数； S—为面对预测点的墙体面积，m2； r—车间中心距预测点的距离，m； r0—测 Lp0时距设备中心距离，m。 ③建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAI) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s； ④预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 （3）预测结果 项目主要噪声源位置分布见表。 表4-9 噪声预测结果一览表（单位：dB(A)） 序号; 设备名称; 处理后噪声级; 东边界; 南边界; 西边界; 北边界. 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值. 1; 剪板机; 60; 30; 45; 33; 47; 15; 51; 147; 32. 2; 切割机; 65; 32; 45; 44; 42; 15; 51; 136; 32. 3; 砂轮机; 60; 32; 35; 50; 31; 16; 41; 130; 23. 4; CO2保护焊机; 65; 32; 35; 52; 31; 17; 40; 128; 23. 5; 型材切割机; 65; 32; 35; 55; 30; 18; 40; 125; 23. 6; 卧式带锯床; 75; 46; 37; 120; 28; 26; 42; 60; 34. 7; 剪板机; 60; 68; 33; 140; 27; 17; 45; 40; 38. 8; 点焊机; 65; 67; 28; 135; 22; 17; 40; 45; 32. 9; 切割机; 60; 55; 35; 127; 28; 30; 40; 53; 36. 10; 砂轮机; 75; 75; 27; 145; 22; 10; 45; 35; 34. 11; 钻床; 65; 25; 47; 35; 44; 25; 47; 145; 32. 12; CO2保护焊机; 65; 50; 41; 120; 33; 35; 44; 60; 39. 贡献值; 52; 50; 57; 45. 预测值; 52; 50; 57; 45. 昼间标准值dB（A）; 65; 65; 65; 65. 执行标准; 3类; 3类; 3类; 3类. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：项目夜间不生产. 预测结果表明，项目运营期对周围声环境影响不大，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （4）噪声防治措施 ①选用的切割机、剪板机、焊机等设备为行业内成熟、较先进的设备； ②在设备底座添加减震垫，加强设备维护，防止设备不正常运行产生的噪声； ③通过合理布置噪声源，通过墙体阻挡，降低空压机对外界影响，达到控制噪声源的效果。 采取以上措施后，项目运行期间对周围环境的影响较小。 （5）噪声监测要求 项目运营期噪声监测计划建表4-10。 表4-10 项目运营期噪声监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 国家或地方污染物排放（控制）标准. 名称; 标准限值. 四面厂界处各设1个监测点; Leq（A），含昼夜各一次; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 昼间≤65dB(A). （四）固体废物 1、固体废物排放量计算 本项目主要固废为边角料、废切削液、废机油、废包装桶、生活垃圾。 （1）边角料：来源于机械加工工段（冲、锯、钻、剪板等），根据建设单位提供的资料，边角料产生量约为5t/a，在厂区收集后外售综合利用。 （2）废切削液：来源于机械加工设备（钻床、数控冲床），机加工过程切削液循环使用，待使用到一定时间后，需更换新切削液，切削液使用过程中，部分由工件携带走，部分残留下来更换作为危险废物处置，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废切削液危废代码HW09，900-006-09，产生量约为0.02t/a，在危废暂存间暂存后，委托资质单位处置。 （3）废机油：类比同类企业，本项目废机油产生量为0.01t/a。机加工设备定期更换下来的机油或设备维修、检修过程中产生的废机油属于危险废物 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油危废代码为“HW08，900-214-08。设备维修、检修过程中，用专用工具盛装废机油，并暂存在危废暂存间，定期交付有资质单位处理。 （4）废油桶：来源于切削液、机油使用后的包装容器，废包装油桶产生量约0.006t/a（切削液、机油共3桶，每个桶约0.002t），属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废油桶危废代码为HW49，900-041-49，暂存于危废暂存间，并定期交由有资质单位处理。 （5）废活性炭：项目有机废气使用一套活性炭吸附装置，活性炭达到其饱和吸附量后需进行更换。根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量约为0.24kg/1kg活性炭，项目有机废气经活性炭吸附装置每年需要处理的有机废气量为0.1768t/a，则项目废活性炭年更换量约为0.737t/a。废活性炭属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭危废代码为HW49，900-039-49。更换后的废活性炭由专用桶盛装，暂存于危废暂存间，并定期交由有资质单位回收。 （6）生活垃圾：厂区定员160人，年工作时间为260天。每人每天产生的生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，故本项目员工的生活垃圾产生量为20.8t/a，生活垃圾分类收集后定期交由环卫部门统一清运。 （7）废油脂：根据企业提供的数据，项目餐厅废油脂年产生量约0.1t，由专用容器收集后交由有资质单位进行处理。 表4-11 项目运营期固体废物产生情况一览表 序号; 固体废物 名称; 产生环节; 固废 属性; 固废鉴别依据; 废物类别 及代码; 危险 特性; 物理 性状; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 生活 垃圾; 办公生活; /; /; /; /; 固态; 20.8; 分类收集后交由环卫部门外运处置. 2; 废油脂; 员工日常生活; /; /; /; /; 固态; 0.1; 由专用容器收集后交由有资质单位进行处理. 3; 边角料; 机械加工; 一般固废; 《一般固体废物分类与代码》GB/T39198-2020; 废钢铁213-001-09; /; 固态; 5; 在厂区收集后外售综合利用. 4; 废机油; 设备运维; 危险废物; 《国家危险废物名录》（2021年）; HW08 900-214-08; T，I; 液态; 0.01; 危险废物储存间暂存，委托有资质单位处置. 5; 废油桶; 设备运维; HW49 900-041-49; T/In; 固态; 0.006. 6; 废切 削液; 机械加工; HW09 900-006-09; T; 液态; 0.02. 7; 废活 性炭; 废气处理; HW49 900-039-49; T; 固态; 0.737. 2、环境管理要求： 环评要求：对固体废物的处置应满足“减量化、资源化和无害化”的基本原则，处置率达100%，最大限度降低对周边环境造成影响。 （1）生活垃圾：应对生活垃圾进行分类收集，分为可回收物、餐厨垃圾、有害垃圾、其他垃圾。分类收集后由环卫部门定期清运；废油脂由专用容器收集后交由有资质单位进行处理。 （2）一般固体废物：本项目一般固体废物的处置应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。在生产车间内设置1处一般工业固废堆场，堆场应有防渗漏、防火设施，并远离敏感点。固废堆放期不应过长，并做好运输途中防泄漏、洒落措施。 （3）危险废物 本项目在厂区设置1座危废暂存间，占地面积约为15m2。对危险废物的收集和管理，拟采用以下措施： 1）危险废物的收集 ①危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： A.包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。 B.性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 C.危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 D.包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。 E.盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 F.危险废物还应根据《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）的有关要求进行运输包装。 ②危险废物的收集作业应满足如下要求： A.应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 B.作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 C.收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 D.危险废物收集应参照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 E.收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 F.收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 ③危险废物内部转运作业应满足如下要求： A.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 B.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。 C.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 2）危险废物的贮存 ①危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。建设单位应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行危险废物在厂内暂存设施的设计。防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数<10-10cm/s。 ②危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ③贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔。 ④危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定，不得超过一年。 ⑤危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）附录C执行。 ⑥危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。 综上所述，采取上述措施后，本项目固体废物处置能满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)标准的要求，符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的基本原则，处置率达100%，对周围环境的影响较小。 （五）地下水及土壤 （1）潜在污染源及污染途径 项目的运营期主要污染物不含重金属、持久性有机物等物质，可能产生的污染地下水环节为危废暂存间、原料仓库发生“跑、冒、滴、漏”，污染物进入地下水环境的途径主要是物料泄漏等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 （2）防护措施 项目拟采用的分区保护措施如下表： 表4-12 地下水、土壤分区防护措施一览表 序号; 单元; 防渗分区; 防渗结构形式; 防渗要求. 1; 危废暂存间、喷粉房、固化间、粉末涂料原材料间; 重点防治区; 刚性防渗结构; 地面涂刷环氧地坪漆+设置不锈钢托盘盛装的方式进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB16889执行. 2; 一般固废间、型材仓库; 一般防治区; 刚性防渗结构; 采用地面硬化进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 综合办公楼、员工宿舍、专家公寓; 简单防治区; 刚性防渗结构; 全部进行地面固化、水泥硬化处理. 项目所在建筑物地面均需进行水泥硬化，各个区域按照相关要求进行防渗后，对地下水和土壤的影响较小。 （六）环境风险 1、环境风险识别 （1）危险物质识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目生产过程中所涉及的危险物质主要包括乙炔、切削液、机油等，其储存情况如下表4-13所示。 表4-13 本项目使用危险物质存放种类与数量一览表 危险品名称; 厂区内一次最大储藏量（t）; 临界量（t）; 存放方式; 存放地点; 危险特性. 乙炔; 0.15; 10; 瓶装; 仓库; 易燃、爆炸. 切削液; 0.01; 2500; 桶装; 仓库; 易燃、爆炸. 机油; 0.005; 2500; 桶装; 仓库; 易燃、爆炸. 根据上表，项目储存化学品最大值与临界值比值小于1，属于简单分析 （2）风险源识别 ①生产装置 本项目不涉及大型生产装置，生产装置运行过程风险较小。 ②储存区域 切削液、机油在搬运及贮存过程发生泄漏，将对地下水造成二次污染；泄漏遇明火会发生火灾，造成大气污染。 ③环保设施 环保设施主要风险为喷粉和固化过程中排气系统故障或废气处理单元失灵，导致颗粒物、有机废气超标排放。 2、环境风险分析 泄露：本环评要求项目在生产厂房对地面采取硬化、防渗措施，尽量避免因原辅料泄露而造成地下水或土壤的污染。 火灾：根据分析，项目最大可信事故为乙炔、切削液、机油泄露及火灾。切削液、机油泄露时，若处理不当，将对地表水环境及地下水环境造成影响；乙炔遇明火发生火灾时，燃烧产生有毒有害物质，致使大气环境受到影响，会污染厂区内大气，进而渗入包气带污染地下水。 3、环境风险防范措施及应急要求 （1）乙炔、切削液、机油等储存在场地内原材料间，应将原材料间、危废暂存间作为重点防范和管理对象，企业应在仓库外墙面配置相应的易燃物标志、消防栓等，禁止在周围吸烟等； （2）储存间储存量不得超过生产工艺一年使用量； （3）储存间存放区设置灭火器材； （4）乙炔、切削液、机油的外购由专业单位负责运输，运输和押送人员需经培训取得资质后方可上岗； （5）加强对乙炔、切削液、机油的暂存管理，避免发生泄漏。远离火源，使用工位和储存点设置明显的禁火、禁烟标志，同时保证厂区内具有良好的通风条件。 （6）危废暂存间作重点防渗处理，防止渗漏对地下水造成污染；生产过程产生的危废采用桶、瓶等专用储存容器的密封性应良好，放置时须防破损。 （7）制定《环境保护风险应急预案》，并对设备的运行、管理等提出相应的管理要求和应急处理方案，并严格按照《预案》进行日常监督、管理。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 |  | 颗粒物 | 转翼式脉冲反吹芯粉末回收系统+15米高排气（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中二级排放要求 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭+15米高排气筒（DA001） | 陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装行业标准 |
|  | 固化工序无组织废气 | 企业边界 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物污染排放控制标准》（DB61/T1061-2017） |
|  |  | 厂房外 |  | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | DA002 |  | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧器+15米高排气筒（DA002） | 颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9087-1996），SO2和NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 焊接烟尘 |  | 颗粒物 | 移动式双臂焊接烟尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 |
|  | 打磨粉尘 |  | 颗粒物 | 砂轮机自带除尘器 |  |
|  | 油烟废气 |  | 油烟 | 由油烟净化器处理后通过专用烟道外排 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活废水 |  | COD、BOD、SS、氨氮、动植物油、总磷、总氮 | 生活废水经化粪池（1座，依托） | COD、BOD、悬浮物、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级 |
| 声环境 | 设备噪声 |  | Leq | 采用低噪声设备、基础减振等，运输车辆减速慢行。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 废边角料属于一般固废，收集后暂存于厂区一般固废储存区，定期外售；废切削液、废机油、废油桶、废活性炭等危险废物集中收集后在危废暂存间暂存，并交由资质单位处理处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处理，废油脂由专用容器收集后交由有资质单位进行处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | - 危废暂存区应作为重点防渗区采取相应的防渗防漏措施 - 2、场内应完善雨污分流设施，建设独立的排水渠，杜绝冲洗废水漫流、下渗进入土壤，造成土壤污染。 3、本次评价要求建设单位完善相关环保制度，定期巡视，检查设备运行状况与危废暂存间，加强对切削液、机油储存区的维护，防止渗漏事故发生。 4、落实并强化废气处理环保措施运行管理，定期对环保设施进行维护和保养 本项目生产车间、原料库等均用混凝土硬化，化粪池为玻璃钢材质。因此，在项目做防渗措施日常维护工作的前提下，项目对土壤和地下水环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于安康市汉滨区五里工业集中区东区建材园内，用地范围内无生态环境保护目标。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 乙炔、切削液、机油等储存在场地内原材料间，应将原材料间、危废暂存间作为重点防范和管理对象，企业应在仓库外墙面配置相应的易燃物标志、消防栓等，禁止在周围吸烟等 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。 ①环境管理组织机构 为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位必须高度重视环境保护工作。设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。 ②健全环境管理制度 按照ISO14000 的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全过程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。 |  |  |  |  |

- 六、结论

安康普瑞达电梯工程股份有限公司普瑞达钢结构加工及电梯配套生产项目的建设符合国家的法律法规，符合当地区域的相关规划。项目在运营期会产生废气、噪声及固体废物，将对周围环境带来一定程度的影响，在建设单位严格按照本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，因此从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.083t/a | / | 0.083t/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0708t/a | / | 0.0708t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.000132t/a | / | 0.000132t/a | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.0561t/a | / | 0.0561t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.125t/a | / | 1.125t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.441t/a | / | 0.441t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.389t/a | / | 0.389t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.130t/a | / | 0.130t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.519t/a | / | 0.519t/a | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.022t/a | / | 0.022t/a | / |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.216t/a | / | 0.216t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | / |
| 危险废物 | 废油桶 | / | / | / | 0.006t/a | / | 0.006t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.737t/a | / | 0.737t/a | / |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 废切削液 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①