- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：汽车桥类零部件生产线技改迁建项目      建设单位（盖章）： 安康市通用机械有限公司

编制日期：              2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 汽车桥类零部件生产线技改迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-610962-36-03-026451 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 肖俊春 | 联系方式 | 13991523078 |
| 建设地点 |  | 安康市恒口示范区（试验区）安康市宝业丝绸有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 108°度 45 分 42.29937秒， 32 度 44 分 35.08327 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3589 其它通用零部件制造 | 建设项目 行业类别 | “三十三、汽车制造业”的“71 汽车零部件及配件制造—其他 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 恒口示范区（试验区）经济发展与招商局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） |  | 50000 | 环保投资（万元） | 240 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.48 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目为汽车零部件生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类。 根据《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》，本项目不是限制用地和禁止用地项目。 根据国家发展改革委、商务部关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》的通知（发改经体[2020]1880号），本项目为汽车桥类零部件生产线项目，不属于其中的禁止和许可两类事项。 根据《陕西省限制投资类产业指导目录》陕发改产业[2007]97，本项目不属于其中的限制类项目。 本项目于2020年6月5日取得恒口示范区（试验区）经济发展与招商局审核通过的安康市通用机械有限公司汽车桥类零部件生产线技改迁建项目备案确认书（备案号：2020-610962-36-03-026451）。 因此，项目的建设符合国家产业政策。 - 与环保政策相符性分析 依据相关法律法规，本项目与各环境管理要求相符性分析见表1-1。 表1-1 本项目与相关环境管理要求相符合分析 序号; 相关政策; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 《2020 年挥发性有机物治理攻坚 方案》（环大气[2020]33号）; 强化源头、过程、末端全流程控制，大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，全面加强无组织排放管控，强化精细化管理，提高企业综合效益; 本项目有机废气经集气罩收集后采用活性炭吸附+低温等离子装置处理后由15m高排气筒排放; 符合. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）; 石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业（以下简称重点行业）是我国VOCs重点排放源。; 本项目不属于VOCs重点排放行业。; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全封闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 本项目生产车间为密闭车间，有机废气经集气罩收集后，进行处理。; 符合. 推进建设是以高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓度等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。; 本项目产生有机废气由集气罩收集后经采用活性炭吸附+低温等离子装置处理通过15m高排气筒确保达标排放。; 符合. 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部2013年 第31号）; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目有机废气经集气罩收集后采用活性炭吸附+低温等离子装置处理后由15m高排气筒排放。; 符合. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。. 《陕西省2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭。; 本项目有机废气经集气罩收集后采用活性炭吸附+低温等离子装置处理后由15m高排气筒排放，活性炭定期更换，更换周期为每年三次; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》; 系统推进VOCs污染整治。落实《陕西省挥发性有机物污染防治三年工作方案（2018-2020年）》，各市（区）按重点排污单位名录管理规定要求建立VOCs排污单位名录库，持续开展石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机加大源头替代力度。大力推广使用符合相关部门规定的低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，械制造等重点行业VOCs污染整治。; 项目原料中环氧底漆为低VOC涂料。; 符合. 《陕西省铁腕治霾 打赢蓝天保卫战三 年行动方案 （2018-2020 年）》 （修订版）; （九）推进重点行业污染治理升级改造。陕南地区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。推动实施钢铁等行业超低排放改造，陕南地区城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、水泥、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，全省2020年底基本完成。; 项目车间设置集气罩、除尘器等设备收集处理无组织排放废气（颗粒物）；有机废气由集气罩收集后采用活性炭吸附+低温等离子装置处理后，通过15m高排气筒确保达标排放; 符合. 《安康市铁腕治霾保卫蓝天三年行动 方案（2018-2020 年）》（修订版）; 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别排放限值。石油化工工业、合成树脂工业、聚乙烯工业的挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值，暂未出台大气污染物特别排放限值标准的涉及挥发性有机物排放的行业执行陕西省《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061—2017)。; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）; 符合. - “三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），本项目与“三线一单”符合情况见表2。 表1-2 “三线一单”符合性分析 内容; 本项目符合性分析; 符合性. 生态保护红线; 项目占地为工业用地，不涉及地表水、地下水饮用水水源地保护区，不涉及自然保护区、风景名胜区等生态红线区，符合生态保护红线要求。; 符合. 资源利用上线; 项目占地布局规划合理，生产用水基本做到循环利用，熔铸过程热源为电加热，营运过程中能够有效地利用资源，且相对于区域资源利用总量，项目资源消耗量较少，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中对资源利用上线的要求。; 符合. 环境质量底线; 根据项目所在地环境质量现状调查和污染物排放影响预测，项目所在区域环境质量现状各项因子均达标，且项目运营后各项污染物聚能得到合理有效处理，营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号）中对环境质量底线的要求。; 符合. 环境准入负面清单; 项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件，且项目所属行业类型及产污特点符合《市场准入负面清单（2020年版）》行业准入要求，不在限定因素、限定区域，符合开发建设准入要求。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合国家、地方相关产业政策关于“三线一单”的要求。 - 与《安康市恒口示范区总体规划（2013-2030）》符合性分析 《安康市恒口示范区总体规划（2013-2030）》依据恒口示范区三次产业发展布局引导方向，可将全域产业发展空间总体格局定为“两心、两轴、两带、五片区”。“两心”即恒口综合服务核心、大同商贸服务中心；“两轴”即以月河为轴线的川道城镇产业发展主轴和沿恒河的南北城市产业联系轴；“两带”即北部经济林产业带和南部凤凰山乡村生态旅游发展带；“五区”即恒口产业融合区、大同商贸服务区、五彩新村休闲度假片区、梅子铺片区、飞地经济区。 项目位于安康市恒口示范区（试验区）安康市宝业丝绸有限公司厂区内，主要产品为减速器总成、差速器总成及制动器总成，项目建成后产生污染物聚能得到合理有效处理。故项目建设符合《安康市恒口示范区总体规划（2013-2030）》。 - 选址合理性分析 本项目位于安康市恒口示范区（试验区）安康市宝业丝绸有限公司厂区内，建设单位安康市通用机械有限公司已于2008年11月12日以“汉滨区国用2008第[1705]号”取得汉滨区人民政府颁发的国有土地使用证，本项目所在区域用地性质属于工业用地（见附件4）。 项目选址地区交通运输条件良好，外部供电、供水、供气、通讯等基础设施的条件较好。项目运行期间产生污染物均能得到有效合理处理，在做好污染治理措施后，污染物都可实现达标排放或合理处置，对环境的影响可以接受、具有环境可行性。 综上所述，本项目厂址选择基本合理。 |
| 其他符合性分析 |  |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 安康市通用机械有限公司成立于1954年，是集研发、生产、销售于一体的汽车零部件装备制造企业，是安康市重点装备制造企业和国家高新技术企业。公司位于安康市恒口示范区（试验区）恒口镇恒叶路18号，占地面积86亩，建筑面积4万余平方米，公司注册资本5000万，经营范围包括汽车配件、通用机械、汽车改装、农业机械、动力机械、化工机械、钢结构件的制造、加工、销售等。公司主导产品为减速器总成、差速器总成及制动器总成，年产各类汽车零部件25万套及球墨铸铁汽车零部件毛坯6000吨，拥有一支技术素质较高的专业生产加工汽车零部件的职工队伍。 原项目于2020年取得安康高新区生态环境局颁发的《安康高新区生态环境局关于安康市通用机械有限公司汽车零部件球墨铸件生产线环保综合治理项目环境影响报告表的批复》，批准文号为“安高新环发[2020]3号”，具体见附件6；于2019年5月28日取得安康市生态环境局颁发的《排污许可证》，证书编号“916109007100061405001R”，具体见附件7。 项目因高新区产业规划调整，项目周边小区住宅建设，人口密度铸件增大，环境敏感点增多，项目不适合在此继续生产，拟搬迁至安康市恒口示范区（试验区）安康市宝业丝绸有限公司厂区内。宝业丝绸为项目所属企业主名下资产，宝业丝绸因近年来市场需求减少，产能缩小，空置场地较大，可满足项目搬迁占地所需。项目拟投资50000万元，新建标准化厂房20000余平方及3600KVA高低压变配电设施、厂区道路及环境绿化等配套设施；新建年产10000吨球墨铸件生产线，其中含混配砂自动化生产线、自动化造型浇铸生产线和除尘降废环保系统一套；新建年产50000套D400系列减速器总成智能加工生产线。并对原有差、减速器总成生产线进行技术改造升级。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修正版）、《建设项目环境影响分类管理名录》（2021年版本）等有关法律、法规规定，项目属于“三十三、汽车制造业”的“71 汽车零部件及配件制造”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类，应编制环境影响报告表。 2021年4月安康市通用机械有限公司委托我公司（西安君润环保科技工程有限公司）承担本项目环境影响评价工作（见附件1）。我公司接受委托后，立即组织参评人员赴现场进行实地踏勘，在收集了与该项目有关的技术资料，初步工程分析、现状调查及影响评价的基础上，依照相关规定编制完成了该项目环境影响报告表。 - 项目概况 项目名称：汽车桥类零部件生产线技改迁建 建设单位：安康市通用机械有限公司 建设性质：迁建 行业类别：C3589 其它通用零部件制造 项目投资：50000万元 地理位置：本项目位于安康市恒口示范区（试验区）安康市宝业丝绸有限公司厂区内。 四邻关系：南侧为阳安铁路，东侧为省道恒叶路，西侧和北侧为农田。。 项目地理位置图，见附图一；四邻关系图，见附图二。 - 建设内容及规模 本项目总占地面积约20000m2，建筑占地面积约6650m2。主要建设内容包括：清理车间、混配砂车间、铸造车间、清理车间、减壳厂房、差壳厂房。项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成，项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成及建设内容 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 清理厂房; 位于厂区西北侧，为1层钢结构，高10m，建筑面积约为900m2，主要设置清砂车间、打磨车间等。; 依托. 混配砂车间; 位于厂区西北侧，为2层钢结构，高18m，建筑面积约为1350m2，主要用于模型制造等。; 依托. 铸造车间; 位于厂区西北侧，为1层钢结构，高8.5m，建筑面积约为1100m2，主要用于原料熔化、浇铸等。; 依托. 减壳厂房; 位于厂区东侧，为1层钢结构，高8.5m，建筑面积约为1800m2，主要用于减速器壳的生产。; 新建. 差壳厂房; 位于厂区东南侧，为1层钢结构，高8.5m，建筑面积约为1000m2。; 依托. 仓库; 位于厂区南侧，为1层钢结构，高12m，建筑面积约为1500m2，主要用于差速器壳的生产。; 依托. 辅助工程; 办公室; 位于厂区东侧，1栋2层混凝土结构，建筑面积为200m2，用于员工的日常办公。; 新建. 宿舍楼; 位于厂区东南角，1栋6层混凝土结构，建筑面积为400m2，用于员工的住宿休息。; 新建. 食堂; 位于厂区外。; /. 公用工程; 给水; 供水来自市政自来水网。; 依托. 供电; 项目供电由市政供电电网供给。; 依托. 供暖制冷; 办公和宿舍采用空调供暖制冷。; 新建. 环保工程; 废气; ①砂处理流水线粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒（P1）排放。 ②熔化烟气经集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒（P2）排放。 ③浇铸烟气和有机废气经集气罩收集后经过“布袋除尘器+活性炭吸附+低温等离子装置”处理，处理后由15m高排气筒（P3）排放。 ④落砂粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒（P1）排放。 ⑤抛丸粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒（P1）排放。 ⑥喷漆产生的漆雾和有机废气经收集后经过“喷淋+活性炭吸附+低温等离子装置”处理，处理后由15m高排气筒（P4）排放。 ⑦切割和打磨粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒（P5）排放。; 新建. 废水; 项目运营期喷漆有机废气处理系统喷淋用水循环使用，喷淋液每个季度整体更换1次，废水量较少，属于危险废物，交由有资质单位处理； 生活污水化粪池处理后定期清掏，用于周边农田农肥。; 新建. 噪声; 项目主要噪声设备均位于厂房内，并采取隔音、基础减振、绿化等措施。; 新建. 固体废物; 项目产生的危险废物严格按照储存、处置要求，分类收集，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理； 危废暂存间位于仓库北侧，面积为25m2。; 新建. 金属废料、金属废屑收集后回收利用； 废包装材料集中收集外售； 一般固废暂存间位于仓库北侧，面积10m2。; 新建. 生活垃圾由环卫部门定期清运。; 新建. - 产品方案 项目建成后主要生产球墨铸件、差速器外壳、加速器外壳。 表2-2 建设项目产品名称及年规模一览表 序号; 名称; 产量; 重量（kg/个）; 总重量（t）. 一、球墨铸建. 1; 2402115-FA03AA$E0; 15000; 50.4; 756. 2402117-FA03AA$E0; 15000. 2; 2402115-FA13A$E0; 10000; 49.8; 498. 2402117-FA13A$E0; 10000. 3; 2402115-FB10A$E0; 15000; 45; 675. 2402117-FB10A; 15000. 4; 2402115-FB13A$E0; 10000; 44.3; 443. 2402117-FB13A$E0; 10000. 5; 2402N-117; 50000; 44.71; 2235.5. 2402N-115（036）; 50000. 6; 2402N-317; 50000; 35.85; 1792.5. 2402N-318; 50000. 7; 2402D-117; 15000; 31.72; 475.8. 2402D-115; 15000. 8; 2402F-117; 15000; 40.15; 602.25. 2402F-115; 15000. 9; 2402F-317（036）; 15000; 34.54; 518.1. 2402F-318; 15000. 10; 2402B-117（036）; 10000; 36.72; 367.2. 2402B-115; 10000. 11; 2402B-317; 10000; 31.78; 317.8. 2402B-318; 10000. 12; 2402E-317; 10000; 30.92; 309.2. 2402E-318; 10000. 13; 2402Z24-317; 10000; 37.25; 372.5. 2402Z24-318; 10000. 14; C2402261-CB01AB; 10000; 33.5; 335. 15; C2402317-CB01AD; 10000; 29.5; 15000. C2402318-CB01AD; 10000; 15000. 合计; 520000; /; 9992.85. 二、减速器. 1; 2402110-FA03AA$E0; 15000; 50.4; 756. 2; 2402110-FA13A$E0; 10000; 49.8; 498. 3; 2402110-FB10A$E0; 15000; 45; 675. 4; 2402110-FB13A$E0; 10000; 44.3; 443. 合计; 50000; /; 2372. 三、差速器. 1; 2402N-110; 50000; 44.71; 2235.5.. 2; 2402N-315; 50000; 35.85; 1792.5.. 3; 2402D-110; 15000; 31.72; 475.8.. 4; 2402F-110; 15000; 40.15; 602.25.. 5; 2402F-315; 15000; 34.54; 518.1.. 6; 2402B-110; 10000; 36.72; 367.2.. 7; 2402B-315; 10000; 31.78; 317.8.. 8; 2402E-315; 10000; 30.92; 309.2.. 9; C2402315-CB01AD; 10000; 29.5; 295.. 10; 2402Z24-315; 20000; 37.25; 745. 合计; 205000; /; 7658.35. - 原辅材料消耗及能源 （1）项目原辅材料用量 项目主要原辅料及能源用量见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能耗 序号; 名称; 规格/型号; 用量; 备注. 一; 原料. 1; 生铁; Ｑ10; 6500Ｔ/年; 熔化用主材. 2; 铁钉; Ｑ235; 3500Ｔ/年; 熔化用主材. 3; 硅铁; 75Ｓi; 50Ｔ/年; 熔化用合金. 4; 锰铁; 65Ｍn; 35Ｔ/年; 熔化用合金. 5; 球化剂; FeSiMg8RE3; 35Ｔ/年; 熔化用合金. 6; 环氧底漆; /; 1.2t/a; 铸件防锈处理. 二; 辅料. 7; 黄砂; /; 1440Ｔ/年; 配砂用辅料. 8; 膨润土; /; 216Ｔ/年; 配砂用辅料. 9; 煤粉; /; 144Ｔ/年; 配砂用辅料. 10; 覆膜砂; /; 400T/年; 配砂用辅料. （2）原辅材料成分及其理化性质 环氧底漆：无溶剂环氧底漆又叫环氧高强涂料。主要以改性环氧树脂作为主要成膜物，利用活性稀释增韧聚氨脂作为固化剂，实现无溶剂化。无溶剂环氧底漆赋予涂层良好的粘接力，优异的化学稳定性和机械性能，固化后涂层具有良好防腐性能，硬度韧性和密实性。并有相对较合适的使用期和固化时间。根据检验报告，项目所使用环氧底漆的固体组分为66%，挥发性有机化合物含量20g/L。 项目环氧底漆主要成分如下表所示，详见附件5。 表2-4 环氧底漆主要成分表 有害物成分; 含量; CAS No.. 二甲苯; ≤10%; 1330-20-7. 环氧树脂; ≤30%; 24969-06-0. 醋酸丁酯; ≤8%; 123-86-4. - 主要生产设备 本项目的主要设备具体见表2-5。 表2-5 项目主要设备表 序号; 设备名称; 设备型号; 规格; 单位; 数量. 一; 10000t球墨铸件产线. 1; 混砂机; S114C; 台; 3. 2; 造型机; Z148E; 台; 4. 3; 筛砂机; 台; 2. 4; 带式输送机; 600*50米; 米; 30. 5; 铸型输送机; SZ-60; 650*1000; 条; 2. 6; 行吊车; 5吨; 台; 4. 7; 行吊车; 10吨; 台; 2. 8; 震动落砂机; L123; 台; 2. 9; 全自动砂处理系统; 套; 1. 10; 清砂机; Q3110滚筒式; 300公斤; 台; 3. 11; 清砂机; Q48步进式; 台; 2. 12; 砂轮机; LUOZ1-U; 400mm; 台; 6. 13; 空压机; L-10-81; 台; 1. 14; 手提砂轮机; 台; 8. 15; 射芯机; Z8440B; 台; 3. 16; 5T中频熔炼炉; 成套设备; 组; 1. 17; 电炉配套设施; 套; 1. 18; 浇注包; 1吨; 台; 3. 19; 浇注包; 0.5吨; 台; 5. 20; 合金粉碎机; 500Kg/H; 台; 1. 21; 加料机; 0.5吨; 台; 2. 22; 电磁秤; 1吨; 台; 2. 23; 退火炉; 台; 1. 24; 压饼机; SBJ; 台; 1. 25; 装载机; 辆; 1. 26; 物料运输车; 8吨; 辆; 2. 27; 叉车; 3吨; 辆; 2. 28; 枪式数字测温仪; SWD-1; 台; 2. 29; 炉前快速分析仪; C4068; 台; 2. 30; 双轨跑车 升降浇包; 0.5吨; 台; 2. 二; 理化试验室设备. 1; 碳硫分析仪; CA-H60; 台; 1. 2; 三元素分析仪; HXS-2A; 台; 1. 3; 可见分光光度计; TY-727; 台; 1. 4; 显微镜; XJP-200; 台; 1. 5; 抛光机; 台; 1. 6; 天平; 台; 1. 7; 万能试验机; 台; 1. 8; 硬度计; 台; 1. 9; 其他辅件; 台; 1. 三; 型砂试验室设备. 1; 震摆式筛砂机; SSZ; 台; 1. 2; 透气性测定仪; ZTY; 台; 1. 3; 智能砂强度机; XQY-11; 台; 1. 4; 烘干箱; 台; 1. 5; 发气性测定仪; GET-11; 台; 1. 6; 天平; 台; 1. 7; 其他辅件; 台; 1. 四; 差、减速器壳生产线. 1; 数控车; TC60-P; 台; 4. 2; 数控车床; CK3263; 台; 4. 3; 立式铣床; X53K; 台; 4. 4; 卧式铣床; X62W; 台; 2. 5; 数控车床; CK600; 台; 6. 6; 加工中心; I5-4.5; 台; 4. 7; 三面组合机; YX-T179/T180; 台; 4. 8; 双面攻丝机; YX-S181; 台; 2. 9; 加工中心; I5-4.8; 台; 2. - 公用工程 （1）给水 本项目用水主要有生活用水和生产用水，生产用水主要为喷淋塔用水。 ①生活用水 项目产生废水主要为职工生活污水，项目建成后员工人数为145人，设宿舍不设食堂。根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014）中相关标准，本项目用水定额以45L/p•d，年工作天数300d，则该项目生活用水量为1957.5m3/a，生活污水排污系数按0.85计，则该项目生活污水产生量为1663.9m3/a。根据类比调查，主要污染物浓度为COD350mg/L、BOD5300mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L。生活污水进入化粪池处理，随后进入污水管网。项目给排水平衡见表8。 ②生产用水 项目生产用水主要为喷漆有机废气喷淋塔用水。 本项目喷漆产生的有机废气使用一套有机废气处理系统，喷淋采用添加絮凝剂的水溶液作喷淋液去漆雾，设置一个容积1.5m3的循环水箱，喷淋液循环使用，在使用过程中会有部分损失，需适时补充，平均日补充量为0.05m3/d，喷淋液每个季度整体更换1次，每次1.5m3。 表2-6 项目给排水平衡表 项目; 用水量; 产污 系数; 污水产生量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 盥洗水; 6.53; 1957.5; 0.85; 5.55; 1663.9. 喷淋塔用水; 0.05; 15; /; /; 0. 合计; 6.58; 1972.5; /; /; 1663.9. 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a （2）排水 有机废气处理系统喷淋用水循环使用，喷淋液每个季度整体更换1次，废水量较少，属于危险废物，交由有资质单位处理； 生活污水化粪池处理后定期清掏，用于周边农田农肥。 （3）供暖、制冷 办公区采用移动空调供暖制冷。 （4）供电 项目供电由市政供电电网供给。 - 劳动定员及工作制度 项目劳动定员为145人，厂区提供宿舍，不设食堂，年工作时间为300天，设置一班制度，每班工作8小时。 - 厂区平面布置 本项目清理车间为1栋8.5米钢结构建筑（位于厂区西北侧），混配砂车间为1栋18米高钢结构建筑（位于厂区西北侧），铸造车间为1栋8.5米高钢结构建筑（位于厂区西北侧），减壳车间为1栋8.5米高钢结构建筑（位于厂区东侧），差壳车间为1栋8.5米高钢结构建筑（位于厂区东南侧）。办公楼位于厂区东侧，1栋2层混凝土结构，宿舍楼位于厂区东北侧，1栋6层混凝土结构。项目生产区和办公区相互独立，总体布局合理。项目平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目主要工艺流程： 本项目运营期主要生产线有：球墨铸件生产线、减速器壳生产线、差速器壳生产线。 （1）球墨铸件生产线 图2-2 球墨铸件生产工艺流程图 ①模具制造：将外购原料（黄砂、膨润土、煤粉）和再生后的旧砂按一定的比例经计量后输送到粘土砂砂处理流水线内进行混合均匀，混合均匀后即可通过射芯机进行造型制芯。 混砂完毕后，材料送造型车间，造型是利用模具用型砂制造铸型的过程，它是砂型铸造最基本的工序，它包括造型、制芯、合箱等几道工序。造型砂经流水线混砂，混好后加模具（外购）进行造型，完成后将模具拆出。砂芯主要用来形成铸件的内腔、孔洞和凹坑等部分，合箱就是把砂型和砂芯按要求组合在一起成为铸型的过程。铸型的合箱是制备铸型的最后工序，然后等待浇铸。 此过程会产生砂处理流水线粉尘（G1）和甲醛（G2）。各产尘点粉尘经集气罩收集后经过除尘器处理，最后通过15m高排气筒（P1）排放；有机废气经过吸附处理装置+袋式除尘装置处理，最后通过15m高排气筒（P1）排放；。 ②熔化：本次工序采用电炉进行熔炼，每次加热至熔化，同时通过中频炉保温。安装可满足本项目的生产规模需求。将外购收集的废钢、生铁、项目回炉料和铁合金用行车送至中频电炉内，在1400C~1450℃的工作温度下熔化成铁水， 熔炼好的铁水倒进铁水包中进行球化处理，通过行车运送至浇注场地进行浇注。中频炉熔炼1炉铁水约 1h（包含装料、熔化及铁水转运）。炉前设置化学成分分析仪快速检测调整液体金属成分。熔化好的液体金属倒入铁水包（每炉一包）进行球化处理，后用行车送到浇注工段去浇注。 此过程会产生熔化烟尘（G3）。中频电炉口上方建设封闭式旋转伞形顶吸集气罩，集气罩将出铁口覆盖在内，烟尘经袋式除尘器处理后由 15m 高排气筒（P2）排放。 ③浇注： 将铁水由熔化车间通过轨道小车和行车传输到浇注车间，铁水按工艺要求浇入准备好的铸型中直到填满整个铸型，浇注完成待冷却后便可翻箱除砂。 此过程会产生浇注烟尘（G4）。浇铸口上方建设封闭式集气罩，浇筑口废气经吸附处理装置+袋式除尘装置处理后由 15m 高排气筒（P3）排放。 ④落砂：铸件经自然冷却后一小时后，将砂箱连同铸型吊入落砂机上振动，使铸件和型砂分离，用人工勾出铸件，型砂通过输送带送入振动筛，筛掉大块砂芯，筛下的型砂进入砂仓。 型砂再生：型砂由于高温定型大部分呈块状，需要进行冷却、粉碎、筛分处理。由于在浇注过程中会在砂表面形成一层粘结剂薄膜从而影响再次利用，因此项目采用再生处理法使之可以再次利用。型砂首先经过混砂机进行碾压搅拌。搅拌过程中加入部分新砂，将搅拌均匀的型砂由皮带运输至振动筛分机内，经过筛分去除杂质及大颗粒物，筛分的细砂由皮带提升传输至砂库，等待下次循环使用。 此过程会产生落砂粉尘（G5）。粉尘经集气罩收集后经过布袋除尘器处理，最后通过15m高排气筒（P1）排放。 ⑤退火：铸件进入清理工段后，将铸件进行集中自然冷却。 ⑥修整：人工用铁锤敲击浇冒口，将其去除。用清理机清理铸件表面粘砂，人工用砂轮机对铸件的多余边角、毛刺、浇冒口残留进行打磨，方便后续处理。 此过程会产生抛丸粉尘（G6）。抛丸清砂机完全密闭，配套布袋式除尘，粉尘处理后经排气筒（P1）排放。 ⑦喷漆：生产产品时，需要进行防锈处理，铸件经传输进入喷漆室内，利用喷漆枪进行喷涂，所飞散的漆雾由风机和喷淋过滤处理后，再经气水分离装置（折流板）再次分离将气体排至“活性炭吸附+低温等离子装置”处理设施进行处理，处理后经过15m高排气筒（P1）排放。由水幕捕捉到的漆雾随水流泻入底部水槽，将凝聚剂加入水池内经化学处理后，残漆即凝聚成疏松团块浮于水面，用盛器舀出，槽内水循环使用。 铸件喷漆后，提升，自然沥干。 此过程会产生漆雾（G7）和有机废气（G8）。漆雾由风机和喷淋过滤处理后，再经气水分离装置（折流板）再次分离将气体排至室外 “活性炭吸附+低温等离子装置”装置处理，处理后经过15m高排气筒（P4）排放。有机废气经“活性炭吸附+低温等离子装置”处理后通过15m高排气筒（P4）排至室外。 ⑧检验：根据图纸要求逐个检验合格入库。 （2）减速器壳生产线 图2-3 减速器壳生产工艺流程图 项目使用各类采购合金材料作为原料，进场后先进行粗车，将板材加工成设计尺寸，然后使用铣床进行上端面铣加工，再对法兰面各孔进行钻、铰处理，之后进行半精车加工后，装配总成。之后对法兰面和定位止口进行精车加工，再对各孔进行粗镗、精镗，再对上端面进行螺孔加工，最后攻丝，入库。 此过程会产生切割粉尘、打磨粉尘。 （3）差速器壳生产线 图2-4 差速器壳生产工艺流程图 项目使用各类采购合金材料作为原料，进场后先进行粗车基准，将板材加工成设计尺寸，然后使用车床进行粗车球面、内孔、端面，使用铣床对定位面进行铣加工。再精车球面、内孔、端面、左端，再外磨小端外圆，对法兰面各孔进行钻处理后组装。再钻另一组孔，之后对十字轴孔进行粗镗、精镗，拆孔后对其进行打磨，最后合拢后入库。 此过程会产生切割粉尘、打磨粉尘。 项目产污环节： （1）废气： 球墨铸件生产线：砂处理流水线粉尘（G1-1）、制芯甲醛（G1-2）、熔化烟尘（G1-3）、浇铸烟尘（G1-4）、落砂粉尘（G1-5）、抛丸粉尘（G1-6）、漆雾（G1-7）、喷漆有机废气（G1-8）。 差速器壳、减速器壳生产线：金属切割粉尘（G2-1）、打磨烟尘（G2-2）。 （2）废水 有机废气处理系统喷淋用水循环使用，喷淋液每个季度整体更换1次，废水量较少，属于危险废物，交由有资质单位处理，不外排，项目产生的废水主要为员工生活污水（W1）。 （3）噪声 主要为混砂机、造型机、筛砂机、震动落砂机、全自动砂处理系统、清砂机、清砂机、砂轮机、空压机、手提砂轮机、射芯机、合金粉碎机、加料机等生产设备产生的设备噪声N。 （4）固废 主要为生活垃圾（S1）、金属废料（S2）、金属废屑（S3）、废包装材料（S4）、废漆渣（S5）、废漆桶（S6）、喷淋废液（S7）、废活性炭（S8）、废矿物油（S9）、废切削液（S10）、废含油抹布、手套（S11）。 项目产污环节汇总见表2-7。 表2-7 产污环节汇总表 要素; 序号; 污染源; 主要污染物; 产生规律; 治理措施及排放去向. 废气; G1-1; 球墨铸件; 砂处理工序; 粉尘; 间歇; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P1）. G1-2; 制芯; 甲醛; 间歇; 集气罩+活性炭吸附+低温等离子装置+15m高排气筒（P1）. G1-3; 熔化工序; 烟尘; 间歇; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P2）. G1-4; 浇铸工序; 烟尘; 间歇; 集气罩+活性炭吸附+低温等离子装置+15m高排气筒（P3）. G1-5; 落砂工序; 粉尘; 间歇; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P1）. G1-6; 抛丸工序; 粉尘; 间歇; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P1）. G1-7; 喷漆工序; 漆雾; 间歇; 喷淋+活性炭吸附+低温等离子装置+15m高排气筒（P4）. G1-8; 非甲烷总烃; 间歇. G2-1; 加速器壳/差速器壳; 切割工序; 粉尘; 间歇; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P5）. G2-2; 打磨工序; 粉尘; 间歇. 废水; W1; 员工生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 间歇; 经化粪池处理后进入污水管网. 噪声; N; 混砂机、造型机、筛砂机、震动落砂机、全自动砂处理系统、清砂机、清砂机、砂轮机、空压机、手提砂轮机、射芯机、粉碎机等设备; 等效连续A声级; 间歇; 基础减振，厂房隔声后传播至外环境. 固废; S1; 员工生活; 生活垃圾; 间歇; 垃圾桶收集，环卫部门统一清运. S2; 切割、检验、钻、铣、镗工序; 金属废料; 间歇; 回收利用. S3; 打磨、抛丸工序; 金属废屑; 间歇. S4; 入库工序; 废包装材料; 间歇; 收集外售. S5; 喷漆工序; 废漆渣; 间歇; 交有资质单位处置. S6; 废漆桶; 间歇. S7; 有机物去除; 废活性炭; 间歇. S8; 设备维修; 废矿物油; 间歇. S9; 设备维修; 废切削液; 间歇. S10; 设备维修; 废含油抹布、手套; 间歇. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有工程概况 原项目于2020年取得安康高新区生态环境局颁发的《安康高新区生态环境局关于安康市通用机械有限公司汽车零部件球墨铸件生产线环保综合治理项目环境影响报告表的批复》，批准文号为“安高新环发[2020]3号”，原有工程建构筑物内容见下表。 表2-8 原有工程建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容. 主体工程; 清理厂房; 位于厂区西北侧，为1层钢结构，高10m，建筑面积约为900m2，主要设置清砂车间、打磨车间等。. 混配砂车间; 位于厂区西北侧，为2层钢结构，高18m，建筑面积约为1350m2，主要用于模型制造等。. 铸造车间; 位于厂区西北侧，为1层钢结构，高8.5m，建筑面积约为1100m2，主要用于原料熔化、浇铸等。. 仓库; 位于厂区南侧，为1层钢结构，高12m，建筑面积约为1500m2，主要用于差速器壳的生产。. 辅助工程; 办公室; 位于厂区东侧，1栋2层混凝土结构，建筑面积为200m2，用于员工的日常办公。. 宿舍楼; 位于厂区东南角，1栋6层混凝土结构，建筑面积为400m2，用于员工的住宿休息。. 食堂; 位于厂区外。. 公用工程; 给水; 供水来自市政自来水网。. 供电; 项目供电由市政供电电网供给。. 供暖制冷; 办公和宿舍采用空调供暖制冷。. 环保工程; 废气; ①熔化和浇铸烟气经集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒（P1）排放。 ②砂处理流水线粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒（P2）排放。 ③制芯有机废气经过低温等离子+UV 光氧活性炭吸附后由15m高排气筒（P3）排放。. 废水; 项目喷漆使用原料漆为非溶剂型漆，喷淋水中漆雾经凝聚剂处理后，凝聚成疏松团块浮于水面，用盛器舀出，因此项目喷淋用水循环使用，定期补充新鲜水； 生活污水化粪池处理后定期清掏，用于周边农田农肥。. 噪声; 项目主要噪声设备均位于厂房内，并采取隔音、基础减振、绿化等措施。. 固体废物; 项目产生的危险废物严格按照储存、处置要求，分类收集，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理； 危废暂存间位于仓库北侧，面积为25m2。. 金属废料、金属废屑收集后回收利用； 废包装材料集中收集外售； 一般固废暂存间位于仓库北侧，面积10m2。. 生活垃圾由环卫部门定期清运。. 二、现有工程污染物产生及排放 本项目为改扩建项目，项目选址位于安康市恒口示范区（试验区）安康市宝业丝绸有限公司厂区内，原有工程有关的原有污染情况及主要环境问题如下：根据陕西沁润环保科技有限公司2019年12月23日为安康市通用机械有限公司出具的《监测报告》（沁润监（综）字〔201912〕第 028 号）。 （1）废水监测结果 表2-9 项目污水总排口监测指标 监测点位; 监测项目; 监测值; 标准值; 超标倍数; 相关标准. 污水总排口; pH; 7.67~7.73; 6~9; 0; 《污水综合排放标准》（8978-1996）中三级标准. SS; 317~322; 400; 0. COD; 330~336; 500; 0. BOD5; 95.1~113; 300; 0. 氨氮; 4.188~4.653; 45; 0; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. （2）废气监测结果 表2-10 项目废气监测指标 监测点位; 监测项目; 监测值; 标准值; 判定达标; 相关标准. 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). P1; 烟道颗粒物; 10.3~11.6; 0.20~0.22; 15; 3.5; 达标; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）. P2; 砂处理颗粒物; 13.4~15.0; 0.13~0.16; 120; 3.5; 达标; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. P3; 甲醛; 4.93~5.94; 0.02; 60; 3.6; 达标. 无组织; 非甲烷总烃; 0.87~1.28; /; 20; /; 达标; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. （3）噪声监测结果 表2-11 项目污水总排口监测指标 监测点位; 监测值; 标准值; 达标判定; 相关标准. 第一天; 第二天. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 57; 47; 56; 44; 65; 55; 达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 南厂界; 58; 45; 58; 45; 65; 55; 达标. 西厂界; 57; 45; 57; 45; 65; 55; 达标. 北厂界; 64; 53; 64; 53; 65; 55; 达标. 长兴嘉苑; 54; 42; 54; 41; 60; 50; 达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 金季酒店; 55; 43; 55; 43; 60; 50; 达标. 三、现有工程存在的问题 经评价单位现场踏勘，现有工程主要存在的问题及整改措施如下： （1）砂回收工序所有粉尘扬尘排放点配套相应处理能力的布袋式除尘设施，除尘设施清灰口必须围挡封闭，及时清理灰尘；各落料点配套集气罩与布袋式除尘设施连接，对落料点和粉尘扬尘排放点产生的有组织和无组织粉尘实施收集处理。 （2）抛丸清砂机应联合除尘机组，并对出灰口采取封闭措施； （3）电炉口上方应建设封闭式集气罩，集气罩面积应将出铁口覆盖在内，实施一次除尘； （4）所有生产车间要全密闭，企业落砂、旧砂处理、电炉生产工序要在车间内进行二次密闭。易产生扬尘的物料堆储必须采用封闭堆存，做到防雨、防溢流，厂区路面、作业场所必须硬化，定时清扫，保证厂容厂貌整洁。 通过本次环评，对现有工程存在的上述问题，提出合理的整改措施，并列入本次变更工程验收表中。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1、基本污染物环境质量现状 本项目位于安康市恒口示范区（试验区）安康市宝业丝绸有限公司厂区内，根据大气功能区划，本项目所在区域为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。本次评价区域大气环境空气质量现状引用安康市生态环境局2021年2月1日发布的《环境空气质量快报 第十二期》中恒口示范区2020年环境空气常规六项污染物数据，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 基本污染物环境质量现状分析 单位：μg/m3 监测项目; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 最大占标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 0.18; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21; 40; 0.53; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 0.73; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 0.89; 达标. CO; 24小时第95百分位浓度; 1.3（mg/m3）; 4（mg/m3）; 0.33; 达标. O3; 8小时第90百分位浓度; 66; 160; 0.41; 达标. 由上表可知，安康市恒口示范区各指标浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域属于达标区。 2、其他污染物因子环境质量现状 本次评价对非甲烷总烃环境质量现状数据进行了补充监测。 （1）监测点位及监测因子 根据项目特点，本次在项目所在地设一个大气特征因子监测点，监测因子为非甲烷总烃，具体监测点位和监测因子见下表。 表3-2 非甲烷总烃测点位基本信息 监测点位; 监测点经纬度; 监测因子. E; N. 项目所在地; 108°46′1.62″; 32°44′24.99″; 非甲烷总烃. （2）监测单位及监测时间 监测单位：陕西泽希检测服务有限公司 报告编号：泽希检测（综）202105078号 监测时间：2021年5月21日至2021年5月27日，连续监测7天 （3）监测结果 特征因子现状监测统计结果及评价见下表。 表3-3 非甲烷总烃环境质量现状表 点位名称; 污染物; 浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 评价标准/（mg/m3）; 达标 情况. 项目所在地; 非甲烷总烃; 0.29~0.41; 21; 0; 2.0; 达标. 由上表可知，项目非甲烷总烃特征因子监测满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3标准要求。 2、声环境 本项目位于安康市恒口示范区（试验区）安康市宝业丝绸有限公司厂区内，为了解项目所在地声环境质量现状，建设单位委托陕西泽希检测服务有限公司对项目地声环境质量现状进行了监测，并出具《汽车桥类零部件生产线技改迁建建设项目环境质量监测》，报告编号为泽希检测（综）202105078号。 （1）监测点位：厂界四周； （2）监测频次：连续监测2天，每天昼间、夜间各监测1次； （3）监测结果 声环境质量现状见下表。 表3-4 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测结果; 标准限值. 2021.05.21; 2021.05.22. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东侧; 54; 44; 53; 43; 65; 55. 2#厂界南侧; 50; 42; 49; 40; 65; 55. 3#厂界西侧; 49; 40; 48; 41; 65; 55. 4#厂界北侧; 53; 44; 52; 42; 65; 55. 监测结果表明，本项目厂界声环境现状值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，当地声环境质量现状良好。 3、生态环境 项目不新增占地，用地范围内无生态环境保护目标，因此，无需进行生态现状调查。 4、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 5、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外无自然保护区、风景名胜区、文化区。500 m范围内的大气环境保护目标名称及相对位置关系见下表： 2、声环境 厂界外50 m范围的无声环境保护目标。 3、地下环境 厂界外500 m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目使用厂区内原有用地，不新增占地，用地范围内无生态环境保护目标。 项目环境保护目标表见表3-5。 表3-5 项目环境保护目标 序号; 环境要素; 保护目标名称; 坐标/°; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 保护对象; 保护内容规模; 环境功能区. 经度; 纬度. 环境空气; 陈家营; 108.770205; 32.744042; E; 400; 居住区; 约80户/256人; 二类区. 恒口镇; 108.764090; 32.739558; SE; 205; 约350户/1000人. 西店村; 108.760399; 32.740116; S; 203; 约140户450人. 兰河湾; 108.762567; 32.748162; N; 210; 约8户/25人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 项目打磨粉尘、切割粉尘、抛丸粉尘、砂处理流水线粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放监控浓度限值要求；熔化和浇铸烟尘执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）中相关标准；喷漆产生的有机物排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表面涂装标准要求；厂区内挥发性有机物无组织执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准值。 表3-6 施工场界扬尘排放标准 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值 （mg/m3）. TSP; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 表3-7 大气污染物排放标准 执行标准; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放浓度最高点浓度限值（mg/m3）. 排放高度（m）; 排放速率（kg/h）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 甲醛; 25; 15; 0.26; 0.20. 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）; 颗粒物; 30; /; /; /. 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装行业中污染物排放标准; 非甲烷总烃; 50; /; /; 3. 表3-8 厂区内VOCs无组织排放限值 - 污染物名称; - 排放限值; - 特别排放限值; - 限值含义; - 无组织排放监控位置. - NMHC; - 10; - 6; - 监控点处1h平均浓度值; - 在厂房外设置监控点. - 30; - 20; - 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目生活污水化粪池处理后定期清掏，用于周边农田农肥。 3、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 4、固废 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求，一般固废满足相应的防渗、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | （1）COD和NH3-N 生活污水化粪池处理后定期清掏，用于周边农田农肥，无废水外排。因此，本项目无COD和NH3-N排放总量控制指标。 （2）VOC 本项目的总量控制因子挥发性有机物排放量如下： VOC排放量为：0.0028t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场踏勘，本项目在现有厂房内进行设备安装，施工期污染物主要为设备安装产生的噪声、固废等。随着施工期结束而消失，施工期对周围环境影响较小。 1、施工期大气环境保护措施 施工期间，运输车辆汽车尾气的主要污染物为CO、NOx等。施工期应加强施工车辆运行管理与维护保养以减少尾气排放对环境的污染，拟采取如下控制措施： （1）用符合国家卫生防护标准的运输车辆； （2）严禁使用超期服役和尾气超标的运输车辆； （3）尽可能使用气动和电动运输车辆，以减少车辆有害气体的排放。 2、施工期废水防治措施 施工过程中主要产生施工废水和施工人员生活污水。 ①施工废水 本项目施工过程中产生的施工废水主要来自于设备和车辆冲洗废水、雨水冲刷场地产生废水等，以上施工废水产生量不大，就近修建沉淀池经预处理后循环用于施工洒水等，不外排，不会降低当地地表水环境质量。 ②生活污水 项目施工期生活污水主要是施工人员的盥洗水等。高峰期施工人员30人，生活用水量按100L/人·d计，排放系数以0.8计，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。项目施工建设期5个月，施工人员用水和排水情况如下表所示。生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运，作为附近农田沤肥使用，不外排。 表4-1 施工人员生活污水 用水量; 产生量; 污染物产生量. m3/d; m3; m3/d; m3; COD; BOD5; SS; NH3-N. mg/L; t; mg/L; t; mg/L; t; mg/L; t. 3; 450; 2.4; 360; 350; 0.13; 200; 0.072; 200; 0.072; 15; 0.0054. 3、施工期噪声防治措施 本项目施工期噪声主要来自运输车辆噪声和设备安装过程，声压级在60~85dB(A)之间，评价要求运输设备车辆只在昼间运输，且在运输沿线及施工场地内禁止鸣笛，设备安装以昼间施工为主，且工序在厂内进行，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求，随着设备安装完毕，该噪声也随之消失。 4、施工期固体废弃物防治措施 安装阶段会有固废产生，部分安装材料都有外包装，如木箱、纸箱、塑膜等，外卖回收。施工人员生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，施工期人数以145人计，则生活垃圾产生量为2.25t，垃圾收集桶分类收集后，交由环卫部门处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1 废气 项目运营期废气主要为球墨铸件生产线：砂处理流水线粉尘（G1-1）、制芯甲醛（G1-2）、熔化烟尘（G1-3）、浇铸烟尘（G1-4）、落砂粉尘（G1-5）、抛丸粉尘（G1-6）、漆雾（G1-7）、喷漆有机废气（G1-8）。 差速器壳、减速器壳生产线：金属切割粉尘（G2-1）、打磨烟尘（G2-2）。 4.1.1 废气污染物产排情况 根据源强核算，项目废气产排情况见表4-2。 表4-2 项目废气产排情况一览表 序号; 产污环节; 生产车间; 排放形式; 污染物; 产生量/ （t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 收集治理设施; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 污染物排放量（t/a）. 设施名称; 处理效率; 是否为可行技术. 1; 砂处理; 球墨铸件; 有组织; 粉尘; 0.144; 3.0; 布袋除尘; 99%; 是; 0.0006; 0.03; 0.00144. 2; 制芯; 甲醛; 0.019; 0.41; 活性炭吸附+低温等离子装置; 99%; 是; 0.00008; 0.0041; 0.0002. 3; 熔化; 粉尘; 10; 103.8; 布袋除尘; 99%; 是; 0.42; 10.38; 1. 4; 浇铸; 粉尘; 12; 124.5; 布袋除尘; 99%; 是; 0.5; 12.45; 1.2. 5; 落砂; 粉尘; 4.75; 104.2; 布袋除尘; 99%; 是; 0.040; 1.98; 0.095. 6; 抛丸; 粉尘; 15.23; 158.1; 布袋除尘; 99%; 是; 0.063; 1.58; 0.15. 7; 喷漆; 漆雾; 0.24; 9.9; 活性炭吸附+低温等离子装置; 99%; 是; 0.0099; 0.25; 0.012. 8; 非甲烷总烃; 0.024; 0.99; 0.002; 0.1; 0.0024. 9; 切割; 减/差速器; 粉尘; 0.09; 1.88; 布袋除尘; 99%; 是; 0.017; 0.87; 0.0009. 10; 打磨; 粉尘; 14.93; 317.3; 布袋除尘; 99%; 是; 0.06; 3.11; 0.15. 11; 落砂; 粉尘; 0.25; /; /; /; /; 0.10; /; 0.25. 12; 制芯; 甲醛; 0.001; /; /; /; /; 0.00008; /; 0.0002. 13; 切割; 减/差速器; 粉尘; 0.01; /; /; /; /; 0.0042; /; 0.01. 14; 打磨; 粉尘; 0.3; /; /; /; /; 0.13; /; 0.3. 合计; 颗粒物; 75.80; /; /; /; /; /; /; 3.157. 非甲烷总烃; 0.044; /; /; /; /; /; /; 0.0028. 4.1.2 废气源强核算 1、集成墙板车间 ①砂处理流水线粉尘 项目采用一套砂处理流水线对砂料进行混砂及再生处理，处理过程会产生一定量的粉尘。根据《逸散型工业粉尘控制技术》中“铸件出砂”过程中的粉尘进入环境量约为0.08kg/t原料，项目原料砂材料使用量1800t/a，砂处理流水线粉尘产生量为0.144t/a，产生为0.06kg/h。项目对砂处理流水线各落料点配套密闭集气罩与除尘设施连接，对各产尘工序粉尘进行收集，收集后经过旋风除尘器+布袋除尘器（风量20000m3/h，处理效率99%以上）处理，最后通过15m高排气筒（P1）排放。 ②制芯有机废气 本项目采取覆膜砂制芯，覆膜砂的树脂中含有游离的甲醛，项目在钢水浇注的时候，由于钢水从高温状态浇注进入模具，会产生一定量的有机废气，主要为甲醛（覆膜砂采取热芯盒制芯时会挥发出20%的甲醛，剩余的80%在浇注过程中挥发出来） 。根据《工业污染物产生和排放系数手册》中“电炉炼钢”相关参数及建设单位提供资料，项目覆膜砂的使用量约400t/a，覆膜砂中呋喃树脂含量为1~1.5%，呋喃树脂含量按1.5%计，则呋喃树脂量为6t/a。呋喃树脂中的游离甲醛含量<0.5%，则甲醛总量为0.03t/a，浇注过程中挥发出的甲醛量为0.02t/a，产生为0.0083kg/h。项目对甲醛收集后经过活性炭吸附+低温等离子装置处理后由 15m 高排气筒（P1）排放。 产排情况见下表： 表4-3 项目砂处理粉尘产排情况一览表 污染物; 产生情况; 环保治理措施; 类别; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 砂处理粉尘; 0.144; 0.06; 集气罩收集 +旋风除尘器+布袋除尘器处理效率99%; 有组织; 0.00144; 0.0006; 0.03. 甲醛; 0.02; 0.0083; 集气罩集气效率99%，活性炭吸附+低温等离子装置处理效率99%; 有组织; 0.0002; 0.000083; 0.0041. 无组织; 0.0002; 0.00008; -. ③熔化烟尘 本项目原料使用量为10050t/a，熔化过程会产生烟尘，烟尘产生量参照《工业污染物产生和排放系数手册》中“电炉炼钢”相关参数，粉尘产生量为8~12kg/t生铁，本项目取10kg/t生铁，则熔化烟尘产生量为100t/a，41.67kg/h。中频电炉口上方建设封闭式旋转伞形顶吸集气罩，集气罩将出铁口覆盖在内，经袋式除尘器处理后 15m 高排气筒（P2）排放。除尘器处理风量为40000m3/h，除尘效率99%以上。则项目熔化粉尘有组织排放量为1t/a，排放速率为0.42kg/h，排放浓度10.38mg/m3。 ④浇铸烟尘 本项目原料使用量为10050t/a，浇铸过程会产生烟尘，根据《工业污染物产生和排放系数手册》中“电炉炼钢”相关参数，粉尘产生系数为8~12kg/t生铁，本项目取12kg/t生铁，浇铸烟尘产生量为120t/a，50kg/h。浇铸口上方建设封闭式集气罩，收集浇注及冷却过程中产生的烟气。浇筑口废气经吸附处理装置+袋式除尘装置处理后由 15m 高排气筒（P3）排放。除尘器处理风量为40000m3/h，处理效率99%以上。则项目浇铸烟尘有组织排放量为1.2t/a，排放速率为0.5kg/h，排放浓度12.45mg/m3。 ⑤落砂粉尘 项目落砂过程会产生落砂粉尘，根据《逸散型工业粉尘控制技术》中“铸件落砂”过程中的粉尘进入环境量约为0.06kg/t原料，项目原料砂材料使用量1800t/a，落砂粉尘产生量为0.108t/a，产生为0.045kg/h。落砂机产生的扬尘点处设置密闭收尘罩，对粉尘进行收集，收集后经过布袋除尘器（风量20000m3/h，处理效率95%以上）处理，最后通过15m高排气筒（P1）排放。落砂粉尘产排情况见下表： 表4-4 项目落砂粉尘产排情况一览表 污染物; 产生情况; 环保治理措施; 类别; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 落砂 粉尘; 0.108; 0.045; 集气罩集气效率95%，布袋除尘器处理效率99%; 有组织; 0.0054; 0.0023; 0.113. ⑥抛丸粉尘 本项目需抛丸的工件量为10050t/a，过程会产生粉尘，粉尘产生量参照《工业污染源产污系数手册》（2010 修订）“金属结构制造业产污系数表”，产污系数为1.523kg/t产品，则抛丸粉尘产生量为15.23t/a，6.35kg/h。抛丸清砂机完全密闭，并对出灰口采取封闭措施，配套布袋式处理风量为20000m3/h，除尘效率95%以上，处理后经排气筒（P1）排放。则项目抛丸粉尘有组织排放量为0.15t/a，排放速率为0.063kg/h，排放浓度1.58mg/m3。 ⑦漆雾 在喷漆过程中，漆中的固体份会有部分散失，从而形成漆雾。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版）可知，喷涂过程中约70%的涂料（含固体成分和有机溶剂成分）粘附在工件表面，约30%的涂料形成漆雾。项目喷漆年使用漆量为1.2 t/a，其中固体组分为0.792t/a（66%）。则本项目漆雾产生情况为0.24t/a，0.2kg/h。 项目为密闭喷漆室，所飞散的漆雾由风机（风量为20000m3/h）和喷淋过滤处理后，再经气水分离装置（折流板）再次分离将气体排至室外 “活性炭+等离子”装置（处理效率90%）进行处理，处理后经过15m高排气筒（P4）排放。由水幕捕捉到的漆雾随水流泻入底部水槽，将凝聚剂加入水池内经化学处理后，残漆即凝聚成疏松团块浮于水面，用盛器舀出。 则项目漆雾有组织排放量为0.012t/a，排放速率为0.0099kg/h，排放浓度0.25mg/m3。 ⑧有机废气 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》“采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施”以及“重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术” 。 根据漆成分检验报告，项目喷漆使用的环氧底漆VOCs含量为20g/L，参照《建筑及交通标志涂料与胶黏剂中挥发性有机物化合物含量限值》（DB6101/T3030-2018），挥发性有机化合物含量＜150g/L，项目使用原料VOCs含量低于10%，不属于高VOCs含量的涂料。 漆中可挥发性成分会附着在喷漆物表面，在自然晾干中会释放形成有机废气。项目漆用量为1.2t/a，项目在密闭晾干房外设置集气罩及风管将炉内废气输送至“活性炭吸附+低温等离子装置”（处理效率约90%）处理装置，有机废气经处理后通过15m高排气筒（P4）排至室外。项目风机风量为20000m3/h，“活性炭吸附+低温等离子装置”对有机废气去除效率约90%。 则项目有机废气产生量为0.024t/a，产生速率为0.02kg/h，有组织排放量为0.0024t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度0.1mg/m3。 ⑨切割粉尘 项目切割过程将会产生切割粉尘。根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等），切割烟尘的产生量及产生速率按以下公式计算： M=M1×0.01% V=M/T 其中：M——切割烟尘产生量，t/a； M1——原材料的使用量，t/a； V——切割烟尘的产生速率，kg/h； T——切割时间，h。 根据建设单位提供资料，项目使用减速器、差速器毛坯进行生产，切割工艺较少。项目切割粉尘产生情况为0.01t/a，0.042kg/h。 项目产生切割粉尘经集气罩收集后经过布袋除尘器（风量20000m3/h）处理后，经15m高烟筒排放（P5），集气罩集气效率90%，处理效率99%，切割粉尘产排情况见下表： 表4-5 项目切割粉尘排放情况一览表 污染物; 产生情况; 环保治理措施; 类别; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 切割 粉尘; 0.1; 0.042; 集气罩集气效率90%，布袋除尘器处理效率98%; 有组织; 0.0009; 0.017; 0.87. 无组织; 0.01; 0.0042; _. ⑩打磨粉尘 项目打磨粉尘产生量参照《工业污染源产污系数手册》（2010 修订）“金属结构制造业产污系数表”，产污系数为1.523kg/t产品，则打磨工序粉尘产生情况为15.23t/a，6.35kg/h。项目设密闭打磨房和集气罩来收集项目产生的打磨粉尘，产生的打磨粉尘经集气罩收集后经过布袋除尘器（风量20000m3/h）处理后，经15m高烟筒排放（P5），集气罩集气效率90%，处理效率99%，打磨粉尘产排情况见下表： 表4-6 项目打磨粉尘排放情况一览表 污染物; 产生情况; 环保治理措施; 类别; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 打磨 粉尘; 15.23; 6.35; 集气效率98%，布袋除尘器处理效率99%; 有组织; 0.15; 0.062; 0.87. 无组织; 0.30; 0.13; _. 4.1.3达标性判断 由以上分析，打磨粉尘、切割粉尘、抛丸粉尘、砂处理流水线粉尘符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放监控浓度限值要求；熔化和浇铸烟尘符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）中相关标准；喷漆产生的有机物排放符合《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表面涂装标准要求；厂区内挥发性有机物无组织符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准值。 4.1.4 废气排放口设置情况 项目球墨铸件砂处理流水线粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒（P1）排放；熔化烟气经集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒（P2）排放；浇铸烟气和有机废气经集气罩收集后经过“布袋除尘器+活性炭吸附+低温等离子装置”处理，处理后由15m高排气筒（P3）排放；落砂粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒（P1）排放；抛丸粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒（P1）排放；喷漆产生的漆雾和有机废气经收集后经过“喷淋+活性炭吸附+低温等离子处理装置”处理，处理后由15m高排气筒（P4）排放。 减速器、差速器壳生产切割和打磨粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒（P5）排放。 排放口基本情况及排放标准见表4-7。 表4-7 排放口基本情况及排放标准一览表 排放口基本情况; 排放标准. 类型; 编号; 坐标/; 高度; 内径; 温度; 标准名称; 污染物; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 类型. 一般排放口; P1; 108.762273; 15m; 0.3m; 25℃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 120; 3.5; 有组织. 32.743666. P2; 108.762795; 15m; 0.3m; 25℃; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）; 颗粒物; 30; /. 32.743389. P3; 108.763025; 15m; 0.3m; 25℃. 32.743412. P4; 108.763138; 15m; 0.3m; 25℃; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装行业中污染物排放标准; 非甲烷总烃; 50; /. 32.742878; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 120; 3.5. P5; 108.762831; 15m; 0.3m; 25℃; 颗粒物; 120; 3.5. 32.742595. 4.1.5 废气处理措施可行性分析 1、颗粒物处理措施可行性分析 项目球墨铸件砂处理流水线各产尘点粉尘经集气罩收集后经过布袋除尘器处理；中频电炉口上方建设封闭式旋转伞形顶吸集气罩，集气罩将出铁口覆盖在内，熔化烟尘经集气罩收集后经过布袋除尘器处理；浇铸口上方建设封闭式集气罩，浇铸烟尘经集气罩收集后经过布袋除尘器处理；落砂粉尘经集气罩收集后经过布袋除尘器处理；抛丸清砂机完密闭，抛丸粉尘经集气罩收集后经过布袋除尘器处理。 减速器、差速器生产切割粉尘、打磨粉尘经集气罩收集后采用布袋除尘器处理，处理后少量废气在车间内无组织排放。 布袋除尘器原理：布袋除尘器主要是通过过滤的方法将含尘气体中的尘粒阻留在纤维织物上，从而使气体得到净化的除尘设备。布袋除尘器对尘粒的捕集分离包括以下两个过程：①过滤材料对尘粒的捕集：当含尘气体通过过滤材料时，滤料层对尘粒的捕集是多种效应综合作用的结果。这些效应包括惯性碰撞、直接截留、扩散、静电、筛滤和重力沉降等。②粉尘层对尘粒的捕集：过滤操作的一段时间后，滤料网孔及其表面截留粉尘形成粉尘层。在清灰后依然残留一定厚度的粉尘，称为粉尘初层。由于粉尘初层中的粉尘粒径通常比纤维小，因此，筛滤、惯性、截留和扩散等作用都有增加，使除尘效率显著提高，布袋除尘器颗粒物去除效率可达99.5%~99.9%，本项目去除效率取99%进行核算，产生的无组织粉尘量为0.74t/a，产生量较少，生产工序在封闭车间内进行，外排到环境中的颗粒物很少，粉尘处理措施可行。 2、有机废气处理措施可行性 喷漆和覆膜产生的有机废气经“活性炭吸附+低温等离子装置”处理后由15m排气筒排放，处理工艺净化作用机理具体工艺流程如下: （1）在产生等离子体的过程中，高频放电所产生的瞬间高能量能够打开某些有害分子的化学能，如VOC类、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链分解为单质原子或无害分子； （2）等离子体中包含大量的高能电子、正负离子、激发态粒子和具有强氧化性的自由基，这活性星粒子和部分废气分子碰撞结合，在电场作用下，废气分子处于激发态，当废气分子获得的能量大于其分子键能的结合能时，废气分子的分子键断裂，直接分解成单质原子或由单一原子构成的无害气体分子。同时产生的大量·OH、·HO2、·O等活性自由基和氧化性极强的O3，能与有害气体分子发生化学反应，最后生成无害产物。 （3）吸附阶段：经过处理后的废气从设备长度方向进行均分，均匀分配至各组吸附单元，由高效干式过滤器内部设置均匀布气板，使废气均匀通过各个活性炭吸附单元，有效降低了系统压降。此后工作组活性炭吸附单元处于吸附工作状态，备用活性炭单元处于停工状态，废气中的甲苯、二甲苯等有机废气通过活性炭进行吸附净化后，通过主风机经排气筒实现环保达标排放。 （7）催化燃烧设备前后设置阻火器和压差传感器，阻火器防治回火发生，实现催化燃烧系统与吸附系统的隔离，同时具有过滤效果；而压差传感器有效监控催化燃烧装置的压损，一旦超过设定值，则提醒对阻火器进行清洗维护，确保系统安全运行，而整个吸附系统也设置有压差传感器，随时监测其压差变化情况。 此技术处理效率良好，且项目搬迁前也采用此处理装置，根据原项目监测报告可知，项目有机废气能得到合理有效处理，排放因子达标。此技术处理效率可达到90%以上，本项目环评中去除效率取90%。 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）、《陕西省2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800 毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，本次环评要求建设单位对活性炭定期进行更换，更换频次为每年三次，更换的活性炭交有资质单位处置。综上所述，项目有机废气处理措施可行。 4.1.6 废气监测计划 项目建成后，建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）委托当地有资质的环境监测部门进行监测，监测方法应严格按照《污染源统一监测分析方法》和《环境监测技术规范》要求执行。 本项目废气监测计划见表4-8。 表4-8 运营期废气环境监测计划 类别; 监测项目; 监测点位置; 频率; 控制指标. 有机废气排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; DA001排气筒出口; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. 切割粉尘（DA002）; 颗粒物; DA002排气筒出口; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 无组织废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 厂界外上下风向; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. 无组织废气; 非甲烷总烃; 厂界内集成墙板车间外; 1次/年; 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 4.1.7 非正常情况排放量核算 本项目的非正常工况主要是指废气处理装置发生故障，环保设施失效和风机损坏情况，而出现的超标排放现象。废气处理装置可能出现故障的有破碎机的布袋除尘系统，生物质锅炉的除尘系统。一旦环保设施废气处理装置发生故障或风机损坏情况下，要立即停止生产，组织相关人员进行抢修，修复时间为1h，考虑除尘效率及废气处理效率均为零的最差情况，排气筒（DA001）非甲烷总烃排放源强分别为0.044kg/h，排气筒（DA002）排气筒源强为0.038kg/h；待恢复正常且污染物达标后方可继续生产。 非正常情况排放量核算表见表4-9。 表4-9 非正常情况排放量核算表 污染源; 污染物; 排放浓度; 排放速率; 持续时间; 措施. 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 5.48mg/m3; 0.044kg/h; 1h; 停产检修，待恢复正常且污染物监测达标后方可继续生产. 排气筒DA002; 颗粒物; 7.62mg/m3; 0.038kg/h. 4.2 废水 （1）产生废水 ①职工生活污水。 项目生活污水排放量为12.33m3/d（3697.5m3/a），其中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。项目生活污水及污染物产生情况见下表。 表4-10 项目生活污水及污染物产排情况一览表 污染因子; 产生; 处理设施及处理效率; 排放. 浓度; 产生量; 化粪池; 浓度; 排放量. COD; 350mg/L; 0.58t/a; 15%; 297.5mg/L; 0.49t/a. BOD5; 300mg/L; 0.50t/a; 9%; 273mg/L; 0.46t/a. SS; 200mg/L; 0.33t/a; 30%; 140mg/L; 0.23t/a. 氨氮; 25mg/L; 0.042t/a; 0%; 25mg/L; 0.042t/a. 本项目生活污水化粪池处理后定期清掏，用于周边农田农肥。 ②生产废水 项目喷漆使用原料漆为非溶剂型漆，喷淋水中漆雾经凝聚剂处理后，凝聚成疏松团块浮于水面，用盛器舀出，项目喷淋用水循环使用，定期补充新鲜水，不外排。 4.3 噪声 （1）噪声源 本项目噪声主要来生产车间设备运行时产生的噪声，噪声产生源强约为75~90dB（A），项目设备均位于生产车间内。噪声源统计表见表4-12。 表4-12 主要噪声源源强及治理措施表 序号; 工序; 设备名称; 位置; 数量（台）; 声压级dB（A）; 降噪措施; 噪声排放量/dB（A）; 持续时间 （h）. 1; 砂处理流水线; 混砂机; 砂处理车间; 3; 75~80; 加减振基础、设置在厂房内、厂房及窗户封闭; 60; 2400. 2; 造型机; 4; 75~80; 60; 2400. 3; 筛砂机; 2; 75~85; 65; 2400. 4; 震动落砂机; 2; 75~90; 70; 2400. 5; 全自动砂处理系统; 1; 75~80; 60; 2400. 6; 清砂机; 3; 75~85; 65; 2400. 7; 落砂; 清砂机; 2; 75~85; 65; 2400. 8; 砂轮机; 6; 75~85; 65; 2400. 9; 空压机; 1; 75~85; 65; 2400. 10; 手提砂轮机; 8; 75~85; 65; 2400. 11; 射芯; 射芯机; 3; 75~85; 65; 2400. 12; 加料; 合金粉碎机; 球墨铸件车间; 1; 75~90; 70; 2400. 13; 加料机; 2; 75~80; 60; 2400. 14; 压饼机; 1; 75~85; 65; 2400. 15; 装载机; 1; 75~80; 60; 2400. 16; 物料运输车; 2; 75~80; 60; 2400. 17; 叉车; 2; 75~85; 65; 2400. 18; 抛光; 抛光机; 1; 75~85; 65; 2400. 19; 砂再生; 震摆式筛砂机; 1; 75~85; 65; 2400. 20; 切割; 数控车; 减速器、差速器壳车间; 4; 75~80; 60; 2400. 21; 数控车床; 4; 75~80; 60; 2400. 22; 数控车床; 6; 75~85; 65; 2400. 23; 铣、钻、攻; 立式铣床; 4; 75~85; 65; 2400. 24; 卧式铣床; 2; 75~85; 65; 2400. 25; 三面组合机; 4; 75~80; 60; 2400. 26; 双面攻丝机; 2; 75~85; 65; 2400. 27; 加工中心; 2; 75~80; 60; 2400. 28; 废气处理装置; 风机; 砂处理车间; 1; 85~90; 选用低噪声设备，风机安装减振垫、风管与设备采用软连接，排风口安装消声器; 70; 2400. 球墨铸件车间; 2; 2400. 减速器壳车间; 1; 2400. 差速器壳车间; 1; 2400. （2）厂界达标情况 项目各噪声源距离厂界的最近距离见表4-13。 表4-13 主要噪声源距离厂界的最近距离 单位 m 序号; 噪声源; 距最近厂界监测点位的最近距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 混砂机; 90; 20; 25; 150. 造型机; 90; 30; 25; 140. 筛砂机; 80; 40; 35; 125. 震动落砂机; 100; 20; 15; 150. 全自动砂处理系统; 80; 50; 15; 100. 清砂机; 80; 60; 15; 90. 清砂机; 80; 50; 15; 100. 砂轮机; 70; 60; 35; 90. 空压机; 70; 55; 35; 85. 手提砂轮机; 70; 60; 35; 80. 射芯机; 70; 55; 25; 85. 合金粉碎机; 70; 50; 35; 75. 加料机; 70; 45; 25; 85. 压饼机; 60; 55; 45; 85. 装载机; 60; 50; 45; 80. 物料运输车; 70; 55; 35; 85. 叉车; 70; 40; 35; 75. 抛光机; 50; 50; 30; 80. 震摆式筛砂机; 55; 50; 25; 80. 数控车; 20; 20; 60; 100. 数控车床; 25; 20; 55; 100. 数控车床; 20; 25; 60; 95. 立式铣床; 25; 25; 55; 95. 卧式铣床; 20; 30; 60; 90. 三面组合机; 35; 30; 55; 90. 双面攻丝机; 40; 40; 60; 70. 加工中心; 25; 50; 65; 60. 风机; 80; 40; 35; 100. 风机; 65; 55; 35; 75. 风机; 75; 85; 35; 20. 风机; 35; 25; 65; 90. 由项目主要设备的噪声源情况，项目工作时间为8h，夜间不生产，计算得各厂界噪声预测值，项目厂界达标情况见表4-14。 表4-14 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 厂界; 东厂界; 53.1; 54; 53.1; 65. 南厂界; 50.9; 50; 50.9; 65. 西厂界; 55.2; 49; 55.2; 65. 北厂界; 49.8; 53; 49.8; 65. 各厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求项目产生噪声对周围环境敏影响较小。 同时为确保项目产生的噪声不对周围环境造成较大影响，企业还应采取以下措施： （1）加强绿化，可有效减轻噪声对周围环境的影响； （2）加强管理设备维护管理，确保设备正常运行； （3）合理安排生产时间，确保夜间不生产。 （3）运营期噪声监测计划 项目营运期噪声监测计划见表4-15。 表4-15 运营期环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 生产设备; 厂界噪声; 厂界四周外1m; 4个点; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4.4 固废 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、金属废料、金属废屑、废包装材料、废漆渣、废漆桶、废活性炭、废矿物油、废切削液、废含油抹布、手套。 ①生活垃圾：项目生活垃圾按每人每天产生0.5kg计，本项目定员145人，产生量为21.75t/a。 ②金属废料：根据建设单位提供资料，项目产生废边角料约为原料的0.1%，每年使用原材料为10000吨，则产生的废边角料为10t/a。 ③金属废屑：切割、抛丸等过程会产生粉尘等金属废屑，根据建设单位提供资料，项目收集到的废屑约为原料的0.01%，每年使用原材料为10000吨，则产生的废屑为1t/a。 ④废包装材料：根据建设单位提供，废包装材料（纸箱）产生量约2t/a。 ⑤废漆渣：喷漆过程中会产生废漆渣，产生量约为0.05t/a，为危险废物（废物类别为HW12染料、涂料废物，废物代码900-252-12）。暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理处置。 ⑥废漆桶：项目在漆料喷涂后会产生废料桶，年产生量约为0.5t/a，为危险废物（废物类别为HW49其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码900-041-49）。暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理处置。 ⑦废活性炭：有机废气处理装置有活性炭吸附工序，会产生一定量废活性炭。根据建设单位提供资料，蜂窝活性炭用量0.1t/a，每年更换一次。废活性炭为危险废物（废物类别为HW49其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码900-041-49）。暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理处置。 ⑧废矿物油：主要来源设备保养维修产生，废矿物油产生量为0.05t/a，为危险废物（废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废油，废物代码900-214-08）。暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理处置。 ⑨废切削液：机加工过程废切削液产生量约为0.3t/a，该部分废物属于危险废物（废物类别为HW09油、水、烃/水混合物或乳化液，废物代码为900-006-09），暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理处置。 ⑩废含油抹布、手套：主要来源设备保养维修产生，产生量0.01t/a，为危险废物（废物类别为HW49其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码900-041-49）。暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理处置。 项目固废产生和排放情况见下表： 表4-16 一般固体废物产生量及处置情况一览表 序号; 种类; 类别及代码; 产生量; 处置措施. 1; 生活垃圾; /; 21.75t/a; 交由环卫部门处理. 2; 金属废料; 一般废物; 10t/a; 回用于原料铸造. 3; 金属废屑; 1t/a. 4; 废包装材料; 2t/a; 暂存于固废暂存间，定期外售处理. 表4-17 危险废物产排情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废漆渣; HW12; 900-252-12; 0.05t/a; 喷漆 过程; 液态; 非甲烷总烃; 1d; T/In; 暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理处置. 2; 废漆桶; HW49; 900-041-49; 0.5t/a; 喷漆 过程; 固态; 1d; T/In. 3; 喷淋废液; HW49; 900-041-49; 6t/a; 漆雾 处理; 液态; 半年; T、I. 4; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.1t/a; 有机废气处理; 固态; 1年; T/In. 5; 废矿物油; HW08; 900-214-08; 0.05t/a; 设备 维护; 液态; C15-C36烷烃、多环芳烃; 1d; T/In. 6; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.3; 设备 维护; 液态; 1d; T/In. 7; 废含油抹布、手套; HW49; 900-041-49; 0.01t/a; 设备 维护; 固态; 1d; T、I. 表4-18 固体废物VOC控制管理 固体废物名称; 产生量; 产生环节; 防治措施. 废漆渣; 0.05t/a; 喷漆; ①使用密闭容器盛装，装载危险废物的容器底部设置防渗托盘，避免外漏； ②设置VOC管理台账，并办理相关手续，由专人负责管理； ③建立危险废物管理责任制度。. 废漆桶; 0.5t/a; 喷漆. 废活性炭; 0.1t/a; 有机废气吸附处理. （2）环境管理要求 项目设置危废暂存间，位于集成墙板车间东南侧，建筑面积25m2。评价要求建设单位严格按照《陕西省固体废物污染环境防治条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）等相关要求对其进行贮存及转移，同时加强固体废物的管理，建立健全危险废物台账，按规定对危险废物进行管理。具体要求如下： ①危险废物暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）相关规定设置明显的危险废物贮存标志，贮存期限不得超过国家规定； ②项目产生的危废产品使用密闭容器盛装，装载容器粘贴危险废物标识，装载危险废物的容器底部设置防渗托盘，避免液态危险废物外漏； ③危险废物暂存间必须设置危险废物管理台账，各类危险废物分区储存，并办理相关手续，由专人负责管理； ④建立危险废物管理责任制度，指派专人严格按照规定进行管理，严格按照国家和地方的相关规定对危险废物进行全过程管理。 通过以上方法处置后，该公司产生的固体废物可全部得到综合利用和妥善处置，对周围环境影响较小。 4.5 土壤 （1）土壤评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A“土壤环境影响评价项目类别”，项目占地2.0hm2<5hm2，属于小型建设项目；本项目属于Ⅰ类建设项目；项目0.05km范围内无敏感目标分布，判定土壤评价等级为二级评价。 表4-19 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. （2）污染途径 根据工程所处区域的地质情况及项目具体情况，项目可能对土壤造成污染的途径主要有：化粪池下渗、危废暂存间泄露、废气沉降等。 - 防治措施 本项目拟采取的土壤防止措施如下： ①源头控制 a积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量； b.项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； c.对工艺、管道、设备、危险废物暂存间等采取控制措施，防止跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险降到最低。 ②分区防渗 a.项目漆渣、废漆桶、废机油等危险固废，暂存于危废暂存间内，危废间地面需满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗要求； b.废水水池池壁和池底应采用“混凝土+PVC树脂”双层防渗措施进行重点防渗； c.生产车间内的喷漆流水线、化工材料堆放区域，污水处理设施等需采取混凝土浇筑+铺设HDPE防渗膜。参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定要求进行防渗设计，基础必须防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s； 为防止物料、废物等跑、冒、滴、漏一级产生渗漏水污染地下水，本次环评要求对全厂进行分区管理、分区防渗。根据各种途径可能产生下渗污染土壤环境的有毒有害原辅材料、中间物料、产品的泄漏量及其他各类污染物的性质、产生和排放量，将全厂主要单元被划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。污染区应按照不同分区要求分别设计防渗方案，简单防渗区采用地面硬化处理。 表4-20 项目土壤防渗区划表 序号; 分区; 名称; 防渗要求. 1; 简单防渗区; 办公生活区、厂区道路、辅房; 地面硬化. 2; 一般防渗区; 生产车间内的原料堆放区；原料切割、打磨等机械加工区；成品堆放区；一般固废暂存区; 参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》相关要求进行防渗设计，防渗层采用抗渗混凝土，防渗性能应相对于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。目前厂区地面已进行全面硬化，安装设备时需破坏混凝土的区域应使用抗渗混凝土硬化。. 3; 重点防渗区; 生产车间的喷漆流水线、危险废物暂存间、化工材料堆放区域; 混凝土浇筑+铺设HDPE防渗膜。参照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行防渗设计，基础必须防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。 表面处理池池壁和池底采用“混凝土+PVC树脂”双层防渗措施进行重点防渗。. 4.6 地下水 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于Ⅳ类项目，项目不开展地下水环境影响评价。 根据现场调查，厂房现状已进行了地面硬化，本次环评要求项目危废暂存间地面必须采用防渗措施和场地硬化。固体废物尤其是危险废物的及时回收与处理，生活垃圾设置密分类圾箱，均不在露天堆放，并及时外运处理，可有效防止本项目产生的固废对环境的污染和危害，不会对地下水造成影响。 4.7 环保投资 本项目总投资50000万元，环保投资240万元，约占总投资0.48%。项目环保工程及其投资见表4-21。 表4-21 项目环保投资估算一览表 污染源; 污染源; 环境污染防治项目; 环保投资（万元）; 备注. 废气; 砂处理流水线粉尘; 集气罩+布袋除尘器处理后由15m高排气筒（P1）排放; 10.0; 新建. 熔化烟尘; 集气罩+布袋除尘器处理后由15m高排气筒（P2）排放; 10.0; 新建. 浇铸烟尘; “集气罩+活性炭吸附+低温等离子处理装置”处理后由15m高排气筒（P3）排放; 35; 新建. 落砂粉尘; 集气罩+布袋除尘器处理后由15m高排气筒（P1）排放; 10.0; 新建. 抛丸粉尘; 集气罩+布袋除尘器处理后由15m高排气筒（P1）排放; 10.0; 新建. 喷漆漆雾; “水帘+活性炭+低温等离子处理装置””装置处理后由15m高排气筒（P4）排放; 50; 新建. 有机废气; 新建. 切割粉尘; 集气罩+布袋除尘器处理后由15m高排气筒（P5）排放; 10.0; 新建. 打磨粉尘; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池; 5.0; 新建. 喷淋; 循环使用，定期补充; 50; 新建. 噪声; 机械噪声; 设备基础减振、隔声; 15.0; 新建. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集，交由环卫部门处理; 5.0; 新建. 金属废料、金属废屑; 回收利用; /; 新建. 废包装材料; 一般固废暂存间，收集外售; /; 新建. 废漆渣、废漆桶、废活性炭、废矿物油、废切削液、废含油抹布、手套; 危废暂存间，交由有资质单位处理; 75.0; 新建. 合计; 240; /. 4.8 竣工环保验收 项目竣工环保验收一览表见表4-22。 表4-22 项目环保验收建议一览表 污染物 类型; 治理项目; 污染防治设施; 标准. 废气; 砂处理流水线粉尘; 集气罩+布袋除尘器处理后由15m高排气筒（P1）排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值. 制芯有机废气; “集气罩+活性炭吸附+低温等离子处理装置”处理后由15m高排气筒（P1）排放. 熔化烟尘; 集气罩+布袋除尘器处理后由15m高排气筒（P2）排放; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）. 浇铸烟尘; “集气罩+活性炭吸附+低温等离子处理装置”处理后由15m高排气筒（P3）排放. 落砂粉尘; 集气罩+布袋除尘器处理后由15m高排气筒（P1）排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值. 抛丸粉尘; 集气罩+布袋除尘器处理后由15m高排气筒（P1）排放. 喷漆漆雾; “水帘+活性炭+低温等离子”装置处理后由15m高排气筒（P4）排放; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装行业中污染物排放标准. 有机废气. 切割粉尘; 集气罩+布袋除尘器处理后由15m高排气筒（P5）排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值. 打磨粉尘. 废水; 生活废水; 化粪池; /. 噪声; 设备运行时产生的噪声; 基础减振、厂房隔声、减振垫; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集，交由环卫部门处理; /. 一般固废; 一般固废暂存间：集中收集外售; 《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 危险废物; 危废暂存间：交由有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 排污口规范化设置; 废气采样口，排放源标志牌等；危险废物暂存间环境保护图形标志等. 环境 管理; 1、开展综合利用，减少三废排放 2、建立健全环保设备管理制度和管理措施 3、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 4、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 5、组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平 6、提高企业职工的环保意识. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 砂处理流水线 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P1） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值 |
|  | 制芯 | 甲醛 | 集气罩+活性炭吸附+低温等离子处理装置+15m高排气筒（P1） |  |
|  | 熔化 | 烟尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P2） | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020） |
|  | 浇铸 | 烟尘 | 集气罩+活性炭吸附+低温等离子装置+15m高排气筒（P3） |  |
|  | 落砂 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P1） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值 |
|  | 抛丸 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P1） |  |
|  | 喷漆 | 漆雾 | 喷淋+活性炭吸附+低温等离子处理+15m高排气筒（P4） | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装行业中污染物排放标准 |
|  |  | 有机废气 |  |  |
|  | 切割 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P5） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值 |
|  | 打磨 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P5） |  |
| 水污 染物 | 运营期 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水进入化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田农肥 | / |
| 固体 废物 | 生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 | / |
|  | 生产 | 金属废料 | 回收利用 | 《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
|  |  | 金属废屑 |  |  |
|  |  | 废包装材料 | 集中收集外售 |  |
|  |  | 废漆渣 | 交由有资质单位进行处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
|  |  | 废漆桶 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废矿物油 |  |  |
|  |  | 废切削液 |  |  |
|  |  | 废含油抹布、手套 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 噪声 | 项目噪声主要来自于生产设备，噪声级可达90dB（A）。高噪声设备产生的噪声经过基础减振、减震垫、厂界隔声、距离衰减后，厂界噪声影响值满足昼间≤65 dB（A），夜间≤55 dB（A）的标准要求。 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家产业政策，项目所在区域为达标区，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施后，项目排放的污染物能够稳定达标排放，对周围环境影响小。从环境保护角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0028t/a |  | 0.0028t/a |  |
|  | 粉尘 |  |  |  | 3.157t/a |  | 3.157t/a |  |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 一般工业 固体废物 | 金属废料 |  |  |  | 10t/a |  | 10t/a |  |
|  | 金属废屑 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 21.75t/a |  | 21.75t/a |  |
| 危险废物 | 废漆渣 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a |  |
|  | 废漆桶 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
|  | 废矿物油 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a |  |
|  | 废切削液 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |
|  | 废含油抹布、手套 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①