建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批版）

项目名称:          水泥制品生产

建设单位（盖章）: 安康瑾辰君波建筑工程有限公司

编制日期:            2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	11

四、主要环境影响和保护措施	14

五、环境保护措施监督检查清单	22

六、结论	23

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1、项目地理位置图；

附图2、项目四至及敏感点示意图；

附图3、项目场地现状图；

附图4、安康市生态环境管控单元分布图；

附图5、项目于许家台及马坡岭水源地保护区位置关系图；

附图6、厂区平面图。

附件：

附件1、委托书；

附件2、营业执照；

附件3、场地租赁协议；

附件4、审查意见。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 水泥制品生产 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 宋婵君 | 联系方式 | 17609288684 |
| 建设地点 |  | 陕西省安康市汉滨区建民办红莲村七组 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经108度59分08.00秒，北纬32度40分19.99秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 55石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 200 | 环保投资（万元） | 20.51 |
| 环保投资占比（%） |  | 10.26 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6000m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策相符性 该项目属于水泥制品制造，依据国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》分析，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 2.用地符合性分析 本项目建于汉滨区建民办红莲村七组，项目用地为安康市汉滨区丰鑫节能建材有限公司场地闲置场地，由安康瑾辰君波建筑工程有限公司租赁使用。经现场踏勘和查阅资料，项目建设地地理位置优越，交通便利，水、电、气、路、通讯等基础条件配套完善。运营期污染物采取相应的措施后对周围环境影响较小，处于可接受范围。项目所在地区域环境质量现状较好，故本项目与周边环境之间无明显的相互制约因素。因此，项目选址是合理可行的。 3.选址合理性分析 项目租赁汉滨区丰鑫建材公司空置生产场地，占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、水源地保护区等，周边最近敏感为东北侧75m处的居民住户，项目产生的污染物在采取评价提出的污染防治措施后，均能达标排放或规范处置，不会改变当地环境质量现状，不会对周围环境产生明显影响，因此，从环境保护角度分析，其选址是合理的。 4.与陕西省生态功能区划符合性分析 陕西省人民政府于2004年批准发布了《陕西省生态功能区划》（陕政办[2004]115号）。依据该区划可知，全省生态功能区分为三个等级，共划分为4个生态区，10个生态功能区，35个小区。项目所处区域生态功能区划定位见下表。 表1.2 项目所处区域生态功能区划定位 一级区; 二级区; 三级区; 范围; 生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态保护对策. 秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区; 汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区; 汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区; 石泉县、汉阴县、安康市、旬阳县的北部和南部、紫阳县北部，平利县东北部、白河县大部地区; 农业区，土壤侵蚀敏感。合理规划利用土地，加强坡地水土保持措施，发展经济林、薪炭林和水土保持林，提高林木覆盖率，控制水土流失。. 该区是秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区，汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区。建设单位在严格落实环评要求的各项污染治理措施，合理处置各类污染物，做好生态植被恢复等措施控制水土流失，项目建设对秦巴山地水源涵养、生物多样性及水土流失影响较小。 5. 项目与“三线一单”符合性分析 表1.2 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单”; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 项目地不在文物保护单位、自然保护区、名胜古迹、饮用水源保护区以及其他需要特殊保护的范围。; 符合. 环境质量底线; 评价区环境空气、地表水、声环境均基本符合环境功能区划，运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，可维持区域环境质量现状，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目利用场区周边机井供水，能源依托当地电网供电；用地为租赁原砖厂空置场地，生产原辅材料等均为外购，不涉及资源开采。因此项目符合资源利用上线的要求。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目位于安康汉滨区建民办红连村，项目不属于《汉滨区国家重点生态功能区产业准入负面清单》（汉政办发【2019】142号）中限制类和禁止类项目。; 符合. 6.与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 安康市人民政府印发了《安康市人民政府关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（安政发〔2021〕18号），按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全区统筹划定优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元共150个，实施生态环境分区管控。 优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。重点管控单元应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，提升资源利用效率，解决突出生态环境问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 对照安康市生态环境管控单元分布图，本项目地位于安康市汉滨建民办红莲村七组，处于重点管控单元，不在优先保护单元内。 表1.3 本项目与“三线一单”管控要求符合性分析 适用范围; 管控要求; 项目建设情况; 相符性. 重点管 控单元; 空间约束布局; 1.弱扩散区：严格控制涉气“两高”项目（民生等项目除外）。2.农用地安全利用重点管控区：按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《农用地土壤环境管理办法（试行）》等相关规定进行管理; 本项目为水泥制品制造，非涉气“两高”项目，用地性质为建设用地; 符合. 污染排放管控; 弱扩散区： 1.严禁秸秆燃烧，控制烟花爆竹燃放。 2.大力推进“煤改电、”“煤改气”工程，加快铺设天然气管网。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.掌握排污口信息。按照“查、测、溯、治”的工作步骤和要求，已城市建成区及重要水体为重点，摸清所有直接、间接派反的各类排污口数量、位置，并完成整治。 2.加强城镇污水处理设施建设与改造。加强污水处理厂运维水平，杜绝污水直接排入河现象，确保城镇污水处理厂出水水质稳定达标。 3.完善城市和乡镇拍套管网建设。加快城镇污水管网、雨污分流设施建设，杜绝城镇生活污水直排外环境。; 本项目使用电能，无生产废水产生，生活污水经化粪池收集后用于周边菜地的施肥; 符合. 环境风险防控; 1.对安全利用类农用地地块，地方人民政府农业农村、林业草原主管部门，应当结合主要作物品种和种植习惯等情况，制定并实施安全利用方案。 2.对安全利用类耕地，应当有限采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等措施，阻断或者减少污染物和其他有毒有害物质进入。; 本项目用地不涉及农业用地; 符合. 7.与许家台及马坡岭水源地保护区的位置分析。 马坡岭水源地一级保护区范围：水域界限是取水口上游汉江1600米、下游100米的河道以及月河口上游月河1000米水域；陆域界限是沿岸长度与相应的一级保护区水域长度相同、沿岸纵深与河岸水平距离各100米的陆域。马坡岭水源地二级保护区范围：水域界限是一级保护区水域边界外上游汉江3000米、下游100米，左、右各向江心延伸的全部水域和月河一级水域保护区边界外上游3000米，吉河口上游吉河2000米的水域；陆域界限是一级保护区陆域边界外沿岸水平距离各200米的陆域，以及二级区水域沿岸水平距离各200米的陆域。马坡岭水源地准保护区范围：水域界限是二级水域保护区边界外上游汉江10400米（至水库大坝）、下游100米的水域和月河、吉河二级水域保护区边界外上游3000米、2000米的水域；陆域界限是二级陆域保护区边界外两岸水平距离各200米，汉江上游10400米（至水库大坝）、下游100米、两岸水平距离各200米的陆域和月河、吉河二级陆域保护区边界上游3000米、2000米，两岸水平距离各200米的陆域。 许家台水源地一级保护区范围：水域界限是取水口上游汉江1000米、下游700米的河道以及月河口上游月河1000米水域；陆域界限是沿岸长度与相应的一级保护区水域长度相同、沿岸纵深与河岸水平距离各100米的陆域。许家台水源地二级保护区范围：水域界限是一级保护区水域边界外上游汉江3000米、下游100米，左、右各向江心延伸的全部水域和月河一级水域保护区边界外上游3000米，吉河口上游吉河2000米的水域；陆域界限是一级保护区陆域边界外沿岸水平距离各200米的陆域，以及二级区水域沿岸水平距离各200米的陆域。许家台水源地准保护区范围：水域界限是二级水域保护区边界外上游汉江10400米（至水库大坝）、下游100米的水域和月河、吉河二级水域保护区边界外上游3000米、2000米的水域；陆域界限是二级陆域保护区边界外两岸水平距离各200米，汉江上游10400米（至水库大坝）、下游100米、两岸水平距离各200米的陆域和月河、吉河二级陆域保护区边界上游3000米、2000米，两岸水平距离各200米的陆域。 本项目位于建民办红连村七组，安康市汉滨区丰鑫节能建材有限公司场地闲置场地，本项目位于马坡岭水源地取水口西北侧1.45km，位于许家台水源地取水口西北侧约1.05km，均不在两个取水口的一级保护区、二级保护区和准保护区范围内（项目与许家台及马坡岭水源地位置关系图件附图）。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 水泥砖是建筑的基础，随着安康市市政道路配套系统的不断健全和完善，公共建筑的增多，水泥砖市场需求越来越多，同时随着国家对环境保护的重视，红砖也逐渐被生态水泥砖替代。为了把握市场机遇，安康瑾辰君波建筑工程有限公司在汉滨区建民办红莲村七组租赁原汉滨区丰鑫节能建材有限公司空置生产场地建设水泥制品项目。项目建成后预计年产水泥砖、路沿石、水泥支撑条共计60万块。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》（生态环境部第16号令）规定，该项目属于“二十七、废金属矿物制品业”“55、石膏、水泥制品及类似制品制造”类别，应编制环境影响报告表。 安康瑾辰君波建筑工程有限公司于2022年11月14日委托安康市环境工程设计有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后立即组织专业技术人员对项目拟建地进行了踏勘和调查，收集了相关基础资料，针对项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染问题提出了相应的防治对策和管理措施，对工程可能带来的环境影响做出客观的论述，并提出改进措施。在此基础上，编制完成了《安康瑾辰君波建筑工程有限公司水泥制品制造建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 2.项目基本概况 （1）项目名称：安康瑾辰君波建筑工程有限公司。 （2）建设单位：水泥制品制造。 （3）建设性质：新建。 （4）建设地点：安康市汉滨区建民办红莲村七组。 （5）建设内容：设置原料堆放区，成品堆放区，生产区、办公区，设置水泥制品生产线两条。项目建成后年产路面砖、水泥支撑条、路沿石共计60万块。 （6）工作制度及劳动定员：项目定员为7人，每天工作8小时，年工作日为240天。 （7）项目总投资：概算总投资200万元，资金为企业自筹。 3.项目选址 项目安康市汉滨区建民办红莲村七组，项目地地理中心坐标为：东经108°59′08.00″，北纬32°40′19.99″，海拔高程276m，项目场地北侧为砖厂，南侧为山坡，西侧为田地，东侧为进场道路及空地。项目所在地交通便利。地理位置见附图1所示。 4.项目组成及主要建设内容 项目占地6000m2，设置有成品堆场、原料堆场、加工车间、办公区。设置水泥制品生产线2条，年产路面砖、路沿石、水泥支撑条共计60万块。建设内容详见表2.1。 表2.1 项目建设内容一览表 类别; 建设内容; 内容. 主体 工程; 加工区; 占地面积约300m2，钢架棚结构，位于厂区南部，内设搅拌机，输送皮带、平板振动台。. 原料区; 占地面积约300m2，位于加工区北侧，整个厂区的中部，钢架棚结构。. 成品区; 占地面积500m2，位于厂区西侧和原料堆放区的北侧，用于路面砖、路沿石和水泥支撑条的自然养护和成品堆放。. 辅助 工程; 办公用房; 占地面积120m2，红砖结构一层，位于厂区的东南部。. 公用 工程; 给水; 厂区原有机井取水。. 排水; 雨污分流，厂区周边有排水沟，雨水经排水沟排出厂区，生活污水经化粪池收集后，用于周边田地施肥。. 供电; 依托当地供电工程. 环保 工程; 废水处理; 生活污水排入化粪池，清掏后作为农家肥使用，生产用水主要是原料搅拌过程中添加用水和抑尘用水，生产过程中全部蒸发，不产生废水。. 废气处理; 原料装卸搬运过程中粉尘通过水雾喷淋降尘，原料堆放粉尘通过洒水降尘，搅拌过程中加水搅拌，运输过程中要求运输车辆进行遮盖，防止原料洒落，通过以上措施废气对周围环境影响很小。. 噪声处理; 基础减震，厂房隔声，距离衰减。. 固废处理; 生活垃圾采用生活垃圾桶收集，设置不合格产品临时堆放处。. 5.生产设备清单 本项目计划年产水泥支撑条20万块，路沿砖20万块，路面砖20万块。产品的种类及数量详见表2.2。 表2.2 项目产品方案 名 称; 单 位; 数 量; 备注. 水泥支撑条; 块; 20万; 500mm×50mm×50mm. 路沿砖; 块; 20万; 1000mm×100mm×200mm. 路面砖; 块; 20万; 300mm×300mm×50mm. 6.生产设备清单 本项目设备清单见表2.3。 表2.3 项目原有设备清单 序号; 名称; 数量（台）. 1; 搅拌机; 2. 2; 平板振动台; 2. 3; 传输皮带; 1. 4; 装载机; 1. 7.原辅材料及能源消耗 本项目主要原料及能源消耗见表2.4。 表2.5 原辅材料及能源消耗一览表 材料名称; 单位; 数量; 来源. 砂子; 吨/年; 150; 外购. 水泥; 吨/年; 200; 外购. 石子; 吨/年; 160; 外购. 水; m3/年; 150; 机井. 电; 度/年; 4000; 外购. 8.共用工程 （1）供电：本项目用电由当地电网统一提供， （2）供水：厂区有机井提供生产、生活用水。 （3）排水：生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥，无生产废水产生。 （4）供热：项目供热使用电能。 9. 厂区平面布置 本项目为新建项目，项目建设地地势平坦。厂区主要布置有办公生活区、生产区、原料堆场区及成品堆场。项目地有村级道路与211国道连接，项目进场道路位于厂区东侧，办公区位于整个厂区位置的东南部，生产区位于整个厂区南部，原料堆场位于生产区的北侧，原料分开堆放。成品堆放区位于厂区的北部和西部。项目平面布置见图5。 （1）厂外运输：本项目场外运输主要包括生产所需原料、产品外运等，厂区东侧道路与村级道路相连，同时村级道路与国道211相接，交通便利。 （2）厂内运输：厂内运输主要是原料堆放场至生产线的运输，厂方设置有装载机用于厂区生产运输需求。 项目布局合理，其整个厂区内原料堆场、生产车间、成品堆场等均按照生产工序进行布置，布局较为紧凑，能够有效的减少产品生产过程中的搬运，更有效的提高生产效率。 总体上讲，本项目的总平面布置是合理的，实现了员工办公、生产的分离，便于管理，同时减小生产车间与各区域的影响。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期流程图及产排污环节 该建设项目为新建项目，污染影响时段主要为施工期和运营期。 1、施工期 施工期主要包括场地清理、厂棚的搭建、设备安装等活动。 噪声、粉尘、固废、废水 场地平整 投入使用 设备安装 厂棚搭建 图2.1 施工期工艺流程及产污环节示意图 2.运营期水泥制品产排污环节 砂石、水泥 搅拌 入磨压实 自然晾晒 脱模 水 成品 外售 噪声 粉尘 噪声 固废 图2.2 运营期工艺流程及产污环节示意图 （1）原辅料：本项目产品原料为砂石料、水泥和水。砂石料购买成品砂石料，水泥为袋装水泥，生产用水为机井水。 （2）搅拌：将砂石料、水泥和水按一定比例投放至搅拌机中搅拌，在投放过程中会产生一定的粉尘和噪声，由于搅拌过程加水，因此，粉尘产生量较小。 （3）入磨压实：将搅拌均匀的混合原料通过皮带输送到模具中，通过振动压实。搅拌过后的原料为湿料，基本无粉尘产生，仅为机械噪声。 （4）自然晾晒：入磨振动压实后的胚体，在模具中放置于阴凉通风区域养护5-7天，脱模后即成成品。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于汉滨区建民办红莲村七组，建设地原为安康市汉滨区丰鑫节能建材有限公司空置场地，经现场调查，场地内无原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境 本项目位于安康市汉滨区建民办红莲村。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求。本评价引用陕西省生态环境厅办公室环保快报《2021年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中，汉滨区环境空气监测数据进行分析，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2021年汉滨区环境空气质量状况统计见表3.1。 表3.1 2021年汉滨区环境空气质量状况统计 污染物; 评价项目; 标准值; 现状浓度; 占标率％; 达标情况. 二氧化硫（SO2）; 年均值; 60μg/m3; 11μg/m3; 18.3%; 达标. 二氧化氮（NO2）; 年均值; 40μg/m3; 20μg/m3; 50%; 达标. 可吸入颗粒物(PM10）; 年均值; 70μg/m3; 51μg/m3; 72.9%; 达标. 细颗粒物（PM2.5）; 年均值; 35μg/m3; 30μg/m3; 85.7%; 达标. 一氧化碳（CO）; 24小时平均第95百分位数; 4mg/m3; 1.2mg/m3; 30%; 达标. 臭氧（O3）; 日最大8小时滑动平均值第90百分位; 160μg/m3; 118μg/m3; 73.7%; 达标. 由以上统计结果可知，六项指标SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3全部达标，故2021年汉滨区环境空气质量总体达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为环境空气达标区。 3.2地表水环境质量现状 根据《陕西省水体功能区划》可知，项目所属区域月河，属于Ⅲ类水域功能区，根据陕西省生态环境厅办公室《陕西省2021年12月暨1-12月水环境质量状况》月河口监测断面，水质考核结果可知，月河口2021年水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准，水质状况良好。 3.3声环境 根据调查，项目场地周围50m范围内无居民住户敏感点存在。 3.4地下水、土壤环境现状质 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目评价范围内不涉及地下水环境、土壤环境保护目标可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 3.5生态环境质量现状 本项目占地原为安康市汉滨区丰鑫节能建材有限公司闲置场地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 根据现状调查，本项目大气环境保护目标见表3.2。 表3.2 环境空气保护目标表 环境要素; 坐标（度）; 保护 对象; 保护 内容; 相对方位; 相对场界最近距离（m）; 环境功能区. 经度; 纬度. 环境空气; 108.98637593; 32.67280340; 红莲村住户; 1户/3人; 东北; 75; 二类区. 108.98719668; 32.67188072; 红莲村住户; 21户/74人; 东南; 132. 108.98394585; 32.67243326; 红莲村住户; 7户/26人; 西; 98. 108.98389757; 32.67138183; 红莲村住户; 1户/4人; 西南; 147. 108.97490608 32.67138183; 忠诚村住户; 76户/266人; 南; 255. （2）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （3）生态环境 项目范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物 排放控 制标准 | 1.废气排放标准 施工期扬尘排放执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求，原料装卸、储存粉尘，搅拌粉尘、排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准。见表3.3、3.4。 表3.3 施工厂界扬尘浓度限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘 （TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 表3.4 运营期大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 标准. 颗粒物; 0.5; 《水泥工业大气污染物排放标准》. 2.废水排放标准 施工期生活污水通过安康市汉滨区丰鑫建材有限公司已有化粪池收集，项目施工过程不存在土建工程，项目只需搭建钢棚生产区，原料堆放区，设备进行安装，因此不存在施工废水；运营期不产生生产废水，仅为职工产生的生活污水，经化粪池收集后清掏用于周边田地的施肥。 3.噪声排放标准 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。见表3.5。 表3.5 噪声排放标准 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; /; 等效声级Leq; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 60; 50. 4．固体废物 一般工业固废贮存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施施工期环境保护措施 | 本项目施工期主要是厂棚的搭建、设备的安装和调试，施工期为一个月，施工量较小。在施工过程中应做到环保措施如下： 一、大气环境：施工过程中采取洒水降尘，轻拿轻放尽量减少扬尘的产生。 二、水环境：项目厂房为钢棚结构，施工过程中基本不产生施工废水，施工人员产生的生活污水采用汉滨区丰鑫建材有限公司化粪池收集后，定期清掏用于周边农田的施肥。 三、声环境：项目尽量采用低噪声的设备，间歇性释放噪声，减少高噪声设备同时工作。 四、固体废物：施工建筑垃圾基本是包装材料及少量废角料，通过集中收集，能够回收利用的部分回收处理，不能利用的清运至指定地点堆放，生活垃圾由村镇环卫部门清运处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气源强分析处理措施 本项目运营期厂产生的大气污染物主要为原料装卸粉尘、原料堆场粉尘、投料搅拌过程粉尘以及运输过程产生的粉尘。 1.源强分析 （1）袋装水泥装卸粉尘 袋装水泥在卸载过程中会产生粉尘，类比同类型项目经验数据，每次卸载一车水泥约产生粉尘量约为2kg。本项目年水泥使用量为200吨，运输车辆每次运输15t计，则全年运输车次为14车次，水泥卸料粉尘产生量为0.03t/a。由于水泥为包装袋封闭包装，存放于棚内，在装卸过程中采用轻拿轻放，堆放后采用塑料布遮挡覆盖，及时清扫场地等措施，粉尘排放量约为产生量的20%，则排放量为0.006t/a。 （2）砂石料装卸料粉尘 水泥制品生产原料主要为石子、机制砂等，沙石进场时卸料和上料铲装时均有粉尘产生。类比同类型项目经验数据，粉尘产生量约为原料总量的0.01‰。项目年使用石子160t，砂子150t，则粉尘产生量为0.0031t/a。建设单位地面硬化，采用彩钢棚对细料进行棚储，装卸料过程中尽量降低作业高差，避免扬散，周边设置水雾喷头，保持原料湿度。通过以上措施，粉尘排放量约为产生量的20%，则排放量为0.00062t/a。 （3）堆放粉尘 项目原料中的石子、砂子堆放于原料堆场，堆放过程中粉尘产生量与原料的含水率，风速等有关。目前尚无针对砂石料堆场的起尘量计算模式，本项目堆场面源排放量参考清华大学在霍州电厂现场试验的模式进行估算： Qm = 11.7 × U2.45 × S0.345 ×e-0.5W 式中：Qm —砂堆起尘量，mg/s； U — 地面平均风速，m/s，取汉滨区常年平均风速1.2m/s； S — 原料储存区表面积，m2；堆场表面积取300m2。 W— 物料湿度，取85%。 由上述公式计算得，露天堆场起尘强度为85.55mg/s，0.59t/a。由于原料采用棚储，抑尘网遮盖，通过洒水等措施可减少90%，因此成品堆场无组织排放量约为0.059t/a。 （4）投料搅拌粉尘 本项目产品需对石子、砂子、水泥加水进行搅拌，该过程中会产生粉尘，由于搅拌过程中有水加入，基本无粉尘产生，粉尘产生是在原料投料时产生，其产生量约为原料总量的0.02‰，项目全年使用砂子150t，水泥200t，石子160t，则粉尘产生量为0.01t/a。搅拌过程在钢架棚中进行，工人加强防护措施，熟练操作，厂区加强管理，粉尘通过以上措施可减少80%，则排放于外环境的粉尘量为0.002t/a。 （5）运输粉尘 项目道路扬尘污染主要为地面上遗撒泥砂因风力或车辆运输引起的扬尘。评价选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q——道路扬尘量（kg/km·辆）； Qt——总扬尘量（kg/a）； V——车辆速度（km/h）； M——车辆载重（t/辆）； P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）； L——运输距离（km）； T——运输量（t/a）。 本项目砂子、石子上料采用装载机，在厂区行驶距离按10m计算，装载车每斗装约3t，空车重约15t，重载车重约18t，以速度10km/时的动力起尘量0.1kg/m2计，则经计算，项目车辆在道路完全干燥的情况行驶时的动力起尘量为0.341t/a。通过对厂区地面硬化，及时对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量，路面定时洒水，粉尘量可减少90%，道路扬尘产生量为0.034t/a（0.017kg/h）。 （6）非道路移动机械废气 项目非道路移动机械是装载机，主要是以柴油为燃料，装载机尾气排放量较大，故尾气排放可能使项目所在区域内的大气环境受到污染。非道路移动机械废气燃油废气具有流动、扩散的特点，项目场地开阔，污染物扩散能力强，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。针对于非道路移动机械废气环评要求采取以下措施： ①制定现场非道路移动机械管理制度，建立进入现场的非道路移动机械管理台账； ②对施工现场非道路移动机械进行检查核实，确保进入现场的非道路移动机械取得排放标志； ③定期进行维护保养，确保非道路移动机械使用过程中尾气和噪声排放符合排放标准； ④从正规渠道购买非道路移动机械用油，并留存进货凭证。 表4.1 无组织粉尘污染物排放状况 污染源; 排放量t/a; 治理措施; 排放速率kg/h. 袋装水泥装卸粉尘; 0.006; 棚储、轻拿轻放、覆盖; 0.003. 砂石料装卸粉尘; 0.00062; 降低高差、喷雾降尘; 0.0003. 堆放粉尘; 0.059; 钢架棚、喷雾降尘; 0.01. 搅拌粉尘; 0.002; 钢架棚、加水搅拌，工人加强防护; 0.001. 道路扬尘; 0.034; 地面硬化，勤洒水、勤打扫; 0.017. 合计; 0.102; /; 0.0313. 2.防治措施可行性分析及达标分析 本项目的无组织废气主要是原料装卸、储存粉尘、投料搅拌粉尘、运输粉尘等，均为无组织排放。项目生产过程在钢架棚中进行，生产过程中需加水搅拌，粉尘量产生较小，生产过程中规范操作，原料装卸降低高差，细料采用棚储，大风干燥天气对原料进行覆盖，并进行喷雾降尘，保持粗料表面湿度，搬运过程轻拿轻放，生产物流过程喷雾降尘，地面硬化，勤洒水，勤打扫，能够有效控制粉尘的产生和排放于外环境。 表4.1 无组织大气污染物产生情况表 污染源; 污染物名称; 工作时数 h/a; 面源参数（长 ×宽×高）m; 排放源强 t/a; 最大落地浓度 mg/m3; 执行标准 mg/m3; 达标情况. 加工厂面源; 颗粒物; 1920; 57×30×8; 0.102; 0.0078; 0.5; 达标. 根据预测结果可知，本项目无组织颗粒物最大落地浓度为0.0078mg/m3，小于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放监控浓度限值0.5mg/m3，故运营期间废气经处理达标后排放对大气环境的总体影响较小，不会改变周围大气环境功能，对环境影响可以接受。 3.监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》，为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托有资质环境监测机构开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。营运期污染源与环境监测计划如表4.2所示。 表4.2 监测计划表 类型; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 大气污染源; 颗粒物; 加工厂上风向1个监测点位，下风向3个监测点位; 4个点; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》无组织排放标准. 二、废水源强分析及处理措施 项目营运期用水主要是搅拌用水和降尘喷雾状水，该部分用水均被蒸发，无生产废水产生，废水主要为工作人员产生的生活污水。 1.源强分析 （1）生活用水：本项目工作人员为7人，全年工作240天，每天工作8小时，工作人员不在厂区食宿。参照《陕西省行业用水定额》，陕南农村居民生活用水量为80L/人·d，废水产生量按用水量80%计，则职工生活污水产生量为0.45m3/d（107.52m3/a）。生活污水经化粪池收集都定期清掏用于农田施肥。 （2）生产用水：项目年生产用水量为150m3，年生产240天，则一天用水量为0.625 m3。该部分用水主要是搅拌过程中的添加水，抑尘过程中喷的雾状水，项目生产用水均蒸发损失，无废水产生。 员工生活用水 旱厕 新鲜水 0.56 生产用水 1.185 农田施肥 0.625 抑尘损失0.625 0.11 0.45 图4.1 水平衡图 （单位：m3/d） 2. 污水处理可行性分析 本项目施工过程中不产生生产废水，生活污水采用自建化粪池收集后定期清掏用于周边菜地的施肥。化粪池是一种常规的生活污水初级处理装置，根据中国农村现状情况及各地农村实际耕作经验，人畜的粪便经过化粪池初步处理后是较好的生态有机肥，可用于周边农地、林地浇灌，不外排。根据现场勘查，本项目位于农村，周边有大量的农田菜地和树林植被，完全可消纳本项目产生的生活污水。因此，本项目的生活污水采用化粪池处理后用于农田菜地灌溉施肥，化粪池容积不小于2m3，池体需进行防渗处理，避免渗漏现象，定期进行清掏施肥，通过以上措施，实现综合利用不外排是可行的。 （三）噪声对环境的影响分析 1.工程噪声源分析 项目对外环境可能造成影响的主要设备噪声源为：运输车辆、搅拌机、振动台、皮带输送过程中产生的噪声。在运营过程中尽量选用低噪设备，采用必要的隔声、减振等降噪措施，使设备噪声值＜60dB(A)。 2.噪声污染控制措施 根据不同噪声源特性及源强，评价要求采取以下降噪隔声措施。 表4.4 主要噪声源及降噪措施一览表 设备名称; 数量 （台）; 单台设备1m处噪声级dB（A）; 距离（m）; 噪声防治措施. 东; 南; 西; 北. 搅拌机; 2; 55～65; 60; 10; 10; 20; 选用低噪声设备、减振、距离衰减. 平板振动台; 2; 65～75; 61; 8; 8; 20. 输送带; 1; 60～70; 63; 10; 7; 19. 运输车辆; 1; 70～80; 间歇噪声. 针对以上设备噪声，选用低噪声设备，距离衰减后，厂界及周边敏感点噪声预测结果见下表。 表4.5 项目昼间噪声预测结果表 （dB(A)） 点 位; 贡献值; 昼间标准值. 1#; 东厂界外1m; 46.1; GB12348-2008 2类 昼间60dB(A). 2#; 南厂界外1m; 47.6. 3#; 西厂界外1m; 46.3. 4#; 北厂界外1m; 46.2. 经预测项目工业场地场界噪声贡献值为46.1dB（A）-47.6dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 3.监测计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托有资质环境监测机构开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。营运期噪声污染源与环境监测计划如表4.6所示。 表4.6 噪声监测计划表 类型; 监测 项目; 监测点、位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 厂界噪声; 等效A声级; 东、南、西、北厂界; 4个点; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. （四）固体废弃物环境影响分析及处理措施 项目运营过程中产生的一般固体废物主要为工作人员的生活垃圾、生产过程中产生的残次品和废弃包装物。项目设备不在厂区进行维护，设备故障运至修理厂进行维修，因此不会产生危险废物。 1.一般固废 ①员工生活垃圾 本项目工作人员定员7人，生活垃圾以每人每天0.5kg计，全年生产240天，则生活垃圾产生量为3.5kg/d，即0.84t/a。生活垃圾通过集中收集后由村镇环卫部门定期清运。 ②残次品 项目在生产过程中由于各种原因会产生少量的残次品，根据建设单位介绍，项目残次品极少，约为0.05％，项目原料使用量为510t，则残次品的产量约为0.255t。该部分残次品集中收集后，出售给附近砂石料厂回收利用。 ③废包装物 该部分废包装物主要是废弃的水泥包装袋，经建设单位介绍，年包装袋约为0.2t，集中收集后出售给物资回收部分。 表4.7 一般固体废物一览表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 处理措施. 1; 生活垃圾; 0.84; 交由环卫部门处置. 2; 残次品; 0.255; 出售给砂石料厂利用. 3; 废弃包装物; 0.2; 出售给物资回收部门. 2.一般固废处理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，本次环评提出具体要求如下： ①应建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台帐，如实记录产生工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息实现工业固体废物废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施； ②产生工业固体废物的单位应当建设贮存设施、场所，安全分类存放。 建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当做到防渗漏、防雨淋、防散失处理，避免对环境造成二次污染。 （五）地下水、土壤影响分析 本项目在运营过程中不产生生产废水，生活污水经化粪池收集后定期清掏用于周边农田菜地施肥。环评要求化粪池需做好防渗，防止生活污水下渗造成地下水和土壤的污染。项目化粪池通过严格设计和施工，做好防渗措施，基本对无对地下水和土壤的污染途径。 （六）环保投资 该项目总投资200万元，其中环保投资20.51万元，环保投资占总投资的比例为10.26%。环保设施投入估算清单见表4.8。 表4.8 环保设施投入估算表 项目; 内容; 投资(万元). 废水治理; 化粪池1座2m3; 1.5. 废气治理; 原料堆棚、生产区搭建钢棚，设置喷雾装置，上卸料降低高差，原料覆盖，场地勤打扫，勤洒水，运输车辆覆盖; 15. 噪声治理; 设备噪声优先选用低噪声设备，设备安装减振垫; 1. 固废处置; 生活垃圾桶2个; 0.01. 固废堆存点; 2. 环境管理; 制定环保规章制度，设置标识标牌；制定气、声监测计划，开展自行监测; 1. 合计; 20.51. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产废气 | TSP | 原料堆棚、生产区搭建钢棚，设置喷雾装置，上卸料降低高差，物料搬运轻拿轻放，原料覆盖，场地勤打扫，勤洒水，车辆覆盖 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | SS、氨氮、COD、BOD5、动植物油 | 化粪池收集后定期清掏用于周边农田菜地施肥 | / |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，隔声减震，距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾桶2个，生活垃圾集中收集后由环卫部门处理 残次品集中收集后出售给砂石料厂 废弃包装袋集中收集后出售给物资回收部分 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 化粪池进行防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 严格施工期间执行“三同时”制度，项目实施后及时按照要求进行自主验收。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策、相关规划及环境管理政策要求。项目总平面布置合理，周围无大的环境制约因素。只要建设单位在运营管理过程中严格认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放。从满足环境功能区划的环境质量指标角度分析，该项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0102 | / | 0.102 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 | / |
|  | 残次品 | / | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0.255 | / |
|  | 废弃包装物 | / | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①