- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年开采10万吨玻璃用脉英石建设项目（技改）

建设单位（盖章）：  安康市汉滨区全义矿业有限公司

编制日期：                 2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年开采10万吨玻璃用脉英石建设项目（技改） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-610902-12-03-039005 |  |  |
| 建设单位联系人 | 夏则勇 | 联系方式 | 17391321188 |
| 建设地点 | 陕西省安康市汉滨区五里镇何家碥村 |  |  |
| 地理坐标 | （108度52分1.67秒，32度48分13.60秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制造业 60石墨及其他非金属矿物制品制造 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 汉滨区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2019-610902-12-03-039005 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 15.3 |
| 环保投资占比（%） | 5.1 | 施工工期 | 2022.8~2022.9 |
| 是否开工建设 | £否 R是： 项目钢结构厂房、设备安装已建设完成。 | 用地（用海） 面积（m2） | 1000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目已于2020年11月26日取得汉滨区发展和改革局关于年开采10万吨玻璃用脉英石建设项目的备案确认书（见附件），项目代码为2019-610902-12-03-039005；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）规定，该项目属于“二十七、非金属矿物制造业 60石墨及其他非金属矿物制品制造309”。项目应编制环境影响报告表。 本项目为石材加工项目，属于非金属矿物制品业项目，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中鼓励类和限制类项目，为允许类项目。项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕改发产业【2007】97号）中限制投资类，项目不涉及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010）年》中的落后生产工艺产品和装备。符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 （1）与陕西省“三线一单”符合性分析 根据陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（陕政发[2020]11号），本项目建设与陕西省“三线一单”符合性分析见表1-1。 表1-1 陕西省“三线一单”符合性分析 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 项目位于陕西省安康市汉滨区五里镇何家碥村，项目所在地附近无自然保护区、风景名胜区等生态红线保护区，不涉及生态保护红线，本项目符合生态保护红线要求; 符合. 环境质量底线; 项目污染物均达标排放，本次环评对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目建成后，对周围环境质量的影响较小; 符合. 资源利用上线; 项目营运过程消耗一定量的水、电等资源，资源消耗相对区域资源利用总量很小，符合资源利用上线的要求，因此，项目不触及资源利用上线; 符合. 环境准入负面清单; 项目建设符合国家产业政策，布局选线、资源利用效率、资源配置等均不触及负面清单，且项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》范围内; 符合. （2）与安康市“三线一单”符合性分析 根据《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》（安政发【2021】18号） 中按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将安康市统筹划定优先管控、重点管控、一般管控三类环境管控单元共150个，实施生态环境分区管控。根据安康市生态环境管控单元分布示意图，项目位于重点管控单元。重点管控单元管控要求：优先发展绿色循环经济产业，推动绿色产品、高效节能产品。对高能耗高污染行业企业采用更加先进高效的污染控制措施。严格执行排污许可要求。本项目为石材加工项目，符合安康市生态环境总体准入清单，满足重点管控单元管控要求。 3、选址可行性分析 项目位于陕西省安康市汉滨区五里镇何家碥村，中心地理坐标经度108度52分1.67秒，北纬32度48分13.60秒，项目用地总面积1000m2，项目用地已于2021年11月1日取得安康市自然资源局汉滨分局出具的临时用地批复，用地类别为林地，用地性质为临时用地，使用年限：1年。 项目周边水资源丰富，项目用电由安康市汉滨区供电局接入，厂内配置柜。项目周边无制约项目发展的因素。本项目运行期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采取相应的污染防治措施后，均能实现达标和合理处置，经预测项目废气处理后最大落地浓度满足相应的环境标准。综上所述，本项目建成后对周围环境影响较小，因此本项目选址合理。 4、政策相符性分析 表1-2 本项目与环境管理政策相符性分析 文件; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 《 陕 西 省 秦 岭 生 态 环 境 保 护 条例》; 第十五条 秦岭范围下列区域， 除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区：(一)海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；(二)国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；(三) 饮用水水源一级保护区；(四)自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 第十六条 秦岭范围下列区域， 除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区：(一)海拔1500米至2000米之间的区域；(二)国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；(三)国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；(四)水产种质资源保护区、 野生植物原生境保护区(点) 、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； (五) 全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 第十七条 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护。一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、 法规和本条例的规定。; 项目地不涉及自然保护区、饮用水水源地的一级和二级保护区，同时也无需要特殊保护无风景名胜，森林公园等资源，且项目海拔在1500m以下，属于一般保护区，项目建设过程严格遵守相关法律法规要求。; 符合. 《 安康 市秦岭 生态环 境保护 规划(修订版)》; 划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区， 实行分区保护。核心保护区：海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；饮用水水源一级保护区；自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 重点保护区：海拔1500米至2000米之间的区域；国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；国家级和省级风景 名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；水产种 质资源保护区、野生植物原生境 保护区(点)、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 一般保护区：秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。重要任务：淘汰高污染、高耗能、高排放落后产能，鼓励发展绿色循环经济，发展以生态旅游为重点的现代服务业，发展生态农业、有机农业，加快经济结构调整和产业优化升级。; 项目地不涉及自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；无需要特殊保护无风景名胜，森林公园等资源，且项目海拔在1500m以下，属于一般保护区。本项目为玻璃用脉英石加工，不属于高污染、高耗能、高排放落后项目，因此与规划相符。; 符合. 《陕西省汉江丹江 流域水污染防治条 例》(2020年修正); 第十一条建设项目中的水污染处理设施，进行集群综合处理的，必 须与建设项目同时配套建设；建设项目单体处理的，必须与建设项 目同时设计、同时施工、同时投入使用。 水污染物处理设施应当保持正常运行，不得擅自拆除或者停运、闲置。; 项目厂区建有生产废水处理设施，生产废水经现有沉淀池沉淀后在厂内回用，不外排；生活盥洗水用于厂区洒水抑尘。; 符合. 《安康市汉江流域水质保护条例》; 依法建设项目中的水污染处理设施，进行集 群综合处理的，必须与建设项目同时配套建设；建设项目单体处理的，必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染物处理设施应当保持正常运行，不得擅自拆除或者停运、闲置。; 项目厂区建有生产废水处理设施，生产废水经沉淀后在厂内回用，不外排；生活盥洗水用于厂区洒水抑尘。; 符合. 《陕西省大气污染 防治条例》(2019 年修正); 第十三条建设项目的大气污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用， 符合环境 影响评价文件的要求。向大气排放污染物的单位应当保证大气污染防治设施正常运行，不得擅自拆除、停止运行。; 根据条例要求，本次评价建议建设单位严格执行“三同时”管理制度，确保废气污染处理设施与建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用；在日常运营中对环保设施定期进行检查维护，确保污染处理措施正常运行。; 符合. 《陕西省固体废物 污染环 境防治 条例》(2019年修正); 第十二条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当采取符合技术规范、合格有效的防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。任何单位和个人不得随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。; 项目运营过程中，生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理；色选工序产生的废泥渣收集暂存至现有于一般固废间（15m2），定期外售；色选过程中产生废料定期回用于现有项目生产工序；设备运行产生的废机械润滑油及其包装桶收集后暂存至现有危废间（5m2），定期交由有资质的单位进行处理。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 玻璃用脉英石由地下岩浆分泌的二氧化硅水溶液填充沉淀在岩石裂缝中形成的。外观呈乳白色、白色，致密坚硬材质，膨胀性大，易于松散，该原料可制石英板材，制品抗渣性较好，也可生产玻璃器皿、特种玻璃、平板玻璃及耐火制品等，用途较广，市场需求较大。为满足市场的需要，安康市汉滨区全义矿业有限公司2021年1月投资300万元，建设年加工用脉英石10万吨。现因脉英石市场需求问题，对现有的规格为3~0.5cm产品进行色选工艺，选出目前市场需求的白色脉英石。 一、技改项目概况 项目名称：年开采10万吨玻璃用脉英石建设项目（技改） 建设单位：安康市汉滨区全义矿业有限公司 建设性质：技术改造 建设地点：安康市汉滨区五里镇何家碥村 投资总额：300万元，其中环保投资15.3万元。 二、改扩建主要建设内容及规模 项目厂房总占地面积1000m2，建设1条脉英石色选生产线，项目建成后年产规格为1~2cm脉英石5万t。项目组成及主要建设内容见表2-1。 表2-1 主要建设内容一览表 类别; 建设内容; 备注. 主体 工程; 脉英石色选生产线; 设置封闭钢结构生产车间1间，主要设置色选机、洗石机、脱水筛等生产设备; 已建. 储运工程; 成品料仓; 容积为80t，主要用于成品的储存; 已建. 废品料仓; 容积为80t，主要用于废料的储存; 已建. 危险废物暂存间; 占地约5m2，暂存运行设备产生的废机械润滑油及包装桶; 依托现有. 一般固废间; 占地约15m2，用于储存色选过程中产生的废泥渣; 依托现有. 辅助工程; 办公区; 租赁项目北侧140m处居民住宅，占地约500m2，用于员工临时休息; 依托现有. 储水池; 占地12m2，容积为24m3，底部四周砖砌后采用100mm厚钢筋混凝土面层作一般防渗处理; 已建. 公用 工程; 供水工程; 项目生活、洗石工段等用水均来自山泉水. 排水工程; 项目设旱厕（5m3）（依托现有），盥洗水用于厂区洒水抑尘，旱厕由周围村民定期清掏. 供电; 项目供电由汉滨区供电局接入，厂区建配电室. 供暖制冷; 厂区不设置办公休息区域，无暖通设施. 环保 工程; 废水; 项目生产过程无外排废水，生活盥洗水用于厂区洒水抑尘，旱厕（5m3）由周围村民定期清掏；洗石工序生产废水经储水池收集后由污水泵抽至现有项目的絮凝沉淀池加絮凝剂沉淀后，进入三级沉淀池（300m3），泥渣经抽砂泵提升及板式压滤机压滤后完成渣水分离，清水进入清水池经管道回用于生产工序. 废气; 项目运输粉尘、上料粉尘经洒水降尘后排放. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等基础措施，定期进行设备的维修保养. 固体废物; 不合格产品收集后作为现有项目的产品外售. 洗石过程中产生的废泥渣收集暂存于现有一般固废间（15m2），定期外售. 设备运行产生的废机械润滑油及其包装桶收集后暂存于危废间（5m2），定期交由有资质的单位进行处理. 生活垃圾由带盖垃圾桶分类收集，由环卫部门统一处理. 三、原辅材料消耗 项目原辅材料清单见表2-2。 本项目所需的主要原料为现有项目筛分出来的规格为1~2cm的脉英石。 表2-2 项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年耗量（t）; 最大储存量（t）; 备注. 1; 脉英石; 6万; 1000; 现有项目的成品（规格为3~0.5cm），汽车运输. 2; 絮凝剂; 1.3; 1.5; 成分为PAC聚合氯化铝. 3; 助凝剂; 0.0325; 0.04; 成分为PAM聚丙烯酰胺. 4; 机油; 0.5t/a; 2桶（170kg/桶），0.34t; 对生产设备起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减振缓冲等作用. 5; 水; 6680.32t/a; 山泉水. 6; 电; 40万kW·h/a; 市政供电. 四、产品方案 项目主要产品具体见表2-3。 表2-3 项目产品情况一览表 序号; 产品名称; 规格; 用途; 年产量（t）; 产品运输. 1; 玻璃用脉英石; 1~2cm; 制作石英砂; 5万; 汽车运输. 五、主要设备 表2-4 主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 备 注. 1; 色选机; WR120-C8-L1; 6台; 色选工序（新增）. 2; 皮带运输机; 650型; 9条; 传输工序（新增）. 3; 洗石机; 800型; 1台; 清洗工序（新增）. 4; 脱水筛; 150×300型; 1台; 脱水工序（新增）. 5; 污水泵; 110型; 1台; 污水处理（新增）. 6; 压滤机; 65SYA; 1套; 污水处理（依托）. 六、厂区平面布置分析 项目场地整体布局沿北至南呈不规则形状，项目平面布置本着充分利用场地，满足工艺及环保要求进行布置。项目主要建设年色选脉英石生产线，建设封闭厂房，厂房内从西至东依次设上料、洗石、脱水、色选、成品料仓、废品料仓；储水池设置在项目西侧。项目运输为汽车运输，厂区南侧设运输出入口，紧邻道路，为原料、成品的运输提供方便之道。生活办公区依托现有项目。项目厂区的布置较为合理，且便于原辅材料的取用，故项目整体布局合理。项目平面布置图见附图六。 七、运营管理及工作制度 本次项目新增劳动定员8人。年工作320天，每天工作8小时，一班制。 八、公用工程 1、给排水 （1）给水 给水：本项目所需用水包括为生活用水、生产用水，均来自清木沟，为山泉水。 ①生产用水 洗石用水： 根据建设单位提供的资料及查阅相关资料，洗石过程中的用水量按0.65m3/t-产品计算，项目产量为5万t/a，则洗石过程用水量为32500m3/a，101.56m3/d。洗石工序生产废水经厂房管道收集后，进入储水沉淀池，再经污水泵抽至现有絮凝池、三级沉淀池处理，泥渣经抽砂泵提升及压滤机压滤后完成渣水分离，清水进入清水池经管道回用于洗砂工序。项目成品含水率约为10%，产量为5万t/a，则成品带走水量为5000m3/a，15.62m3/d。沉淀池泥渣的产生量约为1000t/a，沉渣带走水量为800m3/a，2.5m3/d。洗石工序其他损耗水量以用水量的2.5%计算，则损耗水量为2.54m3/d，则洗石工序补充水量约为20.66m3/d，循环水量为80.9m3/d。 ②生活用水 项目劳动定员新增8人，每天工作8小时，年工作320个工作日，不在厂区食宿。参照《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB61/T943-2020）中的员工办公取27L/（人•日），则项目运营期生活用水量约为0.216m3/d（69.12m3/a）。 - 排水 厂区排水实施雨污分流，厂房周围修筑截水沟，水沟坡度3‰，水沟净断面为梯形，经处理排入下游沟道内。在运输道路一侧设排水沟，防止路面积水。 项目排水主要为生活污水及洗石废水。生活污水的产污系数按0.8计，则生活污水的产生量为55.3m3/a（0.173m3/d）。项目依托现有旱厕，生活污水为盥洗水，盥洗废水用于场地洒水降尘，旱厕由周围村民定期清掏用作肥田；项目洗石工序产生的废水经管道收集至储水沉淀池（24m3）中，再经污水泵抽至现有絮凝沉淀池加絮凝剂沉淀后，进入三级沉淀池，泥渣经抽砂泵提升及板式压滤机压滤后完成渣水分离，清水进入清水池经管道回用于洗石工序，泥渣经压滤后外售给回收利用单位。 本项目给排水一览表见表2-5，项目水量平衡图见图2-1。 表2-5 项目用、排水情况一览表 单位：m3/d 项目; 用水量; 损耗量; 排水量; 排放去向. 新鲜水; 循环水. 员工生活用水; 0.216; 0.0; 0.043; 0.173; 项目依托现有旱厕，生活污水为盥洗水，盥洗废水用于场地洒水降尘，旱厕由周围村民定期清掏用作肥田. 洗石用水; 20.66; 80.9; 20.66; 0.0; 循环使用，不外排. 合计; 20.876; 80.9; 20.703; 0.173; /. 图2-1 项目运营期水平衡图 （单位：m3/d） 2、供电 本项目电源由项目用电由汉滨区供电局接入，现有厂内设配电室。主要用于生产设备、日常照明及办公生活用电。预计年用电量约40万kW•h。 3、供热 项目办公休息区依托周边居民住宅，冬季供热和夏季制冷均采用分体式空调。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺简述： 脉英石色选工艺 图2-2 脉英石色选生产工艺流程及产污环节图 （1）上料：将现有项目中水洗筛分出的3~0.5cm规格脉英石（其含水率较高），经铲车运输至料仓斗，进行下一步处理。 （2）洗石、脱水：原料通过皮带输送至洗石机进行清洗，然后经脱水筛进行脱水筛分。此过程会产生废水、泥渣。（色选机是利用光电原理，从大量散装产品中将颜色不正常的个体（球状、块状或颗粒状）以及外来杂质检测并分离的设备。本项目需选择白色的脉英石） （3）色选：原料经洗石、脱水后经色选机色选出所需要的白颜色成品，由皮带输送至成品仓，不合格的产品进入废品料仓。 （4）成品：成品通过卸料口进入运输车。 主要污染工序： 表2-6 主要污染物来源、排放方式等一览表 污染因素; 生产单元; 主要生产工艺/设施; 产污环节; 污染因子. 废气; 生产过程; 运输、上料; 运输、上料; 粉尘. 废水; 员工; 生活污水; 职工生活; COD、NH3-N等. 生产过程; 洗石废水; 洗石工序; SS等. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 生产设备噪声. 固废; 生产过程; 色选; 不合格产品. 洗石、脱水; 废泥渣. 设备维护; 废机油. 废含油手套、抹布. 废油桶. 生活过程; 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目有关的原有有污染问题主要为现有工程产生的污染情况和环境问题。 一、现有项目概况 1、现有项目基本情况 安康市汉滨区全义矿业有限公司投资300万在在安康市汉滨区五里镇何家碥村建设年开采10万吨玻璃用脉英石建设项目，其中“年开采脉英石10万吨”已于2016年12月30日取得汉滨区环境保护局环境影响评估报告备案审查意见的函，“年加工脉英石10万吨”项目于2021年1月28日取得安康市生态环境局汉滨分局《关于安康市汉滨区全义矿业有限公司年开采10万吨玻璃用脉英石建设项目（加工厂）环境影响报告表的批复》（汉环分函[2021]23号）。 2、现有工程项目组成及建设内容概述 现有工程内容包括项目主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，具体的工程组成见表2-7。 表2-7 现有工程组成表 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 设封闭钢结构生产车间1间，占地约1000m2，主要设置破碎、筛分、洗砂工段，地面硬化，购置破碎机、筛分机，洗砂机等设备; 目前为露天生产. 原料库; 封闭钢结构原料库，地面硬化，用于原材料的堆放; 目前为露天堆放. 成品库; 封闭钢结构成品库，地面硬化，用于成品的堆存; 目前为露天堆放. 辅助工程; 办公楼; 租赁项目南侧528m处居民住宅，占地约500m2，用于员工临时休息; 依托. 危废暂存间; 占地约5m2，暂存运行设备产生的废机械润滑油及包装桶; 未建. 一般固废暂存间; 占地约15m2，洗砂工段产生的废泥渣; 未建. 配电室; 占地约15m2，厂内配置一台配电柜; 已建. 沉淀池; 设1座，底部四周砖砌后采用100mm厚钢筋混凝土面层作一般防渗处理的三级沉淀水池300m3; 已建. 清水池; 1座，底部四周砖砌后采用100mm厚钢筋混凝土面层作一般防渗处理的清水池500m3; 已建. 絮凝池; 1座，底部四周砖砌后采用100mm厚钢筋混凝土面层作一般防渗处理的絮凝池60m3、60m3（两个）; 已建. 公用工程; 给水; 项目生活、厂区洒水、洗砂工段等用水均来自山泉水. 排水; 项目设旱厕（5m3），盥洗水用于厂区洒水抑尘，旱厕由周围村民定期清掏. 供电; 项目供电由汉滨区供电局接入，厂区建配电室. 供热、制冷; 厂区不设置办公休息区域，无暖通设施. 环保工程; 废水; 项目生产过程无外排废水，生活盥洗水用于厂区洒水抑尘，旱厕（5m3）由周围村民定期清掏；洗砂工序生产废水经地沟进入絮凝沉淀池加絮凝剂沉淀后，进入三级沉淀池（300m3），泥渣经抽砂泵提升及板式压滤机压滤后完成渣水分离，清水进入清水池经管道回用于洗砂工序. 废气; 运输过程进行遮盖，道路硬化、定时洒水清扫. 破碎、筛分同步运行的喷淋洒水装置 （湿式作业）. 堆场粉尘：封闭原料库、成品库，表面定期洒水（目前原料库、成品库未封闭）. 噪声; 设备均选用低噪声设备，并置于车间内，采取基础减振措施；加强进出车辆的管理等措施. 固体废物; 生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理；洗砂工序产生的废泥渣收集后暂存于一般固废间（15m2），定期外售；设备运行产生的废机械润滑油及其包装桶收集后暂存于危废间（5m2），定期交由有资质的单位进行处理. 二、现有工程工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 项目运营期主要进行玻璃脉英石的生产。 图2-3 现有工程工艺流程及产污环节图 三、现有工程污染物排放情况 1、废气 现有工程废气主要为运输粉尘，给料、破碎、筛分粉尘，堆场粉尘等。 （1）给料、破碎、筛分粉尘 项目原料进入喂料口后均采用输送带输送，输送带在输送过程匀速稳定，一般情况下不易起尘，且破碎、筛分加工工段对扬尘点安装喷淋装置。 （2）运输粉尘 项目成品使用车辆外售，车辆行驶产生少量的扬尘，建设单位对车辆运输中遮盖物料，厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。 （3）堆场粉尘 项目原料、成品均露天堆放，定期对堆场表面洒水以增加表面含水率，减少粉尘无组织排放。 2、废水 现有工程无生产废水，废水主要为生活污水，生活污水量约0.281m3/d。工作人员盥洗废水场内洒水降尘，旱厕定期清掏用作周边农田施肥，不外排。 3、噪声 现有工程的主要噪声来自破碎机、振动筛分机、洗砂机、给料机、压滤机等设备运行产生的动力噪声，经基础减震后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 4、固体废物 现有工程产生的工业固废主要为生活垃圾、洗砂工序产生的废泥渣以及设备运行产生的废机械润滑油及其包装桶。 （1）洗砂工序产生的废泥渣 项目洗砂工序废水经地沟进入絮凝沉淀池加絮凝剂沉淀后，进入三级沉淀池，泥渣经抽砂泵提升及板式压滤机压滤后完成渣水分离，清水进入清水池经管道回用于洗砂工序，泥渣经压滤后外售给回收利用单位。项目产生废泥渣量为3000t/a，含水率为90%，则经压滤机压滤后，污泥干基的产生量为300t/a。 （2）检修产生的废机油、废油桶 ## 项目在检修及日常设备维护过程中会使用机油，此间会产生少量废机油、废油桶、含油纱布、油手套等危险废物。废机油产生量为0.05t/a，废油桶0.01t/a，经收集后交由有资质单位处理。 （3）生活垃圾 生活垃圾的产生量约为1.3t/a。经收集后交由环卫部门清运。 四、现有项目污染物排放汇总 现有项目污染物达标排放；未发生环境污染事故和环境风险事故。项目现有工程采取的主要环保措施汇总如下。 项目现有工程采取的主要环保措施汇总如下。 表2-8 现有工程的主要环保措施及存在的环保问题 污染源; 污染因子; 现状环保处理措施; 存在的环保问题; 污染物实际排放量; 原环评总量控制指标. 废气; 车辆运输; 颗粒物; 采取洒水抑尘+防尘网; 无; 0.5192t/a; /. 给料、破碎、筛分; 颗粒物; 与给料、破碎、筛分同步运行的喷淋洒水装置 （湿式作业）; 车间未封闭，露天运行. 堆场; 颗粒物; 封闭车间+洒水抑尘; 车间未封闭，露天堆放. 废水; 员工生活; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; 员工盥洗废水用于厂区洒水抑尘，员工如厕依托厂区旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排; 无; 不外排; /. 噪声; 设备; 设备噪声; 基础减振; 无; 达标排放; /. 固体废物; 办公区; 生活垃圾; 由环卫部门清运; 一般废物暂存间、危险废物暂存间未建设; 1.3t/a; /. 生产 固废; 废泥渣; 外售给回收利用单位; 600t/a; /. 设备 保养; 废机油; 厂区危险废物暂存间暂存后，定期交由有资质单位处理; 0.05t/a; /. 废油桶; 0.01t/a; /. 五、项目存在的环境问题及整改措施 根据现场勘查，现有项目目前因建设问题，还未开展竣工环境保护验收工作。建设问题存在以下问题： - 生产车间、原料库、成品库未建设封闭钢结构厂房，均露天设置。 - 未建设一般固废暂存间、危废暂存间。 根据现有项目存在的环境问题，本次环评提出如下治理措施： - 项目应尽快完成封闭生产车间、原料库、成品库的钢结构厂房建设。 （2）建设符合规范要求的一般固废暂存间、危废暂存间。 （3）完成（1）、（2）治理措施后，应按照要求尽快开展竣工环境保护验收工作及排污许可申报工作。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 - 区域环境空气质量现状 根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）项目所在区域达标判定 根据陕西省生态环境厅于2022年1月13日环保快报发布的《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中附表6《2021年1~12月陕南地区32个县（区）空气质量状况统计表》-安康市-汉滨区环境质量，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表： 表3-1 安康市-汉滨区达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标分析. 可吸入颗粒（PM10）; 年平均质量浓度; 51μg/m3; 70μg/m3; 72.8; 达标. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均质量浓度; 30μg/m3; 35μg/m3; 85.7; 达标. 二氧化硫（SO2）; 年平均质量浓度; 11μg/m3; 60μg/m3; 18.3; 达标. 二氧化氮（NO2）; 年平均质量浓度; 20μg/m3; 40μg/m3; 50; 达标. 一氧化碳（CO）; 24小时平均第95百分位数; 1.2mg/m3; 4mg/m3（24小时平均）; 30; 达标. 臭氧（O3）; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 118μg/m3; 160μg/m3（日最大8小时平均）; 73.7; 达标. 根据全市生态环境质量状况的监测统计结果显示，安康市-汉滨区环境空气6个监测项目中，本项目区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，本项目所在区域属达标区。 （二）其他污染物环境质量现状 陕西速跑环境检测技术研究有限公司于2022年8月13日~2022年8月15日对项目所在地大气中特征污染物进行了环境现状质量监测。 ①监测项目：TSP。 ②监测点位：设1个监测点位（Q1项目所在地下风向），见附图。 ③监测时间及频次：每天连续采24小时样，连续采样3天。 环境空气质量现状监测结果：具体的监测结果见表3-2。 ## 表3-2 环境空气监测结果 监测日期; 监测 点位; 总悬浮颗粒物（μg/m3）; 气温 （℃）; 气压 （kPa）; 风速 （m/s）; 风向; 标准限值（μg/m3）; 是否达标; 占标率（%）. 2022.8.13; 项目地; 117; 35.5; 97.2; 2.6; 西北; 300; 达标; 39. 2022.8.14; 103; 35.9; 97.2; 2.7; 西北; 达标; 34. 2022.8.15; 106; 36.0; 97.2; 1.8; 西北; 达标; 35. 由上表可知，监测点环境空气中TSP的日均值度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2、声环境质量现状 项目厂界外周边50m范围内有居民，存在声环境保护目标，本次为改扩建项目，因此本次委托陕西速跑环境检测技术研究有限公司对项目地厂界及东侧敏感点声环境质量现状进行了现状监测，共设5个监测点，北、东、南、西厂界四周及东侧居民敏感点各设一个监测点位；连续监测2日，每日昼夜各监测一次。 表3-3 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 2022.7.12; 2022.7.13; 标准值; 超标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1#项目东厂界; 56; 45; 56; 46; 60; 50; 0; 0. Z4#项目西厂界; 54; 44; 54; 44; 0; 0. Z3#项目北厂界; 55; 45; 55; 45; 0; 0. Z2#项目南厂界; 55; 44; 54; 45; 0; 0. Z5#项目东侧 居民敏感点; 56; 45; 55; 46; 0; 0. 由表中监测数据可知，项目厂界东、西、南、北侧及东侧居民敏感点昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，主要保护目标为500米范围内的村民住户。500m范围外最近的大气环境保护目标名称及与建设项目厂界位置关系见表 3-3。 2、声环境：本项目周边50米范围内东侧内有村民住户声环境保护目标。 3、地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、地表水环境：本项目西边340米范围内有青木沟地表水资源。 项目环境保护目标见表3-4。 表 3-4 项目环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 大气环境; 108°52′0.47″; 32°48′10.28″; 村民住户; 人群居住健康环境空气质量; 《环境空气质量标准》GB 3095-2012二级标准; S; 79m. 108°52′3.75″; 32°48′13.54″; 村民住户; E; 32m. 声环境; 108°52′3.75″; 32°48′13.54″; 村民住户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; E; 32m. 地表水; 108°52′2.40″; 32°48′33.23″; 青木沟; 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; W; 340m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 项目运营期废气主要为运输粉尘、进料粉尘。运营期粉尘废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。 表3-5 运营期废气排放标准 标准; 标准. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 无组织; 1.0mg/m3. 2、项目运营期废水不外排。 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类。 表3-6 环境噪声排放标准 时段; 标准名称; 声环境功能区别; 排放时段. 昼间; 夜间. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；危险废物贮存污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 5、其他环境要素按国家相关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]19号）的要求和国家“十三五”总量控制指标，总量控制指标为二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮和有机废气，结合项目的工艺特征和排污特点，所在区域环境质量现状、本项目废水不外排，不涉及废气总量控制指标。 项目不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目钢结构厂房已建成，生产设备已安装，环保设施储水池已建设完成。施工期主要为后期地面平整、废水的有效收集简单的施工工作。施工期主要污染源为地面平整过程产生的噪声、建筑垃圾，施工人员产生的生活污水及生活垃圾等。由于施工时间较短、施工量较少，故本项目不对其进行定量评价，仅作定性分析并提出相应防治措施，具体如下： （1）加强对施工期环境保护工作的管理，选用符合国家标准的低噪声、低振动的施工装修设备；合理安排施工进度、施工时间，禁止在晚22:00至6:00之间的期间施工或运输。 （2）生活盥洗废水洒水降尘，入厕依托厂区现有旱厕，定期清掏。 （3）产生建筑材料可以回收的外售给废品回收站，不能回收的及时进行清理，建筑垃圾要及时清运；生活垃圾经厂内设置的垃圾箱分类收集后及时清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 1、污染源强核算 （1）运输粉尘G1 本项目使用的原料为现有项目经洗砂工序后的成品，含水率较高，且运输道路已硬化，不易起尘。为了最大限度减少车辆运输原料的杨尘，本次评价要求采取如下措施：对其运输道路进行洒水降尘，车辆运输必须加盖苫布。经上述措施处理后粉尘产生量较小，对周边环境影响也较小。 - 加工粉尘G2 本项目采用铲车将原料运输至料仓斗，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3039 其他建筑材料制造行业，砂石骨料破碎、筛分粉尘产生量为1.89kg/t，项目原料为6万t，评价要求：降低进料时的跌落高度，采取喷淋洒水降尘措施并进行车间封闭，减少粉尘量。经采取以上措施后，项目粉尘湿式处理效率可达90%以上，物理降尘80%以上，故本环节粉尘排放量约为2.268t/a，排放速率为0.886kg/h。 2、废气污染物产排情况一览表 本项目营运期产生的无组织粉尘主要有运输粉尘，进料粉尘。根据源强核算，项目废气产排情况见表4-1。 表4-1 建设项目无组织废气产生及排放情况 污染工序; 污染物; 污染物产生量(t/a); 处理措施; 处理效率(%); 污染物排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源高度(m). 进料; 颗粒物; 0.6; 车间密闭，降低进料时的跌落高度，并在进料口处采取喷淋洒水降尘措施; 98; 2.268; 0.886; 35; 15; 6. 3、废气处理措施可行性分析 根据前述计算，项目运输粉尘、进料粉尘经洒水抑尘后，粉尘污染物排放量较小，项目运行对环境空气影响不大。 4、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目废气监测计划见下表。 表4-2 营运期废气监测一览表 类别; 监测点位/断面; 监测点数; 监测项目; 监测时间及频率; 控制标准; 监测方式. 废气; 厂区无组织粉尘; 上风向1个点，下风向3个点; 4; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度标准; 委托资质单位监测. - 废水 1、废水源强及处理措施 项目生产过程不排水，项目污水主要为生活污水。 项目洗石工序产生的废水（产生量80.9m3/d）经管道收集至储水沉淀池（24m3）中，再经污水泵抽至现有絮凝沉淀池加絮凝剂沉淀后，进入三级沉淀池，泥渣经抽砂泵提升及板式压滤机压滤后完成渣水分离，清水进入清水池经管道回用于洗石工序，泥渣经压滤后外售给回收利用单位。 项目建成后新增员工人数为8人，根据水平衡可知，项目生活污水总产生量为55.3m3/a（0.173m3/d），项目依托现有旱厕，生活污水为盥洗水，盥洗废水用于场地洒水降尘，旱厕由周围村民定期清掏用作肥田，不外排。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮等。参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例，生活污水中主要污染指标浓度为COD 300mg/L，BOD5 140mg/L，SS 200mg/L，氨氮、总磷、总氮比相关监测结果分别取30mg/L、5mg/L、40mg/L。 废水各污染物产生及排放情况见表4-3。 表4-3 生活污水污染物产生、排放情况 生活污水量（55.3m3/a）; COD; BOD5; NH3-N; SS; TP; TN. 产生浓度（mg/L）; 300; 140; 30; 200; 5; 40. 产生量（t/a）; 0.0166; 0.0077; 0.0017; 0.0111; 0.0003; 0.0022. 排放量; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2、达标排放分析 本项目生产废水经沉淀处理之后回用于生产工序；盥洗废水用于厂区道路洒水，旱厕定期清掏，用于周边农户农田施肥，不外排。废水处理措施可行。 3、废水处理可行性 （1）生产废水处理可行性 洗石工序生产用水量为32500m3/a，101.56m3/d，洗石废水经管道收集至储水沉淀池（24m3）中，再经污水泵抽至现有絮凝沉淀池加絮凝剂沉淀后，进入三级沉淀池，泥渣经抽砂泵提升及板式压滤机压滤后完成渣水分离，清水进入清水池经管道回用于洗石工序。项目生产工序补充水量为20.66m3/d，循环水量为80.9m3/d。 根据建设单位提供资料，现有项目每天废水量约为150m3，设两个60m3的絮凝池、300m3的三级沉淀池，500m3的清水池，可满足现有项目及本项目用水及沉淀需求。 项目生产废水的主要污染因子为悬浮物，浓度约2000mg/L，洗石废水的处理以降低水中的悬浮物为主。项目洗石废水采用物理化学沉淀法。洗石废水进入沉淀池后先自然沉降，待细砂沉淀下来后根据水质浓度按比例加入PAM（聚丙烯酰胺）及PAC（聚合氯化铝）。在废水中投加PAC及PAM，使水体中的微小颗粒和溶解于水体中的污染物产生聚合反应，形成较大的团粒絮状物，团粒比重大于1，因此在自身重力的作用下沉淀于水体底部，使污染物与水体分离。经絮凝沉淀后的废水进入三级沉淀池。 泥渣经抽砂泵提升及板式压滤机压滤后完成渣水分离，上清液进入清水池回用，下层沉淀池泥渣经压滤机压滤脱水后外售给回收利用单位。项目抽砂泵型号为65SYA，压滤机采用板式压滤机，过滤压滤0.6≤MPa，液压工作压力≤20MPa，压滤后泥渣含水率为80%，外售给回收利用单位。上层液在泵的作用下经管道回用于洗砂工序。项目抽砂泵、污泥压滤机可满足洗砂工序废水处理要求。 项目生产废水不设排污口，不外排，项目车间地面、沉淀池、清水池底部、四周均采用100mm厚钢筋混凝土面层做一般防渗处理，可满足污染物防治要求；污水处理过程中高差采用水泵提升，可满足回用要求。 （2）生活废水处理可行性 项目新增员工8人，依托现有旱厕，生活污水为盥洗水，盥洗废水用于场地洒水降尘，旱厕由周围村民定期清掏用作肥。根据调查，现有项目的旱厕容积为5m3，生活污水量为0.281m3/d，本项目生活污水量为0.173m3/d，可满足项目地工作人员的需求，项目地周围有农田，旱厕由建设单位定期清掏，可全部有效利用。同时，旱厕结构为砖砌体，外粉水泥砂浆，可起到一般防渗作用。由于生活污水污染物简单，一般防渗可满足污染物防治要求，定期清掏，防止污水外溢对周围环境影响。加强对旱厕池体防渗层检查，防止防渗层开裂、破损。 本项目运营期废水基本信息表见表4-4。 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 1; 生产废水; SS; 不外排; /; /; 沉淀池; 物理沉淀处理; 无排放口; /; /. 2; 员工生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 不外排; /; /; 旱厕; 定期清掏; 无排放口; /; /. 项目无废水外排，运营期不进行监测。 - 噪声 1、噪声源强及降噪措施 本项目噪声源主要为色选机、输送带、脱水筛、洗石机、污水泵等设备运行产生的噪声，噪声源强为60~90dB（A），针对不同的噪声特性，通过采取基础减振、厂房隔声等治理措施后，噪声值可降低20~25dB（A）。项目主要噪声源源强见表4-5。 表4-5 本项目噪声源强表 单位：dB（A） 序号; 位置; 设备名称; 数量（台/套）; 治理前单台设备声压级; 降噪措施; 治理后噪声级dB(A); 声源位置 （x，y）; 备注. 1; 生产车间; 色选机; 6; 85; 室内布置、厂房隔声、基础减振; 70.5; （25.1，8.1）; 室内声源. 2; 皮带运输机; 9; 60; 50.5; （12.5，10.6）. 3; 洗石机; 1; 80; 60; （13.6，11.5）. 4; 脱水筛; 1; 80; 60; （13.5，20.6）. 5; 污水泵; 1; 80; 水泵进行水下布置; 60; （29.3，22.3）. 2、噪声影响及达标分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）中推荐模式进行预测，具体模式如下： ①预测条件假设 A、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； B、室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用，转化为室外声源预测； C、为便于预测计算，将生产车间各噪声源概化叠加作为源强； D、考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ②预测模式 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式： 1）室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见图4-1。 图4-1 室内声源向室外传播示意图 ① 如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 ② 首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——某个室内声源靠近维护结构处的声压级； Lw——某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积；a为平均吸声系数，本评价a取0.15； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③ 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1(T)——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j——室内j声源的声压级，dB(A)； N——室内声源总数。 ④ 等效室外面声源采用如下公式： 式中：LA(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； r—预测点距面声源中心距离，m； TL—声源维护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=15~20dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)。本项目车间墙壁底部为砖混结构，高度为6.0m左右，上部及顶部为彩钢板，因此本次环评车间隔声量保守取20dB(A)。 S—墙结构的透声面积，车间北墙取90m2，车间南墙取210m2，车间东墙取90m2，车间西墙取210m2。 a、b—透声墙的短边和长边，车间东墙取6m和15m，车间南墙取6m和35m，车间北墙取6m和15m，车间西墙取6m和35m。 2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T：用于计算等效声级的时间，s； N；室外声源个数； M：等效室外声源个数。 3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 3、噪声预测结果 厂界噪声预测结果 项目总厂界噪声预测结果见表4-6。 表4-6 项目厂界噪声昼间预测结果 单位：dB（A） 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 东侧敏感点. 贡献值; 48.9; 50.1; 52.8; 53.5; 46.9. 背景值; 56; 55; 54; 55; 56. 预测值; /; /; /; /; 56.5. 标准值; 60; 60; 60; 60; 60. 由上表可知，项目建成运行后，各厂界噪声贡献值及东侧敏感点昼间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 - 4、噪声污染防治措施可行性分析 为进一步减小项目噪声对厂界及区域环境的影响，建议采取以下防治措施： a 选用低噪声设备，从源头上治理噪声； b 针对各噪声源的特点，采取相应的降噪、减噪措施，对洗石机、脱水筛、输送机等采用厂房隔声、基础减振； c 水泵安置在水下，风机采取软性连接的方式降低噪声； d 对厂界四周种植树木等绿化，形成绿化隔离带，可起到一定的降噪隔音效果； e 尽可能减少工人直接接触高噪声设备时间； f 加强设备的维护、保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 - 5、噪声监测计划 项目监测点位设置、监测频次及最低监测频次按下表执行。 表4-7 营运期噪声环境监测一览表 类别; 监测点位/断面; 监测点数; 监测项目; 监测时间及频率; 控制指标; 监测 方式. 噪声; 厂界四周1m处及东侧敏感点; 5; 连续等效A声级，昼夜间; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准; 委托资质单位监测. - 四、固废 - 本项目营运期间主要固体废物为不合格的产品、废泥渣、废机油、废机油桶及员工生活产生的生活垃圾。 - 1、一般固废 - 不合格产品： - 本项目脉英石经色选，筛选出颜色不合格的脉英石。根据建设单位提供资料不合格的脉英石产生量约占原料用量的17%，项目原料用量约为6万t，则不合格骨料产生量为1万t/a，作为现有项目的成品进行外售，对外环境影响不大。 废泥渣： 根据建设单位提供信息可知及水平衡可知，项目产生废泥渣量为1000t/a，含水率为80%，则经压滤机压滤后，再自然晾干挥发，最终污泥干基的产生量约为200t/a，经收集后作为外售。 - 2、危险废物 项目运行过程中，设备运行维护会产生少量的废机油，废机油产生量为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-218-08，委托有资质单位处置。 设备定期检修过程中产生的含油手套、抹布，产生量约为0.01t/a；根据《国家危险废物名录》（2021版），废含油手套、抹布属于HW49其他废物，废物代码：900-041-49，根据危险废物豁免管理清单，含油抹布及手套混入生活垃圾一起处置， 全部环节豁免， 全过程不按照危险废物管理。项目产生的含油抹布及手套与生活垃圾一起由环卫 部门定期统一清运处置。 废机油桶产生量为0.01t/a，核对环函[2014]126号《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》可知，废机油桶属于直接沾染危险废物的包装物，需要按照危废贮存的要求将废润滑油桶和废胶桶暂存于现有危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 3、职工生活垃圾 - 项目新增工作人员8人，生活垃圾按0.5kg/人·d。项目生活垃圾产生量为0.004t/d（1.28t/a），生活垃圾分类收集于带盖垃圾桶，由环卫部门每日进行清运。 - 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）、《国家危险废物名录（2021版）》以及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）等相关文件判定，项目固体废物鉴别分析汇总见下表。 表4-8 项目固废产生情况及属性判定表 序号; 产生环节; 固废名称; 属性; 主要有毒有害物质; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量t/a; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a; 环境管理要求. S1; 物料色选; 不合格产品; 一般工业固体废物，99，其他废物；900-999-99; /; 固态; /; 1万t; 现有项目成品库; 作为成品外售; 1万t; 资源化、无害化、减量化. S2; 废水处理工序; 废泥渣; 一般工业固体废物，61 无机废水污泥；900-999-61; /; 固态; /; 200（干基）; 集中收集暂存于一般固废暂存间; 定期外售; 200（干基）. S3; 设备维护; 废含油手套、抹布; 危险废物；HW49其他废物；900-041-49（已豁免）; 矿物油; 固态; T，I; 0.01; 每日由环卫部门进行清运; 0.01. S4; 设备维护; 废机油; 危险废物；HW08废矿物油与含矿物油废物； 900-249-08; 矿物油; 液态; T，I; 0.01; 危险废物暂存间暂存; 定期交由有资质的单位进行处理; 0.01. S5; 废油桶; 危险废物；HW49其他废物；900-041-49; 矿物油; 固态; T/In; 0.01; 0.01. S6; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 1.28; 带盖垃圾收集桶; 每日由环卫部门进行清运; 1.28. 表 4-9 危险废物汇总 序号; 名称; 危废类别; 危废代码; 产生量t/a; 最大储存量t/a; 形态; 主要成分; 储存周期; 危险特性; 防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.01; 0.01; 液态; 矿物油; 一年; T，I; 交给有资质的单位处理. 2; 废油桶; HW49; 900-041-49; 0.01; 0.01; 固态; 矿物油; 一年; T/In. 一般固废管理要求： 本项目一般固废暂存间，依托现有项目，鉴于现有项目一般废物暂存间目前还未建设，本次环评要求一般固废暂存间的建设应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定要求： （1）一般固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 （2）贮存、处置场单位，应建立维修制度。 （3）贮存、处置场单位，应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及转移记录等详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （4）贮存、处置场的环境保护图形标志，应按规定进行GB15562.2检查和维修。 （5）一般固废及时清运，避免对环境造成二次污染。 （6）一般固废暂存间建设应做到“防雨、防渗、防漏、防风”，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定。 综上，该项目产生的固体废物在严格按照相关要求处置，在加强管理的情况下固废对环境的影响较小，在环境可接受范围内。 危险废物管理要求： 本项目危险废物暂存间依托现有项目，鉴于现有项目危险废物暂存间目前还未建设，本次环评要求建设单位需按照GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》的有关要求设置具有防渗、防风、防雨、防晒等措施的临时贮存单元。项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）的规定，进行储存、转移和处置，且按国家有关规定申报登记。 （1）厂区内危险废物的收集、贮存 项目所产生的危险废物暂存于厂区危险废物暂存室内，设立明显危险废物识别标志；加强管理，严禁未经处置排放或者和生活垃圾一起清运。 （2）危险废物储存场所主要防治措施 对厂区危险废物储存场所提出如下主要防治要求： ①基础必须防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）； ②按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置警示标志及环境保护图形标志； ③危险废物暂存间要防风、防雨、防晒，地面应进行硬化，并做好防渗处理； ④不能兼容的危险废物不能堆放在一起等危险废物堆放贮存要求；危险废物贮存容器应满足以下要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物兼容（不相互反应）； ⑤危险废物贮存区设置危险废物贮存标志；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛放。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。 ⑥危险废物贮存场所应设置围堰或导流沟，设计中均需采取地面硬化措施应按照危险废物贮存的防渗标准实施。 ⑦危险废物外运前应进行检验，确保同相关单位预订接受的危险废物一致，并登记注册。 ⑧危险废物贮存间需按照“双人双锁”制度管理； ⑨建立管理台账并悬挂于危废间内，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称。 本项目应设有专人专职负责危险废物的收集、暂存和保管，加强对危险废物的管理，保证得到及时处理，防止造成二次污染。收集后的危废必须委托有危废处置资质的单位进行回收处置。 （3）其他 在收集、运输、贮存危险废物过程中，如发生遗留事故时，应马上启动危险废物应急处置预案；收集、贮存、运输危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物或其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经生态环境保护检测部门检测，达到无害化标准，未达到标准的严禁转作他用。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过采取以上处理处置措施后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。同时，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 - 地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类，本项目属于IV类；据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“非金属矿物制品中其他”，土壤环境影响评价项目类别为“Ⅲ类”；结合污染影响型敏感程度分级表，项目占地为林地，已取得临时用地审核同意书，判断项目周边土壤环境敏感程度为不敏感；本项目占地面积为4158m2≤5hm2（50000m2），判断项目占地规模为小型，故本项目可不开展地下水和土壤环境影响评价工作。 六、工程用地期满后对环境的影响分析 ### （1）水环境影响分析 项目临时用地期满后，若继续使用，环评要求应在期满一个月内重新申请土地手续。工程服务期满后，将会形成短时间内的地表裸露，地表大气降水将形成地表径流，其水质与地表降水自然径流水质差异不大，另外，用地期满后，地下水位将只受天然条件的影响，因此，在这种条件下，用地期满后段时间内对地下水水位没有影响。 ### （2）噪声环境影响分析 工程服务期满后，工业场地再无加工设备以及辅助设备，环境噪声将有所降低，并逐渐恢复到本底值。 ### （3）固体废物环境影响分析 建设单位购买土地性质相符的土壤进行复垦和生态恢复，因此，工程用地期满后，后固体废物对周围环境的影响甚微。 ### （4）生态环境影响分析 工程用地期满后，由于人为因素的干扰，导致景观格局破坏程度增加，对生态过程会产生一定的负面作用，评价要求在根据《土地复垦条例》等规定制定生态恢复方案，对项目临时用地进行复垦。采取各项措施后，项目临时用地生态环境将逐步得到改善和恢复。 总之，工程用地期满后，与生产期相比，对自然环境和社会环境的影响因素及影响程度均经历从量变到质变的过程，只要能够根据相关规定对临时用地进行复垦，即可避免一系列的社会与环境负面影响，使区域发展趋于正常化。 七、本项目污染物排放“三本帐”： 改扩建项目建设前后“三本账”分析见下表4-10。 表4-10 扩建项目建设前后“三本账”分析 类别; 污染物; 现有工程 排放量（t/a）; 改扩建项目排放量（t/a）; “以新带老”消减量（t/a）; 扩建项目建成后全厂排放量（t/a）; 排放变化量（t/a）. 废气; 颗粒物; 0.5192; 2.268; 0.0; 2.7872; +2.268. 废水; 生活污水; COD; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; +0.0. BOD5; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; +0.0. SS; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; +0.0. 氨氮; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; +0.0. 总氮; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; +0.0. 总磷; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; +0.0. 固废; 生活垃圾; 1.3; 1.28; 0.0; 2.58; +1.28. 废泥渣; 300; 200; 0.0; 500; +200. 废机油; 0.05; 0.01; 0.0; 0.06; +0.01. 废油桶; 0.01; 0.01; 0.0; 0.02; +0.01. 含油抹布; 0; 0.01; 0.0; 0.01; +0.01. 不合格产品; 0; 10000; 0.0; 10000; +10000. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷 | 旱厕（5m3）收集定期清掏，用作周边农田施肥，盥洗水用于场地洒水抑尘（依托现有） | / |
|  | 洗石废水 | SS | 储水池（24m3，新建）、絮凝池+沉淀池（依托现有） | 循环使用，不外排 |
| 大气环境 | 进料粉尘 | 颗粒物 | 车间密闭，降低进料时的跌落高度，并在进料口处采取喷淋洒水降尘措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 运输粉尘 | 颗粒物 | 厂区内地面进行洒水降尘；同时车辆运输必须加盖苫布 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等基础措施；水泵设置在水下；加强设备的维修保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 |
| 固体废物 | 色选 | 不合格骨料 | 收集暂存于现有成品库，作为现有项目的产品外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 洗石 | 废泥渣 | 收集暂存于现有一般固废暂存间，定期外售 |  |
|  |  | 废机油 | 暂存于现有危险废物暂存间（5m2），交由有资质的单位进行处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号公告）规定 |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 带盖垃圾桶分类收集后由环卫部门每日进行清运 | 处置率100% |
|  | 设备维护 | 废含油手套、抹布（已豁免） | 收集后由环卫部门每日进行清运 | 处置率100% |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 工程用地期满后，由于人为因素的干扰，导致景观格局破坏程度增加，对生态过程会产生一定的负面作用，评价要求在根据《土地复垦条例》等规定制定生态恢复方案，对项目临时用地进行复垦。采取各项措施后，项目临时用地生态环境将逐步得到改善和恢复 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、环保投资 该工程总投资300万元，环保投资15.3万元，占总投资的5.1%。项目运行费、维护费为2.0万元/年，监测费为1.5万元/年。项目环保投资见表5-1。 表5-1 污染防治措施及投资估算表 主要污染源; 处理措施与设施; 数量; 建设费（万元）; 运行、维护费用（万元/a）; 监测费用（万元/a）. 废水; 洗石废水; 储水池（24m3）; 储水池1座; 3.0; 0.5; /. 废气; 进料粉尘; 车间密闭，降低进料时的跌落高度，并在进料口处采取喷淋洒水降尘措施; /; 7.0; 0.2; 1.0. 运输粉尘; 厂区路面进行洒水降尘；同时车辆运输必须加盖苫布; /; 2.0; 0.1. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等基础措施；水泵设置在水下；加强设备的维修保养; /; 2.0; 0.2; 0.5. 固废; 不合格产品; 收集暂存现有成品库（依托）; /; /; /; /. 废泥渣; 收集暂存于现有一般固废暂存间，定期外售（依托）; /; /; /; /. 废机油; 暂存于现有危险废物暂存间（5m2），交由有资质的单位进行处理; 定期清理，危废间1座，5m2; 1.0; 1.0; /. 废含油手套、抹布; /. 废油桶; /. 生活垃圾; 带盖垃圾桶分类收集，环卫部门每日进行清运; 增加若干个垃圾桶; 0.3; /. 合 计; /; /; 15.3; 2.0; 1.5. 二、其他环境管理要求 1、贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，制订与其相适应的管理规章制度及细则，建立环境管理制度，落实环境保护责任； 2、切实落实项目的各项污染防治措施，环保设施必须与生产工程同时设计、同时施工、同时投产，并在使用过程中加强管理，确保环保设施的运行率，定期维护环保设施，保持其正常、稳定、有效运行； 3、建立自行监测制度，根据环评要求开展自行监测（包括监测单位、监测内容、监测计划、监测因子、监测频次及监测资料管理）； 4、排污口严格按照规范要求进行建设，张贴标识牌，并加强日常维护； 5、对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放进行处理；危废严格执行转移联单制度，合法处置。 6、加强职工操作培训，提高职工技术水平和环保意识，建立全厂设备维护、维修制度，注意正确的操作规程，避免因操作失误造成的环境影响。 7、建立完善的环保台账，对日常环保设施运行情况进行记录、管理。 8、根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31 号）的规定，并结合安康生态环境局汉滨分局的要求，应及时、如实地公开其环境信息，应当在单位内部建立环境信息公开制度，设专人负责环境信息公开的日常工作。 |

- 六、结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.5192t/a | 0.5192t/a | / | 2.268t/a | / | 2.7872t/a | +2.268t/a |
| 废水 | COD | 0.0 | / | / | 0.0 | / | 0.0 | +0.0t/a |
|  | BOD5 | 0.0 | / | / | 0.0 | / | 0.0 | +0.0t/a |
|  | SS | 0.0 | / | / | 0.0 | / | 0.0 | +0.0t/a |
|  | 氨氮 | 0.0 | / | / | 0.0 | / | 0.0 | +0.0t/a |
|  | 总氮 | 0.0 | / | / | 0.0 | / | 0.0 | +0.0t/a |
|  | 总磷 | 0.0 | / | / | 0.0 |  | 0.0 | +0.0t/a |
| 一般工业固体废物 | 废泥渣 | 300t/a | 300t/a | / | 200t/a | / | 500/a | +200t/a |
|  | 不合格产品 | 0t/a | / | / | 10000t/a | / | 10000t/a | +10000t/a |
|  | 含油抹布 | 0 | 0 | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.05t/a | 0.05t/a | / | 0.01t/a | / | 0.06t/at/a | +0.01t/a |
|  | 废油桶 | 0.01t/a | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / | 0.02t/a | +0.01t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.3t/a | 1.3t/a | / | 1.28/a | / | 2.58t/a | +1.28t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①