- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产5万吨AGM隔膜玻璃纤维生产线一期工程建设项目

建设单位（盖章）:  陕西恒康欣石玻璃纤维有限公司

编制日期：               二〇二三年三月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5万吨AGM隔膜玻璃纤维生产线一期工程建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-610962-04-01-738900 |  |  |
| 建设单位联系人 | 沈彬 | 联系方式 | 13909154777 |
| 建设地点 | 陕西省安康市恒口示范区安民村月天大道 |  |  |
| 地理坐标 | （东经108度43分48秒，北纬32度44分45秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3061玻璃纤维及制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业，58玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 安康市恒口示范区（试验区）经济发展与招商局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 136.2 |
| 环保投资占比（%） | 1.3 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（亩） | 60 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《月河南岸片区总体设计》（2021—2035）； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 本项目与相关规划的符合性分析 规划名称; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 《月河南岸片区总体设计》（2021—2035）; 月河南岸片区作为中心城区重要组成部分，位于月河川道以南，十天高速以北，南北向总长约2km，东西向总长约6km，总规划面积为731.87ha（约10978.05亩）; 本项目位于恒口示范区安民村月天大道，属于月河南岸片区。; 符合. 业态构成：月河南岸片区分为智能制造，包括科创体验、投资服务、科创研发、互联网服务、数字化设计、智能数控、新技术智能研究等； 科技物流，包括教育生活、品质住宅、商业休闲、时尚娱乐、公共服务、艺术展览、共享运动、金融服务等； 科创物流，包括毛玩物流、快递物流、医药物流、新零售物流、智能制造、电子商务、智能仓储、智能输送、智能拣装等； 康养旅居，包括温泉旅游、健康颐养、旅游观光、度假民宿、生态休闲、生态居住、养生养老生态科普、公共服务等。; 本项目为AGM隔膜玻璃纤维生产项目，属于智能制造的投资服务。; 符合. 月河南岸片区规划总面积为731.87ha，其中规划建设用地面积为707.17ha，占规划总面积的96.62%；非建设用地面积水域为24.7ha，占规划总面积的3.38%。; 根据土地利用规划图，本项目所在地属于一类工业用地; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），属于C3061玻璃纤维及制品制造；根据中华人民共和国发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产的产品为玻璃纤维棉，且生产工艺为离心法，因此本项目不属于“鼓励类、限制类和淘汰类”项目，应属“允许类”项目。 本项目已于2023年03月10日取得了陕西省企业投资项目备案确认书，项目代码为2203-610962-04-01-738900，备案机关为安康市恒口示范区经济发展与招商局。 综上所述，项目建设符合国家产业政策。 - “三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于陕西省安康市恒口示范区安民村月天大道，根据《安康市人民政府关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（安政发〔2021〕18号），本项目所在地属于安康市环境管控单元中的“重点管控单元”。“重点管控单元”是指涉及大气、水、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控区域，主要包括城镇规划区、重点开发区等开发强度高和污染排放强度大的区域，因此本项目建设不涉及生态保护红线。 重点管控单元以优化空间布局提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。 本项目运营期产生的废气包括玻璃破碎粉尘、投料粉尘、生产废气。上料粉尘经集气罩收集后通过单机除尘器处理后排放。生产废气经集气管道收集后通过1套水浴除尘设备处理后经排气筒排放，玻璃破碎粉尘通过湿法作业，车间密闭喷雾降尘处理。根据源强核算结果，颗粒物、氮氧化物和二氧化硫排放均满足《矿物棉工业大气污染物排放标准》（GB41617-2022）表1中相关标准限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“中型”标准限值要求，玻璃破碎执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 本项目运营期职工生活污水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入恒口污水处理厂。生产废水包括设备冷却废水、喷淋除尘废水、废玻璃破碎用水，其中设备冷却废水经冷却塔冷却后循环使用，定期添加损耗，不外排；喷淋除尘废水、废玻璃破碎废水均经三级沉淀池沉淀后处理后循环使用，定期添加损耗，不外排。 本项目设备运行产生的噪声通过厂房隔声、基础减振、合理布局及高噪声设备安装隔声罩等降噪措施后，经预测，厂界四周噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 本项目生活垃圾经垃圾桶分类收集后由环卫部门清运；厂区建设一般固废暂存间1座（面积100m2），其中废玻璃纤维棉回用生产；废包装材料暂存于一般固废间，定期外售综合利用；废含油抹布手套和沉淀池污泥交环卫部门处置；厂区建设危废暂存间1座（面积20m2），危险废物废机油和废油桶暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 综上所述，本项目运营期产生的废气、废水和噪声在采取相关环保措施后均能够达标排放，固废均得到妥善处置。因此项目建设符合“重点管控单元”管控要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。本项目运营期在采取相关环保措施的情况下废水、废气、噪声均可达标排放，固废均得到妥善处置，因此项目建设对周边环境影响较小，不会触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目运营期使用的资源主要为水、电和天然气，资源消耗量相对于区域资源消耗总量较少，因此项目建设不会突破区域的资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。对照“安康市生态环境准入清单”对本项目进行符合性分析。 表1-3 与“安康市生态环境准入清单”符合性分析 名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 安康市生态环境准入清单; 1.总体要求; 空间布局 约束; 1.本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2.禁止在优先保护耕地内新建有色金属采选、冶炼、化工、医药、电镀、铅蓄电池制造、煤炭开采等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 3.禁止在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建有色金属采选、冶炼、化工等行业企业。 4.淘汰涉重金属重点行业落后产能，严格执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或者产能严重过剩行业的建设项目。 5.在汉江流域新设、改设或者扩大排污口，应当符合水功能区划、水资源保护规划和防洪要求，未经许可不得设置入河排污口。7.在长江流域江河两岸的禁止和限制性准入要求按照《长江保护法》执行。; 本项目位于陕西省安康市恒口示范区安民村月天大道，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域；项目不在优先保护耕地内，且不属于有色金属采选、冶炼、化工、医药、电镀、铅蓄电池制造、煤炭开采等行业企业；项目不涉及涉重金属重点行业落后产能；项目不新设、改设或者扩大排污口；新设、改设或者扩大排污口；对照《长江保护法》本项目不属于禁止和限制性准入项目; 符合. 污染排放管控; 1.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 2.禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。; 本项目属于玻璃纤维棉制造项目，不属于“两高”项目；运营期产生的废气、废水采取环保措施后均达标排放，产生的固废均按照相关要求妥善处置，不会向土壤环境转移; 符合. 环境风险 防控; 做好危险化学品运输和尾矿库环境风险防控。; 本项目不涉及危险化学品的运输; 符合. 资源利用 效率要求; 推动高耗能行业技术创新和改造升级，新建、改（扩）建项目必须达到强制性能耗限额标准先进值和污染物排放标准。; 根据《陕西省“两高”项目管理目录》陕发改环资[2022]112号，本项目不属于高耗能行业; 符合. 5.重点管控单元; 5.1高排 放区; 空间布局约束; 优先发展绿色循环经济产业，推动绿色产品、高效节能产品。; 本项目不属于高耗能高污染行业; 符合. 污染物排放管控; 对高能耗高污染行业企业采用更加先进高效的污染控制措施，严格执行排污许可要求。; 符合. 5.2布局敏感区; 空间布局约束; 严格控制涉气“两高”项目（民生等项目除外）。; 本项目不属于涉气“两高”项目; 符合. 污染物排放管控; 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施; 本项目采用先进生产工艺，运营期产生的各项污染物严格按照环评提出的环保措施落实; 符合. 5.3弱扩 散区; 空间布局约束; 严格控制涉气“两高”项目（民生等项目除外）。; 本项目不属于涉气“两高”项目; 符合. 污染物排放管控; 2.大力推进“煤改电”、“煤改气”工程，加快铺设天然气管网。; 本项目使用能源为电能和天然气; 符合. 5.4受体敏感区; 空间布局约束; 1.严格控制涉气“两高”项目（民生项目除外）。2.加快重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 本项目不属于涉气“两高”项目; 符合. 污染物排放管控; 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施。; 本项目采用先进生产工艺，运营期产生的各项目污染物严格按照环评提出的环保措施落实; 符合. 5.5农用地安全利用重点管控区; 空间布局约束; 按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《农用地土壤环境管理办法（试行）》等相关规定进行管理。; 本项目位于陕西省安康市恒口示范区安民村月天大道，属于工业用地，不涉及农用地; 符合. 环境风 险防控; 1.对安全利用类农用地地块，地方人民政府农业农村、林业草原主管部门，应当结合主要作物品种和种植习惯等情况，制定并实施安全利用方案； 2.对安全利用类耕地，应当优先采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等措施，阻断或者减少污染物和其他有毒有害物质进入农作物可食部分，降低农产品超标风险。; 符合. 5.6农用地严格管控重点管控区; 空间布局约束; 按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《农用地土壤环境管理办法（试行）》等相关规定进行管理。; 符合. 环境风 险防控; 对威胁地下水、饮用水水源安全的，制定实施环境风险管控方案，并落实有关措施；依法有序划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植除相关部门认可外的食用农产品；种植结构调整或者按照国家计划经批准后采取退耕还林还草等风险管控措施；开展农产品质量检测，对受到污染的农产品进行分类定向处理。; 符合. 5.7水环境城镇生活污染重点管控区; 污染物排放管控; 2.加强城镇污水处理设施建设与改造。加强污水处理厂运维水平，杜绝污水直排入河现象，确保城镇污水处理厂出水水质稳定达标。 3.完善城市和乡镇配套管网建设。加快城镇污水管网、雨污分流设施建设，杜绝城镇生活污水直排外环境。; 本项目设备冷却废水经冷却塔冷却后循环使用，定期添加损耗，不外排；喷淋除尘废水、废玻璃破碎废水均经沉淀池沉淀处理后循环使用，定期添加损耗，不外排 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，且项目所在区域已覆盖雨污管网，实现了雨污分流; 符合. 资源利用效率要求; 加强城镇节水。提高中水回用率，积极推行低影响开发建设模式，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施。; 本项目中生产水回用，生活污水经化粪池处理后进入污水管网；雨水经雨水管网排放; 符合. 5.8水资源承载力重点管控区; 空间布局约束; 1.合理调整布局，加快产业结构调整、严格市场准入，限制、淘汰粗加工和高耗水、高排放、高污染产业，延伸和完善能源工业产业链，大力发展高新技术产业，探索节约型、环保型可持续发展道路，严控工业用水量。 2.调整产业结构，淘汰高耗水低效益的用水产业，加大高效节水产业比重。; 本项目不属于粗加工和高耗水、高排放、高污染产业; 符合. 资源利用效率要求; 采用渠道防渗、管道输水、喷灌、滴灌等节约用水技术和措施。已建成的农业灌溉设施不符合节水灌溉标准的，应当逐步进行更新改造，提高灌溉水有效率。; 本项目不涉及农业灌溉; 符合. 5.9高污染燃料禁燃重点管控区; 空间布局约束; 1.禁止销售、燃用高污染燃料。 2.禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设施。 3.已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 4.现有燃用高污染燃料设备在拆除或改造之前，应确保排放的大气污染物达到国家规定的大气污染物排放标准。; 本项目使用能源为电和天然气，属于清洁能源; 符合. 综上所述，本项目建设符合《安康市人民政府关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》安政发〔2021〕18 号文件的要求。 项目所在地 图1-1 安康市生态环境管控单元分布示意图 3、选址合理性分析 （1）项目用地分析 本项目位于陕西省安康市恒口示范区安民村月天大道，属于新建项目，用地性质为工业用地，项目用地符合《安康市恒口示范区（试验区）国土空间规划》（2020—2035）要求。 （2）环境敏感性 根据现场勘查，项目所在区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，项目建设不会占用生态红线保护区。项目北侧存在声环境敏感点熊家井村，2022年05月07日建设单位委托陕西速跑环境检测技术研究有限公司对熊家井村声环境质量现状进行了监测，监测结果表明，熊家井村噪声现状满足《声环境质量标准》2类标准，噪声预测结果表明，项目运营期噪声环境仍满足《声环境质量标准》2类标准，因此项目运营期对敏感点声环境影响较小。 （3）项目选址与环境功能区划的一致性 项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》中二级标准，地表水执行《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准、声环境执行《声环境质量标准》2类标准。预测结果表明，正常生产情况下，在对废气、废水、噪声排放采取环评提出的污染防治措施后，项目产生的废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物均得到综合利用或妥善处置，因此本项目的建设对周围环境影响较小。 综上所述，项目选址合理。 4、环境管理政策相符性分析 本项目与相关环境管理政策相符性分析见表1-2。 表1-2 本项目与相关环境管理政策相符性分析 规划名称; 规划内容; 本项目与规划的关系; 相符性. 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》; 秦岭范围分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，项目所在区域位于一般保护区。一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和本条例的规定。在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。; 项目处于秦岭一般保护区范围内，建成后加强场区绿化，对秦岭生态环境影响较小，符合生态功能区划要求; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护条例》2019.12.1; 第二条 本条例所称秦岭生态环境保护范围（以下简称秦岭范围），是指本省行政区域内秦岭山体东西以省界为界、南北以秦岭山体坡底为界的区域，包括商洛市全部行政区域以及西安市、宝鸡市、渭南市、汉中市、安康市的部分行政区域。 第十三条 省秦岭生态环境保护总体规划应当包括生态环境保护的长期目标和近期目标、保护的重点区域、主要任务、治理措施等内容，依照本条例规定确定核心保护区、重点保护区和一般保护区范围，绘制秦岭生态环境保护规划分区保护示意图，并向社会公布。总体规划可以根据秦岭生态环境保护需要，按照规定程序予以修订或者对规划分区保护范围作出调整。 第十五条 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；（二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；（三）饮用水水源一级保护区；（四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500米至2000米之间的区域；（二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；（三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；（四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；（五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 第十七条 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。 ## 第四十三条 禁止在核心保护区、重点保护区勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。已取得矿业权的企业和现有采石企业，由县级以上人民政府依法组织限期退出。; 本项目位于恒口示范区安民村月天大道，海拔高度约200m，且不在国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区范围内，不属于秦岭核心保护区范围和重点保护区; 符合. ## 自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内或者海拔2600米以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 主要包括安康秦岭区域内的自然保护区、河流水系、水源涵养地、风景名胜区、珍稀动植物栖息地、地质公园、地质遗迹保护区等为禁止开发区；除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、 饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔1500米以上至2600米之间的区域为限制开发区；安康市秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，海拔1500米以下的区域为适度开发区。; ## 项目地不涉及自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；同时也无需要特殊保护无风景名胜，森林公园等资源，项目海拔在1500m以下，因此属于适度开发区域，因此与规划相符; 符合. 《安康市秦岭生态环境保护规划（修订版）》（安政办发[2020]33号）; ——核心保护区。海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；饮用水水源一级保护区；自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。除《条例》另有规定外，核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无关的活动。法律、行政法规对核心保护区管理有相关规定的，依照相关规定执行。禁止新建水电站，禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止房地产开发，禁止新建、扩建、异地重建宗教活动场所，禁止开办农家乐、民宿。 ——重点保护区。除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，主要包括：海拔1500米至2000米之间的区域；国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。除《条例》另有规定外，重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动，严格执行重点保护区产业准入清单制度。法律、行政法规对重点保护区管理有相关规定的，依照相关规定执行。禁止新建水电站、禁止勘探、开发矿产资源和开山采石、禁止房地产开发、禁止新建、扩建、异地重建宗教活动场所。 ——一般保护区。除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。; 本项目位于陕西省安康市恒口示范区安民村月天大道，项目标高为779m，经核对项目选址范围内不涉及重点保护区和核心保护区，属于一般保护区; 符合. 安康市人民政府办公室关于印发《安康市“十四五”生态环境保护规划》的通知; 强化工业炉窑和锅炉全面管控。加强重点涉气企业技术改造升级和除尘、脱硫、脱硝设施更新，加强在线监测，确保污染物达标稳定达标排放。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。对热效率低、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。加强页岩砖厂废气治理。巩固工业企业“退城入园”和锅炉拆改成效。持续推进燃气锅炉低氮改造，加强生物质锅炉燃料品质及排放管理。; 本项目使用池窑将原料熔化为玻璃液，离心机纤维棉加工过程中使用天然气加热，废气经集气管道进入废气处理设施处理后达标排放。项目生产工艺设生产设备均不属于落后产能和不达标工业炉窑; 符合. 强化扬尘污染整治工作。积极推行绿色施工，落实“洒水、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%要求，大力推进低尘机械化湿式清扫作业，渣土车实施硬覆盖和全封闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理。整治原煤、砂石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 本项目在施工期严格落实“洒水、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%要求，采用低尘机械化湿式清扫作业，渣土车实施硬覆盖和全封闭运输，以降低施工期扬尘污染；运营期运输车辆采用车厢密闭货车，车辆进出厂区进行冲洗，厂区道路洒水清扫，原料采用筒仓储存，原料输送采用密闭输送机进行输送; 符合. 《工业炉窑大气污染综合治理方案 》 环 大 气〔2019〕56 号; （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；; 本项目所在地属于工业园区，本项目属于玻璃纤维制造，不属于严禁新增产业; 符合. 钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属等行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。自动监控、DCS监控等数据至少要保存一年，视频监控数据至少要保存三个月。; 本项目建成后按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。自动监控、DCS监控等数据至少要保存一年，视频监控数据至少要保存三个月; 符合. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施; 本项目上料粉尘经集气罩收集后通过单机除尘器处理后达标排放。; 符合. 《玻璃纤维行业规范条件》（工业和信息化部公告2020年第30号 ）; （二）新建和扩建玻璃纤维生产项目应在国家和地方规定的风景名胜区、生态功能保护区、自然保护区、文化遗产保护区、饮用水源保护区、基本农田保护区等区域以外。企业厂房总体布局应符合《玻璃纤维工厂设计标准》（GB51258）及《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）。; 本项目所在地不涉及国家和地方规定的风景名胜区、生态功能保护区、自然保护区、文化遗产保护区、饮用水源保护区、基本农田保护区等区域；企业厂房总体布局符合《玻璃纤维工厂设计标准》（GB51258）及《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）。; 符合. （三）项目建设应符合产业结构调整指导目录要求，禁止新建和扩建限制类项目，依法彻底淘汰陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺与装备，鼓励发展高强、高模量、耐碱、低介电、高硅氧、可降解、异形截面、复合纤维（玻璃纤维与热塑性树脂复合）等高性能及特种玻璃纤维。; 本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求；且本项目不涉及陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺与装备; 符合. （四）新建无碱玻璃纤维池窑法粗纱拉丝生产线（单丝直径>9 微米）和无碱玻璃纤维池窑法细纱拉丝生产线（单丝直径≤9 微米），应符合产业结构调整指导目录要求。; 本项目生产的产品为无碱玻璃纤维棉，生产工艺为离心法，且项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求; 符合. （五）玻璃球窑生产线，鼓励采用先进的窑炉熔制工艺和保温节能技术，使用澄清剂应符合《工作场所有害因素职业接触限值（系列）》（GBZ 2）。玻璃纤维代铂坩埚法拉丝生产线，鼓励采用分拉、大卷装，以及原料球、浸润剂及窑炉温度智能化集中控制系统等 先进工艺和装备。玻璃纤维池窑法拉丝生产线，鼓励采用纯氧燃烧、电助 熔、余热利用、废丝回收利用、智能化生产与物流等先进工艺和装备。; 本项目使用电池窑 对原料进行熔化，并使用离心法生产玻璃纤维棉，因此本项目不涉及上述生产线和相应的生产工艺; 符合. （九）企业应严格遵守环境保护法律法规，实施清洁生产，配备除尘、脱硫、脱硝、废水回收处理、废丝回收处理等环保设施；项目应严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。企业应依法申领排污许可证，并按证排污。（十）加强无组织排放控制。大气污染物排放应符合国家或地方污染物排放标准要求。（十一）玻璃纤维纱浸润剂废液应进行回收处理后循环利用，废水排放应符合国家和地方相关排放标准和限制要求。外排污水应达到《污水综合排放标准》（GB8978）和所在地相关环境要求。（十二）生产加工过程产生的废丝均应采取回收利用或深加工工艺实现无公害处理，不得采用填埋方式进行处置。; 本项目生产过程中产生的上料粉尘通过集气罩收集经单机除尘器处理后排气筒排放；生产废气通过集气管道收集进入喷淋塔处理后排气筒排放；生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；生产过程中产生的废玻璃纤维棉回收再利用；项目严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。在取得环评手续后依法申领排污许可证，并按证排污; 符合. （十三）玻璃球窑生产线。无碱玻璃球单位综合能耗≤0.35 吨标煤/吨球，中碱玻璃球单位综合能耗≤0.25 吨标煤/吨球。（十四）玻璃纤维代铂坩埚法拉丝生产线。无碱玻璃纤维单位综合能耗≤0.35 吨标煤/吨纱（不含玻璃球生产环节能耗），高硅氧玻纤、低介电玻纤等高性能及特种玻璃纤维单 位综合能耗≤1.2 吨标煤/吨纱。（十五）玻璃纤维池窑法拉丝生产线。粗纱单位综合能耗≤0.4 吨标煤/吨纱，单丝直径 4 至 9 微米的细纱≤0.6 吨标煤/吨纱，高硅氧玻纤、低介电玻纤等高性能及特种玻璃纤维单位综合能耗≤1.0 吨标煤/吨纱。; 本项目使用电池窑对原料进行熔化，并使用离心法生产玻璃纤维棉，因此本项目不涉及上述生产线和相应的生产工艺; 符合. 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环评【2021】45号）; (三)严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 本项目为玻璃纤维棉生产项目，对照《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》，本项目不属于“两高”项目; 符合. (六)提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。; 符合. 陕西省发展和改革委员会关于印发《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》的通知（陕发改环资〔2022〕110号）; - “两高”项目是指高耗能、高排放项目。二、未列入暂行目录的项目，前端原料使用煤气化装置生产的，按照“两高”项目管理。三、“两高”项目管理暂行目录实行动态调整，后续国家对“两高”项目有明确规定的，从其规定。; 符合. 《安康市人民政府办公室关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作实施方案的通知 》（安政办发〔2022〕17 号）; 安康市蓝天保卫战 2022 年工作实施方案; 1.全力打好重污染天气消除攻坚战。以秋冬季（10 月至次 年 3 月）为重点时段，聚焦细颗粒物 PM2.5污染，全市持续开展秋冬季攻坚行动，不断降低污染天气发生频率和强度；坚决遏制“两高”项目盲目发展，推动产业结构和布局优化调整，开展传统产业集群综合整治；加快实施工业污染排放深度治理，进一步强化脱硫脱硝治理设施运维监管；加快实施重点行业超低排放改造，优化能源供给结构，严控煤炭消费增长，持续开展锅炉综合 整治；坚持联防联控、协同应对，进一步强化区域协作机制，落实重污染天气应对措施，完善重点行业绩效分级管理体系，科学应对重污染天气。; 根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》，本项目不属于“两高”项目；本项目使用能源为电和天然气，均为清洁能源；项目建成后严格按照环保部门要求落实重污染天气应对方案; 符合. 6.开展工业炉窑综合整治“回头看”。对标《陕西省工业炉 窑大气污染综合治理实施方案》，开展工业炉窑综合整治“回头看”，查漏补缺，加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。重点针对无机化工、化肥、铸造、石灰、砖瓦等行业实施深度治理。铸造、石灰等行业炉窑，实施提标改造。在重点行业实施低效治理设施全面提升改造工程，对脱硫、脱硝、除尘等治理设施工艺类型、处理能力、建设运行情况等开展排查，建立工作台账。重点排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、清洁能源替代、依法关停等方式实施分类整治。; 本项目不涉及落后产能和不达标工业炉窑，且不属于无机化工、化肥、铸造、石灰、砖瓦等行业; 符合. 22.推进建筑施工扬尘精细化管控。到 2022 年底，城镇新建建筑中绿色建筑占比提升到 60%、装配式建筑占比达到 24%；严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价；严格落实工地六个“百分之百”，将建筑施工扬尘防治 落实情况纳入企业信用评价。; 本项目在施工期严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价；严格落实工地六个“百分之百”; 符合. 安康市碧水保卫战 2022 年工作实施方案; 8.深入推进工业污染防治。加快产业结构调整，坚决遏制“两高”项目发展，依法依规淘汰落后产能。完善各类工业集中区、高新区、经济开发区污水集中处理，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统。严格落实排污许可制度，确保企业持证排污、按证排污。; 本项目生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入恒口污水处理厂；设备冷却废水经冷却塔冷却后循环使用，定期添加损耗，不外排；喷淋除尘废水、废玻璃破碎废水经三级沉淀池沉淀后处理后循环使用，定期添加损耗，不外排。; 符合. 安康市净土保卫战 2022 年工作实施方案; 3.严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害 物质可能造成土壤污染的新改扩建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏等土壤污染防治具体措施。; 本项目产生的涉及有毒有害物质为废机油，暂存于危废暂存间（做“三防”处理），定期委托有资质单位处置; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》、《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《安康市秦岭生态环境保护规划（修订版）》、《安康市“十四五”生态环境保护规划》、《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号等相关政策要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，玻璃纤维具有轻质、高强、耐腐蚀、电绝缘、隔热等优异性能，在工业和尖端科学诸领域应用广泛，近年来发展迅速，是目前现代工业中应用最为广泛的复合材料。近年来，国家统计局将玻璃纤维及制品列入《战略性新兴产业分类》目录。政策扶持下，我国玻璃纤维行业将得到快速发展。长远来看，中东亚太基础设施的加强和改造，对玻璃纤维的需求有很大的增加，随着全球在玻璃纤维改性塑料、运动器材、航空航天等方面对玻璃纤维的需求不断增长，玻璃纤维行业前景乐观。 动力蓄电池AGM隔膜是一种多孔绝缘的物质，放置于电池正负极之间，使正负极隔离开来，起到绝缘作用。同时，电池隔膜在电池充放电过程中允许参加化学反应的粒子通过，对于密闭免维护电池，还要保障正极析出的氧气通过隔板到达负极，完成氢氧复合反应。因此，电池隔膜作为电池的重要组成部分，对电池的性能起着决定性作用，号称电池的“第三极”。 陕西恒康欣石玻璃纤维有限公司于2022年2月21日成立，经营范围为玻璃纤维、玻璃纤维制品、纳米材料、保温材料、塑料制品研发、生产、销售，技术开发、技术咨询、技术服务。技术依托长兴纳诺思新材料科技有限公司。 为了满足市场需求，陕西恒康欣石玻璃纤维有限公司拟在陕西省安康市恒口经济示范区建设年产5万吨AGM隔膜玻璃纤维生产线一期工程建设项目，一期建成年产1.5万吨的玻璃纤维棉生产线1条，二期、三期建成年产共3.5万吨玻璃纤维棉生产线。本次环评仅为一期项目，二期、三期项目另行环评。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》规定，该项目需要进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的相关规定，本项目为“二十七、非金属矿物制品业”中的“58、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造”，因此本项目需编制环境影响报告表，具体分类情况见下表。 表 2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业 30. 58; 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造; /; 全部; /. 二、建设组成及建设内容 本项目占地面积60亩（40000平方米），建设厂房面积2.131万平方米，办公楼面积0.2万平方米，购置安装自动配料混合系统1套，日产50吨电容窑1座，供料道1条，离心机8台，集棉机8台，包装机8台，多级离心风机8台，除尘风网及刹克龙8组，方包机2台，大引风机8台，离心机燃烧控制系统8套，一期建成后具有年产1.5万吨的玻璃纤维的生产能力，配套水、电、气、路及绿化。 项目组成及主要建设内容见表2-2。 表2-2 项目组成及主要建设内容一览表 工程类别; 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 玻璃纤维生产线; 1F钢结构厂房，建筑面积9520.85m2，建筑高度18.5m，购置安装自动配料混合系统1套，日产50吨电容窑1座，供料道1条，离心机8台，集棉机8台，包装机8台，多级离心风机8台，除尘风网及刹克龙8组，方包机2台，大引风机8台，离心机燃烧控制系统8套，建成后具有年产1.5万吨的玻璃微纤维的生产能力; 新建. 废玻璃破碎生产线; 废玻璃破碎车间位于标准化厂房内，占地面积2000m2，购置安装锤式破碎机1台，皮带输送机2台，循环水泵2台，建成后具有年破碎废玻璃15306吨的生产能力; 新建. 辅助工程; 附属设备间; 2F混凝土结构，占地面积1130.59m2，建筑高度7.95m，用于相关配套设施的建设; 新建. 门房; 1F混凝土结构，占地面积18.9m2，建筑高度3.6m; 新建. 运输道路; 厂区内运输道路及进厂道路全部硬化; 新建. 储运工程; 原料库; 厂房内设置原料区，面积均为1000m2; 新建. 成品库; 厂房设置成品区，面积均为2000m2; 新建. 公用工程; 供电; 当地市政电网供给; 依托. 供水; 当地市政管网供给; 依托. 天然气; 当地天然气管网供给，用于离心机燃烧系统; 依托. 供热、制冷; 办公室采用分体式空调采暖制冷; 新建. 环保工程; 废气; 投料粉尘经单机除尘器（TA001）处理后排气筒排放；生产废气通过碱性喷淋塔（TA002）喷淋处理后经排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道排放，玻璃破碎粉尘采用湿法作业，车间密闭喷淋降尘措施。; 新建. 废水; 生活污水经厂区化粪池预处理后经市政污水管网排入恒口污水处理厂；设备冷却废水经冷却塔冷却后进入循环水池循环使用，不外排；碱性淋塔除尘用水经沉淀水池沉淀后循环使用，不外排；废玻璃破碎废水经沉淀池处理后循环使用，不外排; 新建. 噪声; 生产设备采取减振，隔音措施，定期检查，保证设备正常运转; 新建. 固废; 生活垃圾; 厂区设置垃圾桶，生活垃圾分类收集，交环卫部门处置; 新建. 一般工业固废; 建设一般固废暂存间1座（100m2），位于厂区西北角。废玻璃纤维回用于生产；废包装材料暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用；沉淀池污泥交环卫部门拉运处置；设备维护过程中产生的含油抹布手套交环卫部门处置; 新建. 危险废物; 建设危废暂存间1座（20m2），位于厂区西北角。设备维护过程中产生的废机油、废油桶暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置; 新建. - 三、产品方案 本项目产品方案具体见下表。 表2-3 产品情况一览表 序号; 名称; 产品/包装规格; 单位; 产量; 包装; 备注. 1; 叩解度15-34度253棉; 纤维直径1~5µm/1000*600*300mm; t/a; 11400; 20kg/包; 塑料薄膜与编织袋包装. 2; 叩解度15-34度475棉; 纤维直径2~4µm/1000*600*300mm; t/a; 3600; 20kg/包; 塑料薄膜与编织袋包装. 四、项目主要设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-4 项目主要生产设备清单一览表 序号; 设备名称; 参数; 数量; 单位; 备注. 1; 自动配料混合系统; /; 1; 套; 配料混合. 2; 电熔窑; 50t/d; 1; 座; 原料熔化. 3; 供料道; /; 1; 条; 玻璃液进入离心机通道. 4; 离心机; /; 8; 台; 生产一次纤维. 5; 离心机燃烧控制系统; 燃气量25m3/h; 8; 套; 对玻璃纤维进行吹喷. 6; 集棉机; /; 8; 台; 玻璃纤维棉收集. 7; 包装机; /; 8; 台; 玻璃纤维棉包装. 8; 多级离心风机; 3kW; 8; 台; 空气输送. 9; 除尘风网及刹克龙; /; 8; 组; 除尘. 10; 方包机; /; 2; 台; 包装后的产品进行方包. 11; 引风机; 7.5kW; 8; 台; 配套除尘风网. 12; 冷却塔; /; 1; 座; 设备冷却. 13; 锤式破碎机; 15kw; 1; 台; 废玻璃破碎. 14; 皮带输送机; /; 2; 台. 15; 循环水泵; /; 2; 台. 16; 喷淋塔; /; 1; 套; 环保设备. 17; 单机除尘器; /; 1; 套. - 物料平衡 表2-5 物料平衡表 序号; 名称; 投入量; 名称; 产出量. - 1; 碎玻璃; 4591.8t/a; 玻璃纤维棉; 15000. - 2; 硼砂; 1224.48t/a; 废玻璃纤维棉; 299.25t/a. - 3; 纯碱; 1836.72t/a; 废气粉尘; 6.75. - 4; 石英砂; 3061.2t/a. - 5; 长石粉; 3061.2t/a. - 6; 方解石; 765.3t/a. - 7; 白云石; 765.3t/a. 合计; 15306t/a; 合计; 15306t/a. - 五、原辅材料及能源消耗 表2-6 主要原辅材料及能源用量 序号; 名称; 消耗量; 运输方式; 储存位置/方式; 来源. 1; 原料; 碎玻璃; 4591.8t/a; 汽运; 原料库; 外购. 2; 硼砂; 1224.48t/a; 汽运; 原料库; 外购. 3; 纯碱; 1836.72t/a; 汽运; 原料库; 外购. 4; 石英砂; 3061.2t/a; 汽运; 原料库; 外购. 5; 长石粉; 3061.2t/a; 汽运; 原料库; 外购. 6; 方解石; 765.3t/a; 汽运; 原料库; 外购. 7; 白云石; 765.3t/a; 汽运; 原料库; 外购. 8; 辅料; 机油; 0.5t/a; 汽运; 车间; 外购. 10; 能源; 水; 26892t/a; /; /; 市政供水管网. 11; 电; 22万Kw.h/a; /; /; 市政电网. 12; 天然气; 48万m3/a; /; /; 天然气管道. 原辅材料理化性质： 碎玻璃：化学组成是Na2SiO3、Ca2SiO3、SiO2等，主要成分是硅酸盐复盐，是一种无规则结构的非晶态固体。在生产玻璃时，将碎玻璃作为原料加入，可以缩短熔制时间，玻璃溶液变得均匀。 硼砂：硼砂是一种有机物，化学式为Na2B4O710H2O，无色半透明晶体或白色结晶粉末，无臭、咸味，稍溶于冷水，较易溶于热水，微溶于乙醇。无水物熔点741℃，沸点1575℃。 纯碱：即碳酸钠，是一种无机化合物，化学式为Na2CO3，是一种重要的无机化工原料，主要用于碱性喷淋塔。 石英砂：石英砂主要成分是SiO2，是石英石经破碎加工而成的石英颗粒。石英石是一种非金属矿物质，是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物。石英砂的颜色为乳白色或无色半透明状。 长石粉：长石是钾、钠、钡等碱金属或碱土金属的铝硅酸盐矿物，晶体结构属架状结构。主要成分为SiO2、AlO3、K2O、Na2O、CaO等。 方解石：是一种碳酸钙矿物，主要化学成分为CaO、CO2、Mn和Fe。 白云石：化学成分为CaMg(CO3)2，白云石可用于建材、陶瓷、玻璃和耐火材料、化工以及农业、环保、节能等领域。 本项目天然气来自市政天然气管网，气质组分及物理性质见下表。 表2-7 天然气组分及性质一览表 序号; 分析项目; 烃类（%）; 分析项目; 非烃类（%）. 1; CH4; 96.308; He; 0.028. 2; C2H6; 0.484; N2; 0.047. 3; C3H8; 0.048; CO2（≤4%）; 2.650. 4; C4H10; 0.007; H2S（mg/m3）; ≤20. 5; C5H12; 0.003; H2O（ppm）; -13℃. 6; C6H14; 0.001; /; /. 7; 总烃; /; /; /. 8; 比重; 0.592; 密度（g/L）; 0.765. 9; 高位热量（MJ/m3）（≥31.4）; 36.908. 10; 低位热量（MJ/m3）; 36.059. 五、公用工程 （1）给水 本项目用水均来自市政供水管网。项目用水包括职工生活用水、设备冷却用水、喷淋除尘用水、废玻璃破碎用水和绿化用水。 ①职工生活用水 本项目运营期劳动定员80人，厂区提供食宿，参照《行业用水定额》（DB/T943-2020），附录B，表B.1中等城市（陕南）120L/（人.d），本项目年运行300天，则本项目员工生活用水量为9.6m3/d，2880m3/a。废水排放量按用水量的80%计，则员工生活污水产生量为7.68m3/d，2304m3/a。 ②设备冷却用水 本项目生产过程中需要对电窑的电极和离心机进行冷却，建设单位拟建设日产50吨电容窑，电熔窑冷却系统循环水量为50m3/h，电容窑运行时间为8h/d，年运行时间为300d。因此电熔窑冷却系统循环水量为400m3/d，120000m3/a。单台离心机冷却循环水量为12.5m3/h，建设单位拟安装离心机8台，则离心机冷却循环水量为100m3/d，30000m3/a。总循环水量为500m3/d，150000m3/a。 建设单位拟建设1座冷却水塔（配套1座循环水池）对电容窑的电极和离心机冷却水进行冷却，经过冷却塔冷却后的水进入循环水池循环使用。冷却水循环使用，定期添加损耗，不外排。损耗水量按循环水量的10%计，则设备冷却补充水量为50m3/d，15000m3/a。 ③废玻璃破碎用水 本项目碎玻璃在破碎的过程中通过注水的方式降尘和清洗，建设单位拟购置锤式破碎机1台对废玻璃进行破碎并配套2台水泵对锤式破碎机内进行注水，单台水泵的流量为12.5m3/h，合计流量为25m3/h。废玻璃破碎废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，定期添加损耗，不外排，锤式破碎机运行时间为4h/d，年运行时间为300d，循环水量为100m3/d，30000m3/a。废玻璃破碎用水损耗按10%计，则补充水量为10m3/d，3000m3/a。 ④喷淋除尘用水 本项目生产过程中产生的炉窑废气、离心机燃烧系统燃烧废气和集棉废气使用喷淋除尘塔进行处理，喷淋除尘废水经沉淀池处理后循环使用，定期添加损耗，不外排。根据建设单位提供资料，喷淋除尘塔循环水量为30m3/h，工作时间为8h/d，300天/a，因此循环水量为240m3/d，72000m3/a。喷淋除尘用水损耗按5%计，即损耗水量为12m3/d，3600m3/a。 ⑤厂区绿化用水 根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020）“绿化管理（N784）”中用水定额，确定本项目绿化用水按3.3L/（m2.d）计，厂区绿化面积为2000m2，则绿化用水量为6.6m3/d，1980m3/a。 ⑥消防用水 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》室外消防用水量25L/s，室内消防用水为15L/s；火灾延续时间取3小时，该项目同一时间火灾起数为1起。所以消防用水量为432m3。 （2）排水 本项目生活污水经厂区化粪池预处理后经市政污水管网排入恒口污水处理厂；设备冷却水、喷淋除尘废水及废玻璃破碎废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 项目水平衡见下表。 表2-8 项目用水量和排水量一览表 项目; 用水 标准; 新鲜 用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 循环量（m3/d）; 排放量（m3/d）. 职工生活用水; 120L/人.d; 9.6; 1.92; /; 7.68. 设备冷却用水; /; 50; 50; 500; /. 喷淋除尘用水; /; 12.0; 12.0; 240; /. 废玻璃破碎用水; /; 10; 10; 100; /. 厂区绿化用水; 6.6L/（m2.d）; 6.6; 6.6; /; /. 消防用水; 432m3/次; /; /; /; /. 合计; 88.2; 80.52; 840; 7.68. 本项目水平衡分析见图2-1。 新鲜水 88.2 9.6 生活用水 7.68 损耗1.92 化粪池 7.68 恒口污水处理厂 50 设备冷却用水 循环水量500 喷淋除尘用水 12 循环水量240 损耗50 损耗12 10 废玻璃破碎用水 损耗10 循环水量100 绿化用水 6.6 损耗6.6 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目用电由市政电网供给。 （4）天然气供给 本项目天然气由市政天然气管网供给。 六、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员80人，厂区提供食宿，每天工作8小时，年工作300天。 七、平面布置合理性 ①拟建项目各单元布置紧凑，原材料和生产区紧邻，便于原料和成品的存放、运输及使用。 ②各生产工序集中布置，在满足生产工艺流程要求的前提下，各生产设备布局距离较短，利于生产，便于管理，节约投资，减少占地。 ③拟建项目相邻道路，交通方便，便于拟建项目产品运输。 ④拟建项目厂区范围内绿化，绿化布局起到一定的环保作用。 综上，本项目厂区拟建设厂房总体布局符合《玻璃纤维工厂设计标准》（GB51258）及《工业企业总平面设计规范》（GB50187）要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 （1）施工期工艺流程及产污环节见下图。 图 2-2 施工期工艺流程及产污环节 施工期工艺流程简述： 施工期主要包括基建立项、场地平整、基础施工等。 （1）基建立项 主要是项目建设的选址准备、勘探。 （2）场地平整 根据施工区域的地形以及施工要求，使用挖掘机对场地地面进行土方挖填，然后按照房平标高用推土机将整个场地地面进行整平、压实。 （3）基础施工 按照施工图纸打垫层、然后进行测量放线，制作稳固基础钢筋笼，接着进行支模，浇筑商品砼。 （4）主体结构施工 各构件进房屋检验合格后放在指定位置，按照施工图纸进行定位测量，将立柱安装在地胶螺栓上，拧紧地脚螺栓。立柱装好后进行屋面梁的安装，接着进行屋面檩条、墙檩条的安装，下一步进行水平支撑，走道板、女儿墙、门窗架、雨棚等附件的安装。房骨架完工后进行屋面板、墙面板、门窗等的安装。 （5）设备安装、水电施工、绿化 该工序施工可以穿插于主体工程施工过程。设备安装主要是项目生产过程中能用到的设备进行有序合理的安装。水电施工包括自来水管道安装、设施管道安装、房屋和地面雨水管道安装、房屋和地面污水管道安装、污水处理池建设，路面硬化等。 （6）场地清理 工程结束后，对工程区范围内的建筑垃圾进行清运，并拆除临时设施，对施工场地进行清扫，清理施工痕迹。 - 项目运营期工艺及产污环节 - 1）废玻璃破碎生产工艺流程及产污环节 上料 破碎 垃圾分拣 晾干 送至玻璃纤维棉原料库 废气、噪声 噪声 固废 图2-3 废玻璃破碎工艺流程及产污环节图 废玻璃破碎生产工艺流程： ①将外购的废玻璃使用装载机装入料斗，然后通过密闭的皮带输送机将废玻璃送至破碎机进行破碎，此过程会产生粉尘和噪声。 ②破碎机将皮带输送机送入的废玻璃进行破碎，破碎的过程中加水，目的是降尘并对废玻璃表面进行清洗，此过程会产生废水和噪声。 ③破碎后的废玻璃通过皮带输送机送至垃圾分拣台由人工对其中混杂的金属、塑料标签等非玻璃品进行分拣，此过程会产生固废。 ④分拣后的碎玻璃进行自然晾干。 ⑤晾干后的碎玻璃送入原料库，作为玻璃纤维生产的原料。 - 2）玻璃纤维生产工艺流程及产污环节 计量 投料 配料 电窑熔化 漏板调节流量 离心机纤维化 纤维收集 原料 燃烧系统 检测 包装 废气、噪声 噪声 废气、噪声 废气、噪声、固废 废气 图2-4 工艺流程及产污环节图 玻璃纤维棉生产工艺流程简述： ①投料：项目各原料均以加工好的合格原料进厂，无需进行加工，可直接贮存于原料库房内备用。原料均为袋装，在配料间由叉车送至投料口，下方设置一台变频调速的螺旋投料机，采用负压抽取的方式将原料吸入料仓内，螺旋投料机将各原料按照碎玻璃30%，硼砂8%，纯碱12%，石英砂20%，长石粉20%，方解石5%，白云石5%的比例分别加入电子秤中进行计量。此过程会产生投料粉尘和噪声； ②混料：经过计量的各原料由密闭的螺旋给料机送入混料机混合，碎玻璃单独一个料秤，混合过程快结束时，再投入混合机。混合料装入料斗，送至窑头备用。原料系统中称重、混合、放料等各程序事先设置好，生产过程实行自动控制，并打印记录。此过程会均在密闭设备内进行，不会产生粉尘，仅产生设备噪声； ③电窑熔化：将混合好的原料通过自动给料系统加入电熔窑进行熔化（加热温度为1450℃），此过程会产生颗粒物； ④漏板调节流量：电窑熔化的玻璃液通过供料道（供料道是熔化池的延长，起着调节玻璃液温度、粘度，使玻璃液进一步匀化的作用，在这里形成温度稳定的液流，供给漏板。） 进入漏板，漏板为单孔，安装在料道底部（按生产能力，一个料道可以安装多块漏板。漏板的作用是将料道过来的玻璃液定量、匀速地送入离心器，这是把握玻璃液质量和流出量的最后关口）； ⑤离心机纤维化：玻璃液经供料道调质流入离心机的离心器，高速旋转的离心器一次甩出2万多根纤维，然后纤维在离心机燃气的吹喷下制成小于5微米的玻璃纤维棉（离心机是玻璃纤维棉生产工艺中的核心装备，离心机由电机通过空心轴带动下方的离心器旋转，环形燃烧室安装在离心器的上方，燃烧室喷火口在离心器边缘的外侧，稍高于离心器最上一排孔，燃气喷出方向垂直于离心器甩出玻璃纤维方向）。此过程会产生天然气燃烧废气（颗粒物、二氧化硫和氮氧化物）和噪声； ⑥纤维收集：玻璃纤维在负压风机的吸引下通过集棉机链板实现玻璃纤维和废气的分离。此过程会产生集棉废气（颗粒物）、噪声和固废（废玻璃纤维）； ⑦检测：对收集的玻璃纤维的细度进行检测，检测合格的产品进入包装工序，不合格的产品回用于生产； ⑧包装：集棉机收集的成品包装机进行包装，此过程会产生噪声和固废。 二、产排污环节 1、施工期 （1）施工废气 本项目施工期产生的大气污染物主要包括开挖填埋、车辆行驶产生的无组织排放扬尘、施工机械和运输车辆排放的尾气。施工扬尘重要污染因子为颗粒物；汽车尾气主要污染因子为CO、THC、NOX。 （2）施工废水 项目施工期废水主要包括施工人员产生的生活污水及施工废水。生活污水的主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N和SS等；施工废水的主要污染物为SS等。 （3）施工噪声 项目施工期噪声主要是车辆及施工机械噪声，施工过程中的主要高噪声设备有：电锯、电焊机、空压机、切割机、运输车辆等。 （4）施工固废 项目施工期固废主要是施工过程中产生的建筑垃圾及施工人员日常产生的生活垃圾。 2、运营期 （1）废气 本项目运营期废污染物主要为颗粒物（粉尘、烟尘）、SO2、NOX，产污环节主要包括玻璃破碎、上料、原料熔化、离心机纤维化、纤维棉收集工序。 （2）废水 项目运营期废水主要包括生活污水、设备冷却废水、喷淋除尘废水及废玻璃破碎废水。 （3）噪声 项目运营期噪声源主要包括配料机、离心机、集棉机、风机等运行等过程产生的噪声，噪声源强在70~90dB（A）。 （4）固体废物 项目运营期产生的一般工业固废为废玻璃纤维、废原料包装袋、沉淀池污泥、废油桶及废含油抹布手套；危险废物为废机油和废油桶。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目所在地目前为空地，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 （1）环境空气基本污染物环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1 中“基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”，本次环境空气质量基本污染物现状评价采用陕西省生态环境厅发布的《2022年12月及1～12月全省环境空气质量状况》中安康市恒口示范区的常规例行监测数据。监测结果详见表3-1。 表3-1 安康市恒口示范区2022年度环境空气浓度值汇总表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度（µg/m3）; 44; 70; 62.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度（µg/m3）; 27; 35; 77.1; 达标. SO2; 年平均质量浓度（µg/m3）; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度（µg/m3）; 19; 40; 47.5; 达标. CO; 第95百分位数浓度（mg/m3）; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 第90百分位数浓度（µg/m3）; 120; 160; 75; 达标. - 根据以上监测结果可知，2022年安康市恒口示范区6项基本污染物均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》中达标区判定规定，本项目所在区域环境空气质量为达标区。 - （2）其他污染物环境质量现状评价 本项目特征污染因子为总悬浮颗粒物（TSP）。本次评价委托陕西速跑环境检测技术研究有限公司对项目所在区域其他污染物TSP进行了补充监测，监测时间2022年5月7日-5月9日，连续3天监测，具体监测布点见附图，监测结果统计表见表3-2，监测报告见附件。 表3-2 环境空气TSP现状监测结果 单位：ug/m3 监测 点位; 监测日期; 监测因子; 日均值; 24小时平均标准值; 占标率（%）; 超标率（%）; 达标 情况. 1#厂址处; 5.7; TSP; 104; 300; 35; /; 达标. 5.8; TSP; 93; 300; 31; /; 达标. 5.9; TSP; 73; 300; 24; /; 达标. 2#下风向; 5.7; TSP; 122; 300; 41; /; 达标. 5.8; TSP; 106; 300; 35; /; 达标. 5.9; TSP; 90; 300; 30; /; 达标. 由上表3-2可知，项目所在区域TSP24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中总悬浮颗粒物（TSP）二级浓度限制。 - 2、声环境质量现状 根据现场踏勘，本项目50m范围内存在声环境敏感点熊家井村，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的要求，需要对敏感点声环境质量现状进行监测。 本次评价委托陕西速跑环境检测技术研究有限公司对项目敏感点声环境质量进行了现状监测，监测时间为2022年5月7，监测1天，昼间及夜间各监测一次，监测点位图见附图，监测结果统计表见表3-3，监测报告见附件。 表3-3 声环境监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 2022.5.7; 评价标准（GB3096-2008）. 昼; 夜; 昼; 夜. 熊家井村; 53; 47; 60; 50. 由表3-3可以看出，项目敏感点昼、夜间连续等效A声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 - 3、地下水、土壤环境质量现状 本项目地下水和土壤污染物为设备维护过程中产生的废机油，厂区建设危废暂存间1座（面积20m2），危废暂存间做“三防”处理，并设置围堰，废机油使用专用容器收集，暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置，因此无土壤和地下水污染途径，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A《环境影响评价技术导则 土壤环境》附录A中的要求，环境影响评价项目属于Ⅳ类，可不调查地下水和土壤环境质量现状。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目涉及的环境保护目标主要为声环境和大气环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的要求，声环境保护目标为厂界外50m范围内声环境保护目标，大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 主要环境敏感保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标表 环境要素; 保护对象; 敏感位置坐标; 保护内容; 相对方位; 相对厂界距离（m）; 环境质量标准. E; N. 环境空气; 熊家井村; 108°43′47″; 32°44′44″; 居民健康; N; 45; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 安民村; 108°43′56″; 32°44′54″; 居民健康; NE; 280. 金玉村; 108°43′45″; 32°44′39″; 居民健康; S; 450. 青泥湾; 108°44′3″; 32°44′50″; 居民健康; E; 420. 恒口镇建安九年制学校; 108°44′2″; 32°44′48″; 全校师生; SE; 430. 声环境; 熊家井村; 108°43′47″; 32°44′44″; 居民健康; N; 45; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）； 运营期投料粉尘、生产废气（炉窑废气、吹喷废气和集棉废气）有组织排放执行《矿物棉工业大气污染物排放标准》（GB41617-2022）表1中相关排放限值；厂房外（厂区内）无组织颗粒物排放执行《矿物棉工业大气污染物排放标准》（GB41617-2022）表A.1中相关标准限值；厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织相关标准限值。 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“中型”标准限值要求。 具体标准限值见下表。 表3-5 施工期废气排放标准一览表 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 施工扬尘; 拆除、土方及地基 处理工程; 0.8mg/m3. 基础、主体结构及 装饰工程; 0.7mg/m3. 表3-6 运营期废气排放标准一览表 单位mg/m3 序号; 污染物; 排放标准名称; 排气筒高度 （m）; 排放浓度（mg/m3）; 排放 形式; 污染物排放 监控位置. 1; 颗粒物; 《矿物棉工业大气污染物排放标准》（GB41617-2022）表1中相关排放限值; 20; 30; 有组织; 废气排气筒出口. 2; SO2; 200. 3; NOX; 400. 4; 颗粒物; 《矿物棉工业大气污染物排放标准》（GB41617-2022）表A.1中相关标准限值; /; 3.0; 无组织; 厂房外. 5; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织相关标准限值; /; /; 无组织; 周界外浓度最高点. 表3-7 饮食业油烟排放标准 规模; 中型. 灶头基准数; ≥3，<6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 最低去除效率（%）; 75. - 2、废水排放标准 本项目生活污水经厂区化粪池预处理后经市政污水管网排入恒口污水处理厂；生产废水包括设备冷却废水、喷淋除尘废水、废玻璃破碎废水，生产废水均循环使用，不外排。 生活污水排放标准见下表。 表3-8 污水综合排放标准 （单位：除pH外均为mg/L） 排放等级; COD; BOD5; SS; 动植物油. 三级; ≤500; ≤300; ≤400; ≤100. 表3-9 污水排入城镇下水道水质标准 （单位：除pH外均为mg/L） 排放等级; NH3-N. B级; ≤45. 3、噪声排放标准 施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见下表。 表3-10 运营期环境噪声执行标准 单位：dB（A） 执行标准; 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）; /; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据2022年1月国务院印发的《“十四五”节能减排综合工作方案》，环境污染物总量控制指标分别为COD、氨氮、NOX和挥发性有机物。 本项目生活污水经市政污水管网排入恒口污水处理厂，COD、氨氮控制总量计入污水处理厂，因此本项目不设COD、氨氮控制指标。项目在玻璃纤维棉生产过程中会产生NOX，根据废气源强核算结果，NOX的排放量为35.91t/a，因此本项目建议NOX控制总量为35.91t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，施工期包括厂房、办公楼及相关配套设施的建设，施工过程中会产生废气、废水、噪声和固废。为了降低项目施工期对环境的影响，施工过程中必须采取相应的环境保护措施。 一、施工期废气环境保护措施 施工期废气主要为施工扬尘、施工机械废气。 1、施工扬尘环境保护措施 为了改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，评价要求项目建设过程中严格执行《陕西省人民政府关于印发〈陕西省全面改善城市空气质量工作方案）的通知》《陕西省城市空气重污染日应急方案（暂行）》《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》《建筑施工扬尘治理措施19条》等相关政策规定，并采取以下控制措施，以减缓施工扬尘对大气环境的影响。 （1）施工工地周边100%围挡：施工现场设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡；围挡底部应设置30厘米防溢座，防止泥浆外漏；房屋建筑工程施工期在30天以上的，必须设置不低于2.5米的围墙，工期在30天以内的可设置彩钢围挡，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。 （2）物料堆放100%覆盖：施工现场建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，对渣土、水泥等易产生扬尘的建筑材料，应严密遮盖或存放库房内；专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地；不能按时完成清运的，应及时覆盖。 （3）出入车辆100%冲洗：施工现场的出入口均应设置车辆冲洗台，四周设置排水沟，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求；配备高压冲洗设备或设置自动冲洗台；应配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；运输车出场前应冲洗干净确保车轮、车身不带泥；应建立车辆冲洗台账；不具备设置冲洗台条件的，在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施。 （4）施工现场地面100%硬化：施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、沥青混凝土或焦渣、细石或其它功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。施工现场环境保护措施 （5）拆迁工地100%湿法作业：旧建筑物拆除施工应严格落实文明施工和作业标准，配备洒水、喷雾等防尘设备和设施，施工时要采取湿法作业，进行洒水、喷雾抑尘，拆除的垃圾必须随拆随清运。 （6）渣土车辆100%密闭运输：进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苫布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。渣土运输车辆必须安装GPS装置，时速不得超过60公里。 （7）施工现场主要出入口应设置整齐明显的“八牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、卫生须知牌、环保标志牌、施工扬尘管控监督牌和现场平面布置图）。 在采取措施后，施工现场扬尘将得到有效控制，加之施工扬尘影响为短期影响，施工结束后区域环境空气质量基本可以恢复至现状水平，因此施工期扬尘对周围环境影响小。 2、施工机械排放及施工车辆排放尾气 施工机械排放及施工车辆排放尾气的主要污染物为CO、NO2及HC等，属无组织排放。施工期在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对项目附近空气环境质量影响较小。 二、施工期废水环境保护措施 施工期阶段的废水主要为施工人员生活污水及施工废水，废水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N和SS等。 对于施工期产生的生产废水和生活污水，评价要求做好以下防治措施： （1）严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面排水应进行有组织设计、收集回用，严禁乱排、乱流污染道路、水体； （2）严禁将施工废水直接外排。对施工产生的泥浆水及洗车平台废水应设置临时沉砂池含泥沙雨水、泥浆水应经沉淀后全部回用；生活污水经施工场地临时化粪池处理后由附近村民拉运肥田。 本项目施工期产生的废水采取上述防范措施后，对项目地及周边环境影响较小。 三、施工期噪声环境保护措施 项目施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、静压打桩机、电锯等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，极易引起人们的反感与不适，所以必须重视对施工期噪声的控制。 为减少项目施工环境噪声的影响，施工单位应采取以下措施减少噪声对周围环境的影响： - 合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。 - 选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺。 （3）要求使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料水泥、砂石的汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。 （4）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸，以及钢结构厂房安装过程产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。 （5）采取有效的隔声、减振措施，降低噪声级。高层建筑施工时应随着施工高度的增加对施工楼层设置围挡，对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 （6）严格控制施工车辆运输路线，施工车辆运输物料进入施工场地时应禁止鸣笛，尽量放慢车速。 （7）严格控制施工时间。 根据不同季节合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间（22：00～06：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。 采取以上措施后，可减轻项目施工噪声对周边敏感点的影响。 四、施工期固废环境保护措施 施工期固体废物主要包括施工弃土、表土、建筑垃圾和工人生活垃圾。 （1）土石方平衡 本项目施工期主要进行钢构厂房及相应配套设施的建设，施工前首先需要对建设地进行表土剥离，剥离厚度约30cm，剥离面积40000m2，共剥离表土12000m3，全部堆存在施工区的临时堆土场内。施工结束后，对建设区回填段进行表土回填，并进行土地整治，土地整治面积约24000m2，覆土厚度51cm，共覆土12240m3，土源为施工前剥离的表土及外运土石。 - （2）建筑垃圾 - 本项目生产厂房为钢构结构，办公楼为混凝土结构，因此施工时场地平整土石方挖填量很少，可以做到场内平衡，建设构筑物等过程中会产生少量建筑垃圾，大部分可以回收利用；少部分为土、石沙等建筑材料废弃物，运至指定地点进行处理。 - 生活垃圾 - 施工期员工生活垃圾按0.5kg/人·d，施工人员按50人计，则生活垃圾产生量为25kg/d，生活垃圾统一收集后，由环卫部门统一清运。 综上措施，本项目施工期产生的污染物在采取本环评提出的措施后可将对环境的影响降到最低，施工结束后，施工期环境影响消失。 五、施工期生态环境保护措施 随着施工地基开挖、填方、平整，原有地表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。因此，只要加强施工管理、合理安排施工进度，就可以避免发生水土流失。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑物及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期大气环境影响和保护措施 本项目运营期大气污染物主要为玻璃破碎粉尘、投料粉尘、生产废气（炉窑废气、吹喷废气和集棉废气）。 1、废气源强一览 本项目废气产生及排放情况详见下表。 ## 表4-1 项目废气污染物产生情况一览表 产污 环节; 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）. 投料粉尘; 颗粒物; 0.15306; 0.064; 12.80. 生产废气（炉窑、吹喷、集棉）; 颗粒物; 6.6; 0.92; 3.82. 二氧化硫; 32.25; 4.48; 18.66. 氮氧化物; 51.3; 7.13; 29.69. 排放形式; 有组织. 收集/治理措施; 投料粉尘经集气罩收集通过单机除尘器（TA001）处理后（DA001）排放；生产废气（炉窑废气、吹喷废气和集棉废气）通过1套喷淋除尘设备（TA002）处理后（DA002）排放。. 是否为可行技术; 是. 投料粉尘污染物排放情况; 污染物; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 0.0014; 0.00058; 0.116. 生产废气污染物排放情况; SO2; 12.9; 1.79; 7.47. NOX; 35.91; 4.99; 20.78. 颗粒物; 1.32; 0.18; 0.76. ## 表4-1 项目废气污染物产生情况一览表（续1） 产污 环节; 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）. 新增食堂油烟; 油烟; 0.017; 0.019; 3.78. 排放形式; /. 收集/治理措施; 油烟净化器+专用烟道. 是否为可行技术; 是. 油烟排放情况; 污染物; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 油烟; 0.0043; 0.0048; 0.96. ## 表4-1 项目无组织废气污染物产生情况一览表（续2） 产污 环节; 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）. 投料粉尘; 颗粒物; 0.0153; 0.0064; /. 玻璃破碎粉尘; 颗粒物; 3.44; 1.43; /. 排放形式; 无组织. 收集/治理措施; 投料粉尘进行厂房密闭，玻璃破碎车间进行湿法作业并且厂房密闭可降低90%的粉尘。. 是否为可行技术; 是. 无组织废气排放情况; 污染物; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 0.0153; 0.0064; /. 颗粒物; 0.344; 0.143; /. 2、废气源强核算过程 本项目涉及的废气主要为玻璃破碎粉尘、投料粉尘、生产废气（炉窑废气、吹喷废气和集棉废气）。 - 玻璃破碎粉尘 - 玻璃破碎环节会产生粉尘。根据生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“42废弃资源综合利用行业系数手册”，玻璃破碎过程颗粒物产生系数为225g/t-原料。 - 本项目计划破碎玻璃15306t/a，则破碎过程中粉尘产生量为3.44t/a（1.43kg/h）。 - 建设单位拟建彩钢瓦破碎车间，设备全部布置在加工车间内，破碎前清洗会使原料保持一定的水分，破碎机安装水雾喷头抑尘。采取以上封闭、湿法作业及喷淋抑尘措施后，可降低90%的粉尘量，其余少量粉尘逸散在加工车间内。为进一步降低车间内无组织粉尘向外逸散，建设单位拟在车间内安装了喷淋装置降尘，少量以无组织形式从空隙，进出口逸散（逸散量按10%计），无组织逸散颗粒物排放量为0.344t/a、排放速率为0.143kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》表2大气污染物无组织排放限值要求。 - 投料粉尘 本项目原料均为袋装，将原料送至投料口，下方设置一台变频调速的螺旋投料机，采用负压抽取的方式将原料吸入料仓内，投料过程中会产生投料粉尘。项目设置除尘系统对投料粉尘进行收集处理。收集后的粉尘通过单机除尘器进行处理，集气罩的收集效率为90%，除尘器的处理效率为99%，风机风量为5000m3/h。 处理后的投料粉尘达标排放。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12.1）中一般物料自动卸料粉尘产生系数为0.01kg/t物料。本项目原料的使用量为15306t/a，经计算，投料粉尘的产生量为0.15306t/a，产生速率为0.064kg/h，产生浓度为12.8mg/m3。经单机除尘器处理后粉尘排放量为0.0014t/a，排放速率为0.00058kg/h，排放浓度为0.116mg/m3。未收集的粉尘以无组织形式排放，无组织粉尘排放量为0.0153t/a，排放速率为0.0064kg/h。根据源强核算结果，投料粉尘排放浓度满足《矿物棉工业大气污染物排放标准》（GB41617-2022）表1中“切割工序、原料工序及其他”颗粒物排放浓度限值（30mg/m3）。 - 生产废气 本项目采用电窑对原料进行熔化，原料熔化过程中产生的污染物主要是烟气（颗粒物），电 窑在密闭状态下对原料进行加热，不设置排气烟道。当原料加热至熔融状态（玻璃液）时电窑熔化的玻璃液通过密闭供料道进入漏板，漏板将玻璃液定量、匀速地送入离心器。在玻璃溶液进入离心机的同时玻璃熔窑内的烟气（颗粒物）也随之进入离心机和集棉废气一同排入除尘系统。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3061玻璃纤维及其制品制造行业系数表”确定颗粒物产污系数为0.44kg/吨-产品，二氧化硫产污系数2.15kg/吨-产品，氮氧化物产污系数3.42kg/吨-产品。本项目产品年产量为1.5万吨，单个风机风量30000m3/h，共八台风机风量为240000m3/h。经计算，生产过程颗粒物产生量为6.6t/a，产生速率为0.92kg/h，产生浓度为3.82mg/m3；二氧化硫产生量32.25t/a，产生速率为4.48kg/h，产生浓度为18.66mg/m3；氮氧化物产生量为51.3t/a，产生速率为7.13kg/h，产生浓度为29.69mg/m3；喷淋塔去除颗粒物效率80%，氮氧化物通过低氮燃烧器去除效率30%，经计算生产过程的颗粒物排放量为1.32t/a，排放速率0.18kg/h，排放浓度为0.76mg/m3，二氧化硫排放量为32.25t/a，排放速率4.48kg/h，排放浓度为18.66mg/m3，氮氧化物排放量35.91t/a，排放速率为4.99kg/h，排放浓度20.78mg/m3，满足《矿物棉工业大气污染物排放标准》（GB41617-2022）表1中相关标准限值。 （4）食堂油烟 - 本项目食堂产生的废气主要为油烟废气。 就餐人数为80人，就餐次数3次/d，食堂共设3个灶头，规模划分为“中型”，安装油烟净化器，处理效率需达到75%，烟气排放量为5000m3/h。每个职工每天食用油量以30g计，油烟的挥发系数取2.83%，食堂每天运营3h，油烟产生量为0.017t/a，产生速率为0.019kg/h，油烟产生浓度为3.78mg/m3。食堂油烟经油烟净化器处理后经专用排气烟道排放，油烟排放量为0.0043t/a，油烟排放速率为0.0048t/a，油烟排放浓度为0.96mg/m3。满足《饮食业油烟标准排放标准》（试行）（GB18483-2001）中相关标准限制要求（2mg/m3）。 - 3、排放口基本情况及排放标准 - 具体见下表。 - 表4-2 排放口基本情况及排放标准一览表 排放口基本情况; 排放标准. 类型; 编号以及名称; 污染物; 坐标; 高度; 内径; 温度; 标准名称; 浓度限值. 一般排放口; 投料 （DA001）; 颗粒物; 32.7341515，108.7763212; 20m; 0.5m; 25℃; 《矿物棉工业大气污染物排放标准》（GB41617-2022）; 30mg/m3. 生产废气（DA002）; 颗粒物; 32.7341514，108.7763215; 20m; 0.5m; 25℃; 30mg/m3. SO2; 200mg/m3. NOX; 400mg/m3. ## 4、污染物排放达标分析 ## 具体见下表。 ## 表4-3 项目废气处理措施以及达标分析一览表 序号; 产物 工序; 污染物; 排放 方式; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 执行标准; 标准值（mg/m3）; 是否 达标. 1; 投料（DA001）; 颗粒物; 有组织; 0.116; 0.00058; 《矿物棉工业大气污染物排放标准》（GB41617-2022）; 30; 达标. 2; 生产废气（DA002）; 颗粒物; 有组织; 0.76; 0.18; 30; 达标. SO2; 有组织; 7.47; 1.79; 200; 达标. NOX; 有组织; 20.78; 4.99; 400; 达标. 3; 投料; 颗粒物; 无组织; /; 0.0064; 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》; /; 达标. 4; 玻璃破碎; 颗粒物; 无组织; /; 0.143; 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》; /; 达标. - 5、等效排气筒达标分析 本项目颗粒物、SO2和NOX排放均执行《矿物棉工业大气污染物排放标准》（GB41617-2022），而标准中均无等效排气筒要求，因此不对等效排气筒进行分析。 6、非正常工况污染物排放情况 非正常工况指生产系统开停车、设备检修停车、设备故障、环保设施达不到要求等情况，由于本项目环保设施先于主体设备开车，后于主体设备停车；主体设备故障时停车检修，检修合格后再开车，故本次环评不考虑开停车、主体设备检修、故障等非正常工况，只考虑环保设施达不到要求的情况。 本项目废气非正常排放情况以最不利情况，即废气处理设施全部失效进行分析。 非正常工况排放情况详见下表。 表4-4 非正常工况废气污染物排放情况一览表 序号; 排放口; 污染物; 排放浓度; 浓度限值; 是否 达标. 1; DA001; 颗粒物; 12.8mg/m3; 30mg/m3; 达标. 2; DA002; 颗粒物; 3.82mg/m3; 30mg/m3; 达标. SO2; 18.66mg/m3; 200mg/m3; 达标. NOX; 29.69mg/m3; 400mg/m3; 达标. 由上表可知，当废气处理设施全部失效后，排气筒排放浓度仍能满足《矿物棉工业大气污染物排放标准》（GB41617-2022）排放标准限值。 因此，建设单位应设专人加强对废气处理设备的监管和维护，确保其正常运行；实施监测计划，若发现超标排放或环保设备故障，应先停止主体工艺设备，及时对废气处理设备检修；开车时，应先投用废气处理设备，再投用主工艺装置；停车时，应先停主工艺装置，再停废气处理设备。 7、自行监测计划 具体见下表。 表4-5 大气环境监测计划一览表 污染源 名称; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 控制指标. 生产车间; 颗粒物; DA001出口; 颗粒物; 《矿物棉工业大气污染物排放标准》（GB41617-2022）. 颗粒物、 NOX、SO2; DA002出口; 颗粒物、SO2 --1次/年； NOX--1次/季度. 颗粒物; 厂界上风向1个监测点位，下风向3个监测点位; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2中无组织排放标准. 二、运营期水环境影响和保护措施 1、废水源强分析 本项目生活污水（产生量为2304m3/a）经厂区化粪池预处理后经市政污水管网排入恒口污水处理厂；设备冷却废水、喷淋除尘废水和废玻璃破碎废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。 生活污水各污染物产生及其排放情况见下表。 表4-6 项目废水产生和排放浓度一览表 类型; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 废水量. 废水产生浓度（mg/L）; 300; 180; 200; 40; 20; 2304m3/a. 产生量（t/a）; 0.6912; 0.2995; 0.4608; 0.0922; 0.0461. 处理效率（%）; 15%; 9%; 30%; 3%; 5%. 废水排放浓度（mg/L）; 255; 163.8; 140; 38.8; 19. 污染物排放量（t/a）; 0.5875; 0.3774; 0.3225; 0.0894; 0.0438. 2、废水排放口情况 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD、氨氮、悬浮物、动植物油; 市政污水管网; 间歇; /; 化粪池; 物理; DW001; 是; 一般排放口. 3、处理措施可行性分析 （1）化粪池处理可行性分析 本项目生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入恒口污水处理厂。本项目生活污水排放量为7.68m3/d，厂区建设2个化粪池，每个化粪池容积12m3，合计容积为24m3。 普通化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活污水处理构筑物。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物，沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，有机物的去除效率可达到15%~30%。 因此，化粪池可以满足本项目生活污水的处理的要求。 - （2）生活污水排入污水处理厂可行性 恒口污水处理厂设计处理能力为日处理污水2万立方米，项目生活污水排放量为7.68m3/d，占污水处理厂污水处理量的比例很小。厂区主体工艺采用工艺处理，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 综上所述，本项目污水排放量不大，水质相对简单，故本项目生活污水处理可行。 - （3）设备冷却水池（配套冷却塔）建设可行性 - 本项目电熔窑冷却系统循环水量为90m3/h，离心机冷却循环水量为40m3/h。设备冷却水循环量合计为130m3/h。 - 因此，建设设备冷却水池容积为130m3，可行。 - （4）喷淋除尘废水沉淀池建设可行性 - 根据建设单位提供资料，单台喷淋除尘塔循环水量为30m3/h，喷淋除尘塔循环水量为30m3/h。 建设单位拟在厂区建设沉淀池1座，每座沉淀池容积为100m3，对喷淋除尘废水进行沉淀处理，根据企业提供资料，沉淀池沉淀周期为1h，因此喷淋除尘废水沉淀池建设可行。 - （5）废玻璃破碎废水沉淀池建设可行性 建设单位拟购置锤式破碎机1台对废玻璃进行破碎并配套2台水泵对锤式破碎机内进行注水，单台水泵的流量为12.5m3/h，合计流量为25m3/h。建设单位拟在厂区建设三级沉淀池3座，单座容积为36m3，总容积为108m3。对废玻璃破碎废水进行沉淀处理，根据企业提供资料，沉淀池沉淀周期为30min，因此废玻璃破碎废水沉淀池建设可行。 三、运营期噪声环境影响和保护措施 1、噪声源强 项目运行期间噪声源固定噪声源（指机械设备噪声），本项目固定噪声源主要为水泵、进料泵、输送机等设备运行时产生的噪声以及环保设备风机运行时产生的噪声，其源强为75~95dB(A)，项目生产设备均选用低噪声设备，设备通过采取基础减震、隔声以及柔性接口等措施，可使设备噪声级降低20～25dB（A）。 项目主要噪声源强见下表。 表4-8 噪声源强一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 噪声源强 dB（A）; 排放规律; 拟采取治理措施; 治理后噪声级. 1; 自动配料混合系统; 套; 1; 75; 间歇式; 选用低噪声设备、 生产车间内布置、基础减振、软连接、全封闭钢构厂房隔声等降噪措施; 55. 2; 离心机; 台; 8; 85; 连续式; 65. 3; 集棉机; 台; 8; 80; 连续式; 60. 4; 包装机; 台; 8; 75; 间歇式; 55. 5; 多级离心风机; 台; 8; 95; 连续式; 75. 6; 方包机; 台; 2; 75; 间歇式; 55. 7; 刹克龙; 台; 8; 85; 连续式; 65. 8; 引风机; 台; 8; 95; 连续式; 75. 9; 冷却塔; 座; 1; 85; 连续式; 65. 10; 锤式破碎机; 台; 1; 95; 间歇式; 75. 11; 皮带输送机; 台; 2; 80; 连续式; 60. 12; 循环水泵; 台; 2; 85; 连续式; 65. 13; 喷淋塔; 座; 1; 80; 连续式; 60. 14; 风机 （配套布袋除尘器）; 台; 1; 95; 连续式; 75. 2、噪声预测 本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的点源噪声距离衰减公式预测项目噪声源对东厂界、南厂界、西厂界、北厂界的噪声影响。 （1）室内声源转化为室外声源及噪声衰减模式： Lp2=Lp1−（TL+6） Lp1=Lw+10lg（Q4πr2+4R） 式中：Lp1—靠近开口处室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙倍频或A声级的隔声量（30），dB； Lw—点声源功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙的夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角时，Q=8； R—房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2，a为平均呼声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Lpli（T）=10lg（j=1N100.1L） Lp2i（T）=Lp1i（T）−（TL1+6） Lw=Lp2i（T）+10lgS 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB; N—室内声源总数。 Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TL1—围护结构i倍频带的隔声量，dB； Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 （2）室外声源衰减模式： LA (r)＝LA (r0)－20lg(r／r0) （3）合成声压级采用公式为： L=10lg[i=1n100.1Lni] 式中：LA (r)──点声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LA (r0)──参考位置r0处的A声级，dB(A)； r──预测点距声源的距离，m； r0──参考位置距声源的距离，m，取r0＝1m； Lp0──距声源中心r0处测的声压级，dB(A)； n──预测点源个数； 本项目夜间不运行，因此，不对夜间噪声进行预测。 厂界声环境影响预测结果见下表。 表4-9 噪声预测结果 单位：dB（A） 位置; 贡献值; 距离; 背景值; 预测值; 达标情况. 厂界东侧; 34; 10; /; /; 达标. 厂界南侧; 42; 5; /; /; 达标. 厂界西侧; 54; 1; /; /; 达标. 厂界北侧; 42; 5; /; /; 达标. 敏感点; 34; 10; 53; 53; 达标. 通过采取以上措施减后，项目各厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、噪声污染防治措施 为降低项目运营期噪声对周边环境的影响，企业拟采取以下噪声污染防治措施： （1）设备选型时，尽量采用低噪声设备； （2）从设备降噪考虑，设计将高噪声设备如、风机、泵类等设备置于室内，利用建筑物隔声； （3）将高噪声设备集中安装，安装在远离敏感点一侧； （4）风机、泵类等高噪声车间采取隔声、消声、设备基础减振。 （5）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； 采取以上措施后，项目噪声对周围环境影响较小。 4、自行监测计划 项目噪声自行监测计划见下表。 表4-10 运营期噪声监测计划表 污染物种类; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率. 厂界噪声; Leq(A); 厂界四周; 厂界四周4个监测点位; 每季度1次. 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 本项目运营期产生的固体废物包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 - 1、生活垃圾 - 本项目运营期定员80人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg计，则生活垃圾产生量为12t/a。生活垃圾分类收集，交环卫部门清运。 2、一般工业固废 - （1）废玻璃纤维 - 本项目生产过程中会产生废玻璃纤维，根据物料平衡，废玻璃纤维产生量为306t/a，废玻璃纤维回用于生产。 - （2）废包装材料 - 本项目生产过程中会产生废包装材料，根据企业提供资料，废包装材料的产生量为0.2t/a，暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 - （3）沉淀池污泥 - 本项目废玻璃破碎废水沉淀池会产生污泥，需要定期清掏，根据企业提供资料，沉淀池污泥 - 产生量为2t/a，定期清掏，交环卫部门处置。 - （4）废含油抹布、手套 - 本项目设备检修时会产生少量废含油抹布、手套，产生量约为0.01t/a，暂存于一般固废间， - 定期交环卫部门处置。 - 3、危险废物 - 1）废机油 - 项目设备检修时会产生少量废机油，根据企业提供资料，废机油的产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属危险废物，危废代码：（HW08）900-214-08，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 - 废油桶 - 项目设备维护过程中会产生废油桶，根据企业提供资料，废油桶的产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属危险废物，危废代码：（HW08）900-041-49，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 综上所述，本项目固废产生情况见下表。 表4-11 项目产生固废统计表 序 号; 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量 (t/a); 临时贮存方式; 利用处置方式和去向; 处置量/利用量(t/a); 环境管理要求. 1; 员工生活办公; 生活垃圾; /; /; 固态; /; 12; 垃圾桶; 环卫部门处置; 12; 减量化、资源化、无害化. 2; 生产过程; 废玻璃纤维棉; 一般固废; /; 固态; /; 298.5; 一般固废暂存间; 回用于生产; 306. 3; 废包装材料; 一般固废; /; 固态; /; 0.2; 外售综合利用; 0.2. 5; 废水处理; 沉淀池污泥; 一般固废; /; 固态; /; 2; /; 环卫部门处置; 2. 6; 设备维护; 废含油抹布、手套; 一般固废; /; 固态; /; 0.01; 一般固废暂存间; 0.01. 7; 设备维护; 废机油; 危险废物（HW08）900-214-08; 矿物油类; 液态; 易燃、毒性; 0.1; 危废间暂存; 委托有资质单位处理; 0.1. 8; 废油桶; 危险废物HW49-900- 041-49; 矿物油类; 固态; 易燃、毒性; 0.1; 0.1. - 一般固废暂存间的建设以及管理要求 - 建设单位须在厂区设置一般固废暂存间1座，位于车间西北角，占地面积100m2，项目一般工业固体废物采用库房、包装工具进行暂存，其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，建设必要的固废分类收集和临时贮存设施，具体要求如下： - ①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存； - ②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通 - 过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏；暂存场所的选择应便于清理和转运； - ③建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物 - 的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 - 危废间建设以及管理要求 - 建设单位须在厂区设置危险废物暂存间1座，位于厂区西北角，占地面积20m2，对其应进行防渗处理，及遮盖措施，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求，防止发生意外事故，同时厂区范围内必须完善消防措施及加强管理。危险废物的收集、暂存和保管均应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求： a.危险废物的储存容器均应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； b.贮存容器保证完好无损并具有明显标志； c.不相容的危险废物均分开存放； d.储存场地设置危险废物明显标志，危险废物暂存场所应设有符合《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志； e.禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其它废物混合堆放。 本项目应设有专人专职负责危险废物的收集、暂存和保管，加强对危险废物的管理，保证得到及时处理，防止造成二次污染。收集后的危废必须委托有危废处置资质的单位进行回收处置。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过采取以上处理处置措施后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。同时，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最低程度。 五、运营期地下水、土壤环境影响和保护措施 1、污染源、污染类型 表4-12 地下水、土壤污染源识别一览表 序号; 污染源; 污染物类型; 污染物; 防渗分区. 1; 危废暂存间; 其他类型; 矿物油; 重点防渗区. 2、污染途径 ## 本项目可能对地下水和土壤造成污染的途径主要为危废泄露。危险废物若储存不当，会随雨水的淋溶作用产生淋溶液渗入地下，对地下水和土壤造成污染。 - 2、防控措施 按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则做好地下水污染防治：危险废物暂存间采取重点防腐防渗措施，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数不大于 1.0×10 -7 cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其它人工材料，渗透系数≤1.0×10 -10 cm/s，可有效的防止污染物渗透到地下污染土壤。正常情况下，不会通过垂直入渗的方式对土壤造成影响。非正常情况下，当危废暂存间等发生渗漏时，废水中污染物会通过垂直入渗的方式对土壤环境造成污染。因此需要对项目危险废物暂存间地面进行防渗、防腐处理等。 综上所述，在严格做好地面分区防渗措施、管理措施条件下，项目建设不会对地下水和土壤环境产生影响。 六、环境风险分析 1、环境风险调查 （1）事故风险识别 风险识别范围包括：主要成品机油以及废机油泄露。 本项目主要的危险因素辨识如下：成品机油或者废机油储存容器破损导致泄漏。 （2）风险物质识别 本项目生产过程及储存涉及的主要化学品为机油、废机油。项目风险物质对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B进行物质危险性判定，本项目涉及的危险化学品为危害水环境、大气环境风险物质。 - （3）风险物质临界量确定 - 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B对临界量确定。 - 表4-13 环境风险物质临界量确定 - 序号; - 危险物质; - 危险物质成分; - 临界量; - 依据. - 1; - 机油; - 矿物油; - 2500t; - 《建设项目环境风险 - 评价技术导则》 - 附录B. - 2; - 废机油; - 矿物油; - 2500t. 2、Q值判定 危险物质数量与临界量比值（Q） Q=q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn 式中：q1， q2， ...， qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1， Q2， ...， Qn——每种环境风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①.1≤Q＜10；②.10≤Q＜100；③.Q≥100。 表4-14 风险物质用量及临界量 单位t 序号; 危险物质; 最大储存量q; 临界量Q; q/Q; 是否为重大危险源. 1; 机油; 0.5; 2500; 0.0002; 否. 2; 废机油; 0.1; 2500; 0.00004; 否. 合计; 0.00024; 否. 3、风险防范措施 项目一旦出现环境风险事故，将会对一定范围内的人员和环境产生较为严重的影响。在生产中安全管理问题是十分重要的。 ①强化管理是防范风险事故最有效途径。从发生事故原因来看，事故的发生多为违反操作规程，疏于管理所致。因此本项目建设及生产运行过程中，必须加强对全体职工的安全和技术的定期培训，在项目进行的各个环节均采取有效的安全监控措施，使出现事故的概率降至最低。 ②本项目应健全一套事故风险应急管理组织机构，制定安全规程、事故防范措施及应急预案。管理人员应职责、权限分明，清楚生产工艺技术和事故风险发生后果，具备解除事故和减缓事故的能力。 ③严格执行设备的维护保养制度，定期对设备装置进行检查，及时处理不安全因素，将其消灭在萌芽状态。各项应急处理器材与设施（如提升泵、灭火器，防毒面具、呼吸器等）也必须经常保持处于完好状态。 ④若发生突发事故，应及时发生报警信号，请有关部门（消防队，急救中心，环保监测站等）前来救援、救护和监测。事故如可能波及周围环境时，应及时通知影响区域的群众撤离到安全地带或采取有效的保护措施，使事故的危害和影响降到最低限度。 ⑤事故一旦得到控制，要对事故的原因进行详细分析，对涉及的各种因素的影响进行评价，并对今后消除和最大限度地减少这些因素提出建议。 项目在采取上述防范措施后，环境风险水平可接受。 七、环保投资 本项目环境保护措施及投资清单见下表。 表4-15 环保投资一览表 治理项目; 环保设施/措施; 数量; 投资 （万元）. 废气; 投料粉尘; 集气罩+单机除尘器（TA001）处理后排气筒达标排放; 1套; 13. 生产废气; 集气管道+水浴除尘（喷淋塔（配套三级沉淀池））（TA002）+排气筒; 1套; 53. 食堂油烟; 油烟净化器+专用烟道屋顶排放; 1套; 2.0. 玻璃破碎; 湿法作业，车间进行喷雾降尘; 1套; 2. 废水; 生活污水; 化粪池20m3、油水分离器; 1座; 3.0. 生产废水; 冷却塔循环水池、废玻璃破碎废水沉淀池（三级沉淀池）; 4座; 20. 噪声; 设备噪声; 基础减振、风机等高噪声设备降噪; /; 5.0. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.2. 一般固废; 设置一般固废暂存间; 1座; 2.0. 危险废物; 危废暂存间（危废处置协议）; 1座; 1.0. 其他; 环评、验收; 环评、验收编制费用; /; 8. 自行监测; 废气、废水及噪声监测; /; 5. 自动监控; 自动监控设施; /; 2. 绿化; 厂区绿化; /; 20. 合计; 136.2. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料粉尘 | DA001 | 颗粒物 |  | ## 投料粉尘经集气罩收集后通过单机除尘器处理后排气筒达标排放 | 《矿物棉工业大气污染物排放标准》（GB41617-2022） |
|  | 生产废气 | DA002 | 颗粒物、 NOX、SO2 |  | ## 炉窑、吹喷和集棉生产过程的废气通过1套碱性喷淋除尘系统处理后排气筒达标排放 |  |
|  | 玻璃破碎 | 无组织 | 颗粒物 |  | ## 玻璃破碎车间进行湿法作业并且厂房密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2中无组织排放标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、BOD5、氨氮、悬浮物、动植物油 |  | 生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入恒口污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 中B级标准 |
|  | 生产废水 |  | 悬浮物 |  | 循环使用，不外排 | / |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 噪声 |  | 生产设备采取减振，隔音措施，定期检查，保证设备正常运转；泵类安装减振基础；风机安装隔声罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / |  | / | / |
| 固体废物 | 职工生活 |  | 生活垃圾 |  | 设置垃圾桶分类收集，交环卫部门处置 | / |
|  | 生产过程 |  | 一般工业固废 | 废玻璃纤维 | 回用于生产 | / |
|  |  |  |  | 废包装材料 | 暂存于一般固废间，定期外售综合利用 | / |
|  |  |  |  | 沉淀池废棉渣 | 回用于生产 | / |
|  |  |  |  | 沉淀池污泥 | 交环卫部门处置 | / |
|  | 设备维护 |  |  | 废含油抹布手套 |  | / |
|  | 设备维护 | 危险废物 |  | 废机油 | 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013年修订） |
|  |  |  |  | 废油桶 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区硬化、厂房一般防渗、危废暂存间重点防渗 |  |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 厂区及周边绿化 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、企业信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 - 2、排污口规范化 根据国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监【1996】470号）的相关规定，企业所有排放口，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置，以便环境监管部门监管。 （1）废水排放口 厂区设置一个废水总排放口，并在排口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （2）废气排气筒 ①依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）及其修改单的要求，其采用位置优先选择在垂直管段，并设置在距离弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距离上述部件上游方向不小于3倍直径处。采样口内径应不小于80mm，长度应不大于50mm，不使用时采用盖板、管堵或管帽封闭。 ②废气净化设施的进出口均设置采样口。 ③在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。 （3）固定噪声源 在固定噪声源（如机加设备、打磨切割设备、风机、泵类等）对厂界噪声影响最大处，设置环境保护图形标志牌。 （4）固体废物贮存场所 本项目设置2个固废临时贮场，一个为一般工业固废临时暂贮场，一个为危险废物临时暂贮场。 固废贮存场所要求：①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；②固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌，具体按照《环境保护图形标志》规定制作。 本项目产生的工业固废，要求设置固体废物临时贮存场所，且存放时间不易过长，应尽快收集并运至相应处置、利用场所，以防造成二次污染。固体废物临时贮存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求进行分质贮存和处置。 （5）环境保护图形标志 在厂区的废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见下表。 表5-1 环境保护图形符号一览表 图形标志; 图形代表意义; 符号简介. 标志名称：污水排放口国标代码：GB15562.1-1995; 提示图形符号污水排放口 表示污水向水体排放. 标志名称：污水排放口国标代码：GB15562.1-1995; 警告图形符号污水排放口 表示污水向水体排放. 标志名称：废气排放口国标代码：GB15562.1-1995; 提示图形符号废气排放口 表示废气向大气环境排放. 标志名称：废气排放口国标代码：GB15562.1-1995; 警告图形符号废气排放口 表示废气向大气环境排放. 标志名称：噪声排放源国标代码：GB15562.1-1995; 提示图形符号噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 标志名称：噪声排放源国标代码：GB15562.1-1995; 警告图形符号噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 标志名称：固体废物提示国标代码：GB15562.1-1995; 固体废物提示. 标志名称：一般固体废物国标代码：GB15562.1-1995; 一般固体废物. 标志名称：危险废物 国标代码：GB15562.1-1995; 危险废物处置场所. （6）排污口规范化管理 排污口规范化管理具体要求见下表。 表5-2 排污口规范化管理要求表 项目; 主要要求内容. 基本原则; 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； 4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。. 技术要求; - 1、排污口位置必须按照环监(1996)470号文要求合理确定，实行规范化管理； - 2、危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志； 3、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。. 立标管理; - 1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； - 2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌； 4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌。. 建档管理; 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报 3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。. - 3、其他环境管理要求 - （1）例行监测计划； （2）填报排污许可； （3）完善突发环境事件应急预案； （4）环保设备需安装独立电表并接受上级生态环境主管部门的监管； （5）危废间的管理制度； 建设单位须在厂区设置危险废物暂存间1座，对其应进行防渗处理措施，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求，防止发生意外事故，同时厂区范围内必须完善消防措施及加强管理。 危险废物的收集、暂存和保管均应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求： a.危险废物的储存容器均应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； b.贮存容器保证完好无损并具有明显标志； c.不相容的危险废物均分开存放； d.储存场地设置危险废物明显标志，危险废物暂存场所应设有符合《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志； e.禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其它废物混合堆放。 表5-3 危废间标识一览表 标识; 说明. 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM时；部分危险废物利用、处置场所。. 1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：40×40cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的；或建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM时；. 1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为不干胶印刷品。 4、使用于：粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签；. 1、危险废物防火标签尺寸颜色 尺寸：40×40cm 底色：醒目的红色 字体：宋体 字体颜色：白色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为不干胶印刷品。 4、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM时；部分危险废物利用、处置场所。. 本项目应设有专人专职负责危险废物的收集、暂存和保管，加强对危险废物的管理，保证得到及时处理，防止造成二次污染。收集后的危废必须委托有危废处置资质的单位进行回收处置。 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，在采取环评报告提出的各项环保措施后，各项污染物达标排放；项目运营过程中对周边环境的不利影响可得到有效控制达到相应标准，从环保角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.6807t/a | / | 1.6807t/a | +1.6807t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 12.9t/a | / | 12.9t/a | +12.9t/a |
|  | NOX | / | / | / | 35.91t/a | / | 35.91t/a | +35.91t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.8813t/a | / | 0.8813t/a | +0.8813t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.5661t/a | / | 0.5661t/a | +0.5661t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.1341t/a | / | 0.1341t/a | +0.1341t/a |
|  | 悬浮物 | / | / | / | 0.4838t/a | / | 0.4838t/a | +0.4838t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.0656t/a | / | 0.0656t/a | +0.0656t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废玻璃纤维棉 | / | / | / | 298.5t/a | / | 298.5t/a | +298.5t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 沉淀池污泥 | / | / | / | 2t/a |  | 2t/a | +2t/a |
|  | 废含油抹布、手套 | / | / | / | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①  单位t/a