建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批版）

项目名称:  安康市生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用建设项目

建设单位（盖章）: 安康黎阳荣顾环保科技有限公司

编制日期:           2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	24

五、环境保护措施监督检查清单	37

六、结论	38

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附图：

1.项目地理位置图

2.厂区平面布置图

3.项目地四至情况示意图

4.环境保护目标分布图

5.项目区与安康市“三线一单”分区管控单元关系图

附件：

1.委托书

2.陕西省企业投资项目备案确认书

3.汉滨区五里工业集中区入园项目投资建设合同书

4.炉渣处置协议

5.营业执照

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 安康市生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2402-610902-04-01-539509 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李国安 | 联系方式 | 18788861030 |
| 建设地点 |  | 陕西省安康市汉滨区五里镇五里工业园区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （108度54分57.021秒，32度42分24.387秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用 业42 非金属废料和碎屑加工处理 422-含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理； |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 汉滨区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 11000 | 环保投资（万元） | 186.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.7 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 18200 |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划 情况 | 1.规划名称：《安康市汉滨区五里工业集中区总体规划（2015-2030年）》 2.审批机关：陕西省人民政府 3.审批文件名称：关于《安康市汉滨区五里工业集中区总体规划（2015-2030年）的批复》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1.规划环境影响评价文件名称： 《安康市汉滨区五里工业集中区总体规划环境影响报告书》 2.审查机关：原安康市环境保护局 3.审查文件名称及文号：关于《安康市汉滨区五里工业集中区总体规划环境影响报告书》审查意见的函（安环函〔2016〕182号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.本项目与安康市汉滨区五里工业集中区规划符合性分析 安康市汉滨区五里工业集中区始建于2009年，规划东起冉家河、西至大同镇，北起机场快速干道（规划）、南至月河南岸包茂高速公路，规划用地面积41.20km2，园区主要发展工业、商贸、物流三大产业，是汉滨区工业发展的枢纽中心。项目与汉滨区五里工业集中区管理委员会签订入园协议，项目与《安康市汉滨区五里工业集中区总体规划（2015-2030年）》相符性分析见表1.1。 表1.1 与《安康市汉滨区五里工业集中区总体规划（2015-2030年）》相符性分析 项目; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 园区功能定位; 以富硒食品和新型材料为主导、装备制造为支柱，清洁能源及资源回收再利用和生物医药为新兴的绿色工业体系的产业园; 本项目是利用安康市生活垃圾焚烧发电项目产生的炉渣，通过磁选、筛分、破碎、脱水等工序，分选出建筑用砂、有色金属、铁块及铁粉等全部外售综合利用，属于资源回收再利用，减少对环境的污染，符合园区绿色工业体系的规划定位。; 符合. 园区产业发展方向; 按照“园区化承载，集群化推进，循环化发展，链条化分工”的思路，推进五里工业园突破发展。积极构建以富硒食品和新型材料为主导、装备制造为支柱，清洁能源及资源回收再利用和生物医药为新兴的绿色工业体系；引导企业入集中区集群化发展；打造优势产业链，培育系列优势产品，专业化纵深发展，争创全国行业之先。; 本项目属于资源回收再利用，项目位于五里工业集中区内，并签订入园协议，符合园区的发展方向。; 符合. 空间 结构; 规划在整合五里镇现状建设用地的基础上，依托周围的山体、交通线路、市政设施等规划因素，构建工业集中区空间结构为“一轴、双心、三廊、三区”的城镇总体布局形态。; 本项目地位于“三区”内的工业集中区五里镇片区，符合城镇总体布局。; 符合. 用地 布局; 五里工业集中区的产业分区是按照工业分类的方法和环境保护的要求进行分布，工业构建“一区七园”产业布局。“一区”为五里工业集中区，七园分别为创业园（五里富硒食品集中区）、综合园（正英朝阳产业城）、新型材料产业园（绢云母）、装备制造园、生物医药园、飞地产业园、现代物流园（康兴物流）。; 本项目位于五里工业集中区（东区新型材料产业园），建设单位与五里工业集中区签订入园协议，符合园区用地布局的要求。; 符合. 2.与汉滨区五里工业集中区总体规划环境影响报告书及审查意见相符性分析 《安康市汉滨区五里工业集中区总体规划环境影响报告书》于2016年9月编制完成，2016年10月原安康市环境保护局以“安环函〔2016〕182号”出具了《关于<安康市汉滨区五里工业集中区总体规划环境影响报告书>审查意见的函》。相符性分析如下： 表1.2 项目与汉滨区五里工业集中区总体规划环评相符性分析 序号; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 1; 规划园区实施过程中，园区应围绕富硒食品加工、物流商贸、生物医药、新型材料、装备制造引进企业入园，限制高耗水、高耗能、涉重金属及含电镀冶炼的装备制造企业入园。; 本项目不属于高耗水、高耗能、不属于涉重金属及含电镀冶炼的企业，不属于限制入园的企业，建设单位与五里工业集中区管委会已签订入园协议。; 符合. 2; 园区的环保基础设施建设必须要与园区同时规划、同时建设、同时投入运营,按照“清污分流、雨污分流、循环用水的原则优化设置给排水管网。; 园区已建有给排水管网，实施“清污分流、雨污分流”，项目生活污水依托园区化粪池处理后排至五里镇污水处理厂，生产废水循环利用不外排。; 符合. 3; 从源头上控制污染，提倡推行清洁生产，大力发展循环经济，工业区应使用清洁能源，逐步淘汰燃煤锅炉。园区内现有砖厂应逐步淘汰关闭。; 本项目不建设锅炉，生产过程中使用电能，属清洁能源。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策相符性 本项目利用安康市生活垃圾焚烧发电项目产生的炉渣，通过磁选、筛分、破碎、脱水等工序，分选出建筑用砂、有色金属、铁块及铁粉等，全部外售综合利用。根据国家《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于其中鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用——8.废弃物循环利用”。根据《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于“禁止准入类”的项目，且不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）内，不属于《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》一般保护区的限制产业和禁止产业。 同时，建设单位已取得汉滨区发展和改革局关于本项目的备案，项目代码为：2402-610902-04-01-539509。本项目符合国家及地方产业产业政策。 2.“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1.3。 表1.3 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单”; 项目情况; 相符性. 生态保护红线; 项目地位于五里工业集中区内，不在文物保护单位、自然保护区、名胜古迹、饮用水源保护区以及其他需要特殊保护的范围，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 评价区环境空气、地表水、声环境均符合环境功能区划，运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，可维持区域环境质量现状，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目运营期主要消耗一定量水和电能资源，项目用地位于五里工业集中区，不占用基本农田等资源，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境准入 负面清单; 项目建设符合国家产业政策，不属于安康市汉滨区人民政府《汉滨区国家重点生态功能区产业准入负面清单》（汉政办发〔2019〕142号）中限制类、禁止类项目。; 符合. 3.与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 安康市人民政府印发了《安康市人民政府关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（安政发〔2021〕18号），按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全区统筹划定优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元共150个，实施生态环境分区管控。根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控采取“一图一表一说明”符合性分析的表述方式。本项目与《安康市生态环境分区管控准入清单》符合性分析如下。 （1）“一图” 根据《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》（安政发〔2021〕18号）的要求，本项目所在区域属于重点管控单元区，项目选址与安康市“三线一单”生态环境分区管控的位置关系见图1-1。 图1-1 项目在安康市“三线一单”生态环境分区管控单元位置图 （2）“一表” 通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对，本项目所涉及的管控要求见表1.4。 表1.4 项目与生态环境分区管控要求符合性分析 市区县; 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 项目情况; 符合性. 安康市汉滨区; ZH6109 020003; 安康市汉滨区五里工业集中区; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、土地资源重点管控区、安康市汉滨区五里工业集中区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。实施工业企业退城搬迁改造。3.新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁化能源取暖。4.城市建成区禁止建设、使用燃煤锅炉。; 本项目不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目，项目不建设和使用燃煤锅炉。; 符合. 水环境城镇生活污染重点管控区：1.推进城镇污水处理设施建设与提标改造，提高污水收集率和处理率。建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。完善镇级污水处理设施运行和保障机制。到2025年，实现镇级污水处理设施基本全覆盖。新建污水处理设施 配套管网应同步设计、同步建设、同步投运，积极探索“厂网一体化”机制。; 园区已建有给排水管网，项目生活污水依托园区化粪池处理后排至五里镇污水处理厂，生产废水循环利用不外排。; 符合. 安康市汉滨区五里工业集中区：1.园区定位以富硒食品和新型材料为主导、装备制造为支柱，清洁能源及资源回收再利用和生物医药为新兴的绿色工业体系的产业园； 2.园区应围绕富硒食品加工、物流商贸、生物医药、新型材料、装备制造引进企业入园，限制高耗水、高耗能、涉重金属及含电镀冶炼的装备制造企业入园；; 本项目属于资源回收再利用项目，不属于高耗水、高耗能、不属于涉重金属及含电镀冶炼的企业。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。深入推进餐饮油烟污染治理，拟开设餐饮服务的建筑应设计建设专用烟道。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.城市建成区划定范围内禁止露天烧烤; 本项目不建设和使用燃煤锅炉，项目使用电能，属于清洁能源。; 符合. 水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全面推进城镇生活污染治理。适时开展《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014)实施评估工作，排入封闭式水域的污水处理厂因地制宜强化除磷脱氮工艺。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理 达标后的尾水进一步净化。 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。4.加强流域排污口长效监管。建立责任明晰、设置合理、管理规范的排污口长效监督管理机制，推进“排污体-入河排污口-排污管线-污染源”水生态全链条管理制度。落实入河排污口设置审批制度，分流域开展入河排污口排查整治; 本项目生活污水经园区管网收集至五里污水处理厂，生产废水循环利用不外排，项目不新设排污口。; 符合. 安康市汉滨区五里工业集中区：1.从源头上控制污染，提倡推行清洁生产，大力发展循环经济，工业区应使用清洁能源，逐步淘汰燃煤锅炉。; 本项目不建设和使用燃煤锅炉，项目使用电能，属于清洁能源。; 符合. 环境风险防控; 安康市汉滨区五里工业集中区：1.已在园区的企业，应检查风险防范措施、执行情况。尚未入驻的企业，应对危险源进行分析评价，提出相应风险管理措施和风险防范预 案。园区应组织有关单位对企业风险管理措施和风险防范预案进行定期审查。; 项目不使用风险物质，运营期产生的少量机修废物设置危废暂存间收集，定期交有资质单位处置。; 符合. 资源开发效率要求; 土地资源重点管控区：1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。 2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。; 项目用地位于五里工业集中区，不在园区外新增占地。; 符合. （3）“一说明” 本项目位于安康市“三线一单”生态环境分区中重点管控单元，对照“表1.4”中的管控要求，项目建设符合安康市生态环境准入清单中重点管控单元的环境分区相关管控要求。 4.与《安康市汉江水质保护条例》符合性分析 本项目位于汉江流域，项目地南侧500m有月河自西向东汇入汉江，本项目与《安康市汉江水质保护条例》符合性分析见表1.5。 表1.5 与《安康市汉江水质保护条例》符合性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第二十六条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的废水，防止污染环境。鼓励企业进行技术改造，淘汰污染水环境的落后工艺和设备，减少废水和污染物排放量。; 本项目生产废水循环利用不外排。; 符合. 2; 第三十七条 汉江流域禁止下列行为：（一） 在汉江流域湖库、河道管理范围内堆放、倾倒、存贮生活垃圾、建筑垃圾、动物尸体及其他固体废弃物，或者在江河、渠道、水库最高水位线以下滩地、岸坡体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；; 本项目生活垃圾经垃圾桶收集后交环卫部门统一清运至垃圾填埋场处置，一般工业固废外售综合利用，不存在随意丢弃。; 符合. 3; （二）向水体排放油类、酸液、碱液、剧毒废液，排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性、中放射性物质的废水，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；; 本项目运营期不涉及有毒有害及放射性废水。; 符合. 4; （四）利用裂缝、溶洞、渗坑、渗井，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物；; 项目不涉及上述违法逃避监管的方式。; 符合. 5; 项目不涉及条款不进行罗列. 综上所述，本项目符合《安康市汉江水质保护条例》相关规定要求。 6.与《安康市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 安康市人民政府办公室印发的《安康市“十四五”生态环境保护规划》中“第三节 加强固体废物污染防治”明确，“深入推进工业固体废物污染防治。加强固体废物源头减量和资源化利用，推广固体废物资源化、无害化利用处置新技术，最大限度减少填埋量。建立健全固体废物信息化监管体系，严格控制新建、扩建固体废物产生量大、区域难以实现有效综合利用和无害化处置项目。推动大宗工业固体废物综合利用产业规模化、高值化、集约化发展，实现贮存处置总量趋零增长。加强建筑垃圾分类处理和回收利用。开展“无废”城市建设。” 本项目利用安康市生活垃圾焚烧发电项目产生的炉渣，通过磁选、筛分、破碎、脱水等工序，分选出建筑用砂、有色金属、铁块及铁粉等，全部外售综合利用，实现了固体废物资源化利用，有利于削减区域固体废物产生量，符合《安康市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 随着城市土地成本的增加，生活垃圾填埋的方式日益受到制约，同时政府对生活垃圾处理减量化、无害化和资源化的管理要求，越来越多的城市生活垃圾以焚烧的方式进行处理。为有效解决安康市区及周边县区生活垃圾无害化处理问题，安康市城市管理执法局汉滨分局在安康市汉滨区五里镇鲤鱼山村郝家坝建设安康市生活垃圾焚烧发电项目，设计总处理规模1800吨/日，一期建设1200吨/日，二期建设600吨/日。根据《安康市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》，项目投运后，每年产生的生活垃圾焚烧炉渣量为9.71万吨，明确的炉渣处置措施为“项目运营初期送至安康市城市生活垃圾填埋场进行填埋处置，待相关综合利用项目或与综合利用协议确定后，进行综合利用。” 为合理有效利用资源，安康黎阳荣顾环保科技有限公司投资11000万元在安康市汉滨区五里镇五里工业园区建设安康市生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用建设项目，与安康市生活垃圾焚烧发电项目签订炉渣处理协议，承包炉渣处理，不涉及飞灰处置。本项目利用生活垃圾焚烧炉渣制作环保砂，回收生活垃圾焚烧炉渣中有价金属，实现废弃资源资源化利用、无害化处理、减量化生产的绿色发展目标。 2.项目基本情况 （1）项目名称：安康市生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用建设项目 （2）建设单位：安康黎阳荣顾环保科技有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：安康市汉滨区五里镇五里工业园区 （5）建设规模：项目分两期建设，其中一期：建设炉渣环保综合利用生产车间5916平方米、宿办楼868.21平方米、配套加工车间2088平方米、门卫室38平方米、新建生产线一条，购置炉渣处理专用设备35台；配套建设绿化、道路及管网等基础设施；二期：建设标准化封闭式厂房4750平方米。 （6）项目投资：总投资11000万元 3.地理位置 项目拟建位置位于安康市汉滨区五里镇五里工业园区（东区），地理中心坐标为东经108°54′57.021″，北纬32°42′24.387″，项目地西侧为群铭新型建材厂，其余三侧现状均为园区未开发利用地，距项目地最近村民住户为西侧160m处的西桥村住户。项目场地周边道路畅通，交通便利，项目地理位置见附图1。 4.建设内容及规模 （1）工程建设内容 本项目分二期建设，一期建设炉渣环保综合利用车间，包含炉渣处理生产线一条，主要从事炉渣处理分拣。二期新建标准化厂房，预留炉渣原料及产品堆场。本项目建设内容见表2.1。 表2.1 项目建设内容一览表 工程类别; 名称; 工程内容及规模. 主体工程; 炉渣环保综合利用车间 （一期工程）; 单层钢结构标准化厂房，建筑面积为5916m2，主要为炉渣处理工艺生产线、原料堆场、产品堆场，主要进行炉渣的分筛、破碎、磁选等. 标准化厂房（二期工程）; 建设标准化封闭式厂房4750m2，预留用于项目二期炉渣的原料及产品堆场. 辅助工程; 办公室; 建筑面积约为868.21m2，内设休息室、办公室等. 门卫室; 位于厂区入口，占地面积约38m2. 运输清洗平台; 位于厂区入口，占地面积约30m2，采用普通洗车池，配备高压水枪，池底进行重点防渗处理. 收集池; 设计收集池2个，其中原料炉渣堆场附近1个，容积5m3，摇床下方1个，容积10m3，池底进行重点防渗处理. 清水桶; 设计清水桶2个，铁质材料，D8000mm，H6000mm，容积均为300m3，桶内设置防渗衬层. 污水桶; 设计污水桶1个，铁质材料，D8000mm，H6000mm，容积为300m3，桶内设置防渗衬层. 储运工程; 原料仓库; 位于炉渣环保综合利用车间内，原料堆场下沉2m，靠车间内部东侧堆放，西侧修建4.0m高设备平台，占地面积约1200m2，用于原料炉渣的临时存储，地面进行重点防渗处理。. 成品堆场; 位于炉渣环保综合利用车间内分区堆放，占地面积约350m2，用于存储有色金属副产品。. 渣泥堆场; 位于车间内部东面，占地面积1500m2，堆存脱水后骨料，压滤后的渣泥，地面进行一般防渗处理。. 固废堆场; 位于炉渣环保综合利用车间内，堆存未燃尽生活垃圾，面积50m2，地面进行重点防渗处理. 公用工程; 供水; 园区自来水管网供给. 供电; 园区电网供给. 排水; 雨污分流，生活污水经园区化粪池收集进入五里污水处理厂处理。. 环保工程; 废水治理; 生活污水经园区化粪池收集进入五里污水处理厂处理；生产废水经收集后抽至污水桶，压滤后循环使用，不外排。. 废气治理; 项目破碎、筛分、装卸、上料工序均采用喷雾抑尘，炉渣运输过程中采取完全遮盖的方式，防治“跑冒滴漏”；建立车辆运输清洗平台，对进出车辆进行清洗；厂区进出道路硬化，运输道路洒水抑尘，未燃尽炉渣产生的恶臭气体定期喷洒除臭剂。. 固废治理; 生活垃圾和未燃尽炉渣运回生活垃圾焚烧发电厂统一处理，沉淀池泥沙外售综合利用，运行过程中产生的机修废物等设置危废暂存间5m2暂存，定期交有资质单位处置。. 噪声治理; 墙体隔音、设备减振等降噪措施；控制生产时间等。. 绿地率; 对厂区进行绿化，绿地率14.0%。. （2）生产设备清单 本项目产品设备清单见表2.2。 表2.2 项目生产设备清单 序号; 设备名称; 数量; 功率. 1; 上料料斗; 1; /. 2; 800 破碎机（放空）渣头; 1; 55. 3; 800 破碎机（有缝）主打; 1; 75. 4; 800 破碎机（无缝）铜头; 1; 45. 5; 800 破碎机（有缝）复打; 1; 55. 6; 1000 打铁机; 1; 55. 7; 湿式磁选机; 5; 15. 8; 滚笼筛 5018（上料）; 1; 7.5. 9; 滚笼筛 4512（滚铁）; 1; 5.5. 10; 滚笼筛 1205（摇床）; 1; 1.1. 11; 抛铝机; 3; 30. 12; 跳汰机（双锅）; 2; 22. 13; 跳汰机（单锅）; 2; 11. 14; 摇床; 4; 4.4. 15; 摇床（带选）; 4; 6. 16; 振筛 6024（双层）; 1; 14.8. 17; 旋流器; 1; /. 18; 振筛 5024（带斗）; 1; 14.8. 19; 压滤机; 3; 36. 20; 双轴破碎机; 1; 22. 21; 储物斗; 1; /. 22; 精密沉沙斗; 1; /. 23; 1000 料斗输送带 7m; 1; 7.5. 24; 压滤机输送带; 3; 12. 25; 泥浆污水泵; 3; 165. 26; 抽沙泵; 1; 7.5. 27; 污水泵; 2; 44. 28; 清水泵; 2; 33. 29; 旋流器水泵; 1; 45. 30; 污水桶; 1; /. 31; 清水桶; 2; /. 32; 翻铁机; 1; 3. 33; 悬挂电磁磁选机; 2; 23. （3）原辅材料及能源消耗 表2.3 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 材料名称; 单位; 数量; 来源. 1; 炉渣; 万t/a; 9.71; 安康市生活垃圾焚烧发电项目. 2; 水; 万t/a; 1.8; 接园区供水管网. 3; 电; 万kW·h/a; 3.5; 接园区电网. 主要原辅材料性质： ①炉渣的物理特性 根据《安康市生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用建设项目可行性研究报告》描述，炉渣是生活垃圾焚烧过程产生的伴生副产物，主要由熔渣、陶瓷和砖石碎片、石子、玻璃、铁和其他废旧金属及未燃尽可燃物组成。炉渣的最大干密度为1.42~1.8g/cm³，由于水淬降温排渣作用，风干后炉渣的含水率约为20%左右，随着堆积时间、天气等因素上下波动。焚烧炉渣粒径组成主要在2~50mm之间，大于20mm的大颗粒组分主要以陶瓷、砖块和铁为主，小于20mm小颗粒组分。其粒径分布及物理组成见表2.4、表2.5。 表2.4 炉渣粒径分布 粒径（mm）; ＞50; 20~50; 10~20; 2~10; 0.9~2; 0.45~0.9; 0.07~0.45; ＜0.07. 含量（%）; 5.68; 16.89; 16.97; 34.17; 6.48; 6.7; 12.57; 0.54. 表2.5 炉渣物理组成 物理组成; 熔渣; 玻璃; 石子; 砖块; 陶瓷; 有机物; 金属. 含量（%）; 65; 7.6; 4.9; 15.4; 4.8; 0.5; 1.8. ②炉渣的化学特性 不同城市中生活垃圾种类不尽相同，燃烧产生的炉渣化学组分也有一些差别。炉渣中所含的主要元素为Si、Ca、Al、Mg、Fe还含有少量重金属，炉渣的稳固性好、化学性质较稳定、耐久性好，并具有一定的强度，化学成分见表2.6。 表2.6 炉渣的主要化学成分 化学成分; SiO2; Al2O3; Fe2O3; CaO; MgO; Na2O; C. 含量（%）; 43.6; 8.76; 7.29; 13.11; 7.74; 3.92; 1.66. ③炉渣的其他特性 本项目使用的炉渣为安康市生活垃圾焚烧发电项目产生的炉渣，根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》，炉渣属于一般固废，不属于危险废物。炉渣是通过高温焚烧形成的产物，其颗粒粗细分布较均匀，物质组成复杂，具有较高的强度，符合国家标准《生活垃圾焚烧炉渣集料》（GB/T25032-2010）中对集料原料的要求，满足作为建筑原材料的要求。 （4）主要产品及产能 根据《安康市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》，安康市生活垃圾焚烧发电项目炉渣产生量为9.71万t/a。本项目设炉渣处理线1条，对炉渣进行筛选、粉碎、水洗、磁选、筛分，产品为骨料、废旧金属以及未燃尽垃圾，产品方案见表2.7。 表2.7 产品清单 序号; 产品名称; 占比（%）; 年产量 （万t/a）; 备注. 1; 环保砂（主产品）; 93.2; 9.05; 外售. 2; 废旧金属（副产品）; 4.5; 0.43; 外售. 3; 沉淀池泥沙（副产品）; 1.1; 0.11; 外售. 4; 未燃尽垃圾; 1.2; 0.12; 运至垃圾焚烧发电厂. （5）劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，其中管理人员5人，项目全年生产300天，每班工作8小时，夜班不生产。 （6）水平衡 1）给水：本项目用水由园区供水管网供给，涉及用水环节主要有员工生活用水、上料抑尘用水、项目生产用水和车辆冲洗用水，根据陕西省《用水定额》（DB61/T943—2020），项目用水情况如下： ①生活用水 本项目定员20人，按照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943—2020），用水80L/（人·d）计，则员工生活用水量为1.6m3/d（480m3/a），污水产生量按80%考虑，则生活污水产生量为1.28m3/d（384m3/a）。 ②生产用水 本项目生产用水主要用于湿式破碎机、跳汰、摇床、喷淋、水洗等设备工段。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》中——3039 其他建筑材料制造行业系数手册中砂石骨料水洗工艺可知，工业废水量产污系数为0.14t/t-产品，项目环保砂产量为9.05万t，则项目生产废水产生量为42.23m3/d（12670m3/a），排污系数按0.8计（含物料带走及蒸发损耗），则项目生产用水量为52.79m3/d（15837m3/a）。为保障正常生产，项目需补充新鲜水量为10.56m3/d（3168m3/a），生产工艺废水经污水桶收集，压滤处理后回用于生产。 ③上料抑尘用水 项目上料过程采用喷淋抑尘装置进行抑尘，用水量为0.01m3/t原料，项目原料使用量为9.71万t/a，则用水量为3.24m3/d（971m3/a），此过程用水均消耗，进入物料，不产生废水。 ④车辆冲洗用水 本项目选用载重约20t的汽车进行运输，则本项目于厂区内原料运输次数约为5000次，厂区内成品运输次数约为5000次/年，合计10000次，每次运输出厂前均需对运输车辆进行冲洗，根据《《陕西省行业用水定额》（DB61/T943—2020），循环用水冲洗车辆按55L/辆·次计，因此车辆清洗总用水量约1.84m3/d（550m3/a），车辆清洗废水产生量按80%计，则废水产生量为1.47m3/d（440m3/a），车辆清洗废水经沉淀池收集沉淀处理后循环利用，不外排，则车辆清洗废水沉淀池补充新鲜水量为0.37m3/d（110m3/a）。 表2.8 项目用水量估算表 用水项目; 用水标准; 数量; 用水量 （m3/d）; 新鲜水量（m3/d）; 耗水量; 污水量（m3/d）. 生活用水; 80L/人d; 20人; 1.6; 1.6; 0.32; 1.28. 上料抑尘用水; 0.01m3/t-原料; 9.71万t/a; 3.24; 3.24; 3.24; /. 生产用水; 0.14t/t- 产品; 9.05万t/a; 52.79; 10.56; 10.56; 42.23. 车辆冲洗用水; 55L/辆·次; 10000次; 1.84; 0.37; 0.37; 1.47. 合计; 59.47; 15.77; 14.49; 44.98. 新鲜水 3.24 损耗0.32 生活用水 1.6 10.56 损耗3.24 1.28 化粪池 板框压滤机 42.23 15.77 五里镇污水处理厂 1.28 抑尘用水 损耗10.56 生产用水 0.37 车辆冲洗用水 损耗0.37 沉淀池 1.47 2）排水：项目采取雨污分流制排水。生活污水经园区化粪池处理后进入五里镇污水处理厂，车辆冲洗废水经沉淀池收集后回用，生产工艺废水经污水桶收集，压滤处理后回用于生产，不外排。 图2-1 拟建项目水平衡图（m3/d） 3）能源：本项目生产设备使用电能，接园区供电系统，年用电量约为3.5万kW·h。 4）其他：项目员工主要为当地村民，场地内不设食堂、浴室等生活设施。 （7）厂区平面布置图 项目厂区分为生产区和办公生活区两个区域，综合楼位于厂区的南面，综合楼北面为副产品堆场、炉渣处置中心，建筑分布较为合理。炉渣处置中心厂房内设置有炉渣处理工艺生产线和炉渣原料堆料、成品堆场、固废堆场及危废暂存间。厂区北面设置有主出入口，运输及交通组织便利。厂区内各功能区均分区布置，生产线按生产工艺流程顺次布局，便于物流、人流的输送，布局合理。项目厂区平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程图及产排污环节 本项目所施工期主要是进行场地清理、建设炉渣生产线和综合楼建设，相关设备的安装等工程及进行辅助设施的施工建设，项目分两期建设，一期建设期为4个月，二期建设标准化厂房，预留炉渣原料及产品堆场。施工过程中产生的施工噪声、建筑扬尘及污水排放等均会对周围环境造成一定影响，但由于施工期较短，对环境的影响随着施工期的结束而消失。施工期工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 项目施工期工艺流程及产排污环节 2.运营期工艺流程及产排污环节简述： 本项目运营期工艺流程及产排污环节见图2-3。 图2-3 运营期生产工艺图及产污环节 产排污环节简述： （1）生活垃圾焚烧炉渣由安康市城市生活垃圾焚烧发电厂提供，出厂炉渣（含水率约20%），由专用炉渣运输车运至炉渣处理厂房原料堆场，车间为密闭车间。 （2）上料：铲车从原料堆场将炉渣铲出，倾倒在炉渣上料漏斗中，再经过传送带将炉渣输送进筛选滚笼进料口。此过程有粉尘（颗粒物）、噪声产生。为减少上料时产生的粉尘，在进料口设置水喷淋装置减少粉尘产生。因原料中含有未完全燃烧的炉渣，即为生活垃圾，因此含有少量恶臭。 （3）筛分：滚笼是可以连续旋转的喇叭状筛网，炉渣由喇叭状滚笼小口端进入，经过旋转的滚笼后，直径小于80mm的炉渣颗粒透过滚笼侧面网孔流出，进入下一道工序；而体积较大的渣块、石块、混凝土块及大块的金属则通过滚笼的大口端流出，筛选过程炉渣含水率较高，无粉尘外逸。 （4）拣选：筛选出的大体积渣块经过人工挑选，将未完全燃烧的垃圾送回到垃圾焚烧发电厂再次焚烧发电，将挑选出的大块金属收集后堆放于金属堆放区。 （5）除铁：经过分筛，直径小于80mm的炉渣颗粒透过网孔，流入料斗，由料口底部均匀流出，均匀分布在传送带上。传送带上方设置悬挂式磁力除铁器。当炉渣随传送带经过悬挂式磁力除铁器下方时，炉渣中的磁性金属被磁选出来，通过输送金属的传送带送去除杂分离；筛上物料经过翻铁机翻推后，经传输带上方设置的电磁除铁器再进行除杂处理，此部分主要分选出铁块类物质，该工序无粉尘外逸。 （6）破碎：进入湿选机之前的物料共进行两次破碎，破碎机密闭工作，在进料口设置水喷淋装置减少粉尘产生。破碎至＜3cm的物料进入翻铁机，破碎至＜1cm的物料进入湿选机。抛铝机选别后的物料需再次进行破碎处理后，再进入湿选机，该工序无粉尘外逸。 （7）湿选：＜1cm的物料进入湿选机后，进料口有冲洗水连续注入。通过其磁力作用，分选出铁粉，剩余非磁性物料进入跳汰机； （8）跳汰机分选：跳汰机根据跳汰床层理论分层规律，其跳汰脉动曲线呈锯齿形，上升水流快于下降水流，使炉渣中的重颗粒物质得到充分沉降，因此比重较重的金属颗粒随着下降水流沉降到跳汰机床层底部；而比重较轻的物质（基本上已经去除了所有金属物质）则分布在跳汰机床层的上部，上层的炉渣被水平水流带到机外成为轻产物，随水流经跳汰机出料口流入振筛，随着筛孔大小分别出粗骨料、细骨料及细骨料（细砂）；下层的有色金属透过筛板排出成为重产物，重产物继续进入摇床，实现有色金属颗粒的第2次分离收集。 （9）脱水系统：经跳汰机处理后的泥砂随水流进入沉砂斗，收集水池的废水泵入污水桶，与污水桶内的污水一同泵入沉砂斗，经压滤机对其内的泥砂进行压滤处理，废水进入清水桶内自然沉降，渣泥砂则作为产品出售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建，项目用地为汉滨区五里工业集中区工业用地，项目场地未开展过工业活动，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境 根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求。本评价引用安康市生态环境局环境质量快报《2023年12月及1-12月全市环境空气质量状况》中汉滨区环境空气监测数据进行分析，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2023年汉滨区环境空气质量状况统计见表3.1。 表3.1 2023年汉滨区环境空气质量状况统计 指标名称; 现状浓度; 标准限值; 占标率％; 达标情况. PM10均值（μg/m3）; 50; 70; 71.43; 达标. PM2.5均值（μg/m3）; 31; 35; 88.57; 达标. SO2均值（μg/m3）; 10; 60; 16.67; 达标. NO2均值（μg/m3）; 17; 40; 42.5; 达标. CO第95百分位数日平均质量浓度（mg/m3）; 1.0; 4.0; 25.0; 达标. O3第90百分位数8h平均质量浓度（μg/m3）; 126; 160; 78.75; 达标. 由以上统计结果可知，六项指标SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3全部达标，故2023年汉滨区环境空气质量总体达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为环境空气达标区。此外，根据生态环境部针对新的编制指南回复，TSP属于常规污染物（见08版大气导则常规污染物定义），根据原文解释，常规污染物不需补测。故本项目不再对TSP进行监测。 3.2声环境 项目地50米范围内无声环境保护目标，不开展声环境质量现状监测。 3.3地表水 项目地位于安康市水质常规监测断面“汉滨月河口”上游3.6公里汉滨区五里工业园区，根据安康市生态环境局《汉江水质保护工作动态》中汉滨月河口断面2023年监测数据，该断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 根据现状调查，本项目拟建地500米范围内主要为当地村民居住，无自然保护区、风景名胜区、文化区等其他敏感目标，大气环境保护目标见表3.2。 表3.2 大气环境保护目标表 环境要素; 坐标（°）; 保护 对象; 保护 内容; 相对 方位; 相对厂界最近距离（m）; 保护 标准. 经度; 纬度. 环境 空气; 108.91182; 32.71194; 民力村; 350人; 北; 268; (GB3095-2012)二级标准. 108.90901; 32.71129; 民心村; 180人; 西北; 283. 108.90862; 32.71052; 西桥村; 160人; 西; 253. 108.91502; 32.70801; 龙头村; 320人; 东; 416. 2.声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 拟建项目周边无珍稀植物及名木古树以及其他特殊敏感保护目标。 |
| 污染物 排放控 制标准 | 1.废气排放标准 （1）施工扬尘 施工期作业产生的扬尘排放执行陕西省《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）见表3.3。 表3.3 施工场界扬尘、颗粒物排放限值 污染物; 施工阶段; 标准值. 单位; 数值. 施工扬尘（TSP）; 施工全过程; mg/m3; ≤0.8; 小时平均浓度限值. （2）生产废气 本项目生产过程产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，见表3.4。 表3.4 生产废气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 项目运营过程中产生的恶臭废气中硫化氢、氨气、臭气浓度厂界无组织浓度限值均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 表3.5 恶臭污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放厂界浓度限值. NH3; 1.5. H2S; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. 2.废水 本项目生产废水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后进入五里镇污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 表3.6 生活污水排放执行标准 项目; 因子; 浓度限值（mg/L）; 来源. 生活 污水; pH（无量纲）; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. COD; 500. SS; 400. BOD5; 300. 动植物油; 100. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准. 3.噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3.7 噪声排放标准 标准名称; 级别; 评价 因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; /; 等效声级Leq; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 3类; 65; 55. 4.固废 一般工业固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池进入五里镇污水处理厂处理。项目不涉及二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物排放，因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期主要是场地平整、基础开挖、车间主体工程建设、设备安装调试等，工程量相对较小，施工过程会产生少量施工作业扬尘及施工车辆排出废气，施工机械噪声，建筑垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾等。 1.大气污染源 施工期间大气污染源为施工扬尘。地基的开挖过程中，水泥、沙子和砌块等建筑材料在装卸、堆放过程中极易产生扬尘，施工过程也会产生粉尘，对周围环境空气质量产生一定影响。 项目不同施工阶段的主要污染源及排放的污染物见下表4.1。 表4.1 不同施工阶段的主要大气污染源及污染物 建筑施工阶段; 主要污染源; 主要污染物. 平整场地; 场地平整; 扬尘. 铲车、运输车辆等; NOx、CO、HC. 挖掘基础; 裸露地面、土方装卸、建材堆场、道路扬尘等; 扬尘. 挖掘机、装载机、运输车辆等; NOx、CO、HC. 建筑物构筑; 建材堆场、建材装卸、地面扬尘等; 扬尘. 运输车辆; NOx、CO、HC. 评价建议施工单位在施工期间采取以下防尘措施： （1）施工期间，在建筑施工工地四周设置2.5m以上连续稳固、整齐、美观的围挡，围挡间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶，以减少扬尘扩散。 （2）施工现场出入口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应划定区域堆放整齐。水泥、石灰、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物高度的严密围挡，采取有效覆盖措施防止扬尘。 （3）施工现场严禁现场搅拌混凝土、熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质和废弃物，不得使用煤炭等重污染的燃料。 （4）建立洒水清扫制度，施工现场配备洒水设备，并有专人负责，定期洒水，扬尘严重时增加洒水次数。 （5）施工现场100%标准化围挡、工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场长期裸土100%覆盖或绿化。 2.水污染源 施工人员不在场区食宿，生活用水主要为盥洗用水。施工人员30人，用水量按20L/（人·日）计，则生活用水量为0.6m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则施工人员生活污水的产生量为0.48m3/d。施工人员生活污水设置临时卫生厕所收集后清掏还田。 3.施工期噪声 由于每个阶段所采用的施工设备不同，建筑施工噪声源可以分为固定噪声源和移动式噪声源，为了更有利于分析和控制噪声，本评价按主要施工机械的噪声特性把整个施工过程分为土方阶段、基础阶段、结构阶段三大部分，各阶段声源强度及特性见表4.2。 表4.2 施工期各阶段声源强度及特性一览表 阶段; 主要声源; 等效声级 dB(A); 特性. 土方阶段; 机械设备开挖、运输车辆行驶等; 设备噪声85~105; 土方开挖使用设备品种较多，开挖设备及运输车辆为其应主要控制的声源；声源无明显指向性。. 基础施工; 移动式空压机; 设备噪声85~95; 施工时间占建筑施工周期的比例较小；多为固定声源；周期性脉冲噪声、具有明显的指向特性。. 结构阶段; 各种运输设备、运输平台等，振捣棒以及运输车辆等; 设备噪声70~90; 建筑施工中周期最大的阶段，使用设备品种较多；振捣棒及运输车辆为其应主要控制的声源；声源无明显指向性。. 施工期采用的施工机械较多，其施工时间占整个建筑施工的时间比例较高，不同阶段又各具有其独自的噪声特性，噪声的污染程度较为严重。由于施工期为临时性，在建设单位对上述施工阶段特性有针对性的采取隔声、减震等措施后，对周边环境影响较小。 4.施工期固体废物 工程施工过程中，产生的固体废物主要施工人员生活垃圾、建筑垃圾。 （1）施工生活垃圾 施工期施工人员按平均每天30人计，施工人员产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则将产生生活垃圾15kg/d。生活垃圾分类收集后清运至园区垃圾收集点，最终由环卫部门清运处置。 （2）建筑垃圾 施工期会产生少量施工垃圾，主要为废弃建筑材料（如砂石、混凝土块、废砖等）。评价建议将施工现场产生的建筑垃圾应分类后回收利用，不能利用的建筑垃圾及时清运至城市建筑垃圾处置场，不能随意丢弃倾倒，以防止对环境污染。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.1废气源强分析及处理措施 根据建设项目生产工艺及设备配置情况分析，项目破碎、筛分、湿选、跳汰、摇床分选工序均在密闭车间内加水进行，无粉尘外逸，因此项目废气主要为炉渣处理车间投料时产生的粉尘、卸料粉尘、运输道路扬尘、未燃尽生活垃圾释放的恶臭气体。 1.源强核算 （1）投料粉尘 本项目原料为焚烧发电厂炉渣，发电厂为防止扬尘，对炉渣进行加湿处理，处理后的炉渣含水率约为20%，加湿处理后的炉渣通过封闭的炉渣运输车运输至炉渣处理车间。炉渣进入生产线，生产线投料口位于车间内，采用铲车铲料后卸料到料斗内，炉渣投料过程中会产粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，本项目投料工序产尘系数取0.02kg/t物料，炉渣年用量9.71万吨，则投料粉尘产生量为1.94t/a。为减少粉尘排放，本项目在上料口安装喷淋喷雾设施，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，喷雾抑尘后粉尘产生量去除率为70%，产生的粉尘量为0.58t/a，产生的粉尘在封闭厂房内自然沉降，沉降效率为90%，10%的粉尘无组织排放，粉尘无组织排放量0.058t/a。 （2）卸料粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》，本项目卸料工序产尘系数取0.02kg/t物料，炉渣年用量9.71万吨，则卸料粉尘产生量为1.94t/a。企业物料在车间内堆放，车间密闭封闭，原料堆场设一套喷淋装置，定时对炉渣进行洒水后,可减少粉尘排放90%，则卸料粉尘无组织排放量为0.19t/a。 （3）运输道路扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V5)(W6.8)0.85(P0.5)0.75 式中：Q:汽车行驶时的扬尘，kg/km•辆； V:汽车速度，km/h； W：汽车装载重量，t； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 不洒水时，路面的清洁程度以0.2kg/m2计，运输原料每辆运输车的载重量为20t，车速以20km/h行驶，车辆在厂区行驶平均距离按50m计，每天发车33辆（次），扬尘产生量为0.62t/a。 为防止运输道路扬尘，建设单位对厂区道路进行硬化，厂区进出口设置车轮冲洗装置，及时对厂区道路清扫，安排专人对路面定时洒水，高温干旱季节适当增加洒水频次。采取以上措施后，粉尘量可减少85%，道路扬尘排放量为0.09t/a。 （4）恶臭 本项目产生的恶臭主要为未完全燃烧的炉渣，即为生活垃圾释放的恶臭，主要成分以NH3和H2S。参照生活垃圾填埋场恶臭污染物产生量的测算方法估算本项目垃圾贮存恶臭产生量。本项目恶臭气体产生系数见表4.3。 表4.3 本项目恶臭气体产生系数 恶臭气体源; NH3; H2S. 垃圾贮存、污泥库（g/t垃圾·a）; 15℃; 60.59; 6.2. 30℃; 86.68; 8.87. 本项目未完全燃烧生活垃圾量为0.12万t/a，恶臭气体产生量按照30℃考虑，则未完全燃烧生活垃圾产生的恶臭量为NH30.1t/a、H2S0.011t/a，为无组织排放。经喷洒除臭剂除臭后，去除率可达到80%，即无组织恶臭气体排放量为NH30.02t/a、H2S0.002t/a。 本项目废气产生及排放情况见表4.4。 表4.4 废气产生及排放情况一览表 产污 环节; 污染物种类; 产生情况; 排放 形式; 治理措施; 排放情况. 产生量 t/a; 速率kg/h; 排放量t/a; 速率kg/h. 投料 粉尘; 颗粒物; 1.94; 0.81; 无组织; 喷雾抑尘; 0.058; 0.02. 卸料 粉尘; 颗粒物; 1.94; 0.81; 无组织; 喷雾抑尘; 0.19; 0.08. 道路 扬尘; 颗粒物; 0.62; 0.26; 无组织; 道路硬化，车轮冲洗，洒水抑尘; 0.09; 0.04. 恶臭; NH3; 0.1; 0.04; 无组织; 喷洒除臭剂; 0.02; 0.008. H2S; 0.011; 0.005; 无组织; 0.002; 0.0008. 2.废气处理措施 为了进一步减小项目粉尘、恶臭气体对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施进行控制： （1）炉渣运输应由专用车辆进行密闭运输，进厂后先喷水再卸料。 （2）对生产车间采取封闭措施，定期洒水，使原料保持一定的湿度。 （3）上料口设喷淋设施，对原料进行喷雾抑尘。 （4）由于粉尘排放受人为操作因素影响较大，要求厂家加强对操作人员的管理，保持喷淋设施正常运转，将粉尘影响降低到可接受的范围内。 （5）对原料区及一般固废暂存区定期喷洒除臭剂，抑制恶臭气体产生。 在采取本环评提出的大气污染防治措施后，本项目产生的主要污染因子对本项目所在区域大气环境质量不会造成明显的不利影响。 3.废气防治措施及其可行性分析 项目原料含水率约为20%，且生产过程中采用加水湿法破碎，因此只有少量上料工序、装卸过程中的无组织粉尘产生，上料工序采用喷淋喷雾抑尘措施进行抑尘，在后续破碎及筛分过程中均加水进行湿式作业，未完全燃烧生活垃圾堆存过程中定期喷洒除臭剂，废气治理措施可行。 4.监测计划 建设单位应建立环境监测制度，定期委托有资质环境监测机构开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理，本项目污染源监测按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行，结合企业实际情况，项目全厂废气监测计划见表4.5： ## 表4.5 废气污染源监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界; 颗粒物; 1次/年. 氨、硫化氢; 1次/年. 4.2废水源强分析及处理措施 本项目主要有员工生活污水和湿法粉碎、清洗工段产生生产废水。 1.生活污水 本项目定员20人，按照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943—2020），用水80L/（人·d）计，则员工生活用水量为1.6m3/d（480m3/a），污水产生量按80%考虑，则生活污水产生量为1.28m3/d（384m3/a）。根据类比调查，此类生活废水中污染物浓度一般为化学需氧量300mg/L、五日生化需氧量150mg/L、氨氮25mg/L、悬浮物250mg/L、动植物油10mg/L，生活污水经园区化粪池收集后，进入五里镇污水处理厂处理。 2.生产废水 本项目生产用水主要用于湿式破碎机、跳汰、摇床、喷淋、水洗等设备工段。项目生产废水产生量为42.23m3/d（12670m3/a），排污系数按0.8计（含物料带走及蒸发损耗），则项目生产用水量为52.79m3/d（15837m3/a），生产工艺废水经污水桶收集，压滤处理后回用于生产。 3.污水处理设施工艺及可行性分析 （1）生产废水处置措施可行性分析 本项目拟设置由污水桶、收集池、清水桶和压滤机组成的处理系统来处理生产废水。根据项目水平衡，本项目生产废水产生量为42.23m3/d（12670m3/a），项目设置压滤机（设计处理能力为20m3/h）压滤后泵入清水桶回用。本项目对生产用水和堆场抑尘用水的水质要求不高，主要功能为协助设备分选与抑尘，项目设置总容积300m³的污水桶，有足够容积储存，同时《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中工艺及产品用水水质标准中SS无设置水质标准，故生产废水经压滤处理后的水质能够满足回用要求，项目生产废水的处置利用措施合理可行。类比建设单位同类项目，项目生产废水通过压滤机压滤后储存于污水桶回用于生产，可满足生产废水不外排的要求。 （2）生活污水依托处置可行性分析 根据现场调查，汉滨区五里工业集中区东区设置1个化粪池，容积为100m3，主要收纳园区入驻企业生活污水，目前化粪池收纳污水量约20m3，目前尚有余量80m3，本项目生活污水排放量为1.28m3/d，化粪池剩余容量能满足本项目排水需求，生活污水经园区化粪池收集处理后排入五里镇污水处理厂。 五里镇污水处理厂由陕西环保集团水环境有限公司BOT模式承建，于2018年5月工程竣工验收，2018年12月通过环保验收，目前运行正常。五里镇污水处理厂设计处理规模10000m3/d，占地29.4亩，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目位于五里镇污水处理厂收纳范围，生活污水排放量为1.28m2/d，远小于剩余污水处理厂受纳能力，因此，生活污水和生产废水依托污水处理厂处理是可行的。 本项目生产过程中生产废水经过沉淀池处理后回用于生产不外排，生活污水去向明确，不会对周边地表水水质造成影响。 4.3噪声污染源强分析及处理措施 1.生产设备源强 项目生产过程中高噪声设备主要有磁选机、筛分机、破碎机、跳汰机等，声源值在80dB(A)~105dB(A)之间。通过设备隔声、厂房密闭、距离衰减等降噪措施后，可衰减约15dB(A)~25dB(A)。，项目产噪设备及噪声源强见表4.6。 表4.6 工业企业噪声源强清单（室内声源） 单位：/dB(A) 声源 名称; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对 位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. 声功 率级; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 破碎机; 105; 选用低噪声设备、基础减振、安装软连接; 60; 100; 1; 8; 87; 昼; 15; 72; 1. 破碎机; 105; 56; 89; 1; 9; 86; 昼; 15; 72; 1. 破碎机; 105; 53; 80; 1; 11; 84; 昼; 15; 69; 1. 破碎机; 105; 50; 75; 1; 7; 88; 昼; 15; 73; 1. 打铁机; 90; 47; 8; 1; 10; 70; 昼; 15; 65; 1. 湿式磁选机; 95; 55; 100; 2; 10; 75; 昼; 15; 60; 1. 滚笼筛; 85; 61; 75; 1; 8; 67; 昼; 15; 52; 1. 滚笼筛; 85; 58; 56; 1; 9; 66; 昼; 15; 51; 1. 滚笼筛; 85; 69; 62; 1.5; 10; 65; 昼; 15; 50; 1. 抛铝机; 80; 46; 69; 1; 7; 63; 昼; 15; 48; 1. 跳汰机; 90; 66; 89; 1; 10; 70; 昼; 15; 55; 1. 跳汰机; 90; 53; 80; 1; 9; 71; 昼; 15; 56; 1. 摇床; 85; 40; 75; 1; 10; 65; 昼; 15; 50; 1. 振筛; 85; 37; 40; 1; 8; 67; 昼; 15; 52; 1. 振筛; 85; 25; 23; 1; 10; 65; 昼; 15; 55; 1. 压滤机; 95; 15; 15; 1; 7; 78; 昼; 15; 63; 1. 双轴破碎机; 95; 53; 50; 1; 10; 75; 昼; 15; 60; 1. 磁选机; 80; 69; 62; 2; 8; 62; 昼; 15; 47; 1. 翻铁机; 85; 35; 67; 1; 10; 65; 昼; 15; 50; 1. 注：以炉渣处置中心西南角为原点（0，0）。 2.声环境影响分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中推荐模式进行预测，具体模式如下： 噪声从室内向室外传播的声级差计算： 式中：TL—隔墙(或窗户)的传输损失。 其中L1可以是测量值或计算值，若为计算值时，按下式计算： 式中：Lw1-某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声功率级； r1-某个室内声源在靠近围护结构处的距离； R-房间常数； Q-方向性因子； L1-靠近围护结构处的倍频带声压级。 噪声叠加公式： 式中：L总-几个声压级相加后的总声压级，dB。 LP1-某一个声压级，dB。 点声源传播衰减公式： 式中：Lp(r)，Lp(r0)-分别是r，r0的声级，dB。 R-点声源到受声点的距离，m。 噪声预测结果见表4.7： 表4.7 昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位置; 距离(m); 贡献值; 标准值. 昼间. 东侧厂界外1m; 35; 52.5; 65. 西侧厂界外1m; 20; 56.3. 南侧厂界外1m; 40; 50.5. 北侧厂界外1m; 50; 47.1. 本项目仅昼间生产，夜间不生产，厂区周边50米范围无噪声敏感点，本次对场地四厂界昼间噪声进行预测，项目运营期在对设备采取降噪措施后，噪声源昼间厂界噪声贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，建设单位在采取措施后对区域声环境影响较小。 3.监测计划 表4.8 噪声监测计划一览表 类 型; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 厂区噪声; Leq(A); 厂区四周边界; 4个点; 1季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准. 4.4固体废弃物环境影响分析及处理措施 项目营运期产生的固体废物主要为员工生活垃圾、未燃尽的生活垃圾、沉淀池泥沙和设备机修废物。 1.生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾按0.5kg/人计，年工作300天，预计生活垃圾产生量为3.0t/a，生活垃圾经垃圾桶收集后与未燃尽的生活垃圾运至生活垃圾焚烧发电项目处置。 2.未燃尽的生活垃圾 根据前文核算，本项目的原料中有部分未燃尽生活垃圾，产生量为0.12万t/a，经收集后退回至垃圾焚烧发电厂处理。 3.沉淀池泥沙 本项目在营运过程中，循环沉淀池中将有泥沙产生，根据前文核算，压滤脱水泥沙产生量约为0.11万t/a，定期清理沉淀池泥沙与成品骨料一同外售。 4.废旧金属 根据可研报告，项目在分拣及除铁过程中收集废旧金属量约为0.43万t/a，可直接外售处理。 5.设备机修废物 项目设备维修过程会产生少量废机油，属于危险废物（类别HW08、代码900-214-08），废机油产生量约0.01t/a，项目设暂存于危废暂存间（5m²），并设专人看管，委托具有相关资质的单位定期回收处置。 项目营运期产生的固体废物产生及处理情况见表4.9。 表4.9 项目固体废弃物产生处理情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 固体废物产生量（t/a）; 处理方式. 废物类别; 危废代码. 1; 职工生活; 生活垃圾; 一般工业固体废物; /; 固态废物; 3.0; 运至生活垃圾焚烧发电项目处置. 2; 生产车间; 未燃尽的生活垃圾; 一般工业固体废物; /; 固态废物; 0.12万. 3; 压滤脱水; 泥沙; 一般工业固体废物; /; 固态废物; 0.11万; 外售综合利用. 4; 分拣、除铁; 废旧金属; 一般工业固体废物; /; 固态废物; 0.43万; 外售综合利用. 5; 设备维修; 设备更换废机油; 危险废物; HW08900-214-08; 固态废物; 0.01; 危废暂存间收集，委托有资质单位处置. 5.固体废物环境管理要求 （1）一般固体废物 项目厂区职工生活垃圾集中收集后与未燃尽的炉渣集中收集送回生活垃圾焚烧项目处理，建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。 （2）危险废物 项目运营期产生的机修废物等危险废物在厂内设置危废暂存间内暂存，交由有资质单位处置。本项目设置的危险废物临时贮存场所，单独隔离，设立明显警示标示牌，所有危险废物要分类放置，危废临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计，本项目危险废物暂存间的建设应符合标准规定。同时做好危险废物产生及转运情况记录，危险废物记录应表明：危险废物的数量、名称，入库日期，出库日期，接受单位名称等，危险废物转移联单保存期限为5年。 项目固体废物在采取措施后，可得到妥善处置或安全处置，不会对周围环境产生明显影响。 4.5地下水、土壤 1.污染源及污染途径 项目运营期间项目运营期不排放有毒有害污染物，对地下水、土壤造成的污染途径主要为危废暂存间、原料堆场、沉淀池区域等发生污水下渗。 项目生产废水通过导流沟或导流槽进入沉淀池收集系统后抽至污水桶，进入压滤系统压滤处理后回用于生产；项目生产区域全部采用一般防渗措施，正常情况下不会对地下水和土壤造成污染；在污水区域防渗层遭到一定程度破坏等非正常情况时，可通过及时修复防止不良影响，短时间内污染物可得到控制，短期污染物泄漏基本不会对土壤和地下水造成不利影响。 2.环境污染防控措施 本项目防控措施主要为源头控制和过程防控：配套建设废气和废水污染处理设施并保持正常运转，定期巡查生产及环境保护设施设备的运行情况，防止产生的废水和固废等对土壤和地下水造成污染和危害；实行分区防控，项目防渗分区分为重点防渗区和一般防渗区，各区地面的防渗层需定期检查修复。为了防止污染地下水及土壤环境，对危废间及原料炉渣堆场、收集水池、沉淀池等进行重点防渗处理，炉渣处置中心、成品堆场进行一般防渗处理，综合楼简单防渗区处理。项目分区防渗要求见表4.10。 表4.10 项目分区防渗要求一览表 序号; 污染防治 分区级别; 装置; 防渗措施. 1; 重点防渗区; 危险废物暂存间、炉渣原料堆场、固废堆场、洗车沉淀池、收集水池; 采用等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 2; 一般防渗区; 炉渣处置中心、成品堆场、副产品堆场; 采用等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 16889执行. 3; 简单防渗区; 综合楼; 一般地面硬化. 综上，采取上述措施后，本项目的建设对地下水及土壤环境影响较小。 4.6环境风险 1.环境风险源调查 本项目可能发生风险事故的风险物质主要为废机油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》中规定，项目危险化学品的最大储存量、临界量以及重大危险源辨识见下表： 表4.11 项目危险化学品储量及临界量一览表 物质名称; 储存量t(qn）; 临界量t（Qn）; 比值Q. 废机油; 0.01; 2500; 4×10-6. - 经计算，q/Q＜1，该项目环境风险潜势为I。 2.风险源分布情况及可能影响途径 本项目风险源分布情况及可能影响途径见表4.12。 表4.12 本项目风险源分布情况及可能影响途径一览表 危险源分布; 主要危险物质; 事故类型; 事故原因; 影响途径. 危废暂存间; 废机油; 泄漏事故、火灾事故; 废机油收集桶损坏、危险废物在收集点转到危废暂存间过程中容易造成泄漏; 废机油泄漏可能污染土壤、水体；发生火灾污染大气环境，产生的消防废水污染土壤及地下水. 3.环境风险防范措施 项目主要事故风险类型为泄漏事故及火灾事故。项目危险废物暂存于危废暂存间，并及时转运有资质单位回收处理，需在暂存和转运过程加强管理，通过以下环境风险防范措施，本项目环境风险是可防可控的。 ①本公司不同品种危险废物分别存放在不同容器中，不得混合； ②危险废物暂存间外贴有危险废物图片警告标识； ③危险废物包装完整，不渗漏，容器密封、有盖，底部设置专用托盘； ④危险废液暂存应采取防渗漏、防外溢措施； 本项目环境风险潜势为I，通过采取以上有效的环境风险防范措施后，对周边环境影响较小。 4.7环保投资 该项目总投资11000万元，其中环保投资186.5万元，环保投资占总投资的比例为1.7%。环保设施投入估算清单见表4.13。 表4.13 环保设施投入估算表 时段; 污染类别; 主要治理措施; 投资估算（万元）. 施工期; 废气治理; 施工扬尘; 场界围挡、地面硬化、洒水抑尘等; 15.0. 废水治理; 生活污水; 临时卫生厕所; 1.2. 噪声治理; 施工噪声; 采取隔声、减振等措施; 1.5. 固废治理; 建筑垃圾; 回填厂内低洼处; 0.1. 生活垃圾; 垃圾收集桶收集，定期清运处置; 0.1. 运营期; 废气治理; 粉尘 及恶臭; 采取湿法生产，装卸、上料工序喷雾抑尘，炉渣运输过程中采取完全遮盖的方式，防治“跑冒滴漏”；建立车辆运输清洗平台，对进出车辆进行清洗；厂区进出道路硬化，运输道路洒水抑尘，未燃尽炉渣产生的恶臭气体定期喷洒除臭剂。; 52.5. 废水治理; 生产废水; 利用板框压滤机20m3/d，压滤后经废水沉淀池100m3，清水桶100m3回用于生产，车辆冲洗废水收集后回用，配套回流泵、回水管网; 38.0. 噪声; 机械噪声; 采用低噪声设备，采取基础减震措施等; 2.0. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.1. 沉淀池泥沙; 具有“三防”设施的临时堆场; 5.0. 危险废物; 设置危废暂存间，面积约5m2。; 2.0. 土壤和地下水; 危险废物暂存间、炉渣原料堆场、固废堆场、洗车沉淀池、收集水池; 采取重点防渗，采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行; 22.0. 炉渣处置中心、堆场; 采取一般防渗，采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB 16889执行; 10.0. 环境管理与监测; 制定监测计划，定期开展监测，加强巡查监管，定期开展监测及竣工环保验收; 12.0. 绿化; 对项目场地进行绿化，绿地率14.0%; 25.0. 合计; 186.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | 颗粒物 | 采取湿法生产，装卸、上料工序喷雾抑尘，炉渣运输过程中采取完全遮盖的方式，防治“跑冒滴漏”；建立车辆运输清洗平台，对进出车辆进行清洗；厂区进出道路硬化，运输道路洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 |
|  |  | NH3、H2S | 未燃尽炉渣产生的恶臭气体定期喷洒除臭剂。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生活污水 | 化学需氧量、氨氮、SS、BOD5、动植物油 | 生活污水经化粪池收集后经园区管网进入五里镇污水处理厂；生产废水利用压滤机20m3/d处理，压滤后经废水沉淀池100m3，清水桶100m3回用于生产，车辆冲洗废水收集后回用。 | 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 |
|  | 生产废水 | SS |  |  |
| 声环境 | 生产机械设备 | 噪声 | 封闭厂房，距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾经垃圾桶收集后与未燃尽的生活垃圾运至生活垃圾焚烧发电项目处置，沉淀池泥沙与成品骨料一同外售，危险废物设置危废暂存间收集，定期交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物暂存间、炉渣原料堆场、固废堆场、洗车沉淀池、收集水池等区域做好重点防渗，炉渣处置中心、堆场做好一般防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家和地方环境保护法律法规，采取的污染防治措施可确保污染物排放达到相应排放标准，正常排放的污染物对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.338t/a | / | 0.338t/a | +0.338t/a |
|  | NH3 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 废水 | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | 0 |
|  | 总氮 | / | / | / | / | / | / | 0 |
|  | 总磷 | / | / | / | / | / | / | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.0t/a | / | 3.0t/a | +3.0t/a |
|  | 未燃尽的生活垃圾 | / | / | / | 0.12万t/a | / | 0.12万t/a | +0.12万t/a |
|  | 沉淀池泥沙 | / | / | / | 0.11万t/a | / | 0.11万t/a | +0.11万t/a |
|  | 废旧金属 | / | / | / | 0.43万t/a | / | 0.43万t/a | +0.43万t/a |
| 危险废物 | 机修废物 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①