建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批版）

项目名称:        安康中学建设项目

建设单位（盖章）:      陕西省安康中学

编制日期:          2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	20

五、环境保护措施监督检查清单	39

六、结论	40

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附图：

1.项目地理位置图；

2.项目四至及敏感点示意图；

3.项目场地现状图；

4.学校整体效果图；

5.项目在“三线一单”管控位置图；

附件：

1.《环评委托书》；

2.《关于安康中学建设项目建议书的批复》（安康市发展和改革委）；

3.《安康中学建设项目可行性研究报告的批复》（安康市发展和改革委）；

4.《选址意见书》（安康市自然资源局）；

5.《声环境监测报告》（陕西华准通检测技术有限公司）；

6.《建设项目环境影响评估技术审查会专家签到表》《陕西安康中学建设项目技术审查会专家意见》。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 安康中学建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2309-610902-04-01-675817 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 赵权全 | 联系方式 | 13992550223 |
| 建设地点 |  | 陕西省安康市建民办长岭村六组 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经108度58分52.972秒，北纬32度41分18.533秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | P8334普通高中教育 | 建设项目 行业类别 | “五十社会事业与服务业110学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上） |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 安康市发改委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 安发改社会〔2024〕456号 |
| 总投资（万元） |  | 87308 | 环保投资（万元） | 979 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.12 | 施工工期 | 40个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 □是 | 用地（用海）面积（m2） | 101923 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《安康市教育体育事业发展“十四五”规划》安教体发【2022】45号 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.与《安康市教育体育事业发展“十四五”规划》符合性分析 《安康市教育体育事业发展“十四五”规划》提出“加强普通高中学校规划建设，实施县域普通高中发展提升计划，完善优化布局结构，全面消除“大班额”和超大规模学校。实施普通高中特色发展计划，启动省级高品质特色高中创建工作，建设一批灵活多样、特色鲜明、充分满足多样化学习需求的优质特色普通高中。开展省级新课程新教材示范区、示范校建设。” 安康中学迁建项目的实施，能够有效的解决“大校额”“大班额”问题。因此项目的建设与《安康市教育体育事业发展“十四五”规划》相符。 2.产业政策符合性分析 本项目为普通高中教育，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于国家鼓励类项目、限制类、淘汰类项目。本项目已取得安康市发展和改革委员会《关于安康中学建设项目建议书的批复》，项目代码为2309-610902-04-01-675817，因此，本项目的建设符合地方现行产业政策。 3.选址合理性分析 本项目位于安康市汉滨区建民办长岭村六组（市体育馆附近），长春片区市体育馆东南侧。项目已取得《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第610901202400011），项目地及周边无自然保护区，风景名胜区，饮用水源保护区等环境敏感区，项目产生的污染物在采取评价提出的污染防治措施后，均能达标排放或规范处置，不会改变当地环境质量现状，不会对周围环境产生明显影响，因此，从环境保护角度分析，其选址是合理的。 4.“三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）的要求，切实加强环境管理，建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等应与“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）进行对照。本项目与“三线一单”的对照分析见表1.2。 表1.2 项目与“三线一单”的符合性分析表 三线一单; 要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于安康市汉滨区，项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、饮用水保护区等环境保护目标范围内，不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质; 底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 评价区环境质量现状良好，符合环境功能区划。项目采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显影响，可维持区域环境质量现状，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据相关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目位于安康市汉滨区，项目使用少量电能和水资源，用地为建设用地，规划用地性质为教育用地，符合汉滨区土地利用规划。因此，本项目符合资源利用上线。; 符合. 生态环境准入负面清单; 环境准入负面清单基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目所在地位于安康市汉滨区，属于重点管控单元。项目为高中教育项目，不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号）中汉滨区限制类、禁止类项目。; 符合. 5.与《安康市生态环境分区管控方案动态更新成果》符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，《安康市生态环境分区管控方案动态更新成果》（安政办函〔2024〕128号）符合性分析如下。 （1）“一图” 通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对，本项目位于安康市生态环境管控单元中重点管控单元内。项目与“三线一单”生态环境分区管控方案图层对照见附图。 （2）“一表” 项目与《安康市生态环境分区管控方案动态更新成果》管控要求的符合性分析见表1.3。 表1.3 项目与安康市生态环境分区管控方案的符合性分析 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求; 项目情况; 符合性. 陕西省安康市汉滨区重点管控单元; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省两高项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对两高范围国家如有新规定的，从其规定）。2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。实施工业企业退城搬迁改造。3.新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁化能源取暖。4.城市建成区禁止建设、使用燃煤锅炉。水环境城镇生活污染重点管控区：1.推进城镇污水处理设施建设与提标改造，提高污水收集率和处理率。建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。完善镇级污水处理设施运行和保障机制。到2025年，实现镇级污水处理设施基本全覆盖。新建污水处理设施配套管网应同步设计、同步建设、同步投运，积极探索厂网一体化机制; 项目为高中教育建设项目，项目不属于工业项目，不建设燃煤锅炉，不属于两高项目，学校生活污水预处理后通过市政管网进入污水处理厂集中处理。同时项目建成运行后各项污染物均能得到规范的处理。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。深入推进餐饮油烟污染治理，拟开设餐饮服务的建筑应设计建设专用烟道。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.城市建成区划定范围内禁止露天烧烤。水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全面推进城镇生活污染治理。适时开展《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014)实施评估工作，排入封闭式水域的污水处理厂因地制宜强化除磷脱氮工艺。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。4.加强流域排污口长效监管。建立责任明晰、设置合理、管理规范的排污口长效监督管理机制，推进“排污体-如何排污口-排污管线-污染源”水生态全链条管理制度。落实入河排污口设置审批制度，分流域开展入河排污口排查整治。; 项目食堂安装油烟净化设备处理油烟，有专用烟道，污水经过管网进入建民污水处理厂集中处理。; 符合. （3）“一说明” 本项目位于安康市汉滨区，属于安康市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元。 本项目主要为社会事业与服务业中的普通高中教育。项目建设严格按照陕西省、安康市生态环境总体准入清单总体要求、生态保护红线等各项规定，保证运行期间废气、废水、噪声、固体废物长期稳定达标排放或妥善处置，对周围环境影响很小。因此，项目符合管控方案的相关要求。综上所述，本项目符合《安康市生态环境分区管控方案动态更新成果》中的各项要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1. 项目由来 针对安康中心城区教育资源严重短缺和“大校额”“大班额”问题，2022年8月市委务虚会议提出“要就做好中心城区配套学校的规划建设工作提出具体意见”要求，市政府对此高度重视，多次专题研究城区学校资源布局问题，在市教体局《关于加快安康中心城区中小学校规划建设提升学位保障能力的建议报告》基础上，综合考虑中心城区教育资源配置情况及安康中学长远发展问题，经反复调研论证，提出迁建安康中学决策建议。该项目的建设有效缓解了“大校额”“大班额”的问题，优化了安康市优质教育资源布局。 安康中学新校区建设项目位于陕西安康市汉江以北，长春片区市体育馆东南侧。占地面积：152.88亩。建筑功能包括：风雨操场、礼堂、教学楼、综合实验楼、图书行政综合楼、办公楼、学生宿舍、教师公寓、食堂、地下车库等，总建筑面积约113987m2，其中地上建筑面积101815m2，地下建筑面积12172m2。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）规定，本项目属于“五十、社会事业与服务业”中“110、学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）中的“新建涉及环境敏感区的”和“有化学、生物实验室的学校”类别，应编制环境影响报告表。本项目总建筑面积为113987m2，且有化学、生物实验室，故需要编制环境影响报告表。因此，陕西省安康中学于2025年2月15日委托安康市环境工程设计有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作，通过分析、预测和评估该项目实施可能造成的环境影响，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，为生态环境部门项目审批提供决策依据。 2. 基本情况 （1）项目名称：陕西省安康中学建设项目； （2）建设单位：陕西省安康中学； （3）建设地点：陕西省安康市汉滨区长岭村六组； （4）建设性质：新建； （5）建设规模：占地面积：152.88亩。建筑功能包括：风雨操场、礼堂、教学楼、综合实验楼、图书行政综合楼、办公楼、学生宿舍、教师公寓、食堂、地下车库等，总建筑面积约113987m2，其中地上建筑面积101815m2，地下建筑面积12172m2。 （6）项目投资：87308万元。 3. 地理位置及周边关系 项目位于安康市汉滨区长岭村六组，中心坐标为：东经108度58分52.972秒，北纬32度41分18.533秒，海拔高程345m，场地内主要是杂草和少量农作物。拟建地北侧紧邻长春路，东侧为空地和村级道路，35m处有一户住户，南侧为农用地，西侧为村级道路和住户。项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。现状照片见附图3，附近住户意见调查见附图7。 4.建设内容及规模 占地面积：152.88亩。建筑功能包括：风雨操场、礼堂、教学楼、综合实验楼、图书行政综合楼、办公楼、学生宿舍、教师公寓、食堂、地下车库等，总建筑面积约113987m2，其中地上建筑面积101815m2，地下建筑面积12172m2。学生总人数约3000人，教师人数约240人。 项目组成及建设内容详见表2.1。 表2.1 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容及规模. 主体 工程; 教学及教学辅助用房; 总建筑面积约46176m2，其中大礼堂1F，建筑面积4134m2，位于校园入口东侧。3栋5层教学楼，建筑面积21496m2，位于大礼堂南侧，设置教室60个，机动教室20个。图书实验办公综合楼建筑面积22772m2，其中图书行政综合楼8F，图书行政综合楼的西侧为4F办公楼，东侧为4F综合实验楼。看台建筑面积696m2，位于操场的西侧。. 辅助 用房; 体育场; 面积为22692m2，位于整个学校的西北部，主要为400m操场1个、篮球场6个、排球场4个、乒乓球场20个器械场地450m2。. 生活服务区; 三栋学生宿舍，位于办公楼的南侧，每栋6F，建筑面积为14410m2，设置学生宿舍540间。教师公寓10F，建筑面积约12550m2，设置240间教室公寓。食堂3F，位于学生宿舍的东侧，建筑面积9140m2。. 风雨操场; 风雨操场2F，建筑面积5160m2，位于校园入口西侧。. 地下车库及设备用房; 位于教学楼和教师公寓下，建筑面积约为12172m2，设置251辆机动车停车位、热水机房、变配电房、人防口部等设备机房. 公用 工程; 供水; 市政供水系统提供. 供电; 市政供电系统提供，按二级负荷供给2路10kV电源。. 排水工程; 实施雨污分流制。雨水通过收集池收集后，通过雨水收集处理设备收集处理后储存于300m3的雨水收集池收集，用于绿化的灌溉和地面的洒水。生活污废水排至室外污水管道，其中厨房生活废水经隔油池处理后排至污水管网。. 环保工程; 废气; - 食堂油烟废气经高效静电油烟净化处理设施处理后高空排放； - 备用发电机尾气由专用内置烟道引至楼顶排放； - 实验室废气通过集气罩收集，经排气筒引至楼顶排放。 - 地下车库设置机械排风系统、机械排烟系统和送风系统。地下停车库以每小时6次换气，通风≥5次每小时。. 废水; （1）生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网； （2）食堂含油废水经隔油处理后排入市政污水管网； （3）实验室冲洗废水经酸碱中和处理后排入市政污水管网； 废水均进入建民污水处理厂集中处理。. 噪声; 采用低噪声设备，采取减震、隔声、降噪设施。. 固废; - 生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理； - 厨余垃圾交由专业化处理单位进行处理； （3）危险废物收集后交由有危废处理资质的单位回收处理。. 绿化; 绿化面积35771m2。. - 主要经济指标 表2.2 主要经济技术指标 设置60个班，学生3000人，教室240人. 区域; 名称; 单位; 总面积; 地上建筑; 地下建筑. 总用地面积; /; m2; /; 101923; /. 地上总面积; /; m2; /; 101815; /. 地下总面积; /; m2; /; /; 12172. /; m2; 113987; /; /. 教学区及办公区; 大礼堂; m2; 4134; 4134; /. 风雨操场; m2; 5160; 5160; /. 教学楼; m2; 31718; 21496; 10222. 图书实验办公楼; m2; 22772; 22772; /. 看台; m2; 696; 696; /. 生活服务区; 学生宿舍; m2; 25230; 25230; /. 教师公寓; m2; 14500; 12550; 1950. 食堂; m2; 9140; 9140; /. 其他; 门房; m2; 240; 240; /. 垃圾房; m2; 97; 97; /. 容积率; 1.00. 绿地率; 35.1%. 建筑密度; 25.64%. 体育运动设施; 400m操场; 个; /; 1; /. 篮球场; 个; /; 6; /. 排球场; 个; /; 4; /. 乒乓球场; 个; /; 20; /. 器械场地; m2; /; 450; /. 机动车停车; 地上停车位; 辆; /; 25; /. 地下停车位; 辆; /; 251; /. 摩托车位; 辆; /; 672; /. 6. 实验室原辅材料 本项目原辅材料及设备主要是中学教学实验课程中使用的原辅材料和设备，主要包括物理实验、化学实验和生物实验。根据中学实验课特征，高中物理实验课程主要为演示类和观摩类实验，产生污染物的实验主要为高中生物、化学实验课程。 表2.3 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年最大使用量; 储存方式; 最大储存量. 1; 硫酸铜; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*7. 2; 无水硫酸铜; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*7. 3; 硫酸镁; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*10. 4; 硫酸铝钾; 100g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*5. 5; 硫酸铝; 200g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*10. 6; 硫代硫酸钠; 100g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*14. 7; 硫酸亚铁铵; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*5. 8; 硫酸铁; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*9. 9; 硫酸亚铁; 250g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*10. 10; 亚硫酸钠; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*20. 11; 硫酸氢钠; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*2. 12; 硫酸钾; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*13. 13; 硫酸铵; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*21. 14; 硫酸锰; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*4. 15; 亚铁氰化钾; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*2. 16; 过氧化钠; 300g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*9. 17; 硝酸钾; 100g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*5. 18; 硝酸钙; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*5. 19; 硝酸钠; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*5. 20; 硝酸镁; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*5. 21; 硝酸银; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 100g*20. 22; 硝酸锌; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*5. 23; 硝酸钡; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*5. 24; 硝酸铅; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*5. 25; S（硫）; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*10. 26; 钠; 100g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 250g*19. 27; K（钾）; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 200g*10. 28; 浓硝酸; 400ml; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500ml *29. 29; 双氧水（过氧化氢）; 1000ml; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500ml*58. 30; 浓盐酸; 500ml; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500ml*28. 31; 浓硫酸; 500ml; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500ml *57. 32; 高锰酸钾; 50g; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500g*40. 33; 乙醚; 100ml; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500ml*10. 34; 甲苯; 100ml; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500ml*20. 35; 无水乙醇; 2.5L; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500ml*5. 36; 乙醇; 2.5L; 密封、防潮、避光瓶装保存; 500ml*28. 37; 氢氧化钠; 2.5kg; 密封、防潮、避光保存（避免与酸性物质接触）; 500g*7. 38; 氢氧化钾; 150g; 密封、防潮、避光保存（避免与酸性物质接触）; 500g*11. 表2.4 部分试剂理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 硫酸; 一般为无色油状液体，密度1.84g/cm3，沸点337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。加热到290℃时开始释放出三氧化硫，最终变成为98.54%的水溶液，在317℃时沸腾而成为共沸混合物. 2; 盐酸; 盐酸为不同浓度的氯化氢水溶液，呈透明无色或黄色，有刺激性气味和强腐蚀性。易溶于水、乙醇、乙醚和油等。浓盐酸为含38%氯化氢的水溶液，相对密度 1.19，熔点-112℃、 沸点-83.7℃。. 3; 硝酸; 浓硝酸为淡黄色液体，正常情况下为无色透明液体，有窒息 性刺激气味。浓硝酸含量为68%左右，易挥发，在空气中产生白雾，是硝酸蒸汽与水蒸汽结合而形成的硝酸小液滴，能与水混溶。相对密度1.41g/ml，熔点-24℃沸点-86℃（无水）。. 4; 氢氧化钠; 也称苛性钠、烧碱、火碱，具有强碱性，腐蚀性极强，无色透明的晶体，易溶于水，溶解时放热，密度2.130g/cm3，熔点318.4℃，沸点1390℃。. 5; 甲苯; 无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。低毒，半数致死量(大鼠，经口)5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性，有刺激性. 6; 高锰酸钾; 是一种强氧化剂，化学式为 KMnO4，为黑紫色结晶，带蓝色的金属光泽，无臭，与某些有机物或易氧化物接触，易发生爆炸，溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸。密度1.01g/cm3，熔点240℃。. 7; 硝酸钾; 无色透明斜方或三方晶体或白色粉末，具有强氧化性，与有机物、还原剂、易燃物接触或混合时容易引起爆炸。密度2.11g/cm3，熔点334℃。. 7. 主要仪器设备 表2.5 实验室主要仪器设备一览表 序号; 实验类别; 主要仪器. 1; 物理实验; 直流电流表、直流电压表、电子天平、万用表、电子显微镜、平衡仪、力传感器. 2; 化学实验; 铁架台、酒精灯、蒸发皿、研钵、点滴板、药匙、镊子、试管夹、坩埚钳、烧杯、试管、玻璃棒、集气瓶、胶头滴管、锥形瓶、玻璃片. 3; 生物实验; 显微镜、载玻片、盖玻片、天平、移液器、温度计、pH 计、植物标本、动物标本. 8. 师生规模和教学作息 本项目的建设规模为60个教学班，按标准规定每班50人，规划招生人数3000人；学校共配备教职工240人。本项目师生共计3240人。根据建设单位提供资料，项目运营期学生均为寄宿制，师生在校时间按200天/年计。 9. 公共工程 （1）供电 本工程供电由安康市供电电网按二级负荷供给2路10kV电源。拟设2座全户内变配电所。 （2）采暖制冷 办公采用分体式空调来满足冬季的供热，夏季制冷的要求。 （3）给水 项目用水由市政供水系统供给。 ①师生日常生活用水 本项目建成后日常在校教职工和学生共计3240人，其中教职工240人，学生3000人。根据建设单位提供资料，项目运营期学生全部为寄宿制。依据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943—2020）中等教育通用值为14m3/（人.a），标准人数为非住宿生人数+2*住宿生人数+教职工人数，则全年用水量为87360m3/a（436.8m3/d），全年用水量包含食堂用水量。 ②实验室用水 本项目实验主要为化学实验、生物实验和物理实验。本项目每年教育期约40周；全年级开设化学实验课程、生物实验课程和物理实验，其中物理实验和生物实验过程中不使用水。 根据设置的化学实验室实验内容可知，教学中使用到酸碱试剂、苯类、高锰酸盐等，实验后会产生实验废液，实验废液因试剂浓度较高，产生量小，单独处理成本高的特点，按特殊废液处置，同时因实验器皿前两次清洗废水亦存在浓度高、产生量小的特点，本项目将两类废液全部视为废液集中收集，并在化学实验室设置特殊废液区域，采用废液桶收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质的第三方处理机构进行处置，不计入项目污水），第三次清洗废水经预处理后由化粪池收集后排入建民污水处理厂集中处理。平均每个学生每周上一次化学，学生为3000人，人均实验用水量均按3L/次进行计算，则本项目实验室用水量为360m3/a（1.8m3/d）。 ③绿化浇灌用水和道路场地喷洒 绿化灌溉和道路洒水主要采用雨水收集处理后利用，市政用水作为补充水源。本项目道路面积约为12172m2，绿化面积为35771m2，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943—2020），绿化灌溉用水采用1.2L/m2.d，道路洒水按1.5L/m2.d，按100天计，则道路喷洒用水量为1826t/a（18.26t/d），绿化年用水量为4292t/a（42.92t/d）。 （4）排水 项目排水体制实行雨污分流，雨水经收集处理后用于道路喷洒和绿化浇灌。排水主要为师生日常生活废水、实验室废水。 ①项目师生日常生活用水量为87360m3/a（436.8m3/d），排放系数按0.8计，则生活污水年产生量为69888m3/a（349.44m3/d）。生活污水经化粪池收集后通过管网进入建民污水处理厂集中处理。 ②本项目实验室用水量为360m3/a（1.8m3/d），排污系数按0.8计，实验室废水产生量为288m3/a（1.44m3/d）。实验室废水经酸碱中和处理后通过学校总排口排入市政污水管网。 ③本项目道路喷洒和绿化主要采用雨水，补充新鲜水，本项目按最大用水量计算，则年用水量为6118.3m3/a（61.18m3/d）由于道路洒水和绿化用水最终植物吸收或蒸发，因此无废水产生 表2.6 项目给排水信息一览表 类型; 用水指标; 数量（人）; 用水总量（m3/d）; 排污系数法; 废水量（m3/d）. 生活用水; 14m3/人.a; 6240; 436.8; 0.8; 349.44. 实验用水; 3L/次; 120000; 1.8; 0.8; 1.44. 绿化用水; 1.2L/m2.d; 100; 42.92; /; /. 道路喷洒; 1.5L/m2.d; 100; 18.26; /; /. 合计; /; /; 499.78; /; 350.88. 87.36 436.82 生活用水 349.44 0.36 新鲜水499.78 化粪池 1.8 1.44 350.88 实验用水 42.92 建民污水处理厂 绿化用水 42.92 18.26 18.26 道路喷洒 图2.2项目水平衡图（m3/d） 10.校区平面布置 场地现状北侧为长春路，西侧、南侧、东侧为规划道路。基地西北侧为体育馆，北侧规划住宅用地，东侧为规划住宅用地，西侧为规划住宅用地及体育用地，现状西侧为村庄。基地周边除了北侧长春路外，其余道路都为规划路。长春路道路宽度约为40米，西侧规划路宽度约为40米，南侧规划路宽度约为24米，东侧规划路宽度约为20米。 靠近西侧和北侧噪声较大的干扰区：布置体育设施、礼堂、实验楼等功能。整体功能从西到东过渡为安静区，东侧靠近道路等级较低的规划路区域，布置教学组图；生活组图整体布置在地块南侧，日照较好，食堂结合中心景观设置为上人建筑。校园功能合理布置，同时功能区之间相互联系。校园设置四个出入口，北侧为校园主入口，也是教学区主入口，东侧设置两个出入口，为教学区次入口及后勤出入口。南侧为生活区入口。 校园通过北侧长春路、南侧规划路、东侧规划路与城市道路连接，主要出入口处设置地面停车，次要出入口处设置下地下车库出入口，减少车辆在校园内部通行时间，人车分流，减少对教学的影响。校园外部主要以城市人行道为主，接入校园内部，校园内部各个单体之间通过无风雨连廊连接，校园四周设置人行道。 本项目校园平面布置分区明确，结构合理，交通、管线顺畅短捷，人流和物流分开，建筑布局凸显空间感和层次感，营造出优美的教学、办公环境。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程及产污环节 项目施工期主要包括地表平整、地基挖掘、主体建设、设施安装等。在施工阶段除施工机械作业、建筑材料运输外，还伴随有施工人员活动，从而产生施工噪声、施工扬尘、运输车辆和施工机械排放废气、施工废水、建筑垃圾和生活污水、生活垃圾。 施工期主要产污环节详见图2.3： 扬尘、固废、噪声、废水 基础工程 主体工程 设施安装 装修工程 验收工程 投入使用 图 2.3 施工期工艺流程 - 运营期工艺流程及产污环节分析 本项目非生产性项目，运营期主要从事教学活动，不涉及具体工艺流程。运营过程产生的污染物主要来自教职工、学生在学习生活工作中，产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固废，具体污染物种类如下所示。 （1）废水：学生和教职工生活污水、食堂含油废水、实验室清洗废水； （2）废气：实验室废气、食堂油烟及备用发电机尾气； （3）噪声：机动车噪声、设备运行噪声以及教学生活噪声； （4）固废：学生和教职工生活垃圾、厨余垃圾、实验室废物等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，场地内由于未建设，场地内目前由附近住户临时耕作，种植由农作物，场地内无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1. 环境空气质量现状 （1）基本污染物 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价引用安康市生态环境局2025年2月5日发布的环保快报《2024年12月及1~12月全市环境空气质量状况》中汉滨区环境空气质量数据进行评价，评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项常规指标。区域环境空气质量状况统计见表3.1。 表3.1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 评价标准（µg/m3）; 现状浓度（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 8; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 12; 30; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 39; 55.71; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 24; 68.57; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 4000; 900; 22.5; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 160; 122; 76.25; 达标. 由上表可知，汉滨区2024年度SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO的日平均质量浓度、O3的日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。此外，根据生态环境部针对新的编制指南回复，TSP属于常规污染物（详见08版大气导则常规污染物定义），根据原文解释，常规污染物不需补测。故本项目不再对TSP进行监测。 综上所述，项目所在区域环境空气质量为达标区，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。 2.地表水环境质量现状 项目所在地属长江水系汉江流域。本次评价引用“月河口”国控断面监测数据进行评价，根据《安康市2024年12月暨1～12月全市水环境质量状况》，2024年度汉江“月河口”国控断面各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，水质状况良好。 3. 声环境质量现状 项目厂界外敏感点为东侧30m住户、西侧10m住户，执行《声环境质量标准》2类标准。声环境质量现状调查委托陕西华准通检测技术有限公司于2025年3月13日对项目东侧30m住户、西侧10m住户噪声进行了监测。监测结果表明，住户处声环境现状昼间、夜间均达到《声环境质量标准》2类标准要求。噪声监测结果详见表3-2： 表3-2 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2025年3月13日; 执行标准. 昼间; 夜间. 东侧30m住户; 46; 39; 《声环境质量标准》2类标准昼间60 夜间50. 西侧10m住户; 45; 41. 4.地下水、土壤环境现状质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查，且本项目为高中教育类项目，项目生活污水经化粪池收集后经管网进入建民污水处理厂集中处理。同时本项目评价范围内不涉及地下水环境、土壤环境保护目标，故可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5.生态环境质量现状 本项目位于汉滨区长岭村，场地原为长岭村种植用地，2022年征转为国有建设用地，规划用途为教育用地，划拨给陕西省安康中学。场地内主要是自然生长的杂草和少量农作物等，不涉及生态环境保护目标，因此，不需进行生态环境质量调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等，场地周边分布有长岭村和长春村零散村民住户。本项目大气环境保护目标见表3.3。 表3.3 环境空气保护目标表 环境要素; 坐标（度）; 保护对象; 保护 内容; 相对方位; 相对厂界最近距离（m）; 环. 功能区; 经度; 纬度. 环境 空气; 108.98056; 32.69073; 长岭村住户; 18户/68人; 北; 100; 二类区. 108.98205; 32.68529; 21户/82人; 南; 55. 108.97954; 32.68860; 20户/71人; 西; 10. 108.98320; 32.68836; 长春村住户; 18户/72人; 东; 30. 2.声环境 本项目50m范围内环境保护目标：厂界东侧长岭村村民住户，西侧长春村村民住户。噪声监测结果详见表3.4： 表3.4 声保护目标表 环境要素; 坐标（度）; 保护对象; 保护 内容; 相对方位; 相对厂界最近距离（m）; 环. 功能区; 经度; 纬度. 声环境; 108.97954; 32.68860; 长岭村住户; 10户/46人; 西; 30; 二类. 108.98320; 32.68836; 长春村住户; 1户/5人; 东; 10. 3.地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目为新建项目，项目用地内主要附近住户种植的农作物，项目范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 施工期扬尘排放执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求，见表3.5。 表3.5 施工场界扬尘浓度限值 序号; 污染物; 监测点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘 （即TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 该项目运营期废气主要为食堂的油烟废气。厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），具体标准见表3.6。 表3.6 饮食业油烟排放标准 饮食业单位规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 油烟最高允许排放浓度; 2.0（mg/m3）. 净化设施最低去除率; 60％; 75％; 85％. 2.废水 本项目施工过程中产生少量施工废水经沉淀池回用于施工过程。运营期餐饮废水经食堂隔油池处理后排入下水道，实验室废水先经酸碱中和后排入下水道，生活污水经化粪池收集后通过管网进入建民污水污水处理厂集中处理。排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准见表3.7。 表3.7 污水排放执行标准 单位：mg/L （pH除外） 执行标准; PH; SS; BOD5; COD; NH3-N; 动植物油. GB8978-1996; 6-9; 400; 300; 500; /; 100. GB/T31962-2015; /; /; /; /; 45; /. 3.噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。见表3.8。 表3.8 噪声排放标准 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; /; 等效声级Leq; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 60; 50. 4.固废 一般工业固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。机修废物和检验废物的贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目特征和排污特点，本项目生活污水经化粪池处理后进入建民污水处理厂集中处理，因此，不需单独设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目计划于2025年6月开始施工，预计2028年9月全部建成，预计施工期人数200人。施工期主要是主体工程的建设、设施安装、装修等，主要污染物是施工过程中产生的废气、废水噪声、施工废水及施工过程产生的固体废物。 1.环境空气污染源分析 （1）污染工序及源强分析 施工过程废气主要为土石方开挖、运输、设备安装等作业工程产生的施工扬尘。拆除和开挖时污染较重，扬尘使大气中总悬浮颗粒物浓度剧增，并随风迁移到其他地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响下风向人群的健康。运输扬尘大小与污染源的距离、道路路面、行驶速度等因素有关。在一般情况下，在自然风力作用下，车辆产生的扬尘约为0.035kg/辆•m，所影响的范围为道路两侧30m以内的范围。如不对扬尘加以控制，将会对外界大气环境产生较大影响。 （2）污染防治措施 根据《陕西省大气污染防治条例》《陕西省铁腕治霾专项行动方案》《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》》《安康市扬尘污染精细化管理工作方案》及《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）《安康市大气污染专项行动工作方案》(2023～2027)《非道路移动机械污染防治技术政策》等要求，应加强扬尘控制，深化面源污染管理。建议建设单位在施工过程中应采取以下污染控制对策： ①强施工期的环境管理，实行清洁生产，杜绝粗放式施工。 ②工程开工前，施工现场出入口及场内主要道路必须压实。施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，防止扬尘飞扬。 ③施工过程中严格执行“六个百分百”措施。 ④施工过程中，使用商品混凝土，运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的严禁超载，运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 ⑤施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，出入口必须设置车辆冲洗设备，配备专门的设备由专人负责。 ⑥施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 ⑦建设单位应在施工期开展施工期大气环境监测，确保项目施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的浓度限值（土方和地基处理工程时厂界扬尘小时平均浓度小于0.8mg/m3；基础、主体结构工程时小于0.7mg/m3），减小对外环境的影响。 ⑧非道路移动移动机械采用清洁燃料，勤保养，避免带病工作。 在采取以上措施后，可将施工扬尘限制在较小范围内，工程施工扬尘影响对环境影响可以得到有效减缓。 2.噪声污染源分析 （1）污染工序及源强分析 施工期噪声主要来源于施工机械产生的噪声，必须重视对施工期噪声的控制。施工期噪声主要来源于施工机械，如装载机、载重汽车、电焊机、电锯等，噪声源强在74~100dB（A）之间。施工噪声仅在施工期产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，必须重视对施工期噪声的控制。 （2）噪声防治措施： ①加强施工现场设备的运行管理，理布局施工现场，不用的设备及时关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 ②降低人为噪声影响。按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 ③合理安排施工时间。制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。应尽量安排在白天施工，避免夜间施工。 在严格采取上述措施后，施工期噪声可有效降低，可以实现场界噪声达标。 3.固体废弃物 施工期固体废弃物主要包括主体工程建设过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 项目新建总建筑面积113987m2。根据《陕西省安康中学项目修建性详细规划》，项目土方开挖量为801090m3，填方量为664170m3。参照洛阳市建设委员会关于印发《洛阳市建筑垃圾量计算标准》的通知（洛建〔2008〕232号），钢筋混凝土结构房屋主体施工产生建筑垃圾按每平方米0.03t计，产生垃圾3419.61t。居民住宅装饰装修施工产生建筑垃圾（一般建筑垃圾），160m2以下的居民住宅按0.1吨/㎡计，160㎡以上按0.15吨/㎡计预计产生建筑垃圾17098.05t，经计算本项目在建设期将产生约20517.66t垃圾。开发土方首先考虑低洼地势回填，剩余土石方136920m3和施工过程产生的建筑垃圾交由建筑垃圾清运部门及时清理至指定地点，以减少其对环境的不利影响。 施工人员平均每人产生生活垃圾约0.2kg/d，施工期施工人数为200人，生活垃圾产生量约40kg/d，收集后交由村镇环卫部门收运处理。 4.废水污染源分析 施工期废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。 施工本身产生的废水主要包括车辆和机械设备少量冲洗水。施工废水产生量较小，其中的主要污染物是SS、石油类等。评价要求建设单位在场地修建临时沉淀池，施工工地产生的各类废水汇集至沉淀池，经过沉淀澄清后回用于地面的洒水抑尘等，不外排。 施工人员的生活污水主要为工人的盥洗水，粪便污水等生活排水。施工期人员为200人，施工人员生活用水量按每人每天50L计，污水产生系数按0.8计，废水排放总量为8m3/d，废水中的主要污染物有COD、BOD5、SS、NH3-N等。项目在建设地修建化粪池收集施工工人的生活污水，定期清掏处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - （一）大气环境影响和保护措施 # 项目运营过程中主要废气污染物为食堂厨房油烟、天然气燃烧废气、实验室废气。 1.废气污染源强分析 （1）厨房油烟： 项目为寄宿制高中，食堂拟设置30个基准灶头，每个基准灶头上都设置有集气罩用于收集油烟废气。在校师生数为3240人。食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质热分解或裂解，将产生油烟废气。根据《中国居民膳食指南（2016年）》食用耗油系数为25～30g/人·天，本项目取30g/人·天，则食堂最大用油量为97.2kg/d。油烟挥发量占用油量的2.83%，则项目建成营运后每天产生的油烟量为2.75kg（0.55t/a），食堂工作按日均6h计，年运营200天，油烟产生速率为0.46kg/h，浓度为7.6mg/m3。食堂设置一台油烟净化器，单个基准灶头风量以按2000m3/h计，处理效率不低于85%，处理后排放量为0.07kg/d（0.08t/a），排放浓度为1.14mg/m3，油烟废气经专用烟道排至屋顶排放，当食堂高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶；当食堂高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，对周围环境影响很小。 - （2）天然气燃烧废气： - 项目食堂采用天然气为能源，燃气由市政管网提供。根据原项目运行情况及建设单位提供资料，用气量约为0.1m³/人.d，本项目学生和教职工人数3240人，年运营200天，则本项目天然气年用量为64800m³/a。根据《环境保护使用数据手册》表2-63可知：燃烧每万立方天然气所产生的NOX、SO2、烟尘分别为6.3kg、1.0kg、2.4kg。故本项目天然气燃烧废气中NOx年排放量为40.829kg/a（排放速率0.034kg/h），SO2年排放量为6.48kg/a（排放速率0.005kg/h），烟尘年排放量为15.94kg/a（排放速率0.008kg/h）。 - 天然气为清洁能源，加强管理，增加排气扇通风次数，燃烧后排放不会对环境造成明显的影响。 - （3）实验室废气： - 本项目设有专门的实验教室，实验室废气主要来自化学和生物实验室，中学化学实验教学课程简单，多为演示类实验，以无机实验为主。根据实验室化学品类别及消耗量情况，本项目实验室废气主要是实验过程中产生的氯化氢、硫酸雾、硝酸雾等挥发性气体。由于本项目主要实验室化学品消耗量较小，且实验室废气产生量较小，因此本次评价仅进行定性分析。 - 根据《中小学校设计规范》（GB50099-2011）“5.3.9化学实验室的外墙至少应设置2个机械排风扇，排风扇下沿应在距楼地面以上0.10m~0.15m高度处要求，为减少实验废气对项目师生产生的影响，建设单位须在每个实验室按规范要求位置安装不少于2个机械排风扇，加强室内通风。 - 实验室操作台内安装通风橱，在使用、配备挥发性的试剂时应在通风橱内操作，通风橱进行负压收集，废气经通风橱设置的排气管道引至教学楼楼顶排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值，对周边环境影响较小。 （4）地下车库废气： 本项目地下车库位于教学楼和老师公寓下，设计停车位251个，车库面积为10743m2，层高3.6m，每个区域各设计1个排气口。地下车库内基本都停放的是小型汽车，机动车进出停车库时将排放一定量的汽车尾气，主要污染物为CO、NO2、HC，其中CO是汽油燃烧的产物，NO2是汽油燃烧时空气中的氮与氧化合而成的产物，HC是汽油不完全燃烧的产物。 地下车库作为一个比较封闭的空间，库内空气质量的优劣，主要取决于单位时间汽车尾气的排放量及车库内、外空气的交换量。与此有关的因素如：发动机工作时间，单车排气量，库容、换气次数等，直接影响库内空气中汽车尾气污染浓度。对车库汽车尾气影响预测，采用以下估算模式： C＝W⋅S⋅B⋅D⋅T⋅CiH⋅V mg/m3 式中：W——停车位；这里取251个； S——车位平均利用率； 这里取0.8； B——各类车辆的比例之和； D——单车发动机工作状态排气量，m3/min； T——发动机工作时间，min； Ci——各种尾气污染物平均浓度，mg/m3； H——每小时换气次数； V——地下车库内容积（m3）。 由于国内目前对车库空气质量尚无明确质量标准，因此，对车库汽车尾气影响预测参照国内现行有关标准进行评估，其中：CO—执行卫生部《工业企业设计卫生标准》（TJ 36—79）车间有害物质最高允许浓度标准（30mg/m3）；NO2—执行《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1—2007）中作业场所空气中有害物质的短时间接触容许浓度（NO2为10mg/m3）；总烃化合物（THC）在空气中的限量无标准参照，只列出估算结果。 《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.5—2016）中的排放限值（6a阶段），分别取0.7g/km、0.10g/km和 0.06g/km。每天排放的污染物NOx、THC和CO计算按每天每辆车进出各1次，每车每次进出在项目区内平均行驶200m计算（根据项目场地规模估算），则废气排放量为NOx为28.11g/d，HC为4.02g/d，CO为2.4g/d。 参照《环境保护实用数据手册》，以西安市环境保护监测站多年汽车尾气监测统计资料为依据，轻型小汽车平均排气量0.419m3/min，单车排放因子浓度为：CO—27850mg/m3，NO2—135mg/m3，HC—1193 mg/m3。每辆车每天启动时间按2min计，车库内行驶速度按2.5km/h，车位利用率达到80%，换气次数按6次/h计，则本项目地下停车场各种污染物排放速率及排放浓度见表4.1所示。 表4.1 地下车库大气污染物排放情况表 污染物; 排气口数量; 单个排气口排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. CO; 1; 2.99; 20.20. NO2; 0.015; 0.10. HC; 0.128; 0.87. 2.污染防治措施可行性分析 （1）厨房油烟：本项目在每个灶头上设置集气罩，连接到一台油烟净化器对收集的油烟进行处理，学校每天工作时间为200天，厨房工作时间以6小时计，油烟净化器处理效率不低于85%，处理后排放量为0.07kg/d（0.08t/a），排放浓度为1.14mg/m3，油烟废气经专用烟道排至屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，对周围环境影响很小。 - （2）天然气燃烧废气：学校的食堂采用的天然气作为燃料，全年使用天然气64800m³/a。天然气燃烧废气中NOx年排放量为40.829kg/a（排放速率0.034kg/h），SO2年排放量为6.48kg/a（排放速率0.005kg/h），烟尘年排放量为15.94kg/a（排放速率0.008kg/h）。天然气属于清洁燃料，加强管理，增加排气扇通风次数，燃烧后排放不会对环境造成明显的影响。 - （3）实验室废气：学校实验室废气主要是实验过程中产生的氯化氢、硫酸雾、硝酸雾等挥发性气体。本项目主要实验室化学品消耗量较小，实验室操作台内安装通风橱，实验室按装排风扇。使用、配备挥发性的试剂时在通风橱内操作，通风橱进行负压收集，废气经通风橱设置的排气管道引至实验室楼顶排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值，对周边环境影响较小。 （4）地下车库废气：学校地下车库设置251个停车位，同时设置机械排风系统、机械排烟系统和送风系统。地下停车库以每小时6次换气，通风≥5次每小时。评价要求企业将车库排风口避开人员经常活动区，车库与最近建筑间距应在10米以上，以减少对学生的影响。进出停车场车辆，减少汽车怠速、慢速行驶的时间，在地下车库出入口和道路两侧加强绿化，可有效减少汽车尾气排放速率，减小对周围大气环境的影响。 表4.2 废气源强产生排放情况表 污染工序; 排放形式; 污染物; 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 处理效率; 排放浓度 mg/m3; 排放量 t/a. 油烟废气; 有组织; 油烟废气; 0.55; 11.46; 85%; 1.7; 0.08. 燃烧废气; 无组织; NOX; 0.04; /; /; /; 0.04. SO2; 0.006; /; /; /; 0.006. 颗粒物; 0.016; /; /; /; 0.016. 实验室废气; 有组织; 氯化氢、硫酸雾、硝酸雾; 少量; /; /; /; 少量. 地下车库废气; 无组织; HC; 0.0008; /; /; /; 0.0008. CO; 0.0005; /; /; /; 0.0005. NOX; 0.005; /; /; /; 0.005. 3.排放口基本情况 表4.3 排放口基本情况表 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 温度℃; 类型; 排放标准. 油烟废气 （DA001）; 15; 0.9; 40; 一般排放口; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 实验室废气（DA002）; 15; 0.9; 20; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求. 根据项目主要废气污染源及污染物排放情况，并结合《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），建设单位应委托有资质单位进行如下监测。废气监测计划具体内容见表4.4。 表4.4 废气自行监测计划一览表 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频率; 控制标准. 油烟废气; 油烟废气排气筒; 油烟废气; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》. 实验室废气; 实验室排气筒; 氯化氢、硫酸雾、硝酸雾; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》. 无组织废气; 厂界上、下风向; 氯化氢、硫酸雾、硝酸雾; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》. （二）废水环境影响和保护措施 1.废水源强 本项目运营期用水主要包生活用水、实验室用水和绿化用水。 本项目为高中寄宿制，运营期在校学生为3000人，教职工240人，年工作约200天。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943—2020），全年生活用水量为87360m3/a（436.8m3/d），排放系数按0.8计，则生活污水年产生量为69888m3/a（349.44m3/d），主要污染物浓度：COD300mg/L、BOD5180mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、动植物油20mg/L。实验室用水量为360m3/a（1.8m3/d），排污系数按0.8计，实验室废水产生量为288m3/a（1.44m3/d），主要污染物浓度：COD100mg/L、BOD550mg/L、SS20mg/L、NH3-N5mg/L。绿化用水和道路喷洒用水全部蒸发。则项目全年废水量为73152m3/a（365.44m3/d）。 表4.4 项目污水产品情况一览表 废水类型; 污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水 69888t/a; 产生浓度 （mg/L）; 300; 180; 250; 25; 20. 产生量（t/a）; 20.96; 12.58; 10.48; 1.74; 1.39. 实验废水 288t/a; 产生浓度 （mg/L）; 100; 50; 20; 5; /. 产生量（t/a）; 0.028; 0.01; 0.01; 0.001; /. 总排口70176t/a; 产生浓度 （mg/L）; 298.96; 179.41; 149.48; 24.79; 19.8. 产生量（t/a）; 20.98; 12.59; 10.49; 1.74; 1.39. （GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; 45; 100. 建民污水处理厂进水水质; 400; 200; 270; 45; /. 本项目厨房设置隔油池，餐厨用水先通过隔油池处理后进入三格化粪池处理，生活污水直接通过管道排入三格式化粪池处理，实验废水通过酸碱中和后排入三格式化粪池处理。厨房废水、生活污水和经过处理的实验室废水通过三格式化粪池后经过管道进入建民污水处理厂集中处理。 根据《陕西省安康中学建设项目修建性详细规划》，安康中学设置化粪池总容积为424m3。分别在风雨操场东侧设置一座钢筋混凝土化粪池，有效容积为12m3，在1#学生宿舍北侧设置一座75m3的钢筋混凝土化粪池，2#学生宿舍设置一座75m3的钢筋混凝土化粪池，3号学生宿舍设置一座100m3的混凝土化粪池，食堂北侧设置一座75m3的钢筋混凝土化粪池，教学综合楼北侧设置一座12m3钢筋混凝土化粪池，教学楼东侧设置一座75m3的钢筋混凝土化粪池。同时在综合教学楼北侧设置一座酸碱中和池。 酸碱中和处理工艺说明：本项目采用化学中和法对项目的实验废水进行预处理，化学中和法即根据废水的酸碱性，向废水中投加酸性或碱性的药剂，一般酸性药剂有硫酸、盐酸，碱性药剂有石灰、碳酸钠、苛性碱等。投药中和法能处理任何浓度、任何性质的酸碱废水，中和药剂利用率高。化学中和法简单可行，是学校实验室废水常用的处理方法。 2.依托建民污水处理厂可行性分析 安康建民污水处理厂位于安康市建民办长铺村，规划总处理规模10万m3/d，分为三期建成。一期一阶段工程于2017年1月建成并通水调试，处理规模1.5万m3/d。一期二阶段扩容工程处理规模1.5万m3/d，建成后一期共计处理规模为3万m3/d，预计2025年4月通水。工程采用“预处理+A2/O生物池+二沉池+高效沉淀池+纤维转盘滤池+紫外线消毒”处理工艺，污泥处理采用机械浓缩+板框压滤工艺，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标排入月河地表水体。安康建民污水处理厂一期服务范围东至科技路-秦岭大道-阳安铁路-花园大道-襄渝铁路；南至十天高速以北区域；西至冉家河两岸；北到北环快速路，服务面积约为39.11km2。建民污水处理厂主要接纳区域内居民产生的生活污水和工矿企业产生的工业废水。 安康中学项目位于建民污水处理厂的收水范围内，学校计划2025年6月开工建设，预计2028年9月竣工投入使用。学校投入使用后的废水产生量为350.88m3/d，学校化粪池总容积为424m3，排放水质达到建民污水处理厂进水水质浓度，也不会对建民污水处理厂的运行负荷造成冲击，因此，本项目废水通过建民污水处理厂集中处理是可行的。 （三）噪声环境影响和保护措施 1.噪声源强分析 本项目运营期噪声主要教学生活噪声，设备运行噪声，学校进出车辆噪声等。 教学生活噪声主要为运动场人群的欢呼声、早操活动声、广播声和教学综合楼、宿舍区域上下课高峰期学生流动的社会噪声。教学噪声属间歇性噪声，具有不稳定性和不连续性，其噪声源强为60~65dB(A)。 学校建成营运后，校内除少量机动车外，一般情况严禁其它机动车进入校内。车辆主要出入地下停车场，车辆噪声一般在60～75分贝。 本项目设备噪声主要来源于风机、水泵、备用发电机等设备运行时产生的噪声，其噪声声级约75-85dB（A）。 表4.5 项目噪声源一览表 序号; 设备名称; 噪声级; 特点. 1; 排风扇; 80; 连续性. 2; 水泵; 85; 连续性. 3; 教学生活噪声; 60; 间歇性. 4; 广播铃声; 90; 间歇性. 5; 汽车; 65; 间歇性. 2.噪声污染控制措施 根据不同噪声源特性及源强，评价要求采取以下降噪隔声措施。 ①持项目范围内的车辆畅通行驶，减少怠速和启动的次数，禁止鸣笛，可使车辆噪声得到有效控制， ②选用先进的低噪音设备，安装时安装基座减振装置；基础设橡胶隔振垫，管道进出口加柔性软接，以减振降噪， ③高噪声设备均设置于地下室，利用建筑墙体隔声降噪；同时采用合理的平面布局，通过距离衰减减轻噪声源对环境的影响， 3.声环境影响分析 本项目声源相对集中，本次预测计算选用HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则声环境》中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（EIAN2.0）（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。 （1）室内生源 室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级计算公式为： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心 Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2 ；a为平均吸声系数； 按式②计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中： Lp1iT——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式③计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2iT——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LpliT——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 按式④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：LW中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T) ——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （2）声源在预测点产生的等效声级贡献值： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； t i——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； t j——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 （3）噪声预测值： 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（ Leq ）计算公式为： 式中：Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准评价。根据预测模式计算出噪声源传播至各厂界1m处及周边敏感点处噪声值，结果见表4.6： 表4.6 项目昼间噪声预测结果表 （dB(A)） 点 位; 贡献值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间. 1#; 东厂界外1m; 21.79; /; /; GB12348-2008 2类. 2#; 南厂界外1m; 21.23; /; /. 3#; 西厂界外1m; 22.13; /; /. 4#; 北厂界外1m; 23.12; /; /. 5#; 西侧10m; 20.86; 45.33; 41.42; GB3096-2008 2类. 6#; 东侧30m; 19.22; 46.21; 39.23. 本项目对场地四厂界噪声进行预测，项目运营期设备噪声源昼夜间厂界噪声贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。周边敏感点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，建设单位在采取措施后对区域声环境影响较小。 （四）固体废物影响和保护措施 项目营运期产生的固废主要包括本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、厨余垃圾、食堂废油污、实验室废物等。 1、一般固废 （1）生活垃圾 学校投入使用后在校师生共计3240人，生活垃圾按0.5kg/人计，年在校时间200天，则生活垃圾每天产生量为1620kg/d，即产生量为324t/a，生活垃圾经垃圾桶收集后交环卫部门处置。 （2）厨余垃圾 本项目设有食堂供师生就餐，产生的餐厨垃圾主要为剩饭、剩菜、水果皮、肉骨头等。参考《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012），人均餐饮垃圾产生基数取0.1kg/（人·d），本项目就餐人数共3240人，年运行200天，则餐厨垃圾产生量为1.296t/d，259.2t/a。厨余垃圾必须交由专业的厨余垃圾处理单位收运处理。 - （3）食堂废油污 - 食堂安装有油水分离器，设备在工作过程中会产生废油污，年产生量约为0.8t，该部分油污需定时清理，采用带盖容器收集后委托专业的厨余垃圾处理单位收运处置。 （4）实验室废物 实验室将不定期产生一定量的一般固废，如：化学实验室废旧玻璃瓶、量筒等，物理实验产生的废旧玻璃、纸张、电线等，生物实验产生植物根、茎、叶等，根据建设单位提供的资料，本项目实验室一般固废产生量为0.5t/a，经环卫部门定期清运，做到日产日清。 2.危险废物 （1）实验废液：（危险废物代码为900-047-49）项目实验室固废主要为实验完成后的实验废液、过期试剂、沾染化学试剂的试纸和包装瓶等，根据《国家危险废物名录》（2025年版），其属于“HW49其他废物”中代码为900-047-49的“研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物”。根据本项目实验废液包括试剂废液及高浓度实验废水。据学校教学实际情况和建设单位提供资料，实验废液产生量约为0.5t/a。收集后交由具有危险废物处理资质的单位处理。 项目固废产生量及处理措施见表4.8。 表4.8 项目固体废物一览表 序号; 性质; 名称; 产生量（t/a）; 处理措施. 1; 一般废物; 生活垃圾; 324; 交由环卫部门处理. 2; 厨余垃圾; 259.2; 专业处理单位处理. 3; 实验室废物; 0.5; 环卫部门处理. 4; 食堂废油污; 0.8; 专业处理单位处理. 5; 危险废物; 实验室废液; 0.5; 委托有资质单位处理. 3.环境管理要求 本项目运营期固废主要有一般固废和危险废物，按照性质分别进行处置。 ①一般固废 一般固废为生活垃圾、厨余垃圾、厨房废油污和实验室一般固废。生活垃圾和实验室一般废物采用垃圾桶收集、袋装，由当地环卫部门收集处置。厨余垃圾和食堂废油污采用带盖垃圾桶收集后委托专业的厨余垃圾处理部门进行收运处理。项目一般废物处置措施可行。 ②危险废物 对照《国家危险废物名录（2025年版）》，项目实验室固废主要为实验完成后的实验废液、过期试剂、沾染化学试剂的试纸和包装瓶等，其属于“HW49其他废物”中代码为900-047-49的“研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物”。必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，分类收集后交有相应处置资质的单位处理。 为强化危险废物的管理，本次环评对机修废物的暂存提出以下管理要求： 1）对危险废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。 2）危险废物规范化管理：本项目涉及的危险废物必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定，分类收集、单独暂存，在桶外贴标签加以详细标注内容物的理化性质、健康危害性、特发事故处理措施等。危险废物的暂存点所应在明显处张贴危险标识。 3）危废转移要求：危险废物应由专人负责管理，定期交与有危废处置资质的单位处置。移交危险废物时应提供危险废物接受单位、运输单位的《危险废物经营许可证》副本及危险废物转移、贮存、利用、处置合同；严格执行危险废物转移联单制度，填写危险废物转移联单（每转移一车、船/次同类危险废物，填写一份联单），加盖公章后将第一联副联存档，第一联正联和其他各联交付运输单位随危险废物运行；危险废物转移联单保存期限为10年以上。 因此，本项目营运期严格落实本环评中提出的各类废物处置措施，落实危险废物贮存和转运处置要求，符合国家固体废弃物“减量化、资源化、无害化”的基本原则，不会对环境产生二次污染。 （五）周围环境对本项目的影响分析 本次项目位于汉滨区长岭村六组。学校北侧为长春路，东侧、西侧和南侧主要为农用地和村民住户自建房。周围环境对项目的影响主要为长春路行驶车辆噪声对学校的影响，由于车流量较小，交通噪声不会对本项目造成明显影响。 （六）土壤及地下水环境影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响）》规定，本项目不涉及土壤、地下水污染途径，且厂界500m内无地下水集中式引用水源和热水矿权水、温泉等特殊地下水资源，故本项目不需进行土壤和地下水评价。 （七）生态环境影响分析 项目用地范围内为附近住户种植的农作物，无生态保护目标，因此无需进行生态环境影响分析。 （八）环境风险 本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质几种教学实验常用的酸，包括 盐酸、硫酸、硝酸等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A，突发环境事件风险物质及临界量表中硫酸的临界量为10t，硝酸的临界量为7.5t，盐酸的临界量为7.5t。 表4.9 风险物质Q值表 名称; 最大存储量（t）; 临界量(t); Q值. 盐酸; 0.014; 7.5; 0.00187. 硫酸; 0.027; 10; 0.0027. 硝酸; 0.018; 7.5; 0.0024. 乙醇; 13.2; 500; 0.0264. 合计; /; /; 0.03337. 本项目危险物质数量与临界量比值 Q=0.03337，小于1，环境风险潜势评定 为I，因此仅进行简单分析。 风险防范措施： - 学校化学品管理制度为了尽量减小危险物品的环境风险，学校应制定实验室危险物品管理制度，具体要求如下： - ①危险品必须指定熟悉危险品业务的专人保管，药品库内要配备消防、防盗、通风等防护设施，严禁烟火。做好基础的防渗、防潮、防漏处理。 - ②要将危险品分隔存放在危险品柜内，存放剧毒药品的专柜要双人双锁保管，禁止有实验室内存放食品。 - ③要严格危险品的须用手续，必须由教师领取签章并负责需出药品的安全保护工作，防止发生意外，严禁学生带领。 - ④学生使用危险品实验时，教师应详细指导，并说明危险性。 - ⑤使用后剩余的危险品，应立即送还并妥善保管。对废液、残物，要认真按国家有关要求处理好。如发现危险品被盗，要立即报告校领导，并通知公安部门查处。⑥制定严格的防火、防爆制度，加强职工的安全意识，定期对职工进行如何避免火灾发生、安全消防知识教育，组织安全队伍，建立安全监督机制，进行安全考核等。 - ⑦对违规操作出现事故的，追究相关人员的责任。 - 危险废物环境风险防范措施 - ①应把实验室危险废物管理纳入日常管理工作，在本项目建成后，根据相关 要求制定相关的管理制度，落实危险废物管理的具体责任人，指定专人负责危险 废物的统一收集、包装、贮存和转移工作。 - ②将危险废物按照类别分置于防渗漏、防腐蚀的专用包装物或者密闭的容器内。危险废物专用包装物、容器，有明显的警示标识和警示说明，加强防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防学生接触等安全措施。定期维护暂时贮存设施、设备，不得露天存放检验废物废液。 - ③和危险废物处理的专业单位签订处理协议到期终止后要及时续签，确保产生的危险废物能得到及时的无害化处理。 ④运输危险废物车辆的驾驶员一定要经过专业的培训，运输车辆必须保持安全车速，严禁外来明火，同时还必须有随车人员负责押送，随车人员必须经过专业的培训。 - 火灾事故及处置措施采取先控制，后消灭的灭火战术；确选择最适合的灭火剂和灭火方法，对有可能发生爆裂、喷溅等特别危险品需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员部看到或听到，并应经常演练）。协助公安消防监督部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。 - （4）制定环境风险应急预案。 - （5）建立建设单位、主管部门、当地政府和相关主管部门环境风险应急联动体系。 综上所述，项目营运过程存在着一定的环境风险，但只要加强管理，建立健 全相应的环境风险防范管理、应急措施，并在设计、实施、管理及运行中认真落 实提出的环境安全措施和相关环境安全生产管理规定、消防规定、环境风险评价 中提出的措施和相关环保规定，制定相应的环境风险应急预案，其营运期的环境 风险可接受，并且其环境风险事故隐患可降至最低。 （九）环保投资估算 项目总投资87308万元，其中环保投资估算为979万元，环保投资占总投资的比例为1.12%。环境保护投资见表4.10。 表4.10 环保设施投入估算表 时段; 污染类别; 主要治理措施; 投资估算（万元）. 施工期; 施工扬尘; 道路压实、洒水、车辆覆盖、冲洗，; 5. 施工废水; 临时沉淀池收集沉淀施工废水工人的生活污水修建周边公厕收集处理; 3. 施工噪声; 合理布局、加强劳动保护; 1. 施工固废; 生活垃圾生活垃圾桶、环卫部门处理，建筑垃圾低洼地点填埋; 1. 运营期; 废气; 油烟废气; 油烟净化系统（净化效率≥85%）处理后引至屋顶排放; 10. 天然气燃烧废气; 排风扇; 1. 实验室废气; 通风橱+负压收集+专用烟道排放，排风扇; 10. 地下车库废气; 机械换气设备; 10. 噪声; 机械噪声; 加强管理、减震垫、合理布局，墙体隔音; 1. 废水; 生活污水; 在宿舍区，教学区分别设置化粪池，食堂设置隔油池或油水分离器，化粪池总容积不小于400m3，防渗处理，配套管网; 374. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 2. 餐厨垃圾 厨房油污; 带盖收集桶、委托专业处理机构处理; 5. 实验室废物; 实验室固废中过期废弃化学品、实验室废液等暂存于危废暂存间，定期交由具有相应资质单位进行处置。; 5. 其他; 绿化; 绿化面积35771m2; 536. 环境管理与监测; 制定环保制度，申请排污许可，开展竣工环保验收; 15. 合计; 979. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 油烟废气（DA001） | 油烟废气 | 油烟净化系统（净化效率≥85%）处理后引至屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 燃烧废气 | NOX、SO2、颗粒物 | 排风扇 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 实验废气（DA002） | 氯化氢、硫酸雾、硝酸雾 | 通风橱+负压收集+专用烟道排放，排风扇 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 地下车库废气 | CO、HC、NO2 | 机械换气设备 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD SS BOD5 NH3-N 动植物油 | 隔油池、不小于400m3的化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 固体废物 | ①生活垃圾垃圾桶收集，交由环卫部门； ②厨余垃圾和废油渣委托专业处理机构收运处置； ③实验室一般废物通过集中收集，与生活垃圾一并处理； ④实验室危险废物暂存于危废暂存间暂存，委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目用地范围内为周边住户临时种植的农作物，施工期场地的开挖、平整、填方过程中对土壤的扰动，使原有的表土层受到破坏，雨水冲刷时会导致部分水土流失；本项目通过建设35771m2绿化面积进行生态补偿，定期进行洒水，本项目施工期和运营期对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强学校化学品管理制度；②加强危险废物收集、贮存管理工作；③加强火 灾事故处理能力；④制定应急预案；⑤建立建设单位、主管部门、当地政府和 相关主管部门环境风险应急联动体系。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立环境管理体系，加强环境管理，落实专人负责环保设施的维护管理，确保污染治理设施的正常运转和污染物的稳定达标排放；加强环境风险管控，杜绝环境事故发生；开展竣工环境保护设施验收。 |  |  |  |

- 六、结论

陕西省安康中学建设项目符合国家产业政策，项目用地符合土地利用总体规划，选址合理可行。项目在认真落实环评建议和要求的基础上，对区域的大气、地表水、声环境、地下水环境、土壤环境和生态环境的影响较小。因此，在建设单位加强项目的环境管理，严格遵守“三同时”等环保制度，严格落实报告表提出的各项环保措施后，能够实现各污染源的主要污染物稳定达标排放，对周围环境影响较小。 因此，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物 产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物 产生量）③ | 本项目排放量（固体废物 产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物 产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟废气 | / | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.006t/a | / | 0.006t/a | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.041t/a | / | 0.041t/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.016t/a | / | 0.016t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 20.98t/a | / | 20.98t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 12.59t/a | / | 12.59t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 10.49t/a | / | 10.49t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 1.74t/a | / | 1.74t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 1.39/a | / | 1.39/a | / |
| 一般固废 | 生活垃圾 | / | / | / | 324t/a | / | 324t/a | / |
|  | 厨余垃圾 | / | / | / | 259.2t/a | / | 259.2t/a | / |
|  | 实验固废 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
| 危险废物 | 实验废物 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①