生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：     安康水力发电厂生产综合用房

项目编号：       2109-6109022-04-01-116863

建设地点：           安康市·汉滨区

验收单位：           安康水力发电厂

2025 年 4 月 9 日

- 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 安康水力发电厂生产综合用房 | 行业类别 | 房地产工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 安康水力发电厂 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批准机关、文号及时间 | 汉滨区水利局，（汉区水许决〔2024〕16号），2024年7月16日 |  |  |
| 水土保持方案变更批准机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批准机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2022年8月~2024年12月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 安康铭诚聚信企业管理信息咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | / |  |  |
| 水土保持监测单位 | / |  |  |
| 水土保持施工单位 | 陕西建工第十建设集团有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 陕西安康市长达工程监理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 安康市博汇企业管理信息咨询有限公司 |  |  |

- 二、验收意见

根据水利部《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保2017〔365〕号）等有关规定，安康水力发电厂于2025年4月9日在安康市汉滨区主持召开了安康水力发电厂生产综合用房（以下简称“本项目”）水土保持设施验收会议。参加会议的有特邀专家，水土保持设施验收编制单位安康市博汇企业管理信息咨询有限公司，水土保持方案编制单位安康铭诚聚信企业管理信息咨询有限公司，水土保持监理单位陕西安康市长达工程监理有限公司，水土保持施工单位陕西建工第十建设集团有限公司的代表，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组查看了项目现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于工程建设情况、水土保持工作情况的介绍，水土保持监理单位、施工单位对施工过程的水土保持措施实施情况进行了补充说明。经讨论，形成验收意见如下： （一）项目概况 安康水力发电厂生产综合用房位于安康市汉滨区吉河镇观新村育才西路199号安康水力发电厂办公区南区。主要建设内容为1栋12F生产综合用房，地下一层，门卫值班室等附属用房及地下车库。总建筑面积14674.35m2，其中地上建筑面积11137.42m2，地下建筑面积3536.83m2。容积率1.53，绿地率37.07%。本项目总投资9390万元，其中土建投资7512万元，资金来源为建设单位业自筹。本工程已于2022年8月开工建设，2024年12月全部完工，总工期为29个月。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2024年4月，安康水力发电厂委托安康铭诚聚信企业管理信息咨询有限公司编制完成《安康水力发电厂生产综合用房水土保持方案报告表》。2024年7月16日，汉滨区水利局以《汉滨区水利局关于安康水力发电厂生产综合用房项目水土保伺候方案报告表审批准予行政许可决定书》（汉区水许决〔2024〕16号）对本项目水土保持方案准予行政许可，批复的内容如下： 方案批复的水土流失防治责任范围为13269.85m2，水土保持估算投资为150.8959万元，水土保持补偿费为2.2559万元，方案批复的水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 建设单位在主体工程初步设计中纳入水土保持方案，对各项水土保持措施进行了细化和优化设计，本项目水土保持初步设计包含在主体初步设计中。 （四）水土保持监测情况 本项目为编制水土保持方案报告表的项目，不要求开展水土保持监测工作，建设过程中，建设单位依法履行了水土流失防治责任和义务。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2025年3月，建设单位委托安康市博汇企业管理信息咨询有限公司承担本项目的水土保持设施验报告编制工作。接受委托后，安康市博汇企业管理信息咨询有限公司成立了验收工作组。验收组通过查阅水土保持方案、水土保持监理、水土保持施工等资料，并经过现场抽样核查水土保持措施及水土流失防治指标达标情况，于2025年4月完成《安康水力发电厂生产综合用房水土保持设施验收报告》的编制工作。 经统计，本项目实施的水土保持措施有：雨水管网安装123m，植草砖铺装496m2，土地整治0.70hm2，土壤改良0.37hm2，景观绿化0.37hm2，临时排水沟223m，临时集水坑1座，洗车台1座，沉砂池1座，密目网苫盖1.42hm2，临时绿化0.33hm2。共计完成水土保持投资152.43万元，缴纳水土保持补偿费2.26万元。 各项措施实施效果良好，其中，水土流失治理度99.24%，土壤流失控制比1.05，渣土防护率99.53%，林草植被恢复98.57%，林草覆盖率52.27%。 （六）验收结论 验收组认为：安康水力发电厂生产综合用房实施过程中，依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值或预测值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目通过水土保持设施验收。验收结论为合格。 （七）后续管护要求 后续运行中，运行单位应加强水土保持设施的管理，做好林草植被的管护工作，做好排水设施的维护，保证项目运行期间各项水土保持措施能够持续发挥效益。

- 三、验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 刘江波 | 安康水力发电厂 | 项目负责人 |  | 建设单位 |
| 组员 | 李 博 |  | 技术负责人 |  |  |
|  | 张图星 | 安康市博汇企业管理信息咨询有限公司 | 项目负责人 |  | 验收报告编制单位 |
|  | 张 波 |  | 工程师 |  |  |
|  | 杨功杰 | 陕西安康市长达工程监理有限公司 | 项目负责人 |  | 监理单位 |
|  | 陈忠波 |  | 工程师 |  |  |
|  | 孙 振 | 安康铭诚聚信企业管理信息咨询有限公司 | 工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 杨 晓 |  | 工程师 |  |  |
|  | 高 鹏 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 工程师 |  | 施工单位 |
|  | 汪 罕 |  | 工程师 |  |  |
|  | 张修龙 | 陕西省水土保持专家库 | 高级工程师 |  | 特邀专家 |